KNJIGA 3

SADRŽAJ-KNJIGA 3

- Izvještaj o stanju sigurnosti

  - Plan sprječavanja nesreća većih razmjera

  - Opis lokacije  pogona i postrojenja

  - Opis pogona i postrojenja

  - Lista sirovina i pomoćnih materijala UNIS „GINEX“ d.d. Goražde

  - Identifikacija i analiza  neočekivanih rizika i mjere prevencije

  - Mjere zaštite i Plan prevencije kojima se sprječava  širenje posljedica nesreće

- Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju sigurnosti

Izvještaj je izrađen na osnovu:

-Članka 83. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine F BiH", br:33/03 i 39/09),

-Člana 3. Pravilnika o sigurnosti, sadržaju informacija i sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencija ("Službene novine F BiH", br: 68/05).

Izvještaj o stanju sigurnosti sadrži:

- Plan sprečavanja nesreća većih razmjera, broj: 19637/20 od  31.08.2020. godine;

- Opis lokacije pogona i postrojenja, broj: 21717/20 od 23.09.2020. godine;

- Opis pogona i postrojenja, broj: 21772/20 od 24.09.2020. godine;

- Identifikaciju i analizu mogućih rizika i mjere prevencije, broj: 21718/20 od 23.09.2020. godine;

- Mjere zaštite i plan intervencija kojima se sprečava širenje posljedica nesreće, broj: 19636/20 od 31.08.2020. godine.

Plan sprečavanja nesreća većih razmjera sadrži  slijedeće:

- ORGANIZACIONA STRUKTURA I KADROVI

- IDENTIFIKOVANJE I EVALUACIJA NESREĆA VEĆIH RAZMJERA

- KONTROLA RADA POGONA I POSTROJENJA

- UPRAVLJANJE U PROMJENAMA U RADU POSTROJENJA

- PLAN UPRAVLJANJA IZVANREDNIM SITUACIJAMA

- PRAĆENJE DJELOTVORNOSTI (MONITORNIG)

- AUDIT I KONTROLA

1. ORGANIZACIONA STRUKTURA I KADROVI

Odgovorne osobe  i važniji  telefoni

| Direktor | Određuje lica odgovorna za: -provođenje Plan-a sprečavanja nesreća većih razmjera, -za Službu za zaštitu od požara, -za Službu za zaštitu na radu, -za Službu za zaštitu imovine, objekata i prostora, -za zaštitu okoliša. Osigurava potrebna materijalna-tehnička sredstva, dosljednu primjenu svih relevantnih propisa te odobrava osposobljavanje zaposlenika. |
| --- | --- |
| Odgovorno lice za provedbu Plana | U saradnji s drugim odgovornim osobama obavezan je upoznati sve zaposlenike s mjerama za sprečavanje izvora opasnosti (incidenta) kao i s postupcima u slučaju neželjenog događaja, provjeravati da li se poštuju sigurnosne mjere pri radu s opasnim tvarima - materijama, provjeravati osposobljenost zaposlenika koji učestvuju u provedbi Plana intervencija, provjeravati da li oprema zadovoljava potrebe za provođenje Plana intervencija, organizovati grupu zaposlenika za pružanje prve pomoći u slučaju izvanrednog događaja, u slučaju incidenta obavještavati nadležne institucije i odgovorne osobe, rukovoditi provođenjem početnih mjera u slučaju incidenta. |
| Odgovorno lice za Službu za zaštitu od požara | Provjerava da li se provode mjere zaštite od požara, provjerava da li zaposlenici imaju osnovna znanja iz područja zaštite od požara i provodi osposobljavanje, vodi brigu o protupožarnoj opremi, za vrijeme odsutnosti odgovorne osobe za provedbu Plana intervencija, u slučaju incidenta preuzima njene dužnosti. |
| Odgovorno lice za Službu za zaštitu na radu | Određuje, nabavlja i provjerava ispravnost potrebne zaštitne opreme za zaštitu zaposlenika, predlaže mjere za poboljšanje stanja zaštite na radu, sarađuje s odgovornim licem za provođenje Plana intervencija u zaštiti okoliša. Učestvuje u provjeri znanja uposlenika iz oblasti zaštite na radu. |
| Odgovorno lice za zaštitu okoliša | Sarađuje s odgovornom osobom za provođenje Plana intervencija u zaštiti okoliša, predlaže mjere za poboljšanje zaštite okoliša te za praćenje stanja okoliša a u vezi sa proizvodnim program Društva. |
| Odgovorno lice Službe za zaštitu imovine, objekata i prostora | Ne dozvoljava neovlaštenim osobama ulaz u krug Društva, u slučaju incidenta pokreće zaposlenike u Službi i obavještava odgovorne osobe za provedbu operativnog plana intervencija i za zaštitu od požara, u slučaju incidenta rukovodi provođenje početnih mjera do dolaska odgovornih osoba ili interventnih jedinica. |

| Institucija | Broj telefona |
| --- | --- |
| Kantonalni štab civilne zaštite | 121 |
| Policija | 122 |
| Centar za obavještavanje i uzbunjivanje | 123 |
| Hitna pomoć | 124 |
| MUP Goražde | (038) 221 125 |
| Služba za zaštitu imovine objekata i prostora/Služba za zaštitu od požara | (038) 221 208 (038) 221 914 |
| Teritorijalna vatrogasna jedinica | (038) 221 526 |

Obuka  odgovornih osoba

Vrlo bitna činjenica za siguran rad  postrojenja i za sprječavanje nesreća većih razmjera je da se organizuje osposobljavanje odgovornih osoba i da se svi uposlenici upoznaju sa Planom za sprečavanje nesreća većih razmjera.

U slučaju incidenta u društvu UNIS "GINEX" d.d. Goražde na raspolaganju je Služba za zaštitu od požara, koja je vatrogasna jedinica sa velikom tradicijom. Služba  posjeduje  odgovarajuću opremu,  uposlenici Službe posjeduju certifikate profesionalnog vatrogasca, te određen broj uposlenika koji su certificirani za servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara.

2. IDENTIFIKOVANJE I EVALUACIJA NESREĆA VEĆIH RAZMJERA

Uzroke opasnosti od vanrednog događaja moguće je procijeniti na osnovu prisustva:

- zastupljenosti vrste i količine različitih materijala koji se koriste u tehnološkom procesu i tehničkih karakteristika pojedinih uređaja u svim cjelinama u Društvu.

Najčešći uzroci opasnosti od izvanrednog događaja u UNIS "GINEX" d.d. Goražde mogu biti usljed:

- nepažnje, nemara pri radu ili nepravilno rukovanje;

- nepoštivanja tehnoloških uputstava i procedura u tehnološkom procesu proizvodnje;

- oštećenja na pojedinim uređajima i opremi koja mogu izazvati nekontrolisano isticanje, prosipanje ili razlijevanje materija koji mogu imati štetan uticaj na okolinu;

- oštećenja na pojedinim objektima koja mogu izazvati rasipanje i rasturanje materija koji mogu imati štetan uticaj na okolinu;

- tehnološke eksplozije ili uopće eksplozije i požari;

- požari većih razmjera započeti izvan kruga Društva;

- elementarnih nepogoda (potresi, klizišta, poplave);

- smišljeno ugrožavanje imovine Društva.

Rizici koji su prepoznati definisani su "Procedurom za upravljanje rizicima i prilikama" GQ-PR-1.0/02 i definisane mjere kako bi se rizik smanjio na prihvatljiv nivo.

Vezano za djelatnost Društva, proizvodne procese i prepoznate rizike, ovlaštene institucije su izradila slijedeće dokumente za Društvo:

-"Plan zaštite od požara", broj: 01-6-1-64-VI/15, „Dopuna plana zaštite od požara“, broj: 01-06-1-44-VIII/20;

-"Procjena ugroženosti od požara", broj: 01-6-64-VI/15, „Dopuna procjene ugroženosti od požara“, broj: 01-06-2-44-VIII/20 (U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, Službene novine broj: 64/09);

-"Elaborat o zonama opasnosti od isticanja koncentrovanih kiselina", broj: 01-2-16-III/16,  februar 2016. godine;

-"Elaborat o klasifikaciji prostora ugroženog eksplozijom"  broj: 01-6-16-II/16, februar 2016. godine, „Dopuna elaborata o klasifikaciji prostora ugroženog eksplozijom“ broj: 01-6-129-I/20, januar 2020. godine i „Dopuna elaborata o klasifikaciji prostora ugroženog eksplozijom“ broj: 01-6-44-VIII/20, avgust 2020. godine.

S obzirom na   fizičko   hemijske karakteristike  materija  kojei se koriste   su u   procesu proizvodnje u UNIS "GINEX" d.d Goražde je nemoguće u potpunosti izbjeći tehnološke eksplozije.

Međutim, kako bi se tehnološke eksplozije svele na minimum Projektima, tehnološkim postupcima i radnim uputstvima su definisane maksimalno dozvoljene količine opasnih materija koje se u datom trenutku mogu nalaziti na određenom mjestu.

Takođe, tokom projektovanja objekata i opreme definisane su međusobne udaljenosti izmedu objekata, obilježene staze kretanja, kao i izvedbe objekata su rađene u skladu sa najvišim stepenom zaštite ljudskih života i okoline (grudobrani, zaštitni zidovi, elektrostatički podovi, "EX" izvedbe i sl.).

Sigurna udaljenost objekta predstavlja minimalno međusobno rastojanje između susjednih objekata koje u slučaju eksplozije ili paljenja maksimalne količine dozvoljene opasne materije u jednom opasnom objektu ne omogućava prenos eksplozije ili požara na  susjedni opasni objekat, a oštećenja susjednih objekata ograničava na predviđeni  obim.  Sigurna udaljenost se prostire kružno oko opasnog objekta. Sigurna udaljenost mjeri se izmedu međusobno najbližih spoljnih strana zida dva susjedna objekta. Sigurna udaljenost, odnosno granica sigurne zone određuje se u zavisnosti od:

- količine i vrste opasne materije,

- tipa i namjene objekta,

- tipa i namjene susjednih objekata.

Tokom projektovanja i izgradnji objekata, za određivanje sigurne udaljenosti objekata, primjenjivane su slijedeće tabele (Sl. list  SFRJ br. 55/69), s tim što se opasne materije, prema osjetljivosti, odnosno energetskoj vrijednosti dijele na tri  kategorije:

- Kategorija I: inicijalni eksplozivi i inicijalne smješe za detonatore u suhom stanju (do 25% vlage), detonatorske i duplex kapisle.

- Kategorija II: brizantni eksplozivi, nitroceluloza sa sadržajem vode do 10%, pirotehničke smješe koje poslije aktiviranja mogu da se eksplozivno raspadaju, inicijalni eksplozivi sa preko 25% vode i crni barut u slobodnom i presovanom stanju.

- Kategorija III: malodimni baruti, kompozitne smješe, suha dinitro jedinjenja (DNT), nitroceluloza sa sadržajem vode ili alkohola preko 10% i pirotehničke smješe koje se ne raspadaju u eksplozijama ili je to moguće samo u izuzetnim uslovima.

SIGURNOSNE UDALJENOSTI OPASNIH OBJEKATA

ZA OPASNE MATERIJE KATEGORIJE I

NAPOMENA: Kod opasnih zgrada bez zaštitnih nasipa udaljenost se mora udvostručiti

ZA OPASNE MATERIJE KATEGORIJE II i III

NAPOMENA:

1.   Kod opasnih zgrada bez zaštitnih nasipa udaljenost se mora udvostručiti.

2.   Za municiju i elemente municije važe posebni propisi.

3.   Količina M predstavlja ekvivalent TNT i izračunava se po formuli

M=CxQx10-3,  gdje je:

C - količina eksploziva u kp

Q - toplota u cal/kp

Za inicijalne eksplozive  i smješe M je jednako C.

4.   Za glavne magacine eksplozivnih materija važe odredbe propisa o uskladištenju i izgradnji magacina za eksplozivne materije.

Zbog specifičnosti proizvodnje u UNIS "GINEX" d.d. Goražde, kao i opasnih materija koje se koriste u procesu proizvodnje opasni objekti su izvedeni u tipu konstrukcije sa izduvnom stranom, pri čemu su tri otporna jaka zida, dok je jedan zid - izduvni izrađen od lahkog materijala. Konstrukcija i debljina otpornih zidova odgovara zaštiti od dejstva udarnoga talasa i razlijetanja materijala u slučaju eksplozije u objektu. Površina izduvnog zida je projektovana i izvedena tako da omogući efikasno slabljenje pritiska nastalog eksplozijom. Na mjestima gdje izduvna strana nije zaštićena zemljanim nasipom (bedemom) iza izduvne strane postavljen je armirano betonski zid, a iznad ram sa čeličnom mrežom koja obezbjeđuje (ograničava) razlijetanje letećih upaljenih komada nastalih u eksploziji.

Opasni pogoni su locirani tako da ne ugrožavaju neopasni dio pogona kao i druge objekte. U blizini opasnih pogona nema naselja ili drugih objekata koji bi mogli biti ugroženi.

Svi objekti koji se nalaze u opasnom dijelu pogona zaštićeni su gromobranskom instalacijom od atmosferskog električnog pražnjenja tipom Faradejevog kaveza i čeličnih stubova oko objekata. Ispitivanje gromobrana tipa Faradejevog kaveza vrši ovlaštena institucija sa kojom je sklopljen ugovor, da po završenim isptivanjima izradi i dostavi zapisnik sa rezultatima mjerenja. U društvu su instalisani i radioaktivni gromobrani za koje se ne može utvrditi zona štićenja. Od ovlaštene institucije, redovno se vrši ispitivanje zaštite od zračenja radioaktivnog izotopa ugrađenog u radioaktivne gromobrane. Potvrde pokazuju da zračenja zadovoljavaju zakonske propise, također su preduzete aktivnosti kako bi se radioaktivni gromobrani uklonili i adektvatno zbrinuli.

U cilju praćenja i evaluacije tehnoloških eksplozija i eksplozija uopšte, stručna komisija izrađuje izvještaj o uzrocima eksplozije i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka na opremi i tehnologiji.

3. KONTROLA RADA POGONA I POSTROJENJA

U skladu sa organizacionom strukturom UNIS "GINEX" d.d. Goražde, uspostavljen je Pogon za energetiku i održavanje sredstava, koji je  organizovan tako da sadrži elektro, građevinsku i mašinsku grupu za održavanje, kao i potrebna sredstva i opremu. Pogon za energetiku i održavanje sredstava (PEOS) kontrolu rada pogona i postrojenja provodi u skladu sa "Procedurom za proces održavanja opreme i postrojenja" GQ-PR-2.5/01.

Popis opreme i otvaranje kartona

Referenti održavanja sa poslovođom održavanja izrađuju "Liste opreme za proizvodnju" (GQ-PP-2.5/01/01) po objektima i dostavljaju ih upravniku Pogona za energetiku i održavanje sredstava.

Upravnik Pogona za energetiku i održavanje sredstava otvara ''Kartone mašina" (GQ-PP-2.5/01/02) i "Identifikacione kartone mašina" (GQ-PP-2.5/01/03) i dostavlja ih referentima održavanja, koji ih arhiviraju i u njih unose podatke o održavanju.

Originalni primjerci tehničke dokumentacije mašina i opreme arhiviraju se u Odjeljenju  za tehničku i investicionu dokumentaciju, a kopije se nalaze kod referenata održavanja.

Planiranje i pripremanje intervencija održavanja

Prijedlog "Godišnji Plan preventivnog održavanja opreme i objekata" (GQ-PP-2.5/01/04) izrađuje upravnik Pogona za energetiku i održavanje sredstava u saradnji sa poslovođama održavanja i referentima održavanja i dostavlja ga Izvršnom direktoru za proizvodnju na odobravanje. Pri izradi plana mora se pridržavati instrukcija za rad i instrukcija za održavanje dobijenih od dobavljača opreme i stečenog iskustva u radu. Izvršni direktor za proizvodnju, ako nema primjedbi na plan, potpisivanjem  plana potvrđuje da je saglasan sa planom i isti vraća upravniku Pogona za energetiku i održavanje sredstava na realizaciju.

Upravnik Pogona za energetiku i održavanje sredstava na osnovu "Godišnjeg plana preventivnog održavanja" (GQ-PP-2.5/01/04) i "Izvještaja o izvršenim intervencijama i pregledima mašinskog i elektroodržavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/15), te "Izvještaja o izvršenim intervencijama i pregledima građevinskog održavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/17),  izrađuje mjesečne planove za naredni mjesec na obrascima „Plan intervencija mašinskog i elektroodržavanja za mjesec ___________“ (GQ-PP-2.5/01/11) i „Plan intervencija građevinskog državanja za mjesec ___________“ (GQ-PP-2.5/01/16).

Poslovođe  održavanja   prate    stanje    rezervnih   dijelova   i materijala i u slučaju  potrebe  prave "Specifikaciju rezervnih dijelova i materijala za nabavku" (GQ-PP-2.5/01/05) i dostavljaju je upravniku Pogona za energetiku i održavanje sredstava.

Upravnik Pogona za energetiku i održavanje sredstava odobrava "Specifikaciju rezervnih dijelova i materijala za nabavku" (GQ-PP-2.5/01/05) i dostavlja je referentu operativnih poslova koji  postupa na način  definisan  "Procedurom za nabavku" (GQ-PP-3.1/02).

Sprovođenje intervencija održavanja

Nastankom kvara na opremi ili postrojenju, rukovaoc opreme prijavljuje kvar referentu održavanja uz kratak opis kvara na obrascu "Prijava kvara" (GQ-PP-2.5/01/06). Referenti za održavanje vrše identifikaciju kvara, na vidljivo mjesto na mašini stave tablicu "Mašina u kvaru" (GQ-PP-2.5/01/07), izrađujuju "Specifikaciju dijelova i materijala za  otklanjanje kvara'' (GQ-PP-2.5/01/08) i tu specifikaciju dostavljaju poslovođama održavanja.

Poslovođe održavanja prema "Proceduri za očuvanje proizvoda" (GQ-PR-3.1/03) organizuju pisanje izdatnice i preuzimanje  potrebnih  dijelova i materijala iz magacina i predaju ih referentima za održavanje koji otklanjaju kvar, skidaju karticu "Mašina u kvaru" (GQ-PP-2.5/01/07), u "Karton mašine" (GQ-PP-2.5/01/02) upisuju ugrađene dijelove, evidentiraju vrijeme prekida rada mašine i mašinu predaju rukovaocu. Na mašine i postrojenja koji nisu uključeni u proizvodnju i rad referenti održavanja stavljaju kartice "Mašina nije u radu" (GQ-PP-2.5/01/09) i iste konzerviraju.

Zahtjev za angažovanje trećeg lica za oklanjanje kvara, koji se iz tehničkih razloga ne može otkloniti u UNIS "GINEX"d.d. Goražde, pokreće Upravnik pogona za energetiku i održavanje sredstava, koji uz saglasnost izvršnog direktora za proizvodnju odobrava direktor.

Dnevno pranje, čišćenje i podmazivanje opreme vrše rukovaoci opreme prema identifikacionom kartonu mašine i to evidentiraju u "Karton podmazivanja i čišćenja" (GQ-PP-2.5/01/10),  a kontrolišu ih regleri mašina i Upravnici pogona.

Periodične zamjene ulja i maziva vrše referenti održavanja mašina po pogonima prema identifikacionom kartonu  mašine,  a kontroliše ih poslovođa održavanja.

Referenti održavanja mašina po pogonima i električari za održavanje elektro opreme i instalacija moraju svakodnevno pratiti i kontrolisati rad mašina. Ova kontrola obavlja se vizuelno, a prate se vibracije, buka, temperatura, udar i dr. Poslovođe održavanja moraju najmanje jednom mjesečno izvršiti kontrolne preglede opreme i objekata i o tome podnijeti izvještaj upravniku Pogona za energetiku i održavanje sredstava na obrascima "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima mašinskog i elektroodržavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/15), i "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima građevinskog održavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/17).  Poslovođa elektro održavanja mora organizovati i provoditi periodična mjerenja statičkog, zaštitnog i gromobranskog uzemljenja i rezultate unijeti u "Tabelu periodičnih mjerenja" (GQ-PP-2.5/01/12) i preglede, kontrole i ispitivanja TS i rezultate unositi u "Zapisnik o pregledima i  ispitivanjima" (GQ-PP-2.5/01/14). Kada se konstatuje veći kvar na opremi ili mašini, poslovođa elektro održavanja sa referentima održavanja moraju izvršiti pripremne radove, a to su: izrada postupka opravke, izrada specifikacije potrebnih  dijelova i materijala, planiranje radne snage i dr.

Sve navedeno za referenta održavanja važi i za električare elektro održavanja opreme i instalacija.

Poslovođa građevinskog održavanja formira "Listu objekata" (GQ-PP-2.5/01/13), kontroliše stanje građevinskih objekata, radnih pomoćnih i zajedničkih prostorija i prema stanju objekata planira građevinsko - zanatske radove.

Kontrolisanje procesa održavanja

Poslovođe održavanja izrađuju "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima mašinskog i elektroodržavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/15), i "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima građevinskog održavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/17) i dostavljaju ih upravniku Pogona za energetiku i održavanje sredstava.

Upravnik Pogona za energetiku i održavanje sredstava  ovjerava izvještaje i dostavlja ih Izvršnom direktoru za proizvodnju.

Preduzimanje korektivnih akcija

Na osnovu dostavljenih dokumenata "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima mašinskog i elektroodržavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/15), i "Izvještaj o izvršenim intervencijama i pregledima građevinskog održavanja za mjesec __________" (GQ-PP-2.5/01/17) Izvrsni direktor za  proizvodnju odlučuje da li je potrebno vršiti dodatne korektivne akcije, i ukoliko jeste postupa po "Proceduri za proces realizacije korektivnih akcija" (GQ-PR-4.0/03).

4. UPRAVLJANJE U PROMJENAMA U RADU POSTROJENJA

UNIS "GINEX" d.d. Goražde je društvo sa ustaljenim proizvodnim procesom. Naime, promjene u radu UNIS "GINEX" d.d. Goražde su moguća samo uz izradu nove projektne dokumentacije i odobravanja projektne dokumentacije od strane nadležnih organa.

Promjene u radu postrojenja, zbog specifičnosti medija sa kojim se rukuje moguća su samo prilikom generalnog remonta, uz odgovarajući program radova, uvažavajući sva pravila zaštite na radu i zaštite od požara.

5. PLAN UPRAVLJANJA IZVANREDNIM SITUACIJAMA

Sve incidentne situacije se dojavljuju dežurnim uposlenicima Službe za zaštitu imovine, objekata i prostora ili Direktoru Društva, tom prilikom uposlenici Službe za zaštitu imovine, objekata i prostora, ispunjavaju Obrazac "Prijava incidentne situacije" koji slijedi:

| UNIS "GINEX" d.d. Goražde Broj: _________ Datum:___________ Direktoru Društva Obrazac za prijavu incidentne situacije |  |
| --- | --- |
| Mjesto događaja |  |
| Tačno vrijeme |  |
| Datum |  |
| Ime i prezime osobe koja je uočila ili/i dojavila incidentnu situaciju: |  |
| Vrsta incidentne situacije (osnovni podaci dobiveni od osobe koja je izvršila dojavu): |  |
| Poduzete mjere: Potpis čuvara - zaštitara _______________________ (ime i prezime) Šef Službe za zaštitu imovine objekata i prostora _____________________ (ime i prezime) |  |

Direktor Društva neposredno ili preko odgovornog lica Službe za zaštitu imovine, objekata i prostora, na licu mjesta (mjesto događaja ) detaljno se upoznaje sa vrstom i razmjerama incidentne situacije. U skladu sa procjenom, hitno se pozivaju, obavještavaju osobe zadužene za provođenje plana, i izdaju zadaci i poduzimaju određene mjere.

Prema zaduženjima, poduzimaju se slijedeće radnje:

- Unutar prostora gdje se događaj desio organizuje se isključenje električne struje i drugih energenata koje je neophodno isključiti. Organizuje hitno spašavanje i evakuaciju ugroženih ljudi. Pristupiti gašenju požara sa odgovarajućim sredstvima za gašenje u datoj situaciji. Istovremeno su otvorene kapije u Društvu uz obaveznu kontrolu čuvara - zaštitara.

- Vrši se obustava prevoza i kretanja u incidentnoj zoni, kao i zabrana prilaza neovlaštenim licima;

- Obavještava se MUP-BPK, Kantonalna bolnica Goražde - služba Hitne pomoći, Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica.

U ulozi člana ekipe za provođenje plana vanrednih situacija odgovorno lice Službe za zaštitu imovine, objekata i prostora, vodi dnevnik intervencija u koji se upisuju sve radnje vezano za konkretni događaj.

Organizacija mjera vanrednog događaja

- Direktor sa odgovornim osobama zaduženim za provođenje mjera Plana za sprečavanje nesreća  većih  razmjera, razrađuju postupke - mjere intervencije,

- Određuje osobu odgovornu za provođenje mjera, te osobu koja učestvuje u provođenju mjera;

- Predlaže finansijski plan sredstava potrebnih za rješavanje  nastalog događaja.

- Određuje odgovornu osobu koja će sarađivati sa institucijom lokalne vlasti i informisati  iste o preventivnim mjerama koje  se poduzimaju.

- Određuje osobu koja sarađuje sa interventnim jedinicama izvan društva- Policija, Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica, Zdravstvena ustanova, Kantonalni štab civilne zaštite.

- Određuje osobu koju će obavljati funkciju informisanja javnosti sa ciljem  da se lokalno stanovništvo informiše kako bi dalo svoj doprinos u rješavanju mjera.

Interventne mjere i postupci intervencije

Nakon što se utvrdi mjesto nastanka događaja odmah se utvrđuju razmjere  ugroženosti, eventualno zagađenje i mogući pravci širenja zagađenja.

Iza toga se utvrđuju mjere sprječavanja širenja zagađenja. Na kraju organizuje se uklanjanje uzroka zagađenja i sanacija terena.

Sistem obavještenja

Obavještenje se vrši putem lokalne telefonske centrale.

Informisanje javnosti

Informisanje javnosti se provodi putem sredstava javnog informisanja i povremenih konferencija za predstavnika sredstava informisanja tokom trajanja događaja, odnosno do završetka sanacije područja. Informacije daje  Direktor, odnosno osoba koju on odredi.

Smjernice za planiranje intervencije zapaljivih ili eksplozivnih materija

U slučaju da nije došlo do  požara/ ili  eksplozije, a desio se izvanredni događaj, rukovodilac intervencije poduzima slijedeće mjere:

- Odmah obavijestiti Službu zaštite imovine o događaju i dati osnovne podatke o događaju;

- Uposlenici Službe za zaštitu imovine osiguravaju mjesto iznenadnog događaja  na sigurnoj udaljenosti;

- Uklanja sva lica iz zone ugroženosti na sigurnu udaljenost;

- Hitna medicinska pomoć pruža se eventualno ozlijeđenim zaposlenicima/ licima.

U slučaju da je došlo do požara i/ili eksplozije, potrebno je pristupiti evakuaciji i zbrinjavanju ozlijeđenih i potom pristupiti gašenju požara:

- Odmah obavijestiti Službu zaštite imovine o događaju i dati osnovne podataka o događaju;

- Uposlenici Službe za zaštitu imovine osiguravaju mjesto iznenadnog događaja  na sigurnoj udaljenosti;

- Naređuje se zabrana prometa kroz cijelo područje gdje se dogodila eksplozija ili bi se mogla dogoditi;

- Sva lica odmah uklanjaju iz  područja na kome se dogodila eksplozija ili prijeti opasnost da se dogodi krećući se uz vjetar;

- Samo onaj tko je stručno osposobljen i ko poznaje infrastrukturu može pokušati spriječiti dalje širenje požara, na način da isključi dovod električne energije;

- Uposlenici Službe za zaštitu od požara kreću u sanaciju i poduzimaju slijedeće:

- Pokušavaju zaustaviti širenje požara;

- Uklanjaju sve izvore zapaljenja;

- Raspršenom vodom štite objekte i /ili dijelove objekta gde su smješteni

zapaljivi ili eksplozivni materijali.

- Dodatne jedinice za intervenciju upućuju se na mjesto eksplozije niz vjetar u namjeri da učestvuju u gašenju požara i sprečavanju daljeg oslobađanja zapaljivih eksplozivnih plinova, para (ako je potrebno);

- Hitnu pomoć uputiti na mjesto eksplozije niz vjetar.

Upute vatrogascima pri angažovanju u gašenju požara

Vatrogasnom jedinicom koja je angažovana na gašenju požara rukovodi odgovorno lice - Komandir jedinice koji odgovara za profesionalno izvršenje svakog detalja prilikom gašenja požara.

Na gašenje jedinica se upućuje:

- u pravcu niz vjetar prema mjestu požara,

- sa kompletnom zaštitnom opremom,

- sa odgovarajućim uređajima i sredstvima za gašenje  primjerenim vrsti požara i izvoru požara,

- organizaciji vremena gašenja sve dok se ne utvrdi da je  opasnost za okolinu prošla,

- po završetku akcije utvrditi potrebu za ljekarskim pregledima vatrogasaca koji su učestvovali u akciji gašenja i sve one koji osjećaju bilo kakve probleme uputiti na ljekarski pregled.

Smjernice za planiranje intervencije opasnih materija za okolinu

Opasne materije koje mogu dospjeti u okolinu su:

- koncentrovane kiseline u objektima: 111A, 111C, 222, 601;

- rastvori hemikalija ili otpadne vode iz objekata: 404, 606, 610-A, 601, 222, 501 i 614, Pogona za izradu i preradu eksploziva i hemikalija;

- rastvori hemikalija ili kiselina iz objekta 111A u Pogonu za mehaničku i hemijsku obradu elemenata.

U slučaju izvanrednog događaja postupa se u skladu sa dokumentom "Procedura za pripravnost i reagovanje u slučaju opasnosti" GQ-PR-2.0/03, u kojem su za svaki objekat gdje postoji mogućnost opasne situacije izrađeni slijedeći dokumenti: „Planovi pripravnosti za slučaj opasnosti od _____“ GQ-PP-2.0/03/01  i „Postupci u slučaju nastanka opasne situacije od _____“ GQ-PP-2.0/03/02.  Navedeni dokumenti opisuju potrebna materijalno-tehnička sredstva, ljudstvo i dokumentaciju potrebnu za sanaciju, kao i postupanje sa unesrećenim u zavisnosti od hemikalija sa kojom je izvršena kontaminacija.

Generalno, mora se evakuisati osoblje koje ne učestvuje u sanaciji, osoblje koje učestvuje u sanaciji mora imati svu potrebnu zaštitnu opremu, opšte upute su date u podnaslovu koji slijedi.

Upute o pružanju prve  pomoći i dekontaminacija unesrećenih do dolaska Hitne pomoći

| UDISANJE | U zatvorenom prostoru veće koncentracije izazivaju gušenje. Udaljiti se iz opasne zone i postaviti osobu u ležećem položaju, te odmah pozvati medicinsku pomoć |
| --- | --- |
| DODIR SA KOŽOM | Odjeću i obuću skinuti što prije. U zavisnosti od vrste hemikalije koja je dospjela na kožu neutralizacija se vrši odgovarajućim sredstvima za neutralizaciju. |
| DODIR SA OČIMA | U slučaju dodira sa očima, ispirati oči najmanje 15 minuta sa mlazom vode |

Obavještenje za MUP BPK Goražde

Po incidentu se odmah obavijesti MUP BPK Goražde :

- vrsta incidenta, lokacija incidenta,

- koja  vrsta pomoći se očekuje,

- temeljne upute na koji način se ponašati da bi očuvali vlastitu sigurnost i

sigurnost drugih građana.

Na dopisu je naznačen broj na koji se šalje.

Program osposobljavanja za primjenu plana

Cilj programa je upoznavanje svih zaposlenih i ovladavanje osnovnim znanjima vezano za pojedine mjere u vezi sa vanrednim događajima kao što su:  evakuacije, spašavanje,  pružanje  prve  pomoći, zaštita imovine i okoline u lokalnoj zajednici i sl. Upoznavanje se može vršiti putem: predavanja sa demonstracijom, prikazivanja filmova incidentnih situacija itd.

Osnovni zadaci programa:

- Upoznavanje sa planom za sprečavanje nesreća većih razmjera,

- Sticanje znanja o fizičko-hemijskim i toksikološkim karakteristikama opasnih materija u Društvu,

- Sticanje znanja o pravilnoj upotrebi i održavanju zaštitnih sredstava,

- Sticanje znanja o pravilnoj upotrebi vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara,

- Sticanje znanja o pružanju prve pomoći,

- Upoznavanje sa zakonskim obavezama,

- Upoznavanje sa osnovom organizacije i provođenja evakuacije i spašavanje sa naglaskom na redosljed postupaka u slučaju izvanrednog događaja.

Upoznavanjem sa programom mjera zaposlenici će postati svjesniji rizika koji mogu nastupiti vanrednim događajem, smanjiće se rizik od vanrednog događaja, odnosno povećati pripravnost u slučaju vanrednog događaja.

Na stepen osposobljenosti zaposlenika u slučaju vanrednog događaja znatno utiče osposobljavanje vezano za mjere zaštite od požara i zaštite na radu koje se u Društvu redovno  provede u skladu sa zakonom, normativnim aktima, planovima, programima itd.

Programom obuke su obuhvaćeni svi zaposlenici, a prilagođen je uslovima i karakteristikama radnog mjesta.

Program održavanja vježbe

Cilj vježbe je, kroz simulirani vanredni događaj, provjeriti provođenje mjera i postupaka u slučaju vanrednog događaja. Vježbom, odnosno planiranjem, organizacijom i provođenjem, rukovodi odgovorna osoba za provođenje mjera u slučaju vanrednog događaja. Naglasak u svakoj vježbi  treba staviti na:

- postupak obavještavanja,

- evakuaciju odnosno spašavanje ljudi,

- upotrebu zaštitne opreme,

- pružanje prve pomoći.

Predviđeno je održavanje vježbe u skladu sa propisima i načinom organizacije proizvodnje.

Tokom svake vježbe obavezno je vođenje dnevnika, a na kraju kompletna analiza svih postupaka. Vježba se održava na temelju pisanog scenarija kojeg izrađuje osoba odgovorna za provođenje Plana.

Efekti aktivnosti na  saniranju i sprečavanju zavise od osposobljenosti lica koja su uključena u pojedine mjere i zadatke.

Vježbom treba obuhvatiti sve uposlenike, zatim Službu za zaštitu od požara i Službu za zaštitu imovine, objekata i prostora, koji imaju posebnu obavezu u ovakvim slučajevima.

Provođenje vježbe se dokumentuje zapisima i zapažanjima koja se iznose prilikom analize vježbe.

Vježba se održava na osnovu pisanog plana vježbe koju izrađuje odgovorna osoba za provedbu plana, a on sadrži:

1.	Uvod

- datum i mjesto održavanje vježbe,

- svrha provjere i drugi opšti podaci.

2.	Cilj i obuhvat provjere

- detaljni ciljevi  provjere,

- odrediti grupu zaposlenika koji će provoditi simulaciju događaja,

- odrediti grupu zaposlenika čija  će se spremnost provjeriti.

3.	Smjernice

- navesti opšte mjere opreza nužne zbog  zaštite grupe zaposlenih i ostalih zaposlenika,

- izraditi uputstvo svim učesnicima u Vježbi,

- izraditi mjere i kriterije na osnovu kojih će  se ocjenjivati osposobljenost učesnika.

4.	Scenarij

- odrediti mjesto u krugu Društva na kojim ce se provoditi vježba,

- kratak opis  događaja koji je rezultirao incidentom,

- detaljni vremenski razvoj  neželjenog događaja.

5.	Prilozi

- spisak svih  učesnika vježbe sa njihovim obavezama,

- podsjetnici (uputstva) za učesnike.

6. PRAĆENJE DJELOTVORNOSTI (MONITORNIG)

U cilju efikasnijeg djelovanja Tima za provođenje Plana, osobe za  provođenje plana su dužne da organizuju obuku za postupanje u slučaju incidentnih situacija.

Osposobljavanje zaposlenika je potrebno vršiti periodično, kada bi se trebala simulirati incidentna situacija, te na taj način izvršiti provjera efikasnosti uspostavljenog sistema.

Nakon izvršene periodične obuke zaposlenika, potrebno je obaviti analizu obavljene vježbe,  sa prijedlogom eventualnih mjera za unapređenje sistema.

7. AUDIT I KONTROLA

Uprava društva je dužna da imenuje komisiju za ocjenu Plana sprječavanje nesreća  većih  razmjera,  koja će izvršiti audit i kontrolu  sistema koji je uspostavljen.

Članovi komisije ne mogu biti osobe zadužene za provođenje plana.

Auditi i kontrola Plana sprječavanja nesreća većih razmjera će se vršiti periodično, a najmanje jedanput u dvije godine.

Opis mikro lokacije

UNIS  "GINEX"  d.d. Goražde je dioničko društvo za proizvodnju i promet inicirajućih sredstava, eksplozivnih materija i hemikalija, sa svojim objektima se nalazi na adresi Višegradska bb. u Goraždu.

Pogoni  i  postrojenja društva UNIS  "GINEX" d.d. Goražde smješteni su u krugu  bivšeg   vojno industrijskog kompleksa namjenske proizvodnje "POBJEDA" Goražde, u industrijskoj zoni "POBJEDA" grada Goražda.

U  neposrednoj  blizini   pogona  i  postrojenja  UNIS  "GINEX"  d.d.  Goražde nema značajnih  naselja.  Najbliža gradska  naselja  nalaze se  jugoistočno  od predmetnih  pogona i  postrojenja, a to su rubna naselja uže  gradske  zone Goražde, Popov Do i Grabovik.

Na predmetnom  lokalitetu nema materijalnih dobara koja mogu biti ugrožena  potencijalnim uticajem pogona i postrojenja UNIS "GINEX" d.d. Goražde, što  uključuje i objekte kulturno-istorijskog i arheoloskog naslijeđa. Izuzetak čine materijalna dobra četiri preduzeća koja  se  nalaze u zajedničkom kompleksu, među kojima je i UNIS "GINEX" d.d. Goražde.

Od užega gradskog područja do glavne kapije (portirnica) kompleksa vodi asfaltna, gradska saobraćajnica, a od ulaza u kompleks do  svakog objekta kvalitetno su  riješeni opšti putni pravci, pristupni putevi do objekata, a određeni i obilježeni dijelovi  požarnog i sigurnosno - bezbjedonosnog puta.

Opis makro lokacije

Lokalitet pogona i postrojenja UNIS "GINEX" d.d. Goražde se nalazi na nadmorskoj visini od oko 370  m.n.m. Udaljen je oko 2 km sjeverozapadno od centra Goražda,  na  prostoru koji pripada slivu Podhranjenskog potoka. Sliv Podhranjenskog potoka pripada brdsko-planinskom rejonu. Najviša kota sliva je 1299 m, a najniža, tj. kota ušća 339 m. Podhranjenski  potok protiče sredinom kompleksa koji  je lociran izmedu brda Mišjak na jugu, te  lokaliteta strane i vrha Gradine na istoku, dok  se  sa sjeverne i zapadne strane nalaze Golo brdo i Rorovi. Južno od lokaliteta je uzvišenje iznad Glamoča sa kotom 609 m.n.m., a sa sjeverne strane brdo Sjenokos sa vrhom 960 m.n.m.

Generalno gledano teren slivnog područja ovog potoka je samo djelimično ispresjecan. Padovi su najizražajniji u gornjem toku. Od središta sliva ka ušću teren prelazi u dolinu blažih padina u kojoj su locirani pogoni i postrojenja UNIS "GINEX" d.d. Goražde na udaljenosti 1,3 km od ušća Podhranjenskog potoka u rijeku Drinu. Ukupna površina sliva je 47 km2.

Klima

S obzirom na geografski položaj i nadmorsku  visinu, predmetni  lokalitet pripada umjereno kontinentalnoj klimi,   koja   se karakteriše vrućim ljetima, dosta  kratkom, ali oštrom zimom sa malo krupnih  padavina. Na  osnovu podataka  prosječna godišnja temperatura  zraka  na  ovom   području  iznosi +10°C, a prosječne godišnje padavine su 950 mm.

Vegetacija

Neposrednu  okolinu  čitavog  prostora,   morfološki gledano,  čine  brdoviti predjeli sa  nadmorskom  visinom oko 600 do 960 m.n.m. koliko dosežu pojedini vrhovi  koji obuhvataju sliv Podhranjenskog potoka.

Brdski predjeli predmetnog područja obrasli su uglavnom bjelogoričnom šumom, dok    su  značajne i površine pod livadama, uz manji  procenat obrađenog zemljišta.

Hidrogeološke karakteristike

U  krugu  kompleksa  UNIS ''GINEX"  d.d.  Goražde vršena su geološka ispitivanja čiji su rezultati prikazani u Glavnom projektu uređenja i regulacije Podhranjenskog  potoka.  Na osnovu tih ispitivanja, kada  su u  pitanju GEOLOSKE  PODLOGE  na  slivnom području Podhranjenskog potoka ima više kartiranih jedinica, različite starosti.

Najstarija jedinica su klastit donjeg i srednjeg karbona, koji  predstavljaju osnovne stijene  područja sa slijedećim litološkim članovima: subgrauvake, grauvake, subarkozni i metapješčani,  grafitični  škriljci,  alvroliti,  glinovito kvarc-stericitski škriljci, lioliti i krečnjaci. Tvorevine	ledenika šijede konkordantno  preko  aniziranih  krečnjaka,  u   okviru  kojih   su  zastupljeni krečnjaci, tufovi  i glinci.

Najmlade tvorevine na ovom  području su predstavljene:

-deluvijalno - poluvijalnim nanosom  izdvojenim kao  morfološki uočljive deponije;

-poluvilijanim nanosima izgrađenim od  relativno zaobljenih fragmenata stijena, heterogene  granulacije a često i sastava;

-sitari koji se nalaze na najvišim dijelovima terena;

-aluvijalni nanosi u  dolini Podhranjenskog potoka koji su izgradeni od šljunka i pijeska.

Prilikom GEOMEHANIČKOG ispitivanja terena u zoni Podhranjenskog potoka (1987. godine) u krugu RO  "POBJEDA" Goražde izvršeno je 18 bušotina dubine do 17,0 m  (prosječna dubina bušotine je 7m) pri čemu je izvršena terenska klasifikacija i izdvojeni slijedeći slojevi:

-humus,

-drobina,  glinovito-prašinovita zrna  rogljastog  oblika max.	Ø200mm ispune, niske plastičnosti sivo braun boje,

-stijena - škriljac sivo  plavi.  Dubina pojavljivanja stijene je  veća  od  3,0 m.

PEDOLOSKIM istraživanjem	pronađeni	su i proučeni slijedeći tipovi zemljišta:

-kiselo smeđe zemljište sa kiselim silikatnim stijenama,

-duboko kiselo  smeđe zemljište na seriji krečnjaka i silikata,

-crnica i plitka smeđa krečnjačka zemljišta,

-smeda zemljišta na krečnjaku.

Prva   dva   zemljišta pripadaju  grupi  kiselih i  ispranih  zemljišta,  dok   su ostala zemljišta uglavnom neutralne reakcije i zasićenog kompleksa.

1.  OPIS GLAVNIH AKTIVNOSTI  I PROIZVODA  PROIZVEDENIH U DIJELOVIMA POGONA I POSTROJENJA KOJI SU OD VAŽNOSTI SA STANOVIŠTA SIGURNOSETI OPIS IZVORA RIZIKA I USLOVA POD KOJIMA SE  MOGU DOGODITI NESREĆE VEĆIH RAZMJERA

Sigurnosne mjere prilikom projektovanja objekata

Izrada kvalitetne projektne dokumentacije je jedan od osnovnih preduslova za kvalitetan  rad  postrojenja  Društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde. Svi objekti, kao i tehnička dokumentacija su urađeni prema Pravilniku o zaštiti na radu pri izradi i preradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima (Sl. List SFRJ 55/69). Prilikom izrade tehničke dokumentacije projektovane su slijedeće sigurnosne mjere:

- Projektnom dokumentacijom su definisane mjere za  odvajanje objekata u različite požarne sektore,

- Za navedenu dokumentaciju je izrađen Elaborat o zonama opasnosti, pri  čemu su definisane zone  opasnosti od požara i eksplozije,

- Projektovana je odgovarajuća električna instalacija,

- Projektovana je odgovarajuća gromobranska instalacija,

- Projektovana je odgovarajuća instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta,

- Projektovano je odgovarajuće prometno rješenje.

Sigurnosne mjere prilikom izgradnje objekta

Izgradnja objekata predstavlja ključnu i najslabiju kariku u sigurnosti objekta, prilikom čega je bitno da se odstupanja od projektne dokumentacije svode na  najmanju moguću mjeru.

Izgradnja objekata je rađena shodno tada važećem Zakonu o građenju, gdje su bile definisane sve uloge u građenju  (izvođač, nadzorni organ, kontrolna  kupca).

Sigurnosne mjere prilikom korištenja objekta

Korisnikobjekata	u fazi eksploatacijeobjekata u cilju 	održavanja	potpune funkcionalnosti svih  instalisanih sistema kontinuirano provodi slijedeća ispitivanja:

- Električnih instalacija,

- Gromobranskih instalacija,

- Instalacija za odvođenje statičkog elektriciteta,

- Mašina i uređaja,

- Mikroklimatskih uslova rada,

- Osposobljavanje radnika za rad  na siguran način,

- Osposobljavanje radnika za gašenje požara.

Vrlo bitna stavka za sigurnost prilikom korištenja objekata je implementiran sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

OPIS PROCESA, METODA RADA I UPRAVLJANJA PROCESOM

Proizvodni proces u UNIS "GINEX" d.d. obuhvata slijedeće korake:

2.1. 	Dobavljanje i ispitivanje ulaznih sirovina

2.2. 	Proizvodnja mehaničkih elemenata inicijatora

2.3. 	Hemijska obrada mehaničkih elemenata

2.4. 	Izrada i prerada eksploziva i hemikalija

2.5. 	Priprema smjesa za ugradnju u inicijatore

2.6. 	Laboracija inicijatora

2.7. 	Ispitivanje gotovih proizvoda

2.8. 	Skladištenje gotovih proizvoda

2.1.     Dobavljanje i ispitivanje ulaznih sirovina

Ulazni proizvodi se dobavljaju  od ovlaštenih i poznatih dobavljača, koji uz ulazni proizvod  prilažu i ateste o kvalitetu.

Sviulazni  proizvodi se prije upotrebe ispituju u cilju provjere ispunjenja zahtjeva postavljenih u tehničkim specifikacijama, za svaki pojedinačni proizvod. Ispitivanje se izvodi u  laboratoriji opremljenoj neophodnom opremom za mehanička i hemijska ispitivanja.

2.2.     Proizvodnja mehaničkih elemenata inicijatora

Mehanički elementi inicijatora izrađuju se obradom plastičnom deformacijom i obradom

rezanjem iz trake ili šipke bakra, legura bakra, aluminijuma i legura aluminijuma. Proces se odvija postepeno u nizu proizvodnih operacija po propisanom tehnološkom postupku.

Termička obrada elemenata inicijatora se odvijapovremeno na određenim elementima

inicijatora, a prema tehnološkom postupku za dati proizvod.

2.3.     Hemijska obrada mehaničkih elemenata

Elementi inicijatora (čanče) izrađeni od bakra i njegovih legura, najčešće mesinga, odmašćujuseu baznimrastvorima  Sur-Tec-a	188. Nakon ispiranja seobrađujuu razblaženoj sumpornoj kiselini, zatim u smjesi sumporne i azotne kisline, razbalažene  vodom i uz dodatak natrijum nitrita i natrijum hlorida kao inhibitora korozije. Na kraju se elementi inicijatora obrađuju u rastvoru hromne kiseline čime se vrši njihova pasivizacija.

Elementi inicijatora (nakovanj) izrađeni od bakra i njegovih legura, najčešće mesinga, odmašćuju se u baznim i kiselim vodenim rastvorimasredstava koja su biološki razgradiva, ne sadrže fosfate i ne sadrže nagrizajuća sredstva.

Nakon toga se vrši  sušenje elemenata koji se prenose na dalje  kontrolisanje.

2.4.     Izrada i prerada eksploziva i hemikalija

U Pogonu za izradu i preradu eksploziva i hemikalija vrši se:

- izrada sirovina za proizvodnju inicijalnih eksploziva,

-izrada i prerada  inicijalnih eksploziva: živin fulminat, olovni tricinat, olovni azid (bijeli, koloidni i dekstrinirani), tetrazen, aglomix i diazodinitrofenol,

- prerada brizantnih eksploziva: pentrit, heksogen, tetril, trotil i

- izrada pirotehničkih smješa.

Izrada i prerada svih navedenih eksploziva i hemikalija vrši se po dokumentovanim tehnološkim postupcima i radnim uputstvima, u objektima koji su namjenski projektovani za tu svrhu.

2.5.     Priprema smješa za ugradnju u inicijatore

Priprema smjesa za ugradnju u inicijatore obuhvata slijedeće operacije:

- prenos eksploziva,

- prenos neeksplozivnih komponenti,

- vaganje komponenti smješe u skladu  sa odgovarajućim receptima,

- suha homogenizacija, vlažna homogenizacija,

- skladištenje i izdavanje eksploziva i

- skladištenje i izdavanje gotovih smjesa.

Prenos eksploziva i neeksplozivnih komponenti, iz Pogona izrade i prerade eksploziva i hemikalija, se  vrši   ručno, u teglama od  elektroprovodljive gume, koje se stavljaju u drvene nosiljke. Radnik  koji vrši prenos obavezno se kreće po  obilježenim stazama. Ukupna količina koju  radnik može  nositi je 2 x 800g.

Vaganje komponenti smjese vrši se prema receptu za odnosnu kapislu redom kako su navedene komponente. Ispred vage postavlja se navlažena krpa, a na radni sto posuda od elektroprovodljive gume, u koju  se istresaju odvagane komponente.

Suha homogenizacija. Porcije sa odvaganim komponenetama se postavljaju na vrteške, na  kojima se vrši  mješanje komponenti propisano vrijeme.

Vlažna homogenizacija.  Komponente za vlažnu smjesu se doziraju u posudu zajedno sa vezivnim sredstvom, u kojoj  se nalazi mješač, kojim se vrši  homogenizacija smjese u cilju dobijanja smjese odgovarajuće vlažnosti.

Skladištenje i izdavanje eksploziva i gotovih smješa

U mješnicama se vrši čuvanje gotove smjese, u posudama od elektroprovodljive gume. Svaka posuda ima  oznaku za vrstu smjese, a različite vrste smjese moraju biti  odvojene. Svaka pojedina šarža smjese je vidljivo  obilježena datuma izrade i odvojena od ostalih. Redoslijed izdavanja smjese određuje za to odgovorna osoba, na  način  predviđen Radnim uputstvom ili u dogovoru s tehnologom.

Radni stolovi sa smjesom se održavaju čisti i uredni, te se vrši  redovito čišćenje prašine.

Sve prethodno pomenute operacije se rade po dokumentovanim tehnološkim postupcima i radnim uputstvima, u objektima 301 i 30lA

2.6.     Laboracija inicijatora

U Pogonu za izradu inicijatora izvode se slijedeće aktivnosti:

-laboracija inicijalnih kapisli suhim postupkom,

-laboracija inicijalnih kapisli vlažnim postupkomi sušenje,

-laboracija detonatorskih i duplex kapisli.

Laboracija inicijalnih kapisli suhim postupkom se  vrši  po "Radnom uputstvu za laboraciju  inicijalnih kapisli u objektu303."

Laboracija inicijalnih  kapisli vlažnim  postupkom i sušenje se vrši po slijedećim radnim uputstvima: "Radnom uputstvu za laboraciju,  lakovanje,  kompletiranje  i  pakovanje  inicijalnih  kapisli  u  Pogonu mokre tehnologije (218B)", "Radnom uputstvu za laboraciju,  lakovanje,  kompletiranje  i  pakovanje  inicijalnih  kapisli  tipa Ø 4,5 mm u pogonu mokre tehnologije 212-A", "Radnom uputstvu za laboraciju,  lakovanje,  kompletiranje i pakovanje inicijalnih kapisli tipa Ø 5,5 mm u pogonu mokre tehnologije 212-A","Radno uputstvo za sušenje inicijalnih kapisli u Objektu 212-A, rađenih vlažnim postupkom",  Radno uputstvo za laboraciju, lakovanje, kompletiranje, kontrolu i pakovanje inicijalnih kapisli u objektu mokre tehnologije (Objekat 302, odjeljenje IV), "Radno uputstvo za sušenje inicijalnih kapisli u Objektu 302, rađenih vlažnim postupkom".

"Radno uputstvo za laboraciju, lakovanje, kompletiranje, kontrolu i pakovanje inicijalnih kapisli u objektu mokre tehnologije" (objekat 214, Odjeljenje I), Reg.br.:RU-0409 od 14.10.2019.god. "Radno uputstvo za laboraciju, lakovanje, kompletiranje, kontrolu i pakovanje inicijalnih kapisli u objektu mokre tehnologije" (objekat 214, Odjeljenje II) Reg.br.:RU-0410 od 31.10.2019.god.

"Tehnološki postupak za laboraciju, kompletiranje, lakovanje i pakovanje inicijalne kapisle grupe 4,5 rađene vlažnim postupkom" u objektu 214, Reg.br.: TP-0576 od 16.10.2019.god. Tehnološki postupak za laboraciju, kompletiranje, lakovanje i pakovanje inicijalne kapisle grupe 5,5 rađene vlažnim postupkom u objektu 214, Reg.br.: TP-0577 od 16.10.2019.god.

Oprema i objekti su projektovani u skladu sa zahtjevima tehnologije izrade kapisli vlažnim postupkom. Laboracija detonatorskih i duplex kapisli se vrši po: "Radnom uputstvu  za  laboraciju inicijalnih, detonatorskih i duplex kapisli, prenosnika i pojačnika" i Radnom uputstvu za laboraciju raznih vrsta detonatora i detonatorskih kapisli koje se proizvode u objektu A28".

Sva  instalirana oprema i uređaji u Pogonu izrade inicijatora su  spojeni na  sistem uzemljenja. Svi zaposleni koji rade na ovim mjestima su osposobljeni za rad i posjeduju odgovarajuća rješenja. Pod je izrađen od elektroprovodljivog materijala, čije je uzemljenje propisno izvedeno. U opasnim dijelovima objekata elektroinstalacija  je  izvedena u eksplozivnoj zaštiti.

2.7.Ispitivanje gotovih proizvoda

Nakon   formiranja  serije inicirajućih sredstava  ili  završetka  izrade  šarži eksplozivnih materija u  Pogonu za  izradu  inicijatora i Pogonu za izradu i preradu eksploziva i hemikalija proizvodi se prijavljuju za završno kontrolisanje i ispitivanje.

Ispitivanja se vrše  u objektu 307-A, u kome  se vrše  slijedeća ispitivanja:

- osjetljivost detonatorskih kapisli,

- osjetljivost inicijalnih kapisli,

- osjetljivost kapisli preko barutnih stubića,

- intenziteti količine gasova,

- karakteristike elektro kapisli,

- ispitivanje kapisli na udar na maset uređaju,

- treskanje,

- probojnost kapisli,

- temperiranje kapisli,

- očna i dimenziona kontrola kapisli

Prema kontrolnoj tehnologiji za završno kontrolisanje i ispitivanjei standarda  proizvoda koji je prijavljen, vrše se uzorkovanje i kontrolisanje i ispitivanje prijavljenog proizvoda.

Serija  proizvoda iz koje je uzet uzorak se plombira ioznačava. Također se označava  i uzorak i svi dijelovi uzorka za pojedina ispitivanja.

Sve aktivnosti ispitivanja, dokumentovanja i analiza rezultata se  provode po „Proceduri za monitoring i mjerenje karakteristika gotovih proizvoda“ (GQ-PR-8.2.4./04).

2.8.Skladistenje gotovih proizvoda

Skladišni prostori smješteni su  u  više  odvojenih objekata.  Na  objektima u  kojima su uskladišteni  opasni proizvodi, postavljeni su  znaci upozorenja i  opasnosti i  utvrđena zona  sigurnosti ispred objekata u kojoj  nije  dozvoljeno kretanje ljudi, parkiranje vozila i upotreba  otvorenog plamena.  Pristup  vatrogasnim vozilima je  moguć. Požar u nekim objektima je moguće gasiti sa postojeće hidrantske mreže. Pored objekata u blizini kojih se ne nalazi hidrantska mreža, a gdje postoji opasnost od požara postavljeno je bure sa vodom ili bure sa pijeskom. U  svim  objektima su  postavljeni ručni aparati za  gašenje početnog požara.

Slijedeći objekti su namijenjeni za  skladištenje sirovina i pomoćnih materijala i gotovih proizvoda:

- Magacin gotovih proizvoda(Objekat "129")

- Lager kiselina (Objekat "222")

- Pumpna stanica i skladište alkohola (Objekat "711")

- Magacin brizantnih eksploziva (Objekat "130")

- Magacin inicijatora (Objekat "202")

- Magacin inicijalnih kapisli i detonatora (Objekat "A-33")

- Magacin hemikalija (otrova)  (Objekat "603")

- Magacin plinova (Objekat "120D")

- Magacin opasnog otpada (Objekat "120E")

- Magacin traka, limova i šipki od čelika i obojenih metala (Objekat "120E")

- Magacin boja i lakova (0bjekat "121")

- Magacin baruta (Objekat "602")

- Magacin hemikalija (Objekat "120")

- Glavni magacin (Objekat "120")

- Magacin traka (Objekat "120A")

- Magacin građevinskog materijala (Objekat "120C")

- Nadstršnica za ugalj (Objekat "116A")

- Magacin hemikalija (Objekat "201")

- Magacin gotovih proizvoda (Objekat "216")

- Magacin otpada (Objekat "104C")

Objekat "129"- je namjenjen za skladištenje inicijalnih kapisli, upakovanih u transportnu ambalažu. Objekat „129“ je zgrada tipa lake konstrukcije izgrađena od tvrdih građevinskih materijala sa zaštitnim zemljanim nasipom sa sve četiri strane i izlomljenim prolazom kroz nasip. Krovna konstrukcija je izrađena od lakih konstruktivnih materijala. Udaljenost između donje osnovice bedema zemlje i zidova objekta je oko 2 metra. Pod objekta je elektroprovodljiv. Kompletna rasvjeta objekta je u EX izvedbi.

Magacin inicijalnih kapisli predstavlja opasan pogon u kome se vrši prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje inicijalnih kapisli za streljačku municiju. Za lakši istovar robe u magacin, odnosno utovar robe iz magacina izgrađena je prilazna rampa od betona u visini vozila. Prilaz betonskoj rampi je širine koja omogućava prilaz vozilu. Prilaz objektu i objekat je pod video nadzorom.

Prozori su ustakljeni običnim staklom i na njima sa vanjske strane postavljeni su drveni zaklopci. Osvjetljenje magacina je vještačko, električno, izvedeno u skladu sa propisima za ovu svrhu. Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom. Za slučaj opasnosti od požara, ispred objekta nalazi se dva metalna bureta sa vodom i ručnim aparatom za gašenje početnog požara. Prilaz objektu i objekat označen je znakovima opasnosti i upozorenja.U magacin se primaju gotovi proizvodi (inicijatori) koji su upakovani propisno u ispravnu ambalažu za transport u javnom saobraćaju.

Razmještaj inicijalnih kapisli u magacinu vrši se po vrstama i serijama i to tako da se nesmetano može prići svakoj vrsti odnosno seriji. Etikete na pakovanju koje označavaju vrstu i količinu okrenute su prema prolazima tako da se može imati u svako doba tačan uvid.

Granice slobodnih prostora u magacinu su označene na podu magacina masnom bijelom bojom i to:

- Između zidova magacina i složenih inicijalnih kapisli je slobodan prostor min. 50 cm;

- Rastojanje između pojedinih vrsta i serija iznosi najmanje 80 cm;

- Sredinom magacina je hodnik za prolaz, širine najmanje 120 cm.

Vrsta i količina inicijatora odobrena za smještaj i čuvanje, kao i broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu su na tablici istaknutoj u blizini vrata sa unutrašnje strane magacina.

Uslovi i način skladištenja, utovar i istovar gotovih proizvoda, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu su propisani Radnim uputstvom za prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje gotovih proizvoda (inicijalnih kapisli za streljačku municiju) u objektu "129", reg.broj RU-0459, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.Osim, pomenutog radnog uputstva, istaknuta je i skica, tlocrt magacina, sa ucrtanim slobodnim prostorom.

Objekat "222"- je jednim dijelom namijenjen za skladištenje slijedećih  kiselina: azotna kiselina, sirćetna i hlorovodonična kiselina. Zidovi objekta su od  betona na visini 1,4  m koji ujedno služe kao  ograda i tankvana.

Azotna kiselina se čuva u cisternama izrađenim od aluminijuma koje  su smještene na  betonske nosače.

Sirćetna i hlorovodonična kiselina se čuva i izdaje u  ambalaži proizvodača (PVCburadi).

U magacinu je dozvoljeno pretakanje.  Pod  je od  betona preko kojeg  dolazi zaštitni katranski sloj.  Za slučaj isticanja kiselina izrađene su tzv. tankvane kako ne  bi došlo do razlijevanja kiselina po podu i zemljištu.

Prostor se  prirodno provjetrava.

Objekat je obezbijeđen gromobranskom zaštitom i obilježen je znacima upozorenja i  opasnosti. Objekat ima elektroinstalacije: rasvjetu irazvod za elektromotorni ventil. Dio  objekta kojije namjenjen za proizvodnju je pokriven profilisanim limom i zatvoren profilisanim limom sa  sjeverne i  zapadne strane. Unutar objekta, na sjevernoj strani,  nalazi se prostorija u kojoj je smještena sušnica za sušenje hemikalija.

Objekat "711" - pumpna stanica i skladište alkoholaje namijenjen za  skladištenje etil-alkohola.

S obzirom da etil-alkohol spada u zapaljive materije, objekat je izgrađen za tu namjenu, kako nalažu propisi za skladištenje zapaljivih materija.

Objekat se  sastoji iz dvije povezane cisterne zapremine po 21,60 m3 (ukupno 43,20 m3) i pumpne stanice.

Cisterne su  ukopane u  zemlju. Pumpna stanica je smještena u nadzemnomobjektu lake  konstrukcije.

Oko bjekta na udaljenosti kojom  je utvrđena zona sigurnosti postavljena je zidana

ograda. Ispred objekta istaknuti su znaci opasnosti i upozorenja.

Način skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednosti propisani su Radnim uputstvom za  prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje etil-alkohola,

registarski broj:  RU-0011.

Objekat "130"

1

- Magacin brizantnih eksploziva je namijenjen za skladištenje i čuvanje brizantnih eksploziva: trotil, pentrit, heksogen, tetril i njihove smjese, dobro upakovanih i zatvorenih u ambalažu za transport u javnom saobraćaju.

U magacinu se mogu čuvati i plastični, semiplastični i vodoplastični eksplozivi, detonujući i sporogoreći štapini.

Objekat je lake konstrukcije, izgrađen od  pune opeke sa lakim, negorivim krovom od rebrastog lima. Oko objekta je bedem od zemlje. Udaljenost izmedu donje osnovice bedema zemlje  i zidova  objekta je do 2 metra.

Za lakši istovar robe u magacin, odnosno utovar robe iz  magacina  izgrađena je prilazna rampa od betona u visini vozila.  Prilaz betonskoj rampi je širine koja  omogućava prilaz vozilu.  Prilaz objektu i objekat je pod video  nadzorom.

Prozori su od mliječnog stakla radi umanjenja zračenja sunčevih zraka koji ulaze u prostoriju i snabdjeveni su žičanom mrežom i drvenim zaklopcima. Magacinski prostor je osvijetljen prirodnom svjetlošću preko prozora.

Objekat je  snabdjeven gromobranskim uređajem koji se redovno kontroliše i na istom se vrši mjerenje otpora uzemljenja prema propisima za ove svrhe.

Za  slučaj opasnosti od požara pored objekta se nalaze dva metalna bureta sa vodom i metalna kanta, a pored ulaza u objekat su smještena dva ručna aparata za gašenje početnog požara.

Na zidu objekta, sa vanjske strane,  pored ulaznih  vrata  postavljeni su  znaci upozorenja i opasnosti. Znaci upozorenja i opasnosti su postavljeni i na prilazu objektu na udaljenosti koja  predstavlja utvrđenu zonu sigurnosti.

Sve eksplozivne materije  koje se magacin upakovane su  propisno u  ispravnu ambalažu  za prevoz  u javnom saobraćaju.

Slaganje upakovanih eksplozivnih materija  se vrši  tako da su uvijek etikete na pakovanju,  koje označavaju vrstu, količinu  i ostalo okrenute prema prilazima tako da se može imati u svako doba tačan uvid.

Prilaz svakoj vrsti uskladištene eksplozivne materije je nesmetan.

Granice slobodnih prostora u magacinu su  označene na podu magacina linijom bijele boje i to:

- izmedu zidova  magacina i složene eksplozivne materije je  slobodan prostor od najmanje 50 cm;

- rastojanje izmedu složenih vrsta eksplozivnih materija je najmanje 80  cm;

- sredinom magacina je prolaz širine najmanje 120 cm.

Dozvoljena visina stokova je do 150 cm.

Na zidu  sa unutrašnje strane magacina kod ulaznih vrata istaknuta je tablica na kojoj su ispisana dozvoljena količina eksplozivne materije za  uskladištenje kao  i broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu. Takođe, istaknut je i spisak sa vrstama uskladištenih eksplozivnih materija, koji se svakodnevno ažurira.

U magacin može  ući i raditi samo lice  koje  je osposobljeno za  rad i rukovanje sa uskladištenim eksplozivnim materijama.

Provjetravanje magacina se vrši svakodnevno, ako dozvoljavaju klimatske prilike. Provjetravanje  se vrši otvaranjem prozora. Nije dozvoljeno da  se kapci na prozorima ostavljaju otvoreni.

Takođe, obezbijeđena je i prirodna unakrsna ventilacija prostora. Na  bočnim zidovima,  od ulaznih vrata,  sa  unutrašnje  strane  objekta nalaze se  pri   dnu  dva ventilacijska otvora sa drvenom mrežom koji  su kroz  zidove  povezani sa ventilacijskim otvorima sa vanjske strane.

Uslovi  i  način skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednosti su  propisani u Radnom uputstvu za  prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje eksplozivnih materija u objektu "130", registarski broj:  RU-0008,  koje  je  istaknuto na vidnom  mjestu u objektu.

Objekat  "202" je  namjenjen za skladištenje gotovih proizvoda (inicijatora) propisno upakovanih u ambalažu za transport u javnom saobraćaju.

Objekat "202" je zgrada lake konstrukcije, izgrađena od pune opeke sa lakim, nesaregorivimkrovom od rebrastog lima. Oko objekta je bedem od zemlje sa izlomljenim betonskim prolazom kroz zemljani bedem. Udaljenost donje osnovice bedema zemlje  od zidova objekta je do dva (2) metra. Prozor je od mliječnog stakla radi umanjenja zračenja sunčevih zraka koje ulaze u prostoriju i obezbjeđen je žičanom mrežom i drvenim zaklopcem.

Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Za slučaj opasnosti od požara, pored objekta nalazi se metalno bure sa vodom. Takođe, pored  objekta je smješten ručni aparat za gašenje početnog požara.

Iznad  betonskog prolaza prema objektu postavljeni su znaci opasnosti i  upozorenja.

Osvjetljenje magacina je prirodno preko prozora i vještačko u EX izvedbi. Pod objekta je elektroprovodljiv.

Razmještaj gotovih proizvoda (inicijatora)  u magacinu vrši  se po vrstama i serijama i to tako  da se  nesmetano može  prići svakoj vrsti odnosno seriji. Etikete na  pakovanju  koje označavaju vrstu i količinu okrenute suprema prolazima tako da se  može  imati u svako doba tačan uvid.Granice slobodnih prostora u magacinu su označene na podu magacina linijom bijele boje ito:

- između zidova  magacina i složenih inicijatora je slobodan prostor najmanje 50 cm,

- rastojanje između složenih pojedinih vrsta i serija inicijatora iznosi najmanje 80cm,

- Sredinom magacina je prolaz širine najmanje 120cm,

- Dozvoljena visina stokovaje do 120cm.

Vrsta  i  količina inicijatora  odobrena  za  smještaj  i čuvanje,  kao i  broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu ispisani su na tablici istaknutoj u blizini  vrata sa unutrašnje strane magacina.

U magacin može ući i raditi  samo lice koje je  osposobljeno za rad i rukovanje sa uskladištenim gotovim proizvodima (inicijatorima).

Provjetravanje magacinase vrši svakodnevno, ako dozvoljavaju klimatske prilike. Provjetravanje se vrši otvaranjem prozora. Nije dozvoljeno kapke na prozorima ostavljati otvorene.

Uslovi i način skladištenja, utovar i istovar inicijatora, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu su propisani Radnim uputstvom za prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje gotovih proizvoda (inicijatora) u objektu  "202", reg.broj RU-0288, koje  je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Osim, pomenutog radnog uputstva, istaknuta je i skica, tlocrt magacina, sa ucrtanimslobodnim prostorom.

Objekat  "A-33"  je namijenjen za skladištenje gotovih proizvoda (inicijalnih kapisli i detonatora) propisno upakovanih u ambalažu za transport u javnom saobraćaju.

Objekat "A-33" je zgrada lake  konstrukcije, izgrađena od  pune opeke sa lakim, negorivim krovom od rebrastog lima. Oko objekta je bedem od zemlje u visini krova zgrade iizlomljenim betonskim prolazom kroz zemljani bedem  sa  prednje strane objekta. Udaljenost donje osnovice bedema zemlje od zidova objekta je do dva (2) metra.

Prozori   su od  mliječnog stakla  radi umanjenja zračenja sunčevih zraka  koje   ulaze u prostoriju i obezbjeđeni su žicanom mrežom i drvenim zaklopcima.

Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Za slučaj opasnosti od požara, ispred  betonskog prolaza prema  objektu  nalazi se metalno bure sa vodom i drveni sanduk sa suhim pijeskom i lopatom. Takođe, ispod nastrešnice su smještena dva  ručna aparata za gašenje početnog požara.

Ispred  i iznad betonskog  prolaza prema objektu postavljeni su znaci opasnosti i upozorenja. Objekatje pod  video  nadzorom.

U objektu se  nalaze četiri (4) prostorije:

Prostorija 1 - namijenjena je za skladištenje inicijalnih kapisli.

Prostorija 2 - namijenjena je  za  skladištenje vakumiranih ostataka  inicijatora koji  se duže  vrijeme ne  proizvode.

Prostorija 3- namijenjena je za skladištenje detonatorskih i dupleks kapisli.

Prostorija 4 je hodnik.

Pod magacina je od elektrosprovodljive gume.

Osvjetljenje magacina je vještačko, električno,  izvedeno u  skladu sa propisima  za  ovu svrhu.

Razmještaj gotovih proizvoda (inicijatora) u  magacinu vrši  se po vrstama i serijama i totako da se nesmetano može  prići svakoj vrsti odnosno seriji. Etikete na pakovanju koje označavaju vrstu i količinu  okrenute su prema prolazima tako da se može  imati u svako doba tačan uvid.

Granice slobodnih prostora u magacinu su označene na podu magacina linijom bijele boje i to:

1)  između zidova  magacina i složenih inicijatora je slobodan prostor najmanje 50cm

2)  rastojanje  između složenih pojedinih vrsta i  serija inicijatora iznosi najmanje 80cm.

3)  Sredinom magacina je prolaz širine najmanje 120 cm.

4)  Dozvoljena visina stokovaje do 120 cm.

Vrsta i količina inicijatora  odobrena  za  smještaj  i  čuvanje,  kao i broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu ispisani su na tablici istaknutoj u blizini  vrata sa unutrašnje strane magacina.

U magacin može ući i raditi samo lice koje je  osposobljeno  za rad i rukovanje sa uskladištenim  gotovim proizvodima (inicijatorima).

Provjetravanje  magacina se vrši    svakodnevno,  ako dozvoljavaju  klimatske   prilike.

Provjetravanje se  vrši  otvaranjem prozora. Nije dozvoljeno kapke na prozorima ostavljati otvorene.

Uslovi i način skladištenja, utovar i istovar inicijatora, vođenje skladišne  evidencije, mjere  zaštite na radu  su  propisani Radnim uputstvom za  prijem, smještaj,  čuvanje i izdavanje  gotovih  proizvoda  (inicijatora)  u  objektu  "A-33",  reg.broj  RU-0048, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Osim pomenutog radnog uputstva, istaknuta je i skica, tlocrt magacina, sa ucrtanim slobodnim prostorom.

Objekat "603" je namijenjen za  skladištenje  sljedećih hemikalija (otrova): olovo oksid, olovni  minijum, kalijum hlorat, natrijum nitrit, natrijum karbonat,  barijum h1droksid, natrijum hidroksid, kalcijum cijanamid, rezorcin i druge hemikalije (otrovi) za kojima se ukaže potreba za proizvodnju.

Objekat  "603"  je lake konstrukcije, izgraden u skladu sa odredbama propisa o skladištenju i prometu opasnih materija (otrova).

Objekat je izgrađen od pune opeke sa lakim, negorivim krovom. Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Prozori  su od običnog stakla i zamračeni su  bijelom bojom. Magacinski prostor je osvijetljen svjetlošću preko prozora.

Na ulaznim metalnim vratima je  stavljena oznaka otrova. Na otvor  iznad ulaznih vrata stavljena je žičana mreža.

Za  slučaj opasnosti od  požara pored objekta se  nalazi metalno bure sa vodom i  ručni aparat za gašenje početnog požara.

Pod objekta je izrađen od  betona. Zidovi  magacina, sa unutrašnje strane, do visine 1,20 metara su ofarbani masnom bojom.

Uskladištenje hemikalija (otrova) se vrši samo u originalnom pakovanju proizvodača na paletama (odignuto od  poda 7cm), dužinom svih  zidova  (odmaknuto od  zida  60cm), sa jasno obilježenim prostorom i natpisom za svaku vrstu materijala (otrova).

Ambalaža koja  se  upotrebljava za  pakovanje otrova jutane ili plastične vreće  ili metalna burad) moraju biti  takvi  da prilikom prevoza, uskladištenja i rukovanja ne  može  doći do rasipanja ili  isparavanja sadržine otrova po  podovima i zidovima prevoznih sredstava, magacina i drugih  prostorija u  kojima su  smješteni otrovi, niti  da  utiče na  promjenu svojstava otrova.

Za svaku uskladištenu hemikaliju (otrov) obezbieđen je sigurnosno-tehnički list koji izdaje proizvodač otrova,a  koji sadrži  sljedeće: organoleptičke  osobine  otrova,  način upotrebe otrova, simptomi trovanja i sredstva za zaštitu od   trovanja, način  i sredstva za pružanje  prve pomoći u slučaju  trovanja, sredstva zazaštitu  radnika  koji rukuju otrovima (maske, zaštitna obuća i odjeća), način  uklanjanja, odnosno uništavanja neupotrebljenog otrova i ambalaže, mjere za  slučaj nezgode u  zatvorenom prostoru i pri prevozu, mjere za zaštitu životne sredine od  s1etnog djelovanja otrova i značenje oznaka upozorenja.

U objektu, pored svakog uskladištenog otrova, na vidnom mjestu istaknuto je uputstvo  o mjerama i sredstvima za sprječavanje trovanja, simptomima trovanja otrovima, načinu pružanja  prve   pomoći  u slučaju  trovanja,  kao  i  mjerama za otklanjanje posljedica trovanja otrovima.

Sa   unutrašnje  strane  magacina, na  zidu   pored ulaznih  vrata,  na  vidnom mjestu,  istaknut je  spisak sa vrstama i  količinama uskladištenih  otrova, koji  se svakodnevno ažurira.

Osoblje koje rukuje otrovima osposobljeno je u skladu sa odredbama zakona. Provjetravanje objekta se vrši  prirodnom ventilacijom.

Obezbijeđena je prirodna unakrsna ventilacija prostora. Na bočnim zidovima, od ulaza uobjekat, sa unutrašnje strane ispod plafona nalazi se po jedan ventilacijski otvor obezbijeđenžičanom mrežom.

Način  skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednost su propisani Radnim uputstvom za prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje hemikalija (otrova

,

) uobjektu"603" objektu, registarski  broj   RU:0147, koje  je istaknuto na  vidnom mjestu  u objektu.

U objektu "120D" vrši se skladištenje čeličnih boca sa komprimovanim i kondenzovanim gasovima: azot, kisik, argon, amonijak, ugljendioksid CO2 i acetilen.

Objekat je  u svemu urađen prema zahtjevima zakona o prometu i smještaju  zapaljivih

tečnosti i gasova.

Objekat je tipa nastrešnice što pruža dobru prirodnu ventilaciju i pokriven je  lakimkrovom što pruža  sigurnu  zaštitu  od  eventualnog  pregrijavanja  boca  pod  dejstvom sunčevih zraka u ljetnom periodu.

Ovakva konstrukcija objekta, skoro u  potpunosti  isključuje  opasnost  od pojave eksplozije u slučaju isticanja komprimovanih zapaljivih gasova iz boca.

U slučaju  isticanja  kondenzovanih gasova iz  boca nastaju veliki gasni oblaci koji pri inicijalnom paljenju samo brže  ili sporije sagorijevaju, ali ne eksplodiraju.

Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Na objektu, na vidnom mjestu, istaknuti su odgovarajući znaci upozorenja i opasnosti. Pored  objekta je smješten ručni aparat za gašenje početnog požara i hidrant.

Maksimalno dozvoljena količina čeličnih boca u objektu iznosi 100 komada od čega  oko60  boca zapaljivih gasova.

Razmještaj boca  u objektu se vrši  tako što  se jedna strana koristi za  pune, a druga za prazne boce.  Prazne boce  su obilježene etiketom sa natpisom: 'prazno'. Takođe, i  na punim bocama je istaknut jasan natpis o vrsti gasa.

Gasovi se  komprimuju u čelične boce  cilindričnog oblika, različite zapremine, izrađene od bešavnog materijala i snabdjevene  odgovarajućim ventilom.

U  skladu sa odgovarajućim propisima obilježene su  čelične boce sa komprimovanim

gasovima.

Čelične boce  se  stokiraju uspravno, učvrščene su kako ne  bi  došlo do  njihovog pada ioštećenja ventila. Ventil  čelične boce je zaštićen odgovarajućim poklopcem

Rukovanje u magacinu vrši  stručna osoba.

Uslovi i način skladištenja, vođenje skladišne  evidencije, mjere  zaštite  na  radu  i bezbjednosti propisani su  Radnim uputstvom za  prijem, smještaj,  čuvanje i  izdavanje gasova u sudovima pod  pritiskom, reg.broj RU-0010, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Objekat  "120E" - Magacin opasnog otpada

U dijelu objekta „120E“ nalazi se magacin opasnog otpada koji služi za skladištenje slijedećeg opasnog otpada (materijala):

- Metalna burad, kante, kanisteri;

- Kanisteri, burad i kontejneri izrađeni od plastičnih materijala;

- Papirna ambalaža (vreće i kutije);

- Vreće izrađene od plastičnih materijala;

- Toneri i ketridži;

- Florescentne cijevi i sijalice;

- Povratna ambalaža od kupca,

- Otpadne automobilske gume (iako po klasifikaciji ne spadaju u opasni otpad);

- Istrošeni akumulatori.

Konstrucija objekta 120 E  je izvedena kao rešetkasta konstrukcija od čeličnih profila različitog presjeka. Osnovu za nosivu rešetkastu konstrukciju čine temeljne trake iz kojih su ostavljeni ankeri za konstrukciju. Primarnu konstrukciju čine 2 čelična profila UNP 200x75mm koji su međusobno povezani sekundarnim profilima različitih presjeka. Krovna konstrukcija je također izvedena kao rešetkasta krovna konstrukcija, preko koje se postavljaju rogovi, a preko njih dolazi OTP lim. Pod u skladištu je beton. Završno oblaganje magacina je OTP lim od 5mm. Krovni pokrov je OTP lim debljine 5mm.

Na magacinu postoje dvoja vrata, dvokrilno urađena od čeličnog profila, sa ispunom od lima, sa potrebnim zaštitnim premazom.

Magacin opasnog otpada ima poseban ulaz.

Opasni otpad (materijal) se skladišti 800 mm od zidova objekta. Materija se skladišti samo na površini koja je obilježena linijom bijele boje (širina linije 50 mm), a transportni putevi su obilježeni linijom (širina linije je 50 mm)  žute boje i njihova je širina 1500 mm (oni moraju u svakom trenutku biti prohodni). Sav materijal se skladišti na paletnim regalima za skladištenje.

Rukovanje u magacinu vrši  stručna osoba.

Uslovi i način skladištenja, vođenje skladišne  evidencije, mjere  zaštite  na  radu  i bezbjednosti propisani su  Radnim uputstvom za  skladištenje opasnog otpada u objektu „120E“, reg. broj RU-0392, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Objekat  "120E" - Magacin traka, limova i šipki od čelika i obojenih metala

U dijelu objekta „120E“ nalazi se magacin namjenjen za skladištenje traka, limova i šipki od čelika i obojenih metala. Po svojoj prirodi metalni materijali koji se skladište u ovaj magacin su intertni. Magacin traka, limova i šipki od čelika i obojenih metala ima poseban ulaz.

U zavisnosti od oblika materijala (šipke, trake, limovi, ploče), vrste i količine, materijali se skladište na metalne nosače i police. Magacinski prostor je obilježen bijelim linijama širine 50 mm, a transportni putevi označeni su linijama žute boje i širine 50 mm.

Transportni putevi su široki 1500 mm.

Nosači i police sa materijalom su udaljeni od zidova i plafona najmanje 800 mm, a od rasvjetne armature i grejnih tijela najmanje 500 mm.

Transportn putevi moraju u svakom momentu biti prohodni, radi neometane manipulacije viljuškarom ili paletarom za transport materijala.

Rukovanje u magacinu vrši  stručna osoba.

Uslovi i način skladištenja, vođenje skladišne  evidencije, mjere  zaštite  na  radu  i bezbjednosti propisani su  Radnim uputstvom za  skladištenje traka, limova i šipki od čelika i obojenih metala u objektu „120E“, reg.broj RU-0393, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Objekat  "121" je namijenjen za skladištenje boja,  lakova, razredivča, acetona, toluola, nafte, benzina, petroleja, ulja, perhloretilena, trihloretilena i drugih odmašćivača prema potrebama procesa proizvodnje.

Objekat je lake  konstrukcije, izgrađen od pune opeke sa lakim, negorivim krovom.

Za lakši istovar robe  u magacin, odnosno utovar robe iz magacina izgrađena je prilazna rampa od betona u. visini vozila.  Prilaz  betonskoj rampi vozilom je moguć.

Prozori su od običnog stakla i okrenuti ka  onoj  strani na kojoj  ima najmanje sunca, obezbjeđeni su metalnim zaklopcima i otvaraju se prema vani. Magacinski prostor je osvijetljen prirodnom svjetlošću preko prozora i gotovo je polumračan.

Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Za slučaj opasnosti od  požara objekat je sanbdjeven sa ručnim aparatom za  gašenje početnog požara. U blizini  objekta se nalazi hidrant.

Na objektu su postavljeni znaci upozorenja i opasnosti.

Pod  magacina je izrađen od betona. Prostor za  skladištenje označen je  na podu linijom bijele   boje. Obezbjeđena je prirodna unakrsna ventilacija prostora. Na zidu  pored ulaznih vrata sa svake strane nalazi se  po jedan ventilacijski otvor  obezbjeđen žičanom mrežom.

Takođe,na suprotnomzidupored prozoranalaze se dva ventilacijska otvora obezbjeđena žičanom mrežom. Takođe, na plafonu se nalazi šest (6) ventilacijskihotvora.

Prostorija se  povremeno provjetrava otvaranjem prozora.

Sudovi za držanje boja, lakova, razređivača i sličnih materijalasu hermetički zatvoreni.

Sudovi do 5 kg (litara) se stavljaju na police koje supremazanevatrootpornim materijalom.

Rad i rukovanje dozvoljeno je samo stručnom licu.

Uslovi i način skladištenja, vođenje skladišne evidencije i mjere zaštite na radu i bezbjednosti propisani su u Radnom uputstvu za  prijem, smještaj, čuvanje i izdavanje zapaljivih materija, registarski broj RU: 0009, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Objekat "602" je namijenjen za skladištenje baruta.

Objekat "602"  je zgrada lake konstrukcije, izgrađena od pune opeke sa lakim negorivim krovom od rebrastog lima. Oko objekta je zaštitni zemljani nasip i izlomljeni betonski prolaz kroz nasip.

Prozori na objektu su  obezbijeđeni voštanim platnom. Objekat ima elektroinstalacije

rasvjete.

Na  prilazu objektu  nalazi se  hidrant, a pod nastrešnicom smještena su  dva ručna

aparata za gašenje početnog požara.

Takođe, na prilazu objektu postavljeni su znaci upozorenja i opasnosti. Objekat je obezbijeđen gromobranskom zaštitom.

Pod magacina je od elektrosprovodljive gume. Objekat se sastoji iz dvije prostorije.

Baruti se skladište upakovani u propisanu ambalažu za prevoz  u javnom saobraćaju.

Prostor za skladištenje je označen na podu linijom bijele  boje.

Na zidu sa unutrašnje strane magacina kod  ulaznih vrata istaknuta je  tablica na kojoj

su  ispisane  dozvoljena količina baruta  za uskladištenje  kao i broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu.

Uslovi i način skladištenja, vođenje skladišne evidencije i  mjere zaštite  na  radu  ibezbjednosti propisani  su  radnim uputstvom,  koje  je  istaknuto na  vidnom mjestu u objektu.

Magacin hemikalija, objekat "120" je smješten u sklopu objekta koji je glavni  magacin za ulazne sirovine i repromaterijale.

Za lakši istovar robe  u magacin, odnosno utovar robe iz magacina izgrađena je prilazna rampa od betona u visini vozila. Prilaz betonskoj rampi je  širine koja  omogućava prilaz vozilu.

Prozori  su ustakljeni običnim staklom. Magacinski prostor je osvijetljen svjetlošću  preko prozora. Obezbijeđeno je i vještačko, električno osvjetljenje ali samo u ulaznom odjeljenju.

Pored ulaznih vrata u magacin, na zidu, sa vanjske strane postavljeni su znaci opasnosti i upozorenja. Na zidu objekta je smješten ručni aparat za gašenje početnog požara. Obezbjeđena je gromobranska zaštita.

Magacin se sastoji iz tri  odjeljenja (prostorije):

Odjeljenje 1- namijenjeno za skladištenje oksidanasa.

Odjeljenje 2- namijenjeno za skladištenje goriva za inicirajuća sredstva.

Odjeljenje 3 - namijenjeno  za skladištenje p.a. hemikalija.

U odjeljenju 1 se skladište slijedeći oksidansi:mangandioksid, kalijum jodat, stroncijum nitrat,  mangan  oksid,  kalijum ferocijanid, kalijum  perhlorat,  trinatrijum  fosfat, cinkoksid, kalijum bihromat, kalijum karbonat (puris),bakarni sulfat, kalijum permmganat, magnezijum oksid i drugi oksidansi za koje  se ukaže potreba.

U odjeljenju 2 se skladište slijedeća goriva (za inicirajuća sredstva): aluminijum u prahu, magnezijum u prahu, silicijum u prahu, fosfor, acetilenska čad, ortoamino fenol, kalcijum silicid, grafit i druga goriva za koje se ukaže potreba.

U odjeljenju 3 se skladište p.a.  hemikalije.

Hemikalije p.a. u manjim pakovanjima se skladište na regale, a veća  pakovanja napaletu na podu, razdvojene i natpisom jasno obilježene. Pod magacina je izrađen od betona.

Hemikalije se čuvajuu propisnoupakovanojambalažizatransport ujavnomsaobraćaju.

Slaganje upakovanih hemikalija se vrši na površinama koje su na podu magacina obilježene linijama bijele boje. Uskladištenje hemikalija se  vrši  na paletana (odignuto odpoda 7 cm), dužinom svih zidova (odmaknuto od  zida  60 cm) i istaknutim natpisom za svaku vrstu hemikalije.

Svakoj vrsti uskladištene hemikalije može  se prići nesmetano. Transportni  putevi su obilježeni linijama žute boje.  Po sredini magacim je slobodan prolaz širine 1,20 metara. Vrsta i količina hemikalija odobrena za smještaj i čuvanje, kao i broj lica koja istovremeno mogu boraviti u magacinu su ispisani na tablici istaknutoj u magacinu u blizini vrata sa unutrašnjestrane. Takođe,istaknutje i spisaksavrstama uskladištenih hemikalija, koji se svakodnevno ažurira.U magacin može ući i raditi samo lice koje je određeno za rad  u magacinu.

Provjetravanjemagacina se vrši svakodnevno, ako dozvoljavajuklimatske prilike. Provjetravanje se vrši otvaranjem prozora.

Način skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednost su propisani  Radnim uputstvom za prijem, smještaj, čuvanje i  izdavanje hemikalija u

11

objektu "120", registarski broj RU: 0193, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

11

U objektu "120" smješten jedinstveni (glavni) magacin za prijem ulaznih sirovina i pomoćnih materijala.  Pod  prijemom sirovina i  pomoćnih materijala podrazumijeva se preuzimanje i kvantitativna i kvalitativna kontrola cjelokupnog repromaterijala koji  stiže u preduzeće.

Objekat je  izgrađen od pune opeke sa lakim negorivim krovom. U sklopu jedinstvenog magacina postoje odvojene prostorije za  smještaj pojedinih materijala. Ulaz u svaku prostoriju je poseban.

U objektu "120"  se nalaze slijedeće prostorije:

1)  Kancelarija za magacionere,

2)  Prostorija  za   smještaj  i   čuvanje  neopasnih   materijala   (elektromaterijal,  HTZ oprema, kancelarijski materijal, PVC materijal, guma, materijal od tekstila, vodomaterijal,kartonska ambalaža, metalni proizvodi  kao   npr.  vijci,   ekseri, elektrode, ležajevi i druga roba široke potrošnje),

3)  Prostorije  za   smještaj  hemikalija (kratak  opis  je  dat za  magacin hemikalija u objektu "120"),

4)  Prostorija ulazne kontrole kvaliteta u  kojoj se očno  kontroliše izgled   traka  od obojenih metala i njihovih legura.

Uz objekat "120" se nalaze slijedeći  objekti:

1)  Objekat "120A"   tzv.  Hangar  za  skladištenje traka  i  šipki od  obojenih metala i

njihovih legura, čelika itd.

2)  Objekat "120C" za skladištenje građevinskog materijala.

Objekat '"120A" ima  poseban ulaz. Izgrađen je od lima. Pod je izgrađen od betona.

Unutar objekta obilježen je prostor u kojem  se  obavlja prijem materijala. U slučaju kada ovaj  prostor nije  dovoljan ili  kada se radi o  materijalima opasnim po  okolinu, tada se materijal istovara i prima u magacinu u kome  se skladišti.

Prijem   materijala  se vrši   u  skladu sa  "Uputstvom za rad magacinske službe"šifra

dokumenta GQ-UP-755/01 i drugim propisima o radu i rukovanju materijalima.

Prilikom prijema strogo se vodi računa o tome da se ne pomiješaju slični materijali (sličnipo  izgledu, obliku i dimenzijama), naročito ako se radi o proizvodima od metala istih dimenzija, izgleda i kvaliteta a različitih šarži.

Svaki   materijalkoji ulazi u magacini  koji  je u njemu smješten obilježavase

odgovarajućom identifikacionom karticom.

Materijal se skladišti po određenom sistemu koji omogućava:

- održavanje reda i preglednosti (sortiranje robe  po  vrstama, ostavljanje prostora za

manipulaciju, praćenje rokova važenja atesta, i sl.)

- racionalno korištenje magacinskog prostora, održavanje čistoće,  itd.

U  magacinu "120A"  i "120C"   su smještene neopasne materije, ne  postoji opasnost  od požara i eksplozije i negativnog uticaja na vazduh, vodu  i tlo.

Objekat "116A" - Nadstrešnica za ugalj

Objekat 116A je namjenjen za skladištenje mrkog uglja (kocka). Objekat je tipa nadstrešnice, pokriven lakim krovom. Zidovi objekta su ojačani betonskim stubovima koji su udaljeni jedan od drugog oko 2 metra. Između betonskih stubova, do visine oko 1,5 metara zidovi su izidani od pune opeke. Na otvorima je stavljena armaturna mreža. Ulazna vrata su izrađena od armaturne mreže. Obezbjeđena je prirodna ventilacija. Razmještaj u objektu je takav da se u jednom dijelu skladišti ugalj, a u drugom dijelu otpadna ulja i emulzije. Otpadna ulja i emulzije se skladište u metalnim buradima koja su smještena u tzv. metalna korita.

Objekat "201" (magacin hemikalija) je lociran u Pogonu za izradu i preradu eksploziva i hemikalija,a namjenjen je za skladištenje sljedećih hemikalija: dinitrokrezol, dinitrotoluol, dinitrofenol, dinitrobenzojeva kiselina, rezorcin, natrijum azid, ortoaminofenol, živa, titanijum, cirkonijum GH, Fa i dr.

Objekat je u svemu urađen prema odredbama propisa o skladištenju hemikalija. Obezbjeđena je gromobranska zaštita.Pod objekta je elektroprovodljiv.Prozori  su ustakljeni običnim staklom. Magacinski prostor je osvijetljen svjetlošću  preko prozora.

Prijem hemikalija može se vršiti samo ako je upakovan u odgovarajuću ambalažu predviđenu za transport u javnom saobraćaju. Uskladištavanje hemikalija vrši se na paletama (odignute od poda 7 cm), dužinom svih zidova (odmaknuto od zida 50 cm), sa jasno obilježenim prostorom i natpisom za svaku vrstu materijala.Magacioner vodi evidenciju o ulazu i izlazu hemikalija i u svemu postupa prema opštem upustvu za rad  magacinske službe. Po sredini magacina ima slobodan prolaz, najmanje 1,20m širine. Provjetravanje magacina se vrši svakodnevno, ako dozvoljavaju klimatske prilike. Provjetravanje se vrši otvaranjem prozora. Zabranjeno je provjetravanje po maglovitom vremenu, kada je jak vjetar ili grmljavina, kad pada kiša ili snijeg, kao i kad je vanjska temperatura veća od +35°C ili manja od -10°C. U magacinu i oko njega se održava red i čistoća.

Vrsta i količina hemikalija odobrena za smještaj i čuvanje, kao i broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u magacinu, su ispisani na tablici istaknutoj u magacinu u blizini vrata sa unutrašnje straneObjekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Za slučaj opasnosti od požara, ispred objekta  nalazi se metalno bure sa vodom. Takođe, ispod nastrešnice su smještena dva  ručna aparata za gašenje početnog požara.

Na objektu su postavljeni znaci opasnosti i upozorenja.

Način skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednost su propisani  Radnim uputstvom za prijem, smještaj, čuvanje i  izdavanje hemikalija u

11

objektu "201", registarski broj RU: 0192, koje je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.

Objekat "216" - Ovaj objekat je namjenjen za skladištenje inicijalnih kapisli, upakovanih u transportnu ambalažu.

Objekat "216" je zgrada lake  konstrukcije, izgrađena od  pune opeke sa lakim, negorivim krovom od rebrastog lima. Oko objekta je bedem  od  zemlje u visini krova zgrade iizlomljenim  betonskim prolazom kroz zemljani bedem  sa  prednje strane objekta. Udaljenost donje osnovice bedema zemlje od zidova objekta je do dva (2) metra.

Prozori   su od  mliječnim pleksiglasom radi umanjenja zračenja sunčevih zraka koje   ulaze u prostoriju i obezbjeđeni su žicanom mrežom i drvenim zaklopcima. Pod objekta je elektroprovodljiv. Kompletna rasvjeta objekta je u EX izvedbi.

Objekat posjeduje četiri prostorije:

Prostorija 1 – namjenjena za skladištenje inicijalnih kapisli

Prostorija 2 – namjenjena za skladištenje inicijalnih kapisli

Prostorija 3 – namjenjena za skladištenje inicijalnih kapisli

Prostorija 4 – namjenjena za skladištenje inicijalnih kapisli

Objekat je obezbjeđen gromobranskom zaštitom.

Za slučaj opasnosti od požara, ispred  betonskog prolaza prema  objektu  nalazi se metalno bure sa vodom i drveni sanduk sa suhim pijeskom i lopatom. Takođe, ispod nastrešnice su smještena dva  ručna aparata za gašenje početnog požara.

Ispred  i iznad betonskog  prolaza prema objektu postavljeni su znaci opasnosti i upozorenja. Ulaz objekta je pod  video  nadzorom.

Granice slobodnih prostora u magacinu su označene na podu magacina masnom bijelom bojom i to:

a) između zidova magacina i složenih inicijalnih kapisli je slobodan prostor najmanje 50 cm;

b) rastojanje između pojedinih vrsta i serijaiznosi najmanje 80 cm;

c) sredinom magacina je hodnik za prolaz, širine najmanje 120 cm.

Dozvoljena visina stokova je do 150 cm. Odstupanje (najviše) od ove vrijednosti dozvoljava se za manje od visine jednog sanduka. Slaganje gotovih pakovanja se vrši unutar oivičene površine.

Vrsta i količina inicijalnih kapisli odobrena za smještaj i čuvanje, kao i broj lica koja se istovremeno smiju nalaziti u magacinu, su ispisani na tablici istaknutoj u magacinu u blizini vrata sa unutrašnje strane.

Provjetravanje  magacina se vrši    svakodnevno,  ako dozvoljavaju  klimatske   prilike.

Provjetravanje se  vrši  otvaranjem prozora. Nije dozvoljeno kapke na prozorima ostavljati otvorene.

U slučaju nepogoda, a posebno grmljavine, rad u magacinu se obustavlja.

Uslovi i način skladištenja, utovar i istovar inicijalnih kapisli, vođenje skladišne  evidencije, mjere  zaštite na radu  su  propisani Radnim uputstvom za  prijem, smještaj,  čuvanje i izdavanje  gotovih  proizvoda  (inicijalnih kapisli za streljačku municiju)  u  objektu  "216",  reg.broj  RU-0280, koje   je istaknuto na vidnom mjestu u objektu.Osim, pomenutog radnog uputstva,  istaknuta je i skica, tlocrt magacina, sa ucrtanim slobodnim prostorom.

Objekat "104C" (magacin otpada) je namjenjen za skladištenje slijedećih materijala:

- Otpad od mesinga (bakra ili drugih legura bakra) u obliku: mreže trake, usitnjene mreže trake ili  ostataka nastao rezanjem šipke (špon).

-Otpad od aluminijuma ili legura  u obliku: mreže trake, usitnjene mreže trake ili  ostataka nastao rezanjem šipke (špon).

-Otpada čelika ili legura, nastao rezanjem (špon).

-Alata i blokova alata koji trenutno nisu u funkciji.

-Mašina i oprema koji nisu u funkciji.

-Metalna ambalaža.

-Flourescentnih cijevi i iskorištenih ketridža.

-Drveni otpadni materijali, palete i slično.

-Plastični materijali i ambalaža.

Po svojoj prirodi metalni materijali i otpad koji se skladište su inertni.  Ova vrsta materijala  i otpada skladišti se u magacinu na mjesta koja su označena po vrsti otpada. Za prihvat ulja koja ističu iz posuda sa metalnim otpadom (šponom) sačinjene su tankvane od metala.

Način skladištenja, vođenje skladišne evidencije, mjere zaštite na radu i bezbjednosti propisani su Radnim uputstvom za skladištenje otpadnih metala i drugi materijala.

| Redni broj | Naziv sirovine i pomoćnog materijala | Godišnja potrošnja za 2019.god. | Potrošnja po jedinici proizvoda |  | Ukupni godišnji trošak za 2019.god. | Opis komponenti ili osobina sa značajnim efektima na okoliš | Metoda nabavke, skladištenja i transfera | Klasa opasnosti a) IATA b) IMDG c) ADR d) RID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Za inicijalne kapisle | Za duplex i det.kapisle |  |  |  |  |
|  | Natrijum hidroksid-tehnički | 5.105,68 kg | 13,20kg/1.000.000kom | 1,61kg/10.000kom | 5.105,68 kg | Bez mirisa, bijele boje,jako oksidirajući,nije zapaljiv. Potrebno izbjegavati dodir sa vodom, kiselinom, zapaljive tečnosti. Ekološki podaci: Potrebno zaustaviti rasipanje i curenje hemikalije | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Uskladištenu hemikaliju držati dalje od kiseline, metala i exploziva. Transport ADR vozilima za klasu 8 | 8 Nagrizajuće PG II |
|  | Etil alkohol | 22.610,37 kg | 8,82 kg/ 1.000.000kom | 0,38 kg/ 10.000kom | 22.610,37 kg | Bezbojan i bistar rafinisani, bez primjesa stranog mirisa i ukusa. Izbjegavati mješanje sa jakim oksidansima, peroksidima, kiselinama, alkalima i sl uzrokuje iritaciju koze i očiju | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u posebnim cisternama | 3.0 Zapaljiv PG II |
|  | Natrijum nitrit-tehnički | 4.079,28 kg | 2,75kg/ 1.000.000kom | 0,21kg/ 10.000kom | 4.079,28 kg | Kristalna materija, bez mirisa ili prah, bijele ili svjetložute boje. Jak oksidirajući materijal koji u kontaktu sa drugim materijalima može izazvati požar. Može izazvati teška oboljenja ukoliko se proguta ili dođe u kontakt sa kožom Ekološke informacije: Vrlo toksičan za vodene organizme | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Oksidirajući 5.1 PG III |
|  | Azotna kiselina | 85.987,55 kg | 138,15kg/ 1.000.000kom | 0,89 kg/ 10.000kom | 85.987,55 kg | Azotna kiselina, koncetrovana, tehnička je proizvod koji se sastoji od HNO3. To je bezbojna tečnost ili žučkasto obojena, koja se na vazduhu dimi i ubraja se u veoma jake anorganske kiseline. Ekološki podaci: Otrovan za vodene organizme. Otpadne vode koje sadrže azotnu kiselinu moraju se neutralisati prije ispuštanja u vodotoke ili kanalizacije. Ako se neutralizirana otpadna voda ispušta u prirodne vodotoke koji služe za pojenje stoke, uzgoj riba pH mora biti u intervalu 6,8-8,5. Velika količina neutraliz.otpadne vode ne smije se upustiti u vodotoke koji služe za pitku vodu | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u prostorijama namjenski namijenjenim Skladištenje: U Al cisterni. Transport ADR vozilima za klasu 8.1 | 8/2b PG II |
|  | Olovo oksid | 13.594,54 kg | 18,68kg/ 1.000.000kom | 2,93 kg/ 10.000kom | 13.594,54 kg | Opasan za okolinu Jako oksidirajuće sredstvo Zgađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) Ekološki podaci: Ne brisati ili ispirati u javne vodovodne mreže, kanalizacije. Rastvorljiv u vodi. Može se odvojiti u postrojenjima za tretman otpadnih voda filtriranjem ili sedimentacijom. Visoko alkalne ili kisele tečnosti mogu rastvoriti olovo zbog njegovih amfoternih osobina. Za potpunu eliminaciju iz vodenih medija, potrebna hemijska flokulacija. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Skladištiti u natkrivenom prostoru na sobnoj temp. ne skladištiti u blizini hrane. | Otrov 6.1. PG III |
|  | Vodonik peroksid | - | - | 1,02 kg/ 10.000kom | - | Zagađenje tla i podzemnih voda moguće | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u prostorijama namjenski namijenjenim |  |
|  | Hlorovodonična kiselina | 2.799,12 kg | 1,18kg/ 1.000.000kom | 0,19kg 10.000kom | 2.799,12 kg | Hlorovodonična kiselina se na vazduhu dimi otpuštajući gasoviti hlorovodonik nadražujućeg i zagušljivog mirisa.To je jaka kiselina koja lahko nagriza metal, razara drvo beton i sl. Zagađenje tla i podzemnih voda | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u prostorijama namjenski namijenjenim | 8 -nagrizajuće |
|  | Hidrazin hidrat | 1.956,25 kg | 0,55kg/ 1.000.000kom | 0,01 kg/10.000kom | 1.956,25 kg | Bezbojna providna tečnost, mirisa na amonijak, koja se puši u vazduhu. Zagađenje tla, zraka i vode, mogućnost ozljede radnika Ekološki podaci: Veoma otrovan za vodene organizme. Može uzrokovati dugoročne štetne uticaje na vodenu sredinu. | metode transfera i skladištenja prema međunarodnim i nacionalnim propisima, uputstvima dobavljača i uputstvima „ginex“-a. Držati u hladnoj i dobro ventiliranoj prostoriji, obezbjediti uređaje za skupljanje isparenja, skladištiti dalje od izvora toplote i paljenja. Pod da bude ne propustljiv. Obezbjediti posudu za prihvat u slučaju curenja. Obezbjediti električno uzemljenje opreme i elektroopreme koja se može koristiti u exploz. atmosferi. Transport ADR za klasu 8.1 | 8.1. Nagrizajuće PG II |
|  | Pentrit sa 20% vlage | 785,00 kg |  | 1,066 kg/ 10.000kom | 785,00 kg | Opasnost od ekplozije Zagađenje tla, zraka i vode i mogućnost ozljede radnika (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Mora sadržavati najmanje 20% vode. U takvom stanju se pakuje u vrećice do max 20 kg koje se stavljaju u kutije od napromočivog kartona. Pakovanje mora da bude jako i hermetično. Transport sa vozilima koja imaju ADR opremu za transport klase 1.1D | 1.1D Eksplozivno |
|  | Kalijum hlorat | 322,80 kg |  | 0,46kg/ 1.000kom | 322,80 kg | Bijeli ili bezbojni kritalni prah, lahko eksplodira pri udaru ili trenju u smješi za zapaljivim materijama Ne uzrokuje mikakve štete za okolinu. Iz preventivnih razloga prostor koji je bio izložen dejstvu K hlorata oprati vodom. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Skladištenje: poliet.kese, zatim u metalnu burad ili kante sa term.zatvaranjem. Skladišt. u prostoriji koja je suha sa dobrom ventilacijom i sa betonskim podom, zatim provjetrena prost. Držati dalje od izvora paljenja, uključiti elektrostat. pražnjenje. Sklad. na temp.nižoj od 20oC . | 5.1 PG II Oksidirajuće |
|  | Barijum hidroksid | 7.919,35 kg | 17, 28kg/ 1.000.000kom | 0,62 kg/ 10.000kom | 7.919,35 kg | Opasan za okolinu i ljudsko zdravlje Mogućnost pojave požara i eksplozije Zagađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) Ekološki podaci: Opasan za vodene organizme zbog alkalne pH. Opasnost proizvoda za okolinu je ograničen taloženjem kationa u prisustvu sulfata. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Držati u zatvorenoj ambalaži u suhoj prostoriji. Transport sa ADR vozilima klase 6.1 | Otrov 6.1. PG III |
|  | Magnezijum oksid | 1.338,14 kg | 1,79kg/ 1.000.000kom | 0,06kg/ 10.000kom | 1.338,14 kg | Bijeli sipki prah. Reaguje sa vodom.Niska toksičnost.Ne postoji opasnost od zapaljenja Nema podataka o štetnim uticajima na okoliš .Nezaštićeni MgOksid absorbuje valgu i CO2 iz zraka. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Skladištiti u suhom i zatvorenom mjestu, ne dozvoliti ulazak vode u kontejnere. | Nema klasifikacije, jer nema podataka o klasifikaciji Mg oksida kao opasnog proizvoda |
|  | Kalcinirana soda | - | 3,15kg/ 1.000.000kom | 0,013kg 10.000kom | - | Bez mirisa, bijele boje,jako oksidirajući,nije zapaljiv. Potrebno izbjegavati dodir sa vodom, kiselinom, zapaljive tečnosti. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Rezorcin | 5.024,47 kg | 7,90 kg/ 1.000.000kom | 0,28kg/ 10.000kom | 5.024,47 kg | Bijele do slabo obojene boje, suha kristalna masa koja stajanjem na vazduhu ne smeđi. Opasnost po okoliš -ribe: 96h LC50 53.5ppm Biorazgradljiv Mogućnost pojave požara i eksplozije Zgađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Skladištiti dalje od izvora plamena ili paljenja. Skladištiti na suhom i hladnom Mjestu. Ne skladištiti izloženo sunčevoj svjetlosti. Transport ADR za klasu opasnosti 6.1 | -otrov 6.1 PG III |
|  | Sumporna kiselina | 127.360,75 kg | 174,64kg 1.000.000kom | 6,31kg/10.000kom | 127.360,75 kg | Sumporna kiselina je smješa monohidrata H2SO4 i vode.To je gusta uljasta tečnost, bez mirisa, zapremniske mase veće od vode.Burno reagira sa vodom,izaziva teške opekotine, nadražuje dišni sistem. Zagađenje tla i podzemnih voda –moguće Ekološki podaci: Ne dozvoljava se da dođe u vodu ili kanalizaciju | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Držati samo u spremnicima otpornim na kiseline. Čuvati odvojeno od vode, ne skladištiti zajedno sa alkalijama i odvojeno od zapaljivih tvari. Spremnike držati dobro zatvoreno. Transport vozilima opremljenih ADR-om za prevoz proizvoda klase opasnosti 8.1. | 8. 1b nagrizajuće PG II |
|  | Kalcijum cijanamid | 8.317,84 kg | 8,50kg/ 1.000.000kom | 0,31kg/ 10.000kom | 8.317,84 kg | Mogućnost pojave požara i eksplozije Zgađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | 4.3 Materije koje u dodiru sa vodom izazivaju zapaljive gasove |
|  | Ugljen dioksid CO2 | 130,63 kg | 3,24kg/ 1.000.000kom | 0,11kg/ 10.000kom | 130,63 kg | Bezbojan gas. Pri manjoj koncent. gas je bez mirisa. Nije zapaljiv Na većoj koncent. Miris postaje oštriji i kiselast. Na koncent. od 2-10% može uzrokovati glavobolju, povećan pritisak i pomućenje pameti. Iznad 10% uzrokuje smrt. Zagađenje okoline moguće | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Ne raditi kad je pod pritiskom. Čuvati u bocama prilagođenim za ove namjene u hladnim, suhim i dobro ventilaranim prostorima. Zaštiti cilindre od oštećenja,čuvati od pregrijavanja i izvora pripala i direktnog izlaganja suncu. Čuvati se prostorija gdje temp. za cilindre prelazi 52oC | 2.2. Ne zapaljivi plin |
|  | Antimon trisulfid | 7.936,38 kg | 11,23kg/ 1.000.000kom | 0,40kg/ 10.000kom | 7.936,38 kg | Prah sivo crne, do crne boje. Mogućnost pojave požara i eksplozije Zgađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | 6.1 Otrov |
|  | Šelak | 406,10 kg | 1,62kg/ 1.000.000kom | 0,18kg/ 10.000kom | 406,10 kg | Prirodna smola životinjskog porijekla,pahuljice, smeđa, boja meda.nije eksplozivan. Podaci za okolinu: nema | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuvati u hladnoj <15oC i suhoj prostoriji | Nije predmetom transportnih propisa |
|  | Ricinusovo ulje | 46,10 kg | 0,164kg/ 1.000.000kom | - | 46,10 kg | Biljno ulje koje se sastoji od glicerina ricinolne kiseline. Upotrebljava se u fabrikaciji lakova kao omekšivač. Bezbojna bistra tečnost. Bez mirisa. Nema podataka o štetnim uticajima na okolinu | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Mora se čuvati u posudama koje su zaštićene od pristupa vazduha,.jer ulje postaje jako viskozno. |  |
|  | Rodamin B | - | 0,172kg/ 1.000.000kom |  | - | Organska boja, crveno ljubičasti prah ili zeleni kristali. Služi za bojenje bezbojnih lakova i alkoholnog rastvora šelaka. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Pakuje se u staklenim teglama. Svako pakovanje treba da bude obilježeno. |  |
|  | Primas G | 320,00 kg | 1,38kg/ 1.000.000kom | - | 320,00 kg | Sastoji se od dobro rafinirano mineralnog ulja. I aditiva za podnošenje visokih pritisaka.Spada u grupu neaktivnih sredstava, ima izgled svejtlo žute kreme, bez neugodnog mirisa. Ne nadražuje kožu i organe za disanje i nije štetan za zdravlje. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u originalnoj ambalazi dobro zatvorenoj, u prostorima zastićenim od vlage i požara na temp.od 0 do +40oC |  |
|  | Hromna kiselina | 2.300,00 kg | 2,46kg/ 1.000.000kom |  | 2.300,00 kg | Korozivna materija štetno ako se proguta. Izbjeći udisanje pare ili prašine.Koristiti adekvatnu ventilaciju. Izbjeći kontakt sa očima, kožom ili odjećom. Oprati se temeljito nakon upotrebe. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuvati u zatvorenoj ambalaži. | Korozivno 5.1, 8 Nagrizajuće PG II |
|  | Natrijum hlorid | 180,00 kg | 0,534kg/ 1.000.000kom |  | 180,00 kg | Bijeli kristali bez mirisa.Ekološke informacije-nema.higroskopan je.stabilan je ako se cuva prema uobicajenim uslovima skaldistenja. Izaziva iritaciju ociju. Izbjegavati kontakt sa ocima. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Surtec 188 | 4.625,00 kg | 11,27kg/ 1.000.000kom | - | 4.625,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Biol min EPC | - | 5,84 kg 1.000.000kom | - | - | Višenamjenska, dugotrajna, emulgirajuća tekućina za operacije obrade bakra i njegovih legura kao i za obrade drugih lahkih metala. Nadražuje kožu, oči a ako se proguta može izazvati mučninu i povraćanje. Prilikom gorenja se razvija nadražljiv, toksičan i neprijatan dim. Štetno za organizme koji žive u vodi. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan za prijevoz |
|  | Amerikan platno | 471,21 kg | 0,66m/ 1.000.000kom |  | 471,21 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Olovni minijum | 5.235,35 kg | 3,74kg/ 1.000.000kom | 1,16kg/ 10.000kom | 5.235,35 kg | Opasan za okolinu i ljudsko zdravlje Mogućnost pojave požara i eksplozije Zagađanje tla zraka i vode (uslijed pojave požara) Štetni uticaji na vodeni okoliš. Izbjegavati da ističe u javni sistem vodosnadbijevanja, površinske ili podzemne vode. Ekološki podaci: Nisu primjenljive metode anorganskih supstanci za određivanje biorazgradljivosti. Otrovan za vodene organizme. Štetno za vodeni okoliš, opasan za pitku vodu. Podaci o eliminaciji: anorganski, nerastvorljiv u vodi. Može se odvojiti u postroj. za tertman otpadnih voda filtriranjem ili sedimentacijom. Visoko alkalne ili kisele tečnosti mogu otopiti olovo zbog njegovih amfoternih osobina. Za potpunu eleminaciju iz vodenih medija zahtjeva se hemijska flokulacija | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Skladištenje: držati u natkrivenom mjestu na sobnoj temp.Držati dobro zatvoreno. Ne skladištiti sa ili blizu prehrambenih artikala ili hrane za životinje. Transport sa ADR vozilima klase 6.1 III | Otrov 6.1. PG III |
|  | Bukova piljevina | 1.960,00 kg | 10,37kg/ 1.000.000kom | 0,758 kg/10.000kom | 1.960,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti |
|  | Nitro capon lak | 1.157,00 kg | 1,22kg/ 1.000.000kom | - | 1.157,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Aceton | 11.589,00 kg | 9,98kg/ 1.000.000kom | - | 11.589,00 kg | Bezbojna tečnost, sa slatkim mirisom.Nekompaktibilna sa halogenim kiselinama i halogenim elementima.Visoko zapaljiv. Može biti opasan ako se udiše, ili dođe u dodir sa kožom Okolinske informacije: Biološka degradacija: dobra Otrovnost na vodu: niska Otrovnost na ribe: jaka 50-84% 5d-Uobičajeno biorazgradljiv. Nije bioakumulativan. Ne ispirati u površinske vode ili sanit.kanaliz.sisteme | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u dobro prozračenoj prostoriji., suhoj i hladnoj. Uklonuti izvore pripala od mjesta rada sa acetonom Držati u zonama opremljenim sa podovima otpornim na rastvarače. Držati dalje od toplote. Nekompaktibilan sa oksidir.sredstvima | 3.0 zapaljivo PG II |
|  | Flanel platno | 970,41 kg | 0,32m/ 1.000.000kom | 0,30m/ 10.000kom | 970,41 kg |  |  | Nema informacija o opasnosti |
|  | Kalcijum silicid | 477,00 kg | 0,819kg/ 1.000.000kom |  | 477,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Koks | 3.700,00 kg | 8,68kg/ 1.000.000kom |  | 3.700,00 kg | . | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Cirkonijum F.A. | 5,00 kg | 0,01 kg 1.000.000kom | 0,13 kg 10.000kom | 5,00 kg | Koristi se za upotrebu u brojnim pripalama i gorivim komponentama za pirotehniku | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Pakovanje u limenoj kutiji | 4.2. PG I-visoko zapaljivo |
|  | Polistiren | - | 12,19kg/ 1.000.000kom | 7,70 kg 10.000kom | - |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti |
|  | Repičino ulje | 2.030,00 kg | - | 1,01kg 10.000kom | 2.030,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti |
|  | Emulziona tekućina BU 7 | 0 kg | - | 1,197kg/ 10.000kom | 0 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Natrijum azid | 225,50 kg |  | 3,77kg/ 10.000kom | 225,50 kg | Bijela do žučkasta so koja se koristi za dobijanje olovnog azida. Od udara ne može eksplodirati. Prilikom zagrijavanja do 350oC ne nastaju nikakve promjene, a preko, dolazi do raspadanja | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | 6.1 Otrov PG II |
|  | Heksogen | 350,00 kg |  | 0,54 kg/ 10.000kom | 350,00 kg | Opasnost od ekplozije Zagađenje tla, zraka i vode i mogućnost ozljede radnika (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Čuva se u polietilenskim vrećicama, max težine 15kg. Vrećica se zaveže kanapom i postavi u okruglu kutiju od bijelog lima. Transport sa vozilima koja imaju ADR opremu za transport klase 1.1D | 1.1D Eksplozivno |
|  | Nitro lak boja-zelena | - | - | 0,175 kg 10.000kom | - |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Nitro razređivač | 360,00 kg | - | 3,954kg/ 10.000kom | 360,00 kg | Bistra tečnost.bez pojave i tendencije ka teloženju. Ne smije biti vlage. | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Mora se pakovati u hermetički zatvorene posude |  |
|  | Svilena tkanina | 56,00 m |  | 0,31m/ 10.000kom | 56,00 m |  |  | Nema informacija o opasnosti |
|  | Nitroceluloza | - |  | 0,01 kg/ 1.000kom | - |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | HI-FI sprej | - | - | - | - |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti |
|  | Tetril | - |  | 1,23 kg/ 10.000kom | - | Opasnost od ekplozije Zagađenje tla, zraka i vode i mogućnost ozljede radnika (uslijed pojave požara) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Mora biti upakovan u drvenim ili kartonskim kutijama ili vrećama od jakog papira koje se stavljaju u napropusni drveni sanduk | 1.1D Eksplozivno |
|  | Silicijum u prahu | 0 kg |  | 0,20 kg/ 10.000kom | 0 kg | Zagađenje tla, zraka i vode, mogućnost ozljede radnika | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Butil acetat | 30,00 kg |  | 1,114/ 10.000kom | 30,00 kg | Bezbojna tečnost sa mirisom voća,stabilan, zapaljiv. Nekompaktibilan sa jakim oksidirajućim agensima, jakim kiselinama i jakim bazama. Opasan ako se udiše ili proguta.iritant Ekološki podaci: Bio degradibilan. Kad se ispusti u zemlju vrijeme poluživota je manje od 1dana. U vodi vrijeme poluživota je od 1-10 dana. Opasan zbog zapaljivosti i stvaranja exploz.smjesa sa zrakom. Može se zagaditi zrak ako se veća količina pare ispušta kontinuirano i neposredno u okolinsku atmosferu. Zagađivanje zraka parama B-acetata može se spriječiti uređajima koji služe za uklanjanje organskih para (pomoću aktivnog ugljena) | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora Spremnici u kojima se drži Butil acetat trebaju biti dobro zatvoreni. Prostor. u kojoj se drži B-acetat treba biti odvojena od drugih prost. , izgrađena od materijala otpornim na vatru, zaštićena od toplote i direktnog sunčevog svjetla i dobro venitilirana | 3.2. Zapaljivo |
|  | Ulje rezilol EXTRA BCl | 410,00 kg |  | 3,56kg/ 10.000kom | 410,00 kg | Smeđa uljasta tekućina,proizvodi se od kvalitetnog mineralnog baznog ulja i izrazito stabilnih emulgatora, EP aditiva itd.ne sadrži hlor i nitrite. | Čuva se u originalnoj ambalaži dobro zatvorenoj, u prostorima zastićenim od vlage i požara na temp.od 0 do +40oC Nabavka putem prikupljanja ponuda. Metode transfera i skladištenja prema međunarodnim i nacionalnim propisima, uputstvima dobavljača i uputstvima „GINEX“-a. |  |
|  | Surtek 104 | 1.050,00 kg | 4,58kg/ 1.000.000kom | 1,82kg/ 10.000kom | 1.050,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |
|  | Mesingana traka CuZn30 1/2t/ CuZn28 1/2t/ CuZn30 1/4t | 476.672,00 kg | 546,46kg/ 1.000.000 |  | 476.672,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Traka CuZn10 č24 | 421,00 kg | 7,57/1000000kom | 0,27kg/ 10.000kom | 421,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Traka Al 99,5.24 | 424,00 kg |  | 2,14kg/ 10.000kom | 424,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Traka AlMn1.10 | 0,00 kg |  | 2,01kg/ 10.000kom | 0,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Traka AlMg | 640,00 kg |  | 1,65kg/10.000kom | 640,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Šipka AlCuPb 7 | 1.402,00 kg |  | 6,19kg/ 10.000kom | 1.402,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Traka CuNi 30 | 122,00 kg |  | 6,34kg/10.000kom | 122,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Staniol | 1.619,00 kg | 0,000009828 |  | 1.619,00 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Žica Pt/Ir85/15 0,040 | 0 kg | 1,05 |  | 0 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora | Nema informacija o opasnosti proizvoda |
|  | Živa | 403,50 kg |  |  | 403,50 kg |  | Kratak opis dat je u priloženom opisu skladišnog prostora |  |

DETALJAN OPIS SVIH MOGUĆIH SCENARIJA U SLUČAJU NESREĆA VEĆIH RAZMJERA I VJEROVATNOĆA  ILI USLOVI POD KOJIMA SE DESAVAJU

1.1. 	Mogući uzroci opasnosti  od vanrednog događaja

Uzroke opasnosti od vanrednog događaja moguće je procijeniti na osnovu prisustva - zastupljenosti vrste i količine različitih materijala koji se koriste u tehnološkom procesu i tehničkih karakteristika  pojedinih uređaja.

Najčešći uzroci mogu  biti:

-nepažnja, nemar ili nebriga pri radu ili nepravilno rukovanje;

-nepoštivanje tehnoloških uputstava i procedura u tehnološkom procesu proizvodnje;

-oštećenja na pojedinim uređajima ;

-tehnološke eksplozije, požari ili uopće eksplozije;

-drugi uzroci, potresi, diverzije i sl.

1.2. 	Procjena mogućih uzroka opasnosti od vanrednog događaja

Uzrok:  Nepažnja,  nemar ili nebriga pri radu ili nepravilno rukovanje.

Ocjena: Prilično do jako  vjerojatno (4).

Kao  uzroci  mogućeg vanrednog događaja, mogu biti  nepažnja zaposlenika pri  radu, odnosno  nepravilno  rukovanje alatima,  materijalima,  posebno od strane onih zaposlenika koji rade na radnim  mjestima koja su, zbog svojih karakteristika, kategorisana kao  radna mjesta sa posebnim uslovima rada.

U nepažnju  kao  izvor  opasnosti i vanrednog događaja, spada i zloupoteba, pušenje na

mjestima gdje je to zabranjeno ili upotrebe određenog izvora za zagrijavanje (grijalice). Uprkos tome, da nepažnja može biti izvorom vanrednog događaja, dosadašnja iskustva su dobra i nisu se po tom osnovu dešavale veće nesreće.

Tome  svakako doprinosi i uspostavljena organizacija rada koja podrazumijeva dobru prethodnu obučenost zaposlenika, stroge procedure u pogledu ponašanja zaposlenika i drugih lica u Pogonu za izradu inicijatora i u Pogonu za izradu i preradu eksploziva i hemikalija kojima se postiže potreban nivo osviještenost zaposlenika i discipline u poštivanju propisanih normi.

Uzrok: Nepoštivanje tehnoloških uputstava i  procedura u tehnološkom procesu proizvodnje.

Ocjena: Prilično do jako  vjerojatno (4).

Kao uzrok vanrednog događaja mogu  biti i nepoštivanje pri  radu propisanih tehnoloških uputstava i procedura. U čitavom procesu proizvodnje, na svim  operacijama, garancija za sigurnost je strogo poštivanje propisanih procedura i  uputstava,  a  posebno na mjestima - operacijama  koje se smatraju operacijama sa  povećanim opasnostima i rizikom, a to su:

-izrada eksploziva,

-izrada smješe,

-laboracija,

-lakovanje kapisli,

-kompletiranje kapisli,

-pakovanje.

Na navedenim operacijama posebnu obavezu u pogledu poštovanja radne i tehnološke discipline, imaju  zaposlenici prilikom izvođenja radnih operacija i prilikom rukovanja materijalima i elementima,  što podrazumijeva i strogo poštivanje uputstava o količinama materijala  koji se mogu zadržavati na radnom mjestu.

Uzrok:  Oštećenja na pojedinim uređajima.

Ocjena: Malo vjerojatno (3).

Pošto se radi o pogonu u kojemu su sve instalacije i postrojenja instalirani prije više od 50 godina, u procjeni mogućih uzroka opasnosti od vanrednog događaja u obzir je uzeto i oštećenje na  pojedinim instalacijama.

Uvidom  na licu  mjesta  o  stanju  navedenih instalacija, te uvidom u  funkcionisanje

sistema održavanja UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ovaj uzrok je ocijenjen kao  malo vjerovatan. Prostori gdje se koriste opasne materije strogo se kontrolišu od odgovornih  (poslovođa, tehnolog, rukovodioci proizvodnje,  referent  ZNR i PPZ, direktori)  i  prati  se ciklus poštovanja propisanih mjera zaštite i to:

-praćenje temperature i vlage,

-kontrola elektro uređaja "S" i "EX" izvedba,

-kontrola i pregled uređaja; mašina i pomoćnih alata,

-kontrola skladištenja poluproizvoda i gotovih proizvoda,

-ispravnost sredstava za gašenje,

-ispravnost i prohodnost požarnih puteva, vrata,

-zastupljenost lične  zaštitne opreme,

-zastupljenost prve  pomoći,

-kontrola zaštite u pogledu zabrane otvorene vatre i alata koji varnice,

-kontrola zabrane ulaza nezaposlenim,

Sredstva za gašenje po odjeljenjima mogu koristiti svi zaposlenici ako ocjene neophodnost, nakon čega se izvrši  prijava Službi zaštiti imovine, objekata i prostora i Službi zaštite od požara, zbog dovođenja sredstava­ aparata u ispravno stanje.

Uzrok: Drugi vanredni događaji (potresi, diverzije).

Ocjena: Malo vjerojatno (1).

Ukoliko do vanrednog događaja dođe, mala vjerovatnoća uzroka tog događaja može biti zbog eventualne sabotaže (namjerno izazvan incident), zbog atmosferskog pražnjenja odnosno udara munje, zbog  posljedica potresa, zbog  velikog  nevremena koje ti moglo imati uticaj na stanje objekata sa opasnim materijama i sl.  Ali, takvi su događaji malo vjerovatni.

Preventivna kontrola je  organizovana na  visokom nivou pa  je  prisustvo trećih lica u procesu proizvodnje isključeno, osim u situacijama organizovanih i najavljenih ulazaka.

U vezi s tim eventualne diverzije su moguće iz reda zaposlenika, što je teško očekivati i pretpostaviti obzirom na sadašnje iskustvo i provjeru ličnosti zaposlenika koji su zaposlenici ovog Društva.

1.3.  Opis   tehničkih  parametara i   opreme  koja   se  koristi da  bi   se  osigurala sigurnost pogona i postrojenja

Da bi se osigurala sigurnost poduzete su slijedeće mjere:

-Objekti  su postavljeni na način da je građevinskim mjerama omogućeno kvalitetno odvajanje objekata po požarnim sektorima

-Objekti u kojima se vrši skladištenje i manipulacija eksplozivima imaju izvedenu električnu instalaciju u "EX" izvedbi, te elektrostatičke  podove.

-Skladištenje eksploziva u UNIS "GINEX"  d.d. Goražde se  obavlja u za to namjenskim prostorima, u skladu sa dokumentovanim Uputstvima za skladištenje

U slučaju nesreće većih razmjera Direktor Društva formira krizni štab od:

-  Direktor ili osoba ovlaštena od Direktora, Šef štaba,

-  Izvršni direktor za proizvodnju,

-  Šef Službe za zaštitu imovine objekata i prostora,

-  Šef Službe zaštite na radu,

-  Šef Službe za zaštitu od požara.

1.  Opis opreme instalirane u pogonu koja služi da  se ograniče posljedice nesreća većih razmjera

Prilikom projektovanja objekata ugrađene su mnoge mjere koje ograničavaju posljedice većih razmjera. Navedene mjere dijelimo na mjere koje osiguravaju pravovremenost otkrivanja krizne situacije i mjere kojima se ublažavaju posljedice eventualne nesreće.

Mjere koje osiguravaju pravovremenost otkrivanja krizne situacije

Pravovremenost otkrivanje poremećaja u radu objekata ili eventualne opasnosti po postrojenje je osnovni preduslov sprečavanja nesreća većih razmjera. Zbog toga su projektnom dokumentacijom osigurane mjere koje daju preduslov pravovremenost otkrivanja krizne situacije. Organizacija nadzora i praćenje u Društvu je definisana u skladu sa Organizacionom šemom kroz:

- Službu za zaštitu imovine objekata i prostora (sa 24 satnim dežurstvom),

- Službu za zaštitu od požara (vatrogasna jedinica sa 16 satnim dežurstvom).

Mjere  kojima se ublažavaju posljedice eventualne nesreće

U mjere  kojima se ublažavaju posljedice eventualne nesreće se ubrajaju:

- izgradnja hidrantske mreže,

- postavljanje odgovarajućeg broja vatrogasnih aparata, sprava i opreme za gašenje,

- izgradnja objekata na dovoljnoj udaljenosti od susjednih objekata.

2. Organizacija načina upozoravanja  i provođenja mjera intervencije

U skladu sa poslovnom politikom društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde i u cilju  sprečavanja krivog izvještavanja iz društva, sve kontakte sa vanjskim službama u slučaju nesreće većih razmjera, će obavljati direktor Društva.

Očevidac/

uposlenik

Odgovorne osobe za provođenje Plana

- Policija

- Hitna pomoć

- Teritorijalna  vatrogasna jedinica   grada Goražde

Služba za  zaštitu  imovine, objekata i  prostora

"GINEX" Goražde

Direktor

Postupci intervencija:

- Sistemom komunikacije obavijestiti odgovorne osobe i institucije,

- Spriječiti prilaz mjestu nezgode osobama koje nisu odgovarajuće zaštićene,

- Osoblje koje sudjeluje u intervenciji opremiti zaštitnim sredstvima,

- Eliminisati - isključiti sve izvore paljenja u opasnoj zoni,

- Nakon sprečavanja širenja, te uklanjanja uzroka pristupiti postupku sanacije,

- Nakon provedene sanacije odmah pristupiti utvrđivanju uzroka te analizi provođenja svih poduzetih mjera.

3.Opis  svih resursa, unutrašnjih ili spoljnih, koje  je  potrebno  mobilisati u slučaju nesreća većih razmjera

Služba za zaštitu od požara UNIS  "GINEX" d.d. Goražd, je opremljena sa vatrogasnim vozilom, odgovarajućim zaštitnim odijelima, te sredstvima za gašenje požara.

Služba za zaštitu imovine, objekata i prostora društva UNIS  "GINEX" d.d. Goražde u svakom trenutku ima nadzor nad objektima, čime se osigurava pravovremenost reakcije sprečavanja nesreća većih razmjera.

4. Rezime

Analizom navedenih tačaka dobiju se informacije koje su polazna tačka za izradu Unutrašnjeg plana intervencije.