BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL MINISTRY OF

ENVIRONMENT AND TOURISM

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I

TURIZMA

Broj: UPI 05/2-02-19-5-85/20

Sarajevo,  23. 09. 2020. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev operatora PUTOVI d.o.o. Grude, na osnovu. čl. 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03 i 38/09) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99), d o n o s i:

RJEŠENJE

Izdaje se okolišna dozvola operatoru PUTOVI d.o.o. Grude, za kamenolom građevinskog kamena vapnenca Cerov Dolac, općina Grude ukupne površine eksploatacionog polja 5,9 ha koji je uknjiženo vlasništvo privrednog društva „Putovi“ d.o.o. Grude.

Prema podacima iz zemljišno knjišnog izvadka broj: 272, predmetna nekretnina označena je brojem zemljišta (parcele) 1571/261, kamenolom „ Samograd“ u Gradini. Privredno društvo „Putovi“ d.o.o. Grude ima potpisan Ugovor o koncesiji broj 01-625/03. Eksploatacija kamena i upotreba građevinskih objekata u kamenolomu „Cerov Dolac“ u Ružićima na lokalitetu „Samograd“ u Gradini na k.č.1571/261 u K.O. Ružići, odobrena je rješenjem broj: UP/I03/III-361-1/97, od strane Općinskog poglavarstva Grude – Odjel graditeljstva i prostornog uređenja.

1. Pogon i postrojenje za koje se izdaje dozvola:

Djelatnost:  eksploatacija građevinskog kamena vapnenca i prerada u granulitete/frakcije.

Na ulazu u eksploatacijsko polje je smještena prijavnica, odnosno objekt za kontrolu izlaska i ulaska u prostor eksploatacijskoga polja.

U jugoistočnom dijelu je smješteno primarno drobilično postrojenje, a u njegovom nizu u smjeru sjevera se nastavlja sekundarno postrojenje za mljevenje nadzrna i postrojenje za klasiranje, odnosno sito.

U sjevernom dijelu je instalirano postrojenje za mljevenje sitnih granulacija,odnosno granulacije od 0 –4 mm. Iza primarnog drobiličnog postrojenja premazapadu su postavljeni magazini eksplozivnih sredstava.

Ispod svakog gumenogtransportera se formiraju privremeni otvoreni skladovi za pojedine frakcije, s kojih se agregati transportiraju u krug asfaltne baze u zatvorena skladišta.

Površinski kop je lociran u centralnom i zapadnom dijelu eksploatacijskog polja, dok je sjeveroistočni dio već eksploatiran.

Smjer napredovanja radova upućuje na udaljavanje od prometnice Grude –Ljubuški i stambenih objekata koji su lociranu u podnožju brda na kojem se odvijaju eksploatacijski radovi.

Na površinski kop su dovedeni vodovodne i elektro instalacije, odnosno instalirana je trafostanica kod ulaza u područje površinskoga kopa.

Objekti na području eksploatacionog polja:

1.Portirnica

2.Trafostanica

3.PSRS –500

4.Magazin eksplozivnih sredstava – 5 000 kg

5.Primarno drobilično postrojenje

6.Magnetni separator

7.Gumeni transporter

8.Sekundarni drobilično postrojenje

9.Sito

10.Mlin DKM

11.Otvoreni sklad tampona

12.Otvoreni skladovi trenutnog viška agregata

13.Pregradni zid izmenu agregata

14.Potporni zid kod PUD

- 2. Potrošnja energije i repromaterijala

Osnovna sirovina u proizvodnom procesu predmetnog projekta je dolomit koji se eksploatiše nalokaciji projekta. Glavni proizvod kamenoloma „Duboki Do“ je frakcija različite granularne veličine.

2.1. Pomoćni materijali:

Pomoćne sirovine koje se koriste na kamenolomu su goriva i ulja koja se koriste za mehanizaciju, kao i eksploziv koji se koristi prilikom miniranjai dati su u Tabeli 1.

Tabela 1. Potrošnja sirovina/meterijala

Voda : Općina Grude je jednim dijelom riješila pitanje vodoopskrbe iz Grudskog vrela, na kojem su uraneni bunari sa kojih se voda crpi za potrebe okolnog stanovništva i industrijske potrebe. U posljednje vrijeme se radi na povećanju kapaciteta vrela (bušenje dodatnih bunara) i u tijeku je izrada još jednog dijela vodovodne mreže.Sjeverni i sjeveroistočni dijelovi Općine planirano je opskrbljivati vodom iz akumulacije Tribistovo u općini Posušje. Iz gradske mreže gospodarsko društvo „Putovi“ d.o.o. Grude je uradilo odvojak vodovodne mreže za svoje potrebe na površinskom kopu i pogonu za preradu tehničko-granevnoga kamena i to od pogona za izradu asfalta, na kojem je i izradilo bazen za akumuliranje vode (veličine 4x4x4,5m odnosno 72 m3). Ta voda se crpkama izbacuje na područje eksploatacijskoga polja, odnosno pogona za preradu rovnog vapnenca u željene agregate. Na pogonu je instaliran vodomjer za mjerenje protoka vode kod portirnice a ona se povremeno rabi za polijevanje rovnog vapnenca na ulazu u primarno drobilično postrojenje. Za sada se koriste minimalne količine vode. Voda na ovom površinskom kopu se još koristi za popunu hladnjaka za hlađenje mobilnih strojeva vodom.

Električna energija: Potrošači električne energije na ovom pogonu su: primarna udarna drobilica,granulator, klasirnica –sito, mlin DKM za dodatno mljevenje iz krupnijih granulacija u granulaciju od 0 –4 mm, motori gumenih transportera, a manji dio otpada na rasvjetu i grijanje zimi u portirnici i rasvjetu kod magazina eksplozivnih sredstava. U cilju eliminiranja reaktivne, odnosno jalove električne energije u trafostanicu je ugrađen kompenzator za kompenzaciju električne energije. Potrošnja električne energije očitava se sa ugranenog sata za mjerenje potrošnje električne energije.Prosječna godišnja potrošnja iznosi 215.594,00 kWh. Prosječna potrošnja po jedinici proizvoda iznosi 6,48 kWh.

3. Opis aktivnosti za koje se izdaje dozvola

U procesu eksploatacije zastupljene su slijedeće tehnološke faze rada:

Glavne faze:

- bušenje minskih bušotina

- masovno miniranje

- guranje odminiranog materijala (zaostalog na etažama) na osnovni utovarno transportni plato

- utovar odminiranog materijala

- transport odminiranog materijala do drobiličnog postrojenja

Pomoćne faze

- održavanje površinskog kopa, jalovišta, puteva i radnog kruga

- odvodnjavanje površinskog kopa i jalovišta

- održavanje rudarske opreme

- zaštita okoliša

- rekultivacija zemljišta oštećenog rudarskim radovima.

4. Emisije / uticaji koje će pogon i postrojenje imati u okoliš su slijedeće:

4.1. Emisije u zrak

- plinoviti produkti koji nastaju u procesima eksplozivnog razlaganja privrednih eksploziva su CO2, vodena para, N2, O2 kao i različiti spojevi oksida dušika,

- plinoviti produkti koji nastaju izgaranjem tekućih goriva u motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem sadrže uglavnom okside dušika (NOx), čvrste čestice, ugljik – monoksid (CO), i ugljikovodike (CxHy),

- mineralna prašina koja nastaje pri procesima bušenja minskih bušotina, miniranja, utovara odminiranih masa dolomita, transporta dolomita i otkrivke na etažama površinskog kopa, čišćenja radnih površina etaža i saobraćajnica, uzvitlavanjem mineralne prašine sa radnih površina, saobraćajnica i deponija djelovanjem vjetra.

  - . Emisije u vodu

- oborinske vode sa eksploatacionog polja, odlagališta i pristupnih puteva mogu biti opterećene suspendiranim česticama,

- otpadne vode sa platoa za opskrbu opreme gorivom mogu biti opterećene uljima i mastima;

- sanitarne otpadne vode,

- otpadne tehnološke vode ne nastaju.

4.3. Produkcija otpada

- jalovinski materijal,

- otpadni talog iz separatora masti i ulja, taložnika i pokretnih toaleta,

- čvrsti otpad nastao od absorbenta pri eventualnom uklanjanju iscurenog diesel goriva; ulja, maziva i sl. kao i uklonjeno zagađeno zemljište,

- komunalni otpad.

4.4. Emisija buke

- buka će se emitovati pri postupcima miniranja kao i pri radu mobilne i stacionarne mehanizirane opreme: bušačke garniture, kompresora zraka, diesel - električnog agregata, pri radu utovarivača, transportnih kamiona i dr.

4.5. Bušenje i miniranje

- djelovanje zračnog udarnog talasa na ljude i objekte (u slučaju otvorenog prostora),

- seizmički efekti koji mogu imati uticaja na stabilnost građevinskih objekata i režim izvora u okruženju.

4.6. Uticaj na tlo

- izmjena pedoloških uvjeta skidanjem horizonta tla sa matičnog supstrata,

- uzrokovanje pojava erozije,

- mogućnost onečišćenja tla naftinim derivatima, mastima i uljima ukoliko dođe do njihovog nekontroliranog prosipanja.

4.7. Uticaj na mikroklimatske uslove

- mijenjanje topografskih karakteristika na planiranoj eksploatacionoj površini uticaće samo na lokalne mikroklimatske prilike, na prostoru kamenoloma.

4.8. Uticaj na biljni i životinjski svijet

- izvršena je sječa i uklanjanje stabala i drugog vegetacijskog pokrova na mjestima površinske eksploatacije samo u obimu neophodnom za odvijanje tehnološkog procesa.

4.9. Uticaj na pejzaž

- lokacija kamenoloma je izolirana od okolnih naselja. Vizuelne promjene su ograničene na mikrolokaciju.

4.10. Uticaj na stanovništvo

- korištenje lokalnog puta,

- gore navedeni utjecaji buke, prašine, miniranja.

5. Mjere i aktivnosti za zaštitu zraka, tla, voda, biljnog i životinjskog svijeta

5.1. Mjere i aktivnosti za sprečavanje i minimiziranje emisija u zrak

- koristiti diesel gorivo odgovarajućeg kvaliteta, prema AS standardima i EU smjernicama 98/70,

- primjeniti postupke za sprečavanje podizanja i širenja prašine kvašenjem materijala na presipnim mjestima orošavanjem, kvašenjem radnih površina i deponija orošavanjem, posipanjem saobraćajnica vodom,

- za vrijeme jačeg vjetra izbjegavati operacije rada pri kojima se razvija i širi prašina; preduzeti potrebne mjere za sprečavanje razvijanja i širenja  prašine po okolici  kvašenjem saobraćajnica i radnih površina,

- koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju;

- redovno održavati rudarsko-građevinske mašine,

- vršiti efikasno održavanje dobrog stanja putova, u cilju eliminiranja zaprašenosti

- ograničiti brzinu kretanja transportnih sredstava na 30 km/h,

- redovno popravljati trase transportnih putova od udarnih rupa i drugih deformacija na ovim trasama,

- kada se postignu projektirani tehničko-tehnološki i eksploatacioni uslovi, izvršiti mjerenja emisija prašine i kvaliteta zraka. Ukoliko eventualno, koncentracije prašine i drugih polutanata budu veće od propisanih graničnih normi, treba utvrditi i provesti dodatne mjere za ograničenje emisija, ugradnjom sistema za otprašivanje i dr.

  - Mjere i aktivnosti za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na vode

- vršiti prikupljanje oborinskih voda sa eksploatacionih polja i pristupnih puteva obodnim kanalima duž putnih komunikacija. Prikupljene oborinske vode usmjeravati ka osnovnim najnižim platoima ka izgrađenim separatorima,

- izvesti obodne kanale oko platoa industrijskog kruga i usmjeriti ka prihvatnom šahtu sifonskog tipa,

- otpadne vode sa platoa za opskrbu opreme gorivom odvesti na separator masti i ulja; strogo zabranjeno ispuštanje prikupljenog muljevitog taloga u vodotoke,

- sanitrano-fekalne otpadne vode riješiti izgradnjom septičke jame odgovarajućeg kapaciteta; pokretrne toalete potrebno je redovno prazniti pomoću specijalne  cisterne za ove radove,

- sadržaj pokretnih toaleta se cisternom odvozi i ispušta u kanalizacioni sistem.

  - Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja buke

- sprovoditi zaštitu radnika upotrebom propisanih ličnih zaštitnih sredstava,

- usaglasiti sa mjesnom zajednicom najpovoljnije termine miniranja.

  - Mjere i aktivnosti za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na tlo

- razdvojeno skupljati otpadna ulja i filtere u posebne kontejnere,

- humusni pokivač odlažen i sačuvatan  upotrijebljava se za rekultivaciju,

- glavnim rudarskim projektom dati tehnička rješenja zaštite od erozije, obezbjeđenja stabilnosti svih “objekata” kamenoloma,

- ukoliko dođe do rasipanje nafte i ulja izvan predviđenog platoa, odmah izvršiti njihovo kupljenje posipanjem “EKOPORA” ili sličnog materijala i odstranjivanje zagađenog tla. Sakupljeno gorivo i ulje sa posutim materijalom i odstranjeno zagađeno tlo se uklanjaju i deponuju na posebno predviđeno vodonepropusno mjesto na odlagalištu. Izvjesne količine sredstava za prikupljanje biti raspoređene na radnim prostorima,

- skupljanje starih guma i akumulatora na određeno mjesto na površinskom kopu dolomita „Duboki do”.

  - Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na biljni i životinjski svijet

- visoko rastinje i drugu vegetaciju na prostoru površinskog kopa i objekta za preradu kamena čuvati maksimalno u što dužem periodu, uništavanje drveća i druge vegetacije vršiti samo onda kada je neophodno.

- na rubnim prostorima eksploatacionog polja preduzimaju se mjere zaštite stabala od izvaljivanja u toku eksploatacije rovnog kamena.

  - Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na pejzaž

- nakon završetka eksploatacije i prerade mineralne sirovine dolomita izvršiti tehničku i biološku sanaciju eksploatacionog polja, njegove okoline i drugih radnih površina, u skladu sa projektom rekultivacije;

- tehničku sanaciju, u smislu dovođenja završnih kosina kamenoloma u trajno stabilno i bezbjedno stanje, bez obrušavanja i klizanja terena, te obezbjeđivanja svih uslova za izvođenje biološke sanacije, provoditi sukcesivno, nakon napuštanja etaže;

  - Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog uticaja na stanovništvo

- ograničenje rada kamenoloma na radno vrijeme, 8 ili 12 sati;

- usaglasiti sa mjesnom zajednicom najpovoljnije termine miniranja u toku dana;

- poduzeti sve mjere predviđene za obezbjeđivanje sigurnosti na regionalnom i lokalnom putu za vrijeme miniranja.

- Mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi pogon i postrojenje

- ulje se mora izmjenjivati FOG – stanicom,

- strogo je zabranjeno odlaganje ulja, masti i taloga iz separatora u vodotok i na okolno zemljište,

- pražnjenje separatora i odvoz prikupljenog taloga vršiti na propisan način, u saradnji sa preduzećem za upravljanje istim,

- pražnjenje i odvoz sadržaja pokretnih toaleta dogovoriti sa komunalnim preduzećem,

- čvrsti otpad koji se pojavljuje u slučaju incidentnog prosipanja goriva, ulja i maziva, upotrebom adsorbensa i uklanjanjem zagađenog tla, odložiti na za to posebno predviđeno vodonepropusno mjesto na odlagalištu ili u kontejnere locirane u krugu kamenoloma i dogovoriti način odvoza sa komunalnim preduzećem,

- komunalni otpad propisno odložiti u poseban kontejner, lociran u krugu pogona i postrojenja i dogovoriti način odvoza sa komunalnim preduzećem koje djeluje na teritoriji na kojoj je smješten kamenolom.

- Uticaj tehnološkog procesa u slučaju akcidenta

Rizik od udesa koji mogu nastupiti na PK kamenoloma „Cerov Dolac“ može se manifestovati kroz sljedeće pojave:

-Pucanje i istakanje tekuće nafte iz rezervoara mehanizovane opreme,

-Oštećenja i otkazi opreme za transport unutar objekta pri manipulaciji,

-Udesi kod svih vrsta mehanizovane opreme, koji su obično posljedica neefikasnog održavanja i nepropisnog rukovanja istim,

-Požari i eksplozije u pojedinim fazama rada su propan-butan plinom itd.

Osnovne karakteristike navedenih i sličnih udesa su:

-Nepredvidivost u odnosu na vrijeme, vrstu i mikrolokaciju,

-Specifičnost u osnosu na mogučnost nastanka, prevenciju, posljedice i način sanacije.

Iz ovih razloga neophodno je:

-Obezbijediti stalnost propisanog stručnog rukovanja oruđima za rad, uređajima i opremom, te sistematsko održavanja njihove ispravnosti i funkcionalnosti,

-Obezbijediti efikasan nadzor rada tehnoloških cijena koji u vrlo kratkom vremenu identifikuje svaku pojavu neregularnosti rada procesa,-Blagovremeno reagovati prema unaprijed pripremljenim planovima, organizaciji i nadležnosti,

-Tačno utvrditi nadležnosti organa i organizacija za preduzimanje mjera prevencije, pripravnosti i odgovornost na udes i sanacija udesa.

Pojava incidentnih situacija u smislu curenja ili prosipanja tečne nafte iz rezervoara je moguća i realno jedino usljed nepažnje i nesavjesnog rada zaposlenika u predmetnoj djelatnosti, ali i namjerne diverzije od strane trećih lica. Ugrožavanje ekosistema u ovakvim situacijama ipak ne bi bilo šireg karaktera, jer se najveći potencijalni uzročnik akcidenta – tečna nafta.

- Granične vrijednosti emisija

8.1. Granične vrijednosti emisija u zrak

Na osnovu Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12) maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice i sediment (taložni prah) date su u tabeli 1 i tabeli 2.

Tabela 1. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 (mg/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 (mg/m3)◦ |

- Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini (98 – i procentil)

Tabela 2. Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah)

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

8.2. Granične vrijednosti emisija u vodu

Prije nego što se otpadne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda ispuste u površinske vode treba ih pročistiti do kvaliteta koji odgovara Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/20) i prema vodnoj dozvoli broj (dostavljen dokaz o podnošenju zahtjeva za izdavanje novog vodnog akta).

Tabela 3.

| Ispitivani parametri | Jedinica mjere | Granične vrijednosti |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površinske vode | Javna kanalizacija |
| pH | - | 6,5-9,0 | 6,5-9,5 |
| Suspendirane tvari | mg/l | 35 | 400 |
| BPK5 | mg O2/l | 25 | 250 |
| Ukupna ulja i masti | mg/l | 20,0 | 100,0 |

Obaveza operatora je vršiti monitoring slijedećih parametara kvaliteta površinske vode koja se ispušta u upojni bunar nakon što bude pročišćena u separatoru ulja i masti: suspendirane tvari, pH vrijednost, BPK5, te koncentraciju ulja i masti.

8.3. Granične vrijednosti buke

Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12) kojim su propisani dozvoljeni nivoi vanjske buke u različitim zonama (područjima).

Tabela 4. Granične vrijednosti buke

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivo vanjske buke (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq |  | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | 70 | 70 | 85 |

- Sistem monitoringa

Operator je dužan da vrši monitoring na način dat u tabeli 5.

Tabela 5. Prijedlog monitoring plana

| Aktivnost monitoringa | Vremenski period |
| --- | --- |
| Mjerenje emisija u zrak | 1 u dvije godine |
| Mjerenje buke | 1 u tri godine |
| Monitoring otpadnih voda nakon separatora | Prema Uredbi |
| Kontinuirana obuka zaposlenika iz područja zaštite okoliša i zbrinjavanja postojećih otpadnih tokova | kontinuirano |
| Vođenje evidencije utroška sirovina i pomoćnih materijala | kontinuirano |
| Vođenje zapisa o vrsti, količini i načinu skladištenja otpada | kontinuirano |
| Analiza utrošenih količina električne energije i vode | godišnji izvještaj |
| Izrada zbirnog izvještaja o mjerama vezanim za monitoring proizvodnje i nastanak otpada i emisija | godišnje |

9.1. Izvještavanje

Tabela 6. Vrste izvještaja i rokovi

| Naziv izvješća | Rok dostave |
| --- | --- |
| Izvješće o mjerenjima emisija u zrak | Mjesec dana nakon mjerenja |
| Izvješće o mjerenju razine buke | Mjesec dana nakon mjerenja |
| Izvješće o količinama nastalog otpada | 31. januara tekuće za prethodnu godinu |
| Zbirno izvješće o svim monitorinzima proizvodnje, nastanka emisija i otpada | 31. januara tekuće za prethodnu godinu |

10. Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

11. Period važenja dozvole

Okolinska dozvola se daje na period od 5 (pet) godina, od dana uručenja rješenja

O b r a z l o ž e nj e

Operator – privredno društvo „Putovi“ d.o.o. Grude je podnio zahtjev 13.07.2020. godine za ponovno izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju i proizvodnju frakcija - kamenolom građevinskog kamena vapnenca Cerov Dolac, općina Grude ukupne površine eksploatacionog polja 5,9 ha koji je uknjiženo vlasništvo privrednog društva „Putovi“ d.o.o. Grude.

Zakonski temelj za postupanje po zahtjevu je čl. 4. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 19/04) – ekstraktivna industrija – kamenolomi i otvoreni kopovi gdje površina lokacije prelazi 5 ha (čvrste stijene, vlažni procesi razaranja šljunka) i ekstrakcija minerala putem morskog ili fluvijalnog vađenja mulja na području većem od 5 ha. S obzirom da se radi po kamenolomu koji je ima Rješenje o upotrebnu dozvolu izdatu 10.3.1997. godine (prije objave Zakona o zaštiti okoliša) i kako se okolišna dozvola izdaje po treći put (prva izdata 24.11.2010. godine, a druga 07.10.2015. godine), operator je podnio zahtjev u skladu sa čl. 18 (54a) Zakona o zaštiti okoliša. Operator ima skladište eksploziva u količini 5 t, tako da u skladu sa tačkama 4. i 5.  čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 19/04) koji propisuje količine za skladištenje opasnih supstanci nije dužan postupiti u skladu sa čl. 2. Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05).

Uz ovaj Zahtjev za izdavanje obnovljene okolinske dozvole za kamenolom Cerov Dolac priložena je sljedeća dokumentacija:

- Plan upravljanja otpadom PUO,

- Rješenje o korištenju građevinskog zemmljišta od 16.1.1985. godine,

- Koncesioni ugovor od 22.11.2010. godine,

- Rješenje o imenovanju povjerenstva za tehnički pregled rudarskih objekata, postrojenja i uređaja od 17.12.1999. godine,

- Izvješće o obavljenom tehničkom pregledu od 26.01.2000. godine,

- Upotrebna dozvola od 02.2.2000. godine,

- Rješenje o odobrenju za eksploataciju od 10.3.1997. godine,

- Rješenje o odobrenju održavanja i zaštite puteva od 21.5.1987. godine,

- Rješenje za istražni prostor od 17.10.1999. godine,

- Rješenje o odobrenju za upotrebu postavljenog montažnog prijensonog skladišta PSRS 500 od 10.3.1997. godine,

- Rješenje policijske uprave Mostar o postavljanju prenosnog spremnika na lokaciji Samograd od 20.12.1995. godine,

- Atest za kontejnersko skladište od 10.2.1997. godine,

- Rješenje o vodnoj dozvoli od 24.2.2015. godine

- Zahtjev za produženje vodne dozvole od 8.12.2014. godine,

- Okolišna dozvola od 24.11.2010. godine,

- Okolišna dozvola od 07.10.2015. godine,

- Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji iz 2015 godine sa JP Komunalno d.o.o. Grude,

- Ugovor o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada od 02.12.2012. godine,

- Račun - Grioss d.o.o. Grude o uslugama zbrinjavanja otpada od 31.1.2015. godine,

- Rješenje o imenovanju osoba odgovornih za upravljanje otpada od 28.5.2015. godine,

- Izvještaj o rezultatima ispitivanja kvaliteta zraka, Cerov Dolac, općina Grude, maj 2020. godine,

Na osnovu:

- uvida u inspekcijske zapisnike i uredne nalaze poslane uz dopis federalne uprave za inspekcijske poslove od 18.08.2020. godine, da privredno društvo „Putovi“ d.o.o. Grude redovno dostavlja izvještaje za registar o postrojenjima i zagađivanjima – BH PRTR sukladno Pravilniku o registru postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07)

- da privredno društvo „Putovi“ d.o.o. Grude redovno izvještava ovo ministarstvo o provedenom monitoringu i mjerenjima unutar kompanije koji je propisan okolišnom dozvolom,

ocijenjeno je da su ispunjeni zakonom utvrđeni preduvjeti za obnovu okolišne dozvole, tako da je sukladno čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda  u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/13) podnosilac zahtjeva je dužan upaltiti 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- „PUTOVI“ d.o.o. Grude,

- Općina Grude,

- Ministarstvo prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša ŽZH,

- Federalna uprava za inspekcijske poslove,

- Sektor za okolišne dozvole,,

- arhivi.