Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-37/24

Sarajevo, 17.07.2024. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatera „BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Mehmmeda Spahe 1 Novi Travnik, na osnovu člana 83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), člana 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22) i člana 200. Zakona o upravnom postuku („Službene novine FBiH“, broj: 02/98, 48/99 i 61/22), donosi:

R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolišna dozvola operateru „operatera „BNT – Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik za pogone i postrojenja za površinsku zaštitu metala i pripremu metalnih površina, ukupnog kapacitet od  35 m3 kada kao i  za proizvodnju metalnih konstrukcija, proizvodnju alatnih mašina, usluge termičke obrade i površinske zaštite i laboratorijskih usluga, usluge obrade metala te proizvodnja naoružanja i vojne opreme koji su locirani na adresi Mehmmeda Spahe 1, Novi Travnik.

2.  Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolišna dozvola

- Pogon površinske zaštite

- Pogon mehaničke obrade

- Pogon termičke obrade

- Laboratorij

- Poligon Margetići

Prateći objekti i postrojenja na lokaciji „„BNT – Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik“ obuhvataju:

- Skladište repromaterijala: alata, pomoćnih mjerila i istrumenta za proces    proizvodnje

- Skladište alata: burgija, pločica, noževa za sječenje na strugovima, glodala  za proces proizvodnje

- Skladište pomoćnih i rezervnih dijelova od mašina koje rade u proizvodnji.

- Skladišta rezervnih dijelova: brusna tolcila, brusilice, rezervni djelovi za  kranove, vičana roba, ležaji.

- Skladišta površinske zaštite (boje i lakovi)

2.1. Pogoni za koje se izdaje okolišna dozvola i tehnološki proces

2.2. Pogon površinske zaštite

Pogon Površinske zaštite se sastoji od nekoliko cjelina a to su:

- dio za mehaničko čišćenje metala (pjeskarenje),

- dio za zaštitu metala bojenjem (farbara),

- dio za galvansku zaštitu metala (galvanizacija),

- sanitarni čvor,

- garderoba sa kupatilom i prostorom za umivanje i čišćenje

Pogon površinske zaštite u segmentu mehaničkog čišćenja metala koristi čeličnu sačmu promjera do 2 mm, u količini oko 1000 kg/god, a na drugoj liniji pjeskarenja koristi se kvarcni pjesak, u količini oko 8000 kg/god. Uređaji za pjeskarenje su uredno opremljeni ventilacijom, rasvjetom kao i odgovarajućim crijevima za dovod zraka. Prostor za bojenje je opremljen kabinama sa ventilacijom i vodenom zavjesom. Kabine za bojenje su poluotvorenog tipa. U sklopu farbare se nalazi i peć za pečenje boje koja je od farbare odvojena betonskim zidom. Prostor farbare je također odvojen betonskim zidom od prostora gdje su smještene pjeskare.

Na osnovu instaliranih kapaciteta u Pogonu Površinske zaštite se obavljaju sljedeće tehnološke operacije galvanizacije:

- kromiranje,

- bruniranje, cinkovanje (kiselo, alkalno),

- eloksiranje,

- fosfatiranje,

- uklanjanje prevlaka,

- pjeskarenje

2.2.2. Kromiranje

Kromiranje je tehnološki postupak elektrolitičkog nanošenja kroma koji ga štiti od korozije i poboljšava mu mehanička svojstva.

2.2.3. Bruniranje

Bruniranje je tehnološki postupak stvaranja na površini željezno – čeličnih homogenih oksidnih slojeva koji pored dekorativnih imaju i svojstva zaštite metala od korozije. Sloj brunira praktično ne mijenja dimenzije predmeta. Najčešće se bruniraju dijelovi preciznih uređaja, instrumenti, opruge, sitni alati, oružja čime im se vijek trajanja produžava 3 – 4 puta.

2.2.4. Cinkovanje

Cinkovanje je elektrokemijski proces zaštite metalnih površina pomoću cinka. Zaštitom metalnih površina cinkom produžava im se vijek trajnja i poboljšava im se estetski izgled.

2.2.5. Eloksiranje

Eloksiranje je postupak stvaranja na površini aluminijuma oksidnih spojeva koji pored dekorativnih imaju i svojstva zaštite aluminijuma od korozije. Eloksiranjem se ne mijenja dimenzija predmeta, a produžava mu se vijek trajanaj svojstva. Eloksiranje aluminijuma se izvodi u boji i bez boje.

2.2.6. Fosfatiranje

Fosfatiranje je postupak nanošenja cink – fosfatnih i mangan – fosfatnih soli na metalne površine. Procesom fosfatiranja metalne površine se štite od daljnje korozije metala, a ujedno su i podloga za farbanje metalnih površina.

2.2.7. Uklanjanje prevlaka

Uklanjanje prevlaka je postupak uklanjanja prevlaka sa metalnih površina upotrebom kemikalija i mehaničkim skidanjem. Kemijsko uklanjanje prevlaka vrši se pomoću solne kiseline, a ujedno je to i priprema odnosno čišćenje metalnih površina za nanošenje iste ili drugih prevlaka. Mehaničko čišćenje metalnih površina vrši se pjeskarenjem.

2.2.8. Elektro - kemijsko nagrizanje

Elektronagrizanje je postupak nagrizanja metalnih površina otopinom kuhinjske soli pomoću električne energije. Postupak nagrizanja uglavnom služi za ostvarivanje kalibara. Trenutno se u pogonu površinske zaštite primjenjuju tri postupka, a to su kromiranje, bruniranje i fosfatiranje.

2.3. Pogon mehaničke obrade

U Pogonu Mehaničke obrade su smješteni osnovni kapaciteti za proizvodnju i obradu metala različitih dimenzija. Kao radne mašine koriste se strugovi, glodalice, obične i sa NC i CNC upravljanjem.

Pogon Mehaničke obrade je podijeljen sljedećim poljima:

- mali glodački park

- veliki glodački park

- indukcijsko kaljenje

- bravarski park

- mali strugarski park,

- veliki strugarski par

- mjesto za sječenje

- veliki strugarski park

- veliki glodački park

- zavarivači

Untar pogona se nalaze sljedeće organizacijske strukture:

- Izrada i montaža

- LVD –TMiH

- Hidraulike i aktuator

2.3.1. Organizacijska struktura izrada i montaža

Unutar ovoga pogona se obavljaju sljedeće djelatnosti, a po insataliranim tehnološkim linijama/parkovima:

- Mali glodački park je prostor za glodanje koji se nalazi na samom ulazu s desne strane,

- Indukcijsko kaljenje prostor gdje se nalazi indukt i vrši data operacija. Nalazi se između malog glodačkog parka i Pogona LVD – TMiH,

- Veliki glodački park glodanja, se nalazi iza pogona LVD – TMiH i tu se obavljaju operacije glodanja,

- Bravarski park je prostor gdje se obavljaju bravarske radnje, a smješten je na prostoru iza velikog glodačkog parka,

- Mali strugarski park je prostor koji se nalazi sa lijeve strane glavnog ulaza, a nasuprot malog glodačkog parka,

- Veliki strugarski park ima istu namjenu i nalazi se u istoj liniji paralelno sa malim strugarskim parkom,

- Mjesto za sječenje je prostor gdje se vrši sječenje plazmom i testerama raznih izvedbi. - Ovdje se vrši sječenje materijala na potrebnu dimenziju za početne operacije za sve pogone,

- Pored gore navedenih tehnoloških jedinica untar ove organizacijske strukure nalazi se još veliki strugarski park, veliki glodački park i zavarivački park.

2.3.2. Organizacijska struktura LVD – TmiH

Ova organizacijska struktura predstavlja zasebnu profitnu/dobitnu cjelinu i nalazi se između prostora na kome se obavlja indukcijsko kaljenje i velikog glodačkog prostora. U ovoj organizacijskoj strukturi rade se dijelovi za alatne mašine.

2.3.3. Organizacijska struktura Hidraulika i aktuatora

Ova organizacijska struktura je dosta specifična, kako po vrsti obrade tako i organizacijskom ustroju, sa dosta prisutnom međufaznom kontrolom kao uslovom koji proistječe iz same tehnologije izrade. U ovom pogonu vrše se sve radnje obrade metala na hladno: struganje, glodanje, rendanje, bušenje, brušenje, deformacije otsijecanjem i savijanjem kao i montaža gotovih proizvoda različitih vrsta gabarita, varenje, elektro i autogeno. Kod obrade metala dolazi do pojave fizičkih i kemijskih štetnosti. Od fizičkih štetnosti pojavljuje se buka i vibracija, a od kemijskih: akrolein, CO, CO2, NO2, argon, ozon i prašina željeznih oksida, kao i prašina mineralnog porijekla ispod 5 % slobodnog sililicijevog dioksida. U objektu gdje se nalazi pogon mehaničke obrade nalazi se i upravni dio objekta.

2.4. Pogon termičke obrade

U pogonu Termičke obrade se rade sljedeće tehnološke operacije:

- nikotiranje,

- cementacija,

- termička obrada brzorezajučih čelika,

- kaljenje

- žarenje

2.4.1. Normalizacija

Normalizacija je postupak koji se sastoji od zagrijavanja komada na temperaturu iznad kritične točke Ac3 (850 - 950ºC), držanja na toj temperaturi određeno vrijeme i hlađenja na mirnom zraku. Cilj normalizacije je ujednačavanje strukture čelika i usitnjenje zrna čime se postižu povoljnije mehančike osobine i bolja obradivost. Normalizacija se najčešće izvodi na kovanim i livenim komadima. Režim normalizlacije određuje se na osnovu materijala i dimenzija.

2.4.2. Kaljenje

Kaljenje može biti:

- indukcijsko

- plameno,

- alatnih i konstruktivnih čelika.

Kaljenje se sastoji od zagrijavanja komada na temperaturu iznad Ac3, držanja na toj temperaturi određeno vrijeme, te brzog hlađenja u vodi ili ulju. Cilj je dobijanje martenzitne ili beinitne strukture čelika čime se postiže visoka tvrdoća. Ovisno o materijalu temperatura kalenja može biti od 800 do 1000º C. Parametri kalenja (temperatura, vrijeme, sredstvo) odrđuje se na osnovu materijala, dimenzija, oblika i namjene komada.

2.4.5. Napuštanje

Napuštanje se izvodi odmah poslije kaljenja, a cilj mu je smanjenje tvrdoće i povećanje žilavosti komada. Napuštanje je obavezno poslije kaljenja jer je komad u kaljenom stanju krt i gotovo neupotrebljiv za rad. Kod alatnih čelika i čelika za cementaciju temperatura napuštanja se kreće od 150 do 450ºC, a kod čelika za poboljšanje do 670ºC. Temperatura napuštanja se određuje na osnovu zahtijevane tvrdoće i tvrdoće poslije kaljenja.

2.4.6. Meko žarenje

Meko žarenje se vrši na temperaturi neposredno ispod tačke Ac1 (680ºC do 720ºC), a cilj mu je smanjenje tvrdoće radi lakše mehaničke obrade. Tvrdoća opada jer na ovim temperaturama lameralni cementit prelazi u kuglasti.

2.4.7. Stabilizacija

Stabilizacija je postupak koji se koristi za otklanjanje unutrašnjih naprezanja koja nastaju u komadu tokom mehaničke obrade ili zavarivanja. Temperatura stabilizacije je 450 do 650º C, a vrijeme držanja zavisi od veličine komada.

2.4.8. Cementacija u granulatu

Cementacija u granulatu je proces obogaćivanja površinskog sloja komada ugljikom. To je postupak u kome se komadi upakovani u sanduke sa granulatom drvenog uglja zagrijavaju na temperaturu od 900ºC do 950ºC i drže onoliko vremena koliko je potrebno za dobijanje zahtijevane dubine naugljičenja. Sa gornje strane sanduka nanosi se glina kako bi se spriječilo izgaranje granulata. Po završetku cementacije sanduci se hlade na zraku nakon čega se vrši raspakivanje i vađenje komada. Komadi se zatim kale čime se postiže visoka tvrdoća površine dok jezgra ostaje mekša ali žilavija.

2.4.9. Plinska cementacija

Plinska cementacija takođe ima za cilj naugljičenje površinskog sloja komada, ali za razliku od prethodnog postupka, ovdje se naugljičenje vrši u atmosferi propana i endogasa koji se u peć uvode preko plinske instalacije. Endogas je zaštitni plin koji se proizvodi u generatoru. Temperatura cementacije je također 900ºC do 950ºC s tim što je vrijeme nešto kraće jer je veća brzina naugljičenja.

2.4.10. Nikotriranje

Nikotriranje je postupak obogaćivanja površine komada azotom i ugljikom. Azot se dobija razlaganjem amonijaka u samoj peći, a endogas se proizvodi u generatoru. Amonijak se u peć dovodi iz amonijačne stanice. Stvara se sloj obogačen azotom i ugljikom debljine do 0,5 mm koji ima visoku tvrdoću. Postupak se izvodi na 570ºC a u peć se ulažu komadi predgrijani na 45ºC.

2.5. Laboratorij

Zadaci laboratorija su kemijska, fizikalno-kemijska, mehaničko-tehnološka ispitivanja kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda kao i ispitivanje materijala bez razaranja. Tehnološki proces pripreme uzoraka za ispitivanje mehaničkih, metalografskih, kemijskih i fizikalno-kemijskih osobina materijala sastoji se od rezanja, struganja, glodanja, brušenja, poliranja, nagrizanja, rastvaranja, spaljivanja u struji plinova. Nagrizanje i rastvaranje uzoraka obavlja se na radnim mjestima za koje je obezbijeđen lokalni odsis. Za spaljivanje uzoraka koristi se kisik, dušik, argon i butan, a napajanje radnih mjesta plinova je lokalno (iz boca).

U pogonu laboratorija se rade dvije tehnološke operacije i to:

- Kalibracija mjerne opreme

- Ispitivanje materijala

2.6. Poligon Margetići

Poligon "Margetići" je namijenjen za stalna ispitivanja sredstava iz serijske proizvodnje BNT–Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i djelomičnih ispitivanja proizvoda u razvoju, te proširenih periodičnih kontrolnih ispitivanja.

3. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/tvari koje se koriste u pogonu/postrojenju

3.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i tvari koje ne sadrže opasne tvari

| Sirovina/materijali | godišnja potrošnja /t | Uloga u procesu |
| --- | --- | --- |
| Specijalni čelici | 277,5 | Izrada namjenskih konstrukcija i dijelova |
| Obojeni metali | 9,7 | Izrada određenih pozicija |
| Surtec 608 k | 0,8 | Za proces površinske zaštite |
| Tehnička HCL | 0,24 | Za proces površinske zaštite |
| Trihloretil N | 3,5 | Za proces površinske zaštite |
| Propan-Butan | 6,6 | Za proces površinske zaštite |

3.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i tvari koje sadrže opasne tvari

| Sirovina/materijali | godišnja potrošnja t/ | Uloga u procesu |
| --- | --- | --- |
| Kisik | 7,3 | Za mašinu – laser plazmu |
| Acetilen | 0,4 | Za čišćenje mehaničkih dijelova |
| HIDROL HD 46 | 3,6 | Za čišćenje mehaničkih dijelova |
| POLAR 68 D | 1,6 | Za potrebe održavanja mašina u proizvodnji |
| MOTORNO ULJE | 0,05 | Za motorno ulje viljuškara |
| TOVAT. MAST LIS 2 | 0,05 | Za potrebe održavanja mašina u proizvodnji |
| HIPENOL 90 | 0,02 | Za potrebe održavanja mašina u proizvodnji |
| REZANOL EP 20 | 5,15 | Za potrebe održavanja mašina u proizvodnji |
| POLAR 68 D | 1,5 | Za potrebe održavanja mašina u proizvo. |
| OLMAKOL RAPID 90 | 2,0 | Za potrebe održavanja mašina u proizvodnji |
| ATF ULJE | 0,05 | Za vozila |
| KOMPRIMOL | 3,2 | Za vozila |
| ANTIFRIZ 100% | 0,02 | Za hladnjak |
| KLOROVODIČNA KISELINA (HCL) | 0,6 | Za vozila (akumulatori) |
| Biol sint B | 0,176 | Za podmazivanje mjenjača, mašina, pokretnih dijelova |
| ZUON | 0,165 | Za održavanje protiv korozije |
| HIPENOL 90 | 0,02 | Za hidraulične cilindre |
| UK 2 ULJE | 0,02 | Za cilindre kočnica |
| Kromna kiselina (H2CrO4) | 1 | Za proces površinske zaštite |
| SURTEC 610 B, FOSFAT | 1 | Za proces površinske zaštite |

4. Emisije

4.1.  Glavne emisije u zrak

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Filter 1: BMD GARANT DISA |
| Opis: | Filter: BMD GARANT DISA – linija za pjeskarenje Tip: Vrećasti filter (1987 g.) Kapacitet: 3500 m3/s (390 h/god) Energetska vrsta: Električna energija |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu | Y 6471431.08 X 4890725.82 |
| Datum početka emitiranja: | 1987 g. |

Karakteristike emisije:

| (1) Protok (zapremina koja se emitira): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | 31 573,92 Nm3/d |  | Maks./dan |  |  | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | 1973,37 Nm3/h |  |  | Min. protoka | brzina | 9,87 m/s |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | oCmax |  | oCmin |  |  | 58,1oCavg |
| Zapreminski izrazi su dati kao: |  |  suho |  |  |  |  |

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z2 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Filter 2: Herding SLF 1500-80018 GZ |
| Opis: | Filter: Herding SLF 1500-80018GZ – linija za pjeskarenje Tip: Vrećasti filter (1987 g.) Kapacitet: 3500 m3/s (240 h/god) Energetska vrsta: Električna energija |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu | Y 6471416.02 X 4890764.58 |
| Datum početka emitiranja: | 1987 g. |

Karakteristike emisije:

| (1) Protok (zapremina koja se emitira): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | 82 625,28 Nm3/d |  | Maks./dan |  |  | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | 5164,08 Nm3/h |  |  | Min. protoka | brzina | 9,66 m/s |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | oCmax |  | oCmin |  |  | 45,1oCavg |
| Zapreminski izrazi su dati kao: |  |  suho |  |  |  |  |

| Emisiono mjesto Ref. Br: | Z3 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Filter 3: CIPRES CARM GH |
| Opis: | Filter: CIPRES CARM GH – linija za galvanizaciju Tip: Vrećasti filter (1987 g.) Kapacitet: 3500 m3/s (680 h/god) Energetska vrsta: Električna energija |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu | Y 6471392.83 X 4890735.18 |
| Datum početka emitiranja: | 1987 g. |

Karakteristike emisije:

| (1) Protok (zapremina koja se emitira): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | 7586,72 | Nm3/d | Maks./dan | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | 474,17 | Nm3/h | Min. brzina protoka | 2,20 m/s |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |  |
| Temperatura | oCmax |  | oCmin | 35,4oCavg |
| Zapreminski izrazi su dati kao: |  |  suho |  |  |

4.2. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: Z1 - linija za pjeskarenje

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| PM10 | 37,82 |  |  |  | 0,023 |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z2 - linija za pjeskarenje

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| PM10 | 45,06 |  |  |  | 0,046 |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z3 – linija za galvanizaciju

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Zn | 0,056 |  |  |  | 0,000 |  |
| Fe | 0,068 |  |  |  | 0,000 |  |
| Mn | 0,042 |  |  |  | 0,000 |  |
| PM10 | 5,91 |  |  |  | 0,0016 |  |
| Cr | 0,012 |  |  |  | 0,000 |  |

4.3. Ocjena emisija u zrak

Referentni broj emisionog mjesta: Z1

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god. |
| Z1 | Filter 1 | PM10 | 37,82 |  | 23 |

Referentni broj emisionog mjesta: Z2

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god. |
| Z2 | Filter 2 | PM10 | 45,06 |  | 46 |

Referentni broj emisionog mjesta: Z3

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni broj |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god. |
| Z3 | Filter 3 | PM10 | 5,91 |  | 1,6 |
|  |  | Željezo | 0,068 |  | 0,000 |
|  |  | Mangan | 0,042 |  | 0,000 |
|  |  | Cink | 0,056 |  | 0,000 |
|  |  | Krom | 0,012 |  | 0,000 |

4.3. Emisije u vode

Emisiono mjesto: V1

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na karti lokacije) | V1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Površinska zaštita |
| Lokacija : | Ul. Mehmeda Spahe br. 1 |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu: | Y 6471384.95 X 4890743.57 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Javna kanalizacija |
| Protok recipijenta: |  |
| Kapacitet prihvatanja onečišćujućih tvari: | kg/dan |
| Prosječno/dan | 1,2 m3 |

Emisiono mjesto: V2

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na karti lokacije) | V2 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Termička zaštita |
| Lokacija : | Ul. Mehmeda Spahe br. 1 |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu: | Y 6471132.2 X 4890382.47 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Potok Jaglenica |
| Protok recipijenta: |  |
| Kapacitet prihvatanja onečišćujućih tvari: | kg/dan |
| Emitirana količina/prosječno dan | 10,1 m3 |

4.4. Emisije koje se ispuštaju u sustav javne kanalizacije

Emisiono mjesto: V1

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na karti lokacije) | V1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Površinska zaštita |
| Lokacija : | Ul. Mehmeda Spahe br. 1 |
| Koordinate po državnom koordinatnom sustavu: | Y 6471384.95 X 4890743.57 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Javna kanalizacija |
| Protok recipijenta: |  |
| Kapacitet prihvatanja onečišćujućih tvari: | kg/dan |
| Prosječno/dan | 1,2 m3 |

4.5. Emisije u površinske vode – karakteristike emisija

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječn a vrijednos t na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/da n | kg/go d | Maks. prosječ na vrijedno st na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/god |
| Ukupne suspendirane čestice |  |  |  |  |  | 17 |  | 5,3 |
| Taložne tvari |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| Kemijska potrošnja kisika |  |  |  |  |  | 8,0 |  | 2,5 |
| Amonijak |  |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,2 |
| Nitrati |  |  |  |  |  | 49,62 |  | 15,6 |
| Fosfor |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0 |
| Mineralna ulja |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| Flouridi |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| Slobodni klor |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,2 |
| AOX |  |  |  |  |  | 0,65 |  | 0,2 |
| Cijanidi |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Sulfidi |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Alumijij |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0 |
| Arsen |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Barij |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Olovo |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Kadmij |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Krom ukupni |  |  |  |  |  | 27,28 |  | 8,5 |
| Krom šesterovalentni |  |  |  |  |  | 23,50 |  | 7,3 |
| Nikal |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Bakar |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Srebro |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Kositar |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Cink |  |  |  |  |  | 2,20 |  | 0,6 |

Referentni broj emisionog mjesta: V2

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječn a vrijednos t na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/da n | kg/go d | Maks. prosječ na vrijedno st na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/god |
| Ukupne suspendirane čestice |  |  |  |  |  | 15 |  | 39,6 |
| Taložne tvari |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Kemijska potrošnja kisika |  |  |  |  |  | 400 |  | 1058480 |
| Amonijak |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 6,3 |
| Nitrati |  |  |  |  |  | 1,82 |  | 4,8 |
| Fosfor |  |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,3 |
| Mineralna ulja |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 1,0 |
| Flouridi |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Slobodni klor |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0 |
| AOX |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 1,1 |
| Cijanidi |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Sulfidi |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 1,3 |
| Alumijij |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,7 |
| Arsen |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Barij |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Olovo |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 1,5 |
| Kadmij |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Krom ukupni |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,2 |
| Krom šesterovalentni |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0 |
| Nikal |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,2 |
| Bakar |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,2 |
| Srebro |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Kositar |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Cink |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,2 |

| 4.6. Ispuštanja u sustav javne kanalizacije - karakteristike emisija Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječn a vrijednos t na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/da n | kg/go d | Maks. prosječ na vrijedno st na sat (mg/l) | Maks. prosječ na vrijedno st na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/god |
| Ukupne suspendirane čestice |  |  |  |  |  | 17 |  | 5,3 |
| Taložne tvari |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0 |
| Kemijska potrošnja kisika |  |  |  |  |  | 8,0 |  | 2,5 |
| Amonijak |  |  |  |  |  | 0,94 |  | 0,2 |
| Nitrati |  |  |  |  |  | 49,62 |  | 15,6 |
| Fosfor |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0 |
| Mineralna ulja |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 1,0 |
| Flouridi |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Slobodni klor |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,2 |
| AOX |  |  |  |  |  | 0,65 |  | 0,2 |
| Cijanidi |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Sulfidi |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Alumijij |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0 |
| Arsen |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Barij |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Olovo |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Kadmij |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Krom ukupni |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,2 |
| Krom šesterovalentni |  |  |  |  |  | 23,50 |  | 7,3 |
| Nikal |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0 |
| Bakar |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0 |
| Srebro |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 0 |
| Kositar |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 |
| Cink |  |  |  |  |  | 2,20 |  | 0,6 |

4.7. Otpad koji nastaje u pogonima i postrojenjima tokom obavljanja svoje djelatnosti

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | kg/god | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otpad od pjeskarenja koji sadrži opasne materije | 12 01 16* | Pogon | 2400 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje | 12 01 18* | Pogon | 960 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Biorazgradivo ulje za obradu | 12 01 19* | Pogon | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Istrošene jedinice i materijali za brušenje koji sadrže opasne materije | 12 01 20* | Pogon | 240 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Sintetičko hidraulično staro ulje | 13 01 11* | Pogon | 2400 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Klorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi mineralnih ulja | 13 02 04* | Pogon | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Neklorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala | 13 02 05* | Proizvodnja (viljuškara) | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje | 13 02 06* | Proizvodnja (viljuškara) | 120 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Nehlorirana izolac. ulja za prenos toplote (mineralna) | 13 03 07* | Pogon | 360 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |

4.8. Opasni otpad

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Litar - Kg/god | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolacijska ulja ili ulja za prijenos topline koja sadrže PCB-e | 13 03 01* | Trafostanica | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Neklorizirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi mineralnih ulja | 12 01 18* | Pogon | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline | 13 03 08* | Proizvodnja | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Biorazgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline | 13 03 09* | Trafostanica | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline | 13 03 10* | Trafostanica | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specifirani) materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima | 15 01 10* | Pogon | 60 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Otpad od municije | 16 04 01* | Poligonsko gađanje | 36 | Ostaje unutar poduzeća |
| Kiseline za nagrizanje | 11 01 05* | Pogon | 50 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23) |
| Muljevi od fosfatiranja | 11 01 08* | Pogon | 120 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (br. ugovora: 2301/23, 882-1/23 |
| Vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari – ispirna voda od kromiranja | 11 01 11* | Pogon | 3,4 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |
| Čvrsti otpad od obrade plina | 11 05 04* | Pogon | 480 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |

4.9. Neopasni otpad

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količina Tona/ godini | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline | 13 03 | Trafostanica | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882- 1/23 |
| Ambalaža (uključujući odvojeno sakupljeni komunalni ambalažni otpad) | 15 01 | Unutar poduzeća | - | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Ambalaža od papira i kartona | 15 01 01 | Unutar poduzeća | 1200 | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Ambalaža od plastike | 15 01 02 | Unutar poduzeća | 600 | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Ambalaža od metala | 15 01 04 | Unutar poduzeća | - | C.I.B.O.S. Ilijaš – P.J. Novi Travnik |
| Papir i karton | 20 01 01 | Unutar poduzeća | - | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Ostali komunalni otpad | 20 03 | Unutar poduzeća | - | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Unutar poduzeća | 3600 | Javno komulano poduzeće Vilenica Čistoća |
| Otpad iz industrije željeza i čelika | 10 02 | Mehanička proizvodnja | C.I.B.O.S. Ilijaš – P.J. Novi Travnik | C.I.B.O.S. Ilijaš – P.J. Novi Travnik |
| Otpad od kemijske površinske obrade metala i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, nagrizanja, fosfatiranja, alkaličnog odmašćivanja/luženja, anodizacija) | 11 01 | Površinska zaštita | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |
| Otpadne vode, tekućine za ispiranje | 11 01 12 | Površinska zaštita | 1000 |  |
| Otpad od procesa tople galvanizacije | 11 05 | Površinska zaštita | 120 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23) |
| Tvrdi cink | 11 05 01 | Površinska zaštita | 3 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23) |
| Cinkova prašina | 11 05 02 | Površinska zaštita | 0,5 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23) |
| Otpad koji nije specificiran na drugi način | 11 05 99 | Površinska zaštita | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23) |
| Strugotine i opiljci koji sadrže željezo | 12 01 | Površinska zaštita |  | C.I.B.O.S. Ilijaš – P.J. Novi Travnik |
| Otpadno željezo | 12 01 01 | Površinska zaštita | 6000 |  |
| Čelična špena | 12 01 01 | Površinska zaštita | 84000 |  |
| Prašina i čestice obojenih metala | 12 01 02 | Površinska zaštita | 60 | C.I.B.O.S. Ilijaš – P.J. Novi Travnik |
| Aluminijska špena | 12 01 03 | Površinska zaštita | 1800 |  |
| Istrošene jedinice i materijali za brušenje koji nisu navedeni pod 12 01 | 12 01 21 | Površinska zaštita | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |
| Otpad koji nije specificiran na drugi način | 12 01 99 | Površinska zaštita | - | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |
| Otpadna hidraulična ulja | 13 01 | Mehanička obrada | 220 | Aida - Commerce d.o.o. Sarajevo (broj ugovora: 2301/23, 882-1/23 |

5. Buka

5.1. Ocjena ambijentalne buke

| 1. Granica instalacije | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok) | Nivo buke /dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |
| Mjesto 1: | 44.160706344424135, 17.636965383906627 | 64,2 | 65,0 | 64,2 |
| Mjesto 2: | 44.161352575415805, 17.639992445056336 | 65,8 | 63,4 | 65,8 |
| Mjesto 3: | 44.159508262981355, 17.636901604859204 | 64,3 | 62,8 | 64,3 |
| Mjesto 4: | 44.158974609679426, 17.638333062514967 | 62,7 | 63,9 | 62,7 |
| Mjesto 5: | 44.16058396969183, 17.641384175554315 | 57,8 | 60,2 | 57,8 |

6. Opis predloženih mjera za spriječavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja

6.1. Mjere koje se predlažu u cilju sprječavanje utjecaja emisija otpada i boljeg upravljanja otpadom

- Pravovremeno produžavati ugovore za zbrinjavanje komunalnog, opasnog, ambalažnog i odvojeno sakupljenog otpada;

- Sav zauljeni otpad skladištiti u vodonepropusnim spremnicima/kontejnerima;

- Kontejneri sa zauljenim otpadom i otpadnim uljima smiju biti uskladišteni isključivo na vodonepropusnoj podlozi (betoniranoj ili asfaltiranoj podlozi),

- Sav otpad koji bi se mogao na tržište prodati kao sekundarna sirovina, treba biti zbrinut na takav način;

- Otpad prikupljati i skladištiti odvojeno shodno Pravilniku o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine FBiH", broj 9/05)

- Spremnici za otpad moraju biti dizajnirani tako da se spriječi bilo kakva    manipulacija otpadom od strane neovlaštenih osoba ili divljih životinja;

- Spremnici za otpad raznih vrsta trebaju biti zaštićeni od utjecaja vjetra i kiše, kako se otpad ne bi raznosio po prostoru pogona;

- Oštećeni i dotrajali spremnici trebaju se zamijeniti novima odmah i bez odlaganja;

nastalim količinama otpada, potrebno je kontinuirano voditi zapisnik u kojem će se bilježiti vrsta, količina, i datum zbrinjavanja otpada i podatak od strane kojeg poduzeća je zbrinut otpad;

- Potrebno je imenovati osobu koja će upravljati sustavom upravljanja otpadom u pogonu, te koja će provoditi mjere propisane Planom upravljanja otpadom;

- Upravljati otpadom prema planu upravljanja otpadom, koji je izrađen za poduzeće BNT–Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

- Otpad koji nastaje u predmetnom poduzeću skladištiti na pravilan način;

- Metalni otpad prodavati kao sekundarnu sirovinu na domaćem ili inozemnom tržištu;

- Svi strojevi koji djeluju na lokalitetu trebaju biti tehnički ispravni kako ne bi došlo do istjecanja goriva i maziva koji mogu onečistiti okolno područje;

- Spremnici u kojima se skladišti otpad trebaju biti pravilno označeni, osigurani od manipulacije neovlaštenih osoba, a njihov odvoz i zbrinjavanje treba se vršiti redovno i pravovremeno;

- Vršiti upozoravanje radnika na radnu disciplinu čime se nalaže pažljivo rukovanje otpadom koji predstavlja sekundarnu sirovinu, ali i odgovorno postupanje s otpadom koji nastaje;

- Otpad koji nastane u preduzeću također integrirati u sustav reciklaže odnosno pridružiti ga otpadu koji se otkupljuje, a sukladno njegovoj vrsti;

- Pravovremeno produžavati potpisane ugovore za zbrinjavanje posebnih  vrsta otpada;

-    Redovno voditi evidenciju o količini, vrsti i načinu zbrinjavanja otpada;

6.2. Mjere za smanjenje utjecaja otpadnih voda

- Redovito održavati strojeve čime se sprječava nekontrolirano izlijevanje ulja iz strojeva.

- Sa svim sirovinama i energentima treba postupati u skladu s preporukama proizvođača danim u sigurnosno tehničkim listovima koji trebaju biti dostavljeni s navedenim tvarima.

- Prometnice unutar poduzeća trebaju biti betonirane, odnosno asfaltirane, tako da je mogućnost kontaminiranja sa motornim uljem od vozila koja prometuju oko objekta smanjena na najmanju moguću mjeru

- Redovno pratiti potrošnju vode,

- Sanitarno fekalne otpadne vode iz pogona ispuštati u postojeću gradsku kanalizaciju.

- Tehnološke otpadne vode koje nastaju u Pogonu termičke obrade sa sistemom cjevovoda svode se u sabirni šaht te ispuštaju u prirodni recipijent.

- Oborinske vode kao i voda sa manipulativnih površina se sustavom sabirnih kanala iz svih navedenih pogona, prikupljaju u sabirne šahtove i ispuštaju se u postojeću gradsku kanalizaciju.

- Redovito zbrinjavati opasni otpada u vodonepropusnim posudama i ambalažama,

- Redovito vršiti monitoring otpadnih voda na način kako je propisano Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (''Službene novine FBiH'', broj: 26/20, 96/20 i 1/24).

6.3. Mjere za smanjenje utjecaja na kvalitetu zraka

- Periodično prati manipulativne površine u pogonu kako bi se spriječila akumulacija prašine;

- Redovito održavati mašine i postrojenja po svim objektima

- Raditi vršno mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku na vrećastim filterima i odušcima sa kada za galvanizaciju od strane ispitnog laboratorija.

- Vršiti monitoring emisija u zrak sukladno Pravilniku o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. : 9/14 i 97/17 ) i Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17).

7. Granične vrijednosti

7.1. Granične vrijednosti emisija tvari i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

| Parametar | Granična vrijednost |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| pH vrijednost | 6,5-9,0 pH jedinica |
| Ukupne suspendirane čestice | 35 mg/l |
| Taložne tvari | 0,5 ml/l h |
| Kemijska potrošnja kisika | 100 (400)** mgO2 |
| Test tokisčnosti | 50 % otopljene vode u razblaženju |
| Amonijak | 30(100)** mg/l |
| Nitrati | 5 mg/l |
| Fosfor | 2 mg/l |
| Mineralna ulja | 10 mg/l |
| Flouridi | 20(50)** mg/l |
| Slobodni klor | 0,5 mgCl2/l |
| AOX | 1 mg/l |
| Cijanidi | 0,2 mg/l |
| Sulfidi | 1 mg/l |
| Alumijij | 3 mg/l |
| Arsen | 0,1 mg/l |
| Barij | 2 mg/ll |
| Olovo | 0,5 mg/l |
| Kadmij | 0,1(0,2)** mg/l |
| Krom ukupni | 0,5 mg/l |
| Krom šesterovalentni | 0,1 mg/l |
| Nikal | 0,5 mg/l |
| Bakar | 0,5 mg/l |
| Srebro | 0,1 mg/l |
| Kositar | 2 mg/l |
| Cink | 2 mg/l |

7.2. Granične vrijednosti emisija tvari i parametre kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sustav javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

| Parametar | Granična vrijednost |
| --- | --- |
| Temperatura | 30 °C |
| pH vrijednost | 6,5-9,0 pH jedinica |
| Ukupne suspendirane čestice | 35 mg/l |
| Taložne tvari | 0,5 ml/l h |
| Kemijska potrošnja kisika | 100 (400)** mgO2 |
| Test tokisčnosti | 50 % otopljene vode u razblaženju |
| Amonijak | 30(100)** mg/l |
| Nitrati | 5 mg/l |
| Fosfor | 2 mg/l |
| Mineralna ulja | 10 mg/l |
| Flouridi | 20(50)** mg/l |
| Slobodni klor | 0,5 mgCl2/l |
| AOX | 1 mg/l |
| Cijanidi | 0,2 mg/l |
| Sulfidi | 1 mg/l |
| Alumijij | 3 mg/l |
| Arsen | 0,1 mg/l |
| Barij | 2 mg/ll |
| Olovo | 0,5 mg/l |
| Kadmij | 0,1(0,2)** mg/l |
| Krom ukupni | 0,5 mg/l |
| Krom šesterovalentni | 0,1 mg/l |
| Nikal | 0,5 mg/l |
| Bakar | 0,5 mg/l |
| Srebro | 0,1 mg/l |
| Kositar | 2 mg/l |
| Cink | 2 mg/l |

7.3. Granične vrijednosti emisije buke

Maksimalno dopušteni vršni L1 nivo buke (85 dB, za zonu VI), prema Zakonu o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12)

| Izvor | Najviše dozvoljeni nivo vanjske buke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA VI | Industrijska, skladišna, servisna i prometna područja | Ekvivalentni nivo Leq |  | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
|  |  | 70 | 70 | 85 |

8. Monitoring

8.1. Monitoring emisije u zrak

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br.: 3/13 i 92/17) | Dva puta godišnje | Treba omogućiti dizalicu prilikom ispitivanja | Neposredna, uz pomoć instrumenata | Analiza pomoću analizatora plinova, protoka, temperature, pritiska i brzine |

Referentni broj emisionog mjesta: Z1

Referentni broj emisionog mjesta: Z2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br.: 3/13 i 92/17) | Dva puta godišnje | Treba omogućiti dizalicu prilikom ispitivanja | Neposredna, uz pomoć instrumenata | Analiza pomoću analizatora plinova, protoka, temperature, pritiska i brzine |

Referentni broj emisionog mjesta: Z3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH” br.: 3/13 i 92/17) | Dva puta godišnje | Treba omogućiti dizalicu prilikom ispitivanja | Neposredna, uz pomoć instrumenata | Analiza pomoću analizatora plinova, protoka, temperature, pritiska i brzine |

8.2. Monitorimng emisije u vode

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne suspendirane čestice,Taložne tvari Kemijska potrošnja kisika,Test tokisčnosti Amonijak, Nitrati, Fosfor, Mineralna ulja, Flouridi, Slobodni klor, AOX Cijanidi, Sulfidi Alumijij, Arsen, Barij, Olovo, Cink Kadmij, Krom ukupni, Krom šesterovalentni Nikal, Bakar,Srebro, Kositar | Sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/20, 96/20 i 1/24) | Omogućen | Neposredno, jednokratni slučajni uzorak. | Sukladno metodama propisanima ISO standardom za svaki pojedini parametar ili interna metoda ovlaštenog laboratorija. |

Referentni broj emisionog mjesta: V1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupne suspendirane čestice,Taložne tvari Kemijska potrošnja kisika,Test tokisčnosti Amonijak, Nitrati, Fosfor, Mineralna ulja, Flouridi, Slobodni klor, AOX Cijanidi, Sulfidi Alumijij, Arsen, Barij, Olovo, Cink Kadmij, Krom ukupni, Krom šesterovalnentni Nikal, Bakar,Srebro,Kositar | Sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/20, 96/20,1/24) | Omogućen | Neposredno, jednokratni slučajni uzorak. | Sukladno metodama propisanima ISO standardom za svaki pojedini parametar ili interna metoda ovlaštenog laboratorija. |

Referentni broj emisionog mjesta: V2

8.3. Monitoring buke

Referentni broj emisionog mjesta B1:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- |
| Leq L1 | 1x u 3 god. | Omogućen | BAS ISO 1996- 2:2020 BAS ISO 1996- 1:2020 |

Referentni broj emisionog mjesta B2:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- |
| Leq L1 | 1x u 3 god. | Omogućen | BAS ISO 1996- 2:2020 BAS ISO 1996- 1:2020 |

82.

Referentni broj emisionog mjesta B3:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- |
| Leq L1 | 1x u 3 god. | Omogućen | BAS ISO 1996- 2:2020 BAS ISO 1996- 1:2020 |

9. Izvještavanje

Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to Pravilnikom o registru zagađivača (“Službene novine FBiH”, broj: 82/07,11/23) član. 10., gdje je naznačeni rok za dostavu izvještaja 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja. Takođe, prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18) obaveza operatera je da dostavlaljaju podatake/unose ih  elektronski u Informacioni sistem otpada koji uspostavlja Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, link: https://fzofbih.org.ba/informacioni-sistem-upravljanja-otpadom-fbih/.

10. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja.

O b r a z l o ž e nj e

Operater BNT – Tvornica mašina i hidraulike .d.d. Novi Travnik podnio je 09.06.2023. godine zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za pogone za površinsku zaštitu metala i pripremu metalnih površina, ukupnog kapacitet od  35 m3 kada kao i  za proizvodnju metalnih konstrukcija, proizvodnju alatnih mašina, usluge termičke obrade i površinske zaštite i laboratorijskih usluga, usluge obrade metala te proizvodnja naoružanja i vojne opreme koji su locirani na adresi Mehmmeda Spahe 1, Novi Travnik.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operater je dostavio slijedeću dokumentaciju:

- Prilog V Izjava

- Federalna admnistrativna taksa

Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj: 051-0-RegZ-24-000011 izdato od Općinskog suda u Travniku od 04.01.2024. godine

- Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost, broj: 04/5-1/III-17-1-D-8000-2907/05 izdato od strane UIO od 11.11.2005. godine

- Zemljišnoknjižni izvadak, broj: 051-0-NAR-22-001504 izdat od strane Općinskog suda u Travniku od 04.03.2022. godine

- Izvještaj o dnevniku, broj: 051-0-DN-17-001 949 i 051-0-DN-22-000 223 izdato od strane Općinskog suda u Travniku

- Rješenje o odobrenju za građenje, broj: 03-361-90/85 izdato od strane Republičkog komiteta za urbanizam od 25.02.1985. godine

- Rješenje o odobrenju za gradnju hale montaže, broj: 03-360-301 izdato od Opštine Pucarevo od 04.09.1981. godine

- Rješenje o odobrenju za upotrebu izdato od Republičkog komiteta za urbanizam, broj: 03-361-692/86 od 03.02.1987. godine

- Rješenje o izdavanju vodne dozvole, broj: UP-1/21-3-40-263-5/23 izdato od Agencije za vodno područje rijeke Save od 26.07.2023. godine

- Urbanistička saglasnost za izgradnju hale term. obrade broj: 08-48/85 od 28.01.1986. godine

- Rješenje o davanju urbanističke saglasnosti za halu term obrade, broj: 08-48/85 od 04.02.1986. godine izdato od Republičkog komiteta za urbanizam

- Rješenje o odobrenj za građenje, broj: 08-8/85 izdato od Republičkog komiteta za urbanizam od 30.05.1985. godine

- Kopija katastarskog plana broj: 06-30-532/18 - 4, 06-30-532/18 - 7 i 06-30-108/17-2, izdato od Općine Novi Travnik

- Posjedovni list broj: 06-30-361/17-4 izdat od Općine Novi Travnik

- Rješenje o izdavanju okolišne dozvole broj: UPI05/2-23-11-99/17 od 06.12.2018. godine izdato od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

- Shema objekta BNT – Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

- Plan evakuacije 1727/17

- Plan zaštite od požara 1727/17

- Operativni plan u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja 619/21

Pravni osnov za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH” broj: 15/21) i  na osnovu Priloga I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine FBiH”, broj: 51/21, 74/22) pod tačkom 2.6. (Prilog I) koja se odnosi na površinsku obradu metala ili plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili hemijski postupak, s kadama za obradu zapremine veće od 30 m3 kao i u skladu sa članom. 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22).

Zahtjev je sačinjen u skladu sa članom 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), Uredbom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21, 74/22).

Federalno ministarstvo je ocijenilo da postojeće postrojenje zapostrojenja za površinsku zaštitu metala i pripremu metalnih površina, ukupnog kapacitet od  35 m3 kada kao i  za proizvodnju metalnih konstrukcija, proizvodnju alatnih mašina, usluge termičke obrade i površinske zaštite i laboratorijskih usluga, usluge obrade metala te proizvodnja naoružanja i vojne opreme, koje se nalazi na k.č. (sve K.O. Novi Travnik): 582, 591/36, 591/18, 616/2, 613/2, 591/31, 607/3, 603/7, 603/5,603/4, 350/20*,350/21*, 350/22*,350/23*, 350/24*, 350/25*, 350/26*, 350/28*,1217/26, 1217/27, 1217/29, 601/, 1217/39, 603/6 neće znatno utjecati na okoliš.

Dopisom od .01.04.2024. godine ovo ministarstvo je zatražilo dostavu zapisnika o izvršenim inspekcijskim nalazima od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove kod operatera BNT – Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik. Dana 15.04.2024. godine ovom ministarstvu su dostavljeni izvještaji o izvršenim inspekcijskim nadzorima, broj: 10-19-4-02022/2024-1007-2-P od 05.02. 2024. godine gdje je sadržano sljedeće:

- Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: UP1-10-19-3-00044/20-1007-p-1007-1-P od 10.12.2020. godine

- Rješenje broj: UP1-10-19-3-04830/2020-1007-2 od 23.12.2020. godine

- Zapisnik o insopekcijskom nadzoru broj: UP1-10-19-3-04830/20-1007-5-P

- Zaključak broj: UP1-10-19-3-04830/20-1007-10 od 03.09.2021. godine

- Zapisnik o inspekcijskom nadzoru broj: UP1-10-19-3-04830/20-1007-13-P od 20.10.2021. godine.

Iz dostavljenog zapisnika o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad pogonima i postrojenjima operatera „BNT“ d.d. Novi Travnik od 20.10.2021. godine, možemo zaključiti da subjekt nadzora ispunjava obaveze propisane okolišnom dozvolom.

U cilju osiguranja učešća javnosti u postupku poduzete su slijedeće radnje:

Objavom na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 04.04.2024. godine javnost je informisana o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole, u istoj obavijesti navedeno je da se javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli može izvršiti u prostorijama Ministarstva kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi uz pouku da se primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Dopisom od 04.04.2024. godine o podnesenom zahtjevu obavješten je Općina Novi Travnik (MZ i NVO putem općine) i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva,zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK.

Krajnji rok za dostavu komentara i sugestija je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na web stranicu ovog ministarstva.

U zakonskom roku od 30 dana nisu  zaprimljene primjedbe i sugestije na objavljeni zahtjev.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo dopunu zahtjeva za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli 26.06.2024. godine, što se odnosilo na dostavu podataka o nastalim količinama otpada u postrojenju tokom obavljanja svoje djelatnosti.

Operater „BNT“ d.d. Novi Travnik je dostavio tražene podatke dopisom broj: 3920-24 od 05.07.2024. godine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i članom       88. stav (5) objavljen je nacrt rješenja o  izdavanju obnovljene okolišne dozvole za pogone i postrojenja operatera „BNT“ d.d. Novi Travnik za površinsku zaštitu metala i pripremu metalnih površina, ukupnog kapacitet od  35 m3 kada kao i  za proizvodnju metalnih konstrukcija, proizvodnju alatnih mašina, usluge termičke obrade i površinske zaštite i laboratorijskih usluga, usluge obrade metala te proizvodnja naoružanja i vojne opreme - na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma dana _____-__ godine gdje se daje javnosti rok od 8 dana za dostavu primjedbi, sugestija i komentara.

Nakon isteka roka za dostavu primjedbi na nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli, nisu zaprimljene/zaprimljene su primjedbe, sugestije i/niti komentari na isti od strane zainteresovane javnosti.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine FBiH”, br: 43/13) Traife federalnih upravnih pristojbi – 14 Takse iz oblasti okoliša tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 otvoren kod UNION BANKE d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

M I N I S T R I C A

dr.sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- „BNT TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE“ d.d.

Novi Travnik, Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik 72290

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima ef. Čurčića 6, 71000 Sarajevo

- Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka,

72290 Novi Travnik

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite

okoliša, povratka i stambenih poslova

- Za sektor

- a/a