Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-211/24

Sarajevo, 05.05.2025. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatera „EMINAL“ d.o.o. Živinice, Suha bb Živinice, na osnovu člana 83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), člana 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22) i člana 200. Zakona o upravnom postuku („Službene novine FBiH“, broj: 02/98, 48/99 i 61/22), donosi:

R J E Š E NJ E

1. Izdaje se obnovljena okolišna dozvola operateru „EMINAL“ d.o.o. Živinice za postrojenje za plastifikaciju aluminijskih i čeličnih profila u Živinicama, lociranih na adresi Suha bb  Živinice, ukupnog instaliranog kapaciteta od 89,28 m3 (ukupna zapremina svih 7 kada).

2.  Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolišna dozvola

- Linja za hemijsku pripremu Al profila i limova

-  Nanošenje i pečenje boje - plastifikacija

- Obrada i tretman otpadnih voda (bazeni za prihvat otpadnih voda)

Prateći objekti i postrojenja na lokaciji „EMINAL“ d.o.o. Živinice obuhvataju:

- Skladište gotovog proizvoda (tretirani aluuminiiumski i čelični profili kapaciteta od 50 t)

- Skladište ulaznih materijala (profili, boje u prahu, čelični dijelovi - kapaciteta od 50 t)

2.1. Pogoni za koje se izdaje okolišna dozvola i tehnološki procesi

2.2. Linija za hemijsku pripremu AL profila

Linija za hemijsku pripremu AL profila i limova sastoji se od 7 kada za hemijski tretman, tj. 3 kade sa aktivnim supstancama pojedinačne računske zapremine od 14,4 m3 i dimenzija 8 x 1 x 1,8 (kade 1, 3 i 5) te 4 ispirne kade sa vodom zapremine 11,52 m3  i dimenzija 8 x 0,8 x 1,8 m. Kade se pune do nivoa od 1,5 m preliv na kadama je postavljen na 1,65 m. U sklopu linije za hemijsku pripremu je i dvokomorna sušnica dimenzija 8 x 2 x2 m i postrojenje za omekšavanje vode, kapaciteta 4 m3/h.

Plastifikacija profila i limova započinje hemijskom pripremom tj. potapanjem profila u odgovarajuće kade u zavisnosti od stanja profila i to u sljedećim koracima. U slučaju većih zaprljanja i oksidacije na profilima hemijska priprema započinje potapanjem u treću kadu (alkalni bajc odmašćivač), te ispiranje vodom u drugoj kadi. U narednom koraku se profili se pasiviziraju u petoj kadi (bezhromatni postupak), a zatim ispiru u vodi (kada 6) i demi vodi (kada 7). Poslije hemijske pripreme Al profili i limovi se suše u sušnici na 100"C. Za zagrijavanje sušnice se koristi jednostepeni plamenik na plin (RIELLO) snage 22,5-35,6 kW. Nakon hemijskog tretmana profila vrši se nanošenje boje te potom pečenje profila.

Nanošenje i pečenje boje se vrši u dva koraka. Prvi korak podrazumijeva nanošenje boje u prahu na elektrostatičkom principu (različiti električni naboji profila i boje) putem mašine za automatsko nanošenje boje u prahu kroz koju profili sami prolaze. Drugi korak je pečenje profila koji se putem trake na kojoj su okačeni vode u peć za pečenje koja se nalazi iznad pogona za automatsko nanošenje boje.

2.2.1. Nanošenje i pečenje boje – plastifikacija

Nanošenje i pečenje boje se vrši u dva koraka. Prvi korak podrazumijeva nanošenje boje u prahu u elektrostatičkom principu (različiti električni nabojiprofila i boje) putem mašine za automatsko nanošenje boje u prahu kroz koju profili sami prolaze. Drugi korak je pečenje profila koji se putem trake na kojoj su okačeni vode u peć za pečenje koja se nalazi iznad pogona za automatsko nanošenje boje.

2.2.2. Obrada i tretman otpadnih voda

Obrada tehnološke otpadne vode započinje prijemom u bazene za prihvat otpadnih voda. U postrojenju se nalazi pet prihvatnih bazena i to: B1-bazen za prihvat oleata (otpadni tok jonoizmjenjivača) i hromnih koncentrata, dimenzija 3 x 1 x 2,2m. B2-bazen za prihvat kiselih i hromnih koncentrata, dimenzija 3 x 3 x 2,2 m. B3-bazen za prihvat alkalnih koncentrata i alkalnog ispiranja, dimenzije 3 x 3 x 2,2m. B4-bazen za rad sa alkalnim koncentratima, dimenzlja 3 x 1 x 1 m. B5-bazen za rad sa kiselim i hromnim koncntratima, dimenzija 3 x 1 x 1 m. Bazeni su spojeni potrebnom armaturom sa pripadajućim kadama i kanalima za slučaj curenja ili havarija. Transport otpadnih voda izmedu bazena obezbijeđen je pneumatskim membranskim pumpama (P1, P2, P3), a iz bazena do reakcionih posuda centrifugalnim pumpama  (P4 i P5).

Tretman otpadne vode se nastavlja u reakcionim posudama i to kako slijedi:

Prva reakciona posuda (redukcija hromata). U reakcionu posudu se pomoću pumpe P5 iz bazena B5 uvode hromni i kiseli koncentrati, protok se održava na 1 m3/h. U reakcionoj posudi se odvija redukcija šestovalentnog hroma u trovalentni, uslovi za redukciju su pH 2,5-3 i suvišak soda metabisulfata. Doziranje soda metabisulfata i sumporne kiseline se odvija automatski. PLC mjeri pH i REDOX potencijal te po potrebi uključuje dozirne pumpe sumporne kiseline i soda metabisulfata.

Otpadna voda dalje prelivom ide u drugu reakcionu posudu. Druga reakciona posuda

(neutralizacija). U drugu reakcionu posudu se pomoću pumpe P4 iz bazena B4 uvode alkalni koncentrati i krečno mlijeko, PLC održava pH vrijednost izmeClu 7,5 i 8. Doziranje željezo hlorida se usklađuje sa protokom hromnih koncentrata.

Otpadna voda dalje prelivom ide u treću reakcionu posudu. Treća reakciona posuda  (flokulacija). U trećoj reakcionoj posudi se odvija flokulacija nastalog taloga, kao flokulant se koristi anionski i polielektrolit koncentracije 1 %.

U slijedećem koraku se otpadna voda odvodi na ugušćivač - dekanter, gdje se muljni talog odvodi na završno cijeđenje prije presovanja u posudi sa konusnim dnom odakle se mulj odvodi na filter presu. Nakon presovanje nastali filter kolač se odlaže u plastične vreće do zbrinjavanja kod firme ovla5tene za zbrinjavanje otpasnog otpada. Višak vode

nastale presovanjem se cjevovodom vraća u prihvatni bazen B5. Preliv iz taložnika se vraća u dekanter odakle se obradena voda odvodi na završno filtriranje na filteru sa aktivnim ugljem idalje u recipijent.

Nova tehnologija obrade otpadnih voda:

Razlika u obradi otpadnih voda izmedu stare i nove tehnologije jeste u jednom koraku manje kod redukcije šestovalentnog hroma u trovalentni nakon čega slijede neutralizacija i flokulacija rastvora  kao i na kraju dekantiranje čvrstog dijela od prečišćene tekućine.

Redukcija šestovalentnog kroma se radila sa natrijbisulfitom heksahidratom i sumpornom kiselinom. Ove dvije hemikalije nisu potrebne kod nove tehnologije jer u otpadnim tekućinama nema šestovalentnog hroma. Kod stare tehnologije vezano za šestovalentni hrom su se morale obrađivati i protočne vode u kontinuiranom postupku i otpadni koncentrat sa natrijbisulfitom heksahisratom i sumpornom kiselinom.

Kod nove tehnologije ima samo obrada koncentrata u kontinuiranoj obradi klasičnom neutralizacijom sa miješanjem sa alkalnim rastvorom otpada iz prve kade. Ostatak procesa obrade otpadne vode je identičan kao i prije uz smanjene potrebe količina hemikalija potrebnih za obradu otpadnih tekućina. Kod kontinuirane neutralizacije je potrebno miješati alkalne i kisele vode gdje dolazi do automatske neutralizacije miješanja kiselih i bazičnih otopina i podešavanja pH-vrijednosti izmedu 8 i 9 gdje je najidealnije taloženje metalnih jona.

Nakon podešavanja pH sa otpadnim kiselim i baznim rastvorima dodaju se potrebne količina 3% tne otopine krečnog mlijeka, željezo trihlorida i flokulanta Omega AP 2210 G izvrši se kvantitativno taloženje. Koncentrati se obraduju usputno dodavanjem manjih količina ovih supstanci iz prihvatnih bazena prema kontinuiranoj neutralizaciji.

3. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/tvari koje se koriste u pogonu/postrojenju i potrošnja/proizvodnja energije u pogonu

3.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i tvari koje ne sadrže opasne tvari

| Ref br. ili šifra | Miris |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miris da/ne | Opis |
| 1. Boja u prahu(za elektrostatsko farbanje) | Ne | Ovaj termoreaktivni prašak sadrži poliesterske smole očvršćene sa agensima za očvršćavanje koji su posebno odabrani zbog njihove odlične otpornosti na UV zračenje i vanjske vremenske uvjete. Prašak stvara dekorativnifilm sa povećanom otpornošću na spoljašnju upotrebu. lnverpul Poliester/M su kreiran i za premazivanje aluminijumskih komponenti koje se koriste u arhitekturi i za premazivanje pocinkovanog čelika i imaju sve potrebne uslove za odobrenje GSB specifikacije (licenca 1 52t). lnverpul poliester/M kat. 1 imaju i sve potrebne zahtjeve za odobrenje Qualicoat klase 1 kategorije 1 specifikacije, homologacije (br. P- 0587). |
| Folija za pakovanje | Ne | Pakovanje gotovog proizvoda |
| Streč folija za pakovanje | Ne | Pakovanje gotovog proizvoda |
| Papirna ambalaža | Ne | Pakovanje gotovog proizvoda |
| Aluminijumski profili | Ne | Aluminijumski profili koji klijenti donose na plastifikaciju |
| Čelični limovi i profili | Ne | Limovi i profili od čelika koji klijenti donose na plastifikaciju |

3.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koji sadrže opasne tvari

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/supstance11 | CAS broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R 12 Fraza | S9 Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALUMAL BOND 703 Heksafl uorotitanska kiselina 1-≤3 % Fluorovodonična kiselina ≤0.1%) | 17439-11-1 7664-39-3 | OKSIDIRAJUĆ E SUPSTANCE; OTROVNE SUPSTANCE | 50 | 1,0 | 0,00154 kg/kg | Beskromatna pasivacija za aluminij i njegove legure | Ne | Ne |
| 2. | ALUMAL DEOX AB 454 Alkilamin etoksilat loja 3-<5% Polimer nabazi:2- propilheptanola 3-≤5% | 61791-26-2 1 66736-08- 9 | OKSIDIRAJUĆ E SUPSTANCE; OTROVNE SUPSTANCE | 50 | 0,2 | 0,00031 kg/kg | Koristi se kao aditiv za ALUMAL DEOX 453 | Ne | Ne |
| 3. | ALUMAL DEOX 453 Sumporna kiselina 96 % 20- <25% Fluorovodoniöna kiselina 5- ≤10% | 7664-93-9 7664-39-3 | OKSIDIRAJU ĆE SUPSTANCE; OTROVNE SUPSTANCE | 50 | 2,5 | 0,00385 kg/kg | Kiseli odmašćivač i proizvod za nagrizanje prije hemijske konverzije ili elektrolitičkog nagrizanjaza aluminijum i njegove legure | Ne | Ne |

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/supstance11 | CAS broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R 12 Fraza | S9 Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Hlorovodonična kiselina (Hcr) | 7647-01-0 | OTROVNE SUPSTANCE | 50 | 0,.3 | 0,0004615 l/kg | Koristi se za graviranje metala i skidanje hrđe, površinsko čišćenje i regeneraciju ionsko izmjenjivačkih smola te prilagođavanje pH vrijednosti u procesima pročišćavanja vode | Da | Da |
| 5. | Natrijum hidroksid 99% (NaoH) | 1310-73-2 | OKSIDIRAJUĆ E SUPSTANCE; | 50 | 1,0 | 0,00154 kg/kg | Sredstva za regulaciju pH vrijednosti. Natrijum hidroksid u najvećim se količinama koristi u industriji orqanskih i neorganskih hemikalija. lndustrija papira, celuloze ipetrohemijska ialuminijska industrija koriste je u velikim količinama. | Da | Ne |

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/supstance11 | CAS broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R 12 Fraza | S9 Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Polielektrolit OMEGA AP 2210 Destilati (nafta), hidrotretirani lagani 20-≤25% | 64742-47-8 | NIJE NAZNAČENO (nije klasificiran kao opasan za okoliš) | 50 | 0,05 | 0,000077 | Upotrebljava se u tretmanu otpadnih voda kao flokulant | Ne | Ne |
| 7. | Sumporna kiselina 96 % (H2SO4) | 7664-93-9 | OKSIDIRAJUĆ E SUPSTANCE; OTROVNE SUPSTANCE | 50 | 0,025 | 0,0000384 | Upotrebljava se u tretmanu otpadnih voda | Da | Da |
| 8. | Ferohlorid 50 % (FeCl3 * 6H2O) | 10025-77-1 | OKSIDIRAJUĆ E SUPSTANCE | 50 | 0,2 | 0,00031 | Upotrebljava se u tretmanu otpadnih voda | Ne | Ne |
| 9. | Kreč (Ca(OH2) | 1305-78-8 | OKSIDIRAJĆ E SUPSTANCE; | 50 | 0,5 | 0,00077 | Upotrebljava se u tretmanu otpadnih voda | Ne | Ne |

3.3. Potrošnja energije u pogonu/postrojenju

| Potrošnja energije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, i sl) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju |
| Električna energija | 150.000 kWH/g | 1,2769 KWh/g | 58,595 |
| Prirodni gas | 586.500 kWH/g | 0,9023 kWh/g | 41,405 |

4. Emisije

4.1.  Glavne emisije u zrak

Kotlovsko postrojenje br. 1

| Emisiono mjesto Ref Br: | 1 (kotlovsko postrojenje br. 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor emisije: | Peć za polimerizaciiu aluminijumskih i čeličnih profila |  |  |
| Opis: | Peć za polimerizaciju aluminijumskih i čeličnih profila se koristi u završnoj fazi obrade aluminijumskih i čeličnih profila a nakon procesa elektrostatskog bojenja čime se dobija profil koji je zaštićen od vanjskog djelovanja. Pečenje profila se vrši na temperaturi od 200 ͦ C |  |  |
| Koordinati po državnom koordinatnom sistemu | X: 44.465599, Y: 18.586884 |  |  |
| Detalji o dimnjaku: Dijametar: Visina (m): | 0,25 12 m |  |  |
| Datum početka emitovanja: | 2006 godina |  |  |
| Karakteristike emisije: 1 kotlovsko postrojenje 1 |  |  |  |
| 1. Protok (zapremina koja se emituje): | 578,6 m3/h | Maks/dan | 9257,6 m3/d |
| Srednja vrijednost/dan | 3843,408 Nm3/d | Min brzina protoka | 3,28 m.s-1 |
| Maksimalna vrijednost sat | 240,213 Nm3/h |  |  |
| 2. Ostali faktori |  |  |  |
| Temperatura | ͦ C max ͦ C min 355,2 ͦ C (sr. vrijednost) |  |  |
| Zapreminski izrazi su dati kao | suho X |  |  |
| Periodi emisije (prosjek) | 60 min 16 h/dan 288 dan/god |  |  |

Kotlovsko postrojenje br. 2

| Emisiono mjesto Ref Br: | 2 (kotlovsko postrojenje br. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor emisije: | Peć za sušenje |  |  |
| Opis: | Peć za sušenje se korisiti za sušenje aluminijumskih i čeličnih profila nakon površinske obrade hemijskim tretmanom odnosno potapanjem profila u različite kade nakon čega se suše na 100 ͦ C |  |  |
| Koordinati po državnom koordinatnom sistemu | X: 44.465604, Y: 18.58681 5 |  |  |
| Detalji o dimnjaku: Dijametar: Visina (m): | 0,15 m 10 m |  |  |
| Datum početka emitovanja: | 2006 godina |  |  |
| Karakteristike emisije: 2 kotlovsko postrojenje br. 2 |  |  |  |
| 1. Protok (zapremina koja se emituje): | 213,2 m3/h |  |  |
| Srednja vrijednost/dan | 1833,92 Nm3/d | Maks dan | 3411,2 m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | 114,62 Nm3/h | Min brzina protoka | 3,29 m.s-1 |
| 2. Ostali faktori |  |  |  |
| Temperatura | ͦ C max ͦ C min 212,6 ͦ C (sr. vrijednost) |  |  |
| Zapreminski izrazi su dati kao | suho X |  |  |
| Periodi emisije (prosjek) | 60 min 16 h/dan 288 dan/god |  |  |

4.2. Glavne emisije u zrak - Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: 1 (Kotlovsko postrojenje br. 1)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Ugljen (ll) oksid, (CO) | 54,59 | - | 0,007 | - | 14,0 | - |
| Azotni oksidi, (NOx) | 63,95 | - | 0,011 | - | 22,0 | - |
| Sumpor (lV) oksid, (SO2) | 3,00 | - | 0,0005 | - | 1,0 | - |

Referentni broj emisionog mjesta: 2 (Kotlovsko postrojenje br. 2)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Ugljen (ll) oksid, (CO) | 20,53 | - | 0,001 | - | 2,81 | - |
| Azotni oksidi, (NOx) | 110,55 | - | 0,008 | - | 15,4 | - |
| Sumpor (lV) oksid, (SO2) | 5,41 | - | 0,0004 | - | 0,74 | - |

4.2.1. Ocjena emisija u zrak

Referentni broj emisionog mjesta: 1 (Kotlovsko postrojenje br. 1)

| Emisiono mjesto Ref br. | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god |  |
| 1. | Peć za polimerizaciju aluminijumskih i čeličnih profila | Ugljen (lI) oksid, (CO) | 54,59 | 0,007 | 14,0 | Nije primjenjen |
| 1. | Peć za polimerizaciju aluminijumskih i čeličnih profila | Azotni oksidi, (NOx) | 63,95 | 0,011 | 22,0 |  |
| 1. | Peć za polimerizaciju aluminijumskih i čeličnih profila | Sumpor (lV) oksid, (SO2) | 3,00 | 0,0005 | 1,0 |  |

Referentni broj emisionog mjesta: 2 (Kotlovsko postrojenje br. 2)

| Emisiono mjesto Ref br. | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god |  |
| 2. | Peć za sušenje | Ugljen (lI) oksid, (CO) | 20,53 | 0,01 | 2,81 | Nije primjenjen |
| 2. | Peć za sušenje | Azotni oksidi, (NOx) | 110,55 | 0,08 | 15,4 |  |
| 2. | Peć za sušenje | Sumpor (lV) oksid, (SO2) | 5,41 | 0,0004 | 0,74 |  |

Rezultati mjerenja su pokazali da ne postoji negativan uticaj na atmosferu iz sušare i peći za polimerizaciju pogona EMINAL d.o.o. Zivinice, što je konstatovano Laboratorijskim izvještajem o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, sačinjenom od strane ,,lnspekt RGH" d.o.o. Sarajevo, broj: 1151/24 od 07.03.2024. godine.

4.3. Emisije u vode

4.3.1. Emisije u površinske vode

Emisiono mjesto: Mjerno mjesto E1 – preliv iz separatora

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) | E1 |
| --- | --- |
| lzvor emisije: | Pogon za kompletnu hemijsku pripremu lzvor emisije: aluminijskih proizvoda |
| Lokacija: | EMINAL d.o.o. Živinice |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | X:442757, Y:183512 |
| lme recipiienta (rijeka, jezero...): | Rijeka Sušica |
| Protok recipijenta: | m3.s-1 protok u sušnom period m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | kg/dan |
| Detalji o emisijama mjerno mjesto E1- preliv iz separatora |  |
| (1)Emitovana količina |  |
| Prosječno dan | 2,7 m3 |
| Periodi emisije prosjek | 60 min/h 16 h/dan 288 dan/god |

4.3.2. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: Mjerno mjesto E1 – preliv iz separatora

| Parametar | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uredaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječn a vrijedno st na sat (mg/l) | Maks. prosječn a vrijedno st na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Ukupne suspendovan e materije | 11,0 | 176,0 | 0,000176 | 0,050688 |  |
| Taložive materije | 0,1 | 1,6 | 0,0000016 | 0,000461 |  |
| Hemijska potrošnja kisika HPKCr | 12,8 | 204,8 | 0,0002048 | 0,0589 |  |
| Biološka potrošnja kisika BPK5 | 3 | 48 | 0,000048 | 0,0138 |  |
| Amonijačni azot (NH4-N) | 0,04 | 0,64 | 6,4*107 | 0,000184 |  |
| Ukupni azot N | 0,80 | 12,8 | 0,0000128 | 0,003686 |  |
| Ukupni fosfor P | 0,01 | 0,16 | 1,6*10-7 | 0,000046 |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Aluminijum AI | 0,05 | 0,80 | 8,0*10-7 | 0,000230 |  |

4.3.3. Ocjena emisija u vode

4.3.4. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Mjesto vršenja monitoringa coordinate po DKS-u :X.442757 Y:183512

| Parametar (1) | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Normalni analitički opseg | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mq/l) | kg/dan | kg/god |  |  |
| Ukupne suspendovane čestice | 11,0 | 176,0 | 0,000176 | 0,050688 | > 2 mg/l | Redukcija, neutralizacija, flokulacija, taloženje, filtracija istaloženog mulja (filter presa), završno filtriranje vode |
| Taložive materije | 0,1 | 1,6 | 0,0000016 | 0,000461 | (0,1 do 1000) ml/l |  |
| Hemijska potrošnja kisika HPK-Cr | 12,8 | 204,8 | 0,0002048 | 0,0589 | >30 mg/l |  |
| Biološka potrošnja kisika BPK5 | 3 | 48 | 0,000048 | 0,0138 | (1 do 6000) mg/l |  |
| Amonijačni azot (NH4-N) | 0,04 | 0,64 | 6,4*10-7 | 0,000184 | >0,01 mg/l |  |
| Ukupni azot N | 0,80 | 12,8 | 0,0000128 | 0,003686 | < 1000 mg/l |  |
| Ukupni fosfor P | 0,01 | 0,16 | 1,6*10-7 | 0,000046 | > 0,005 mg/l |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | >10 mg/l |  |
| Aluminijum Al | 0,05 | 0,80 | 8,0*10-7 | 0,000230 |  |  |

Rezutati ispitivanja tehnoloških otpadnih voda u pogonu EMINAL d.o.o. Živinice su pokazali da parametri kvatiteta otpadne vode zadovoljavaju kriterije Uredbe o uslovima ispuitanja otpadnih voda u okoliš i sisfeme javne kanalizacije (,,51. novine FBiH", broj 26/20, 96/20, 1/24), Sto je konstatovano lzvještajem o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, sačinjenom od strane ,,lnspekt RGH" d.o.o. Sarajevo, broj: 667/24 od 08.04.2024. godine.

4.5. Otpad koji nastaje u pogonima i postrojenjima tokom obavljanja svoje djelatnosti

4.5.1. Upravljanje otpadom koji je opasan

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona mjesec | m3/mjesec | Odlaganje; KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac |
| Galvanski talog (“filterski kolač") | 11 01 09* | Tretman otpadne vode | 0,25 | - |  |

4.5.2. Upravljanje neopasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona mjesec | m3/mjesec | Razdvajanje, sortiranje i reciklaža; AKVA INVEST d.o.o Živinice | - |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | Proizvodni pogon; Zgrada uprave | 0,5 | - |  |  |
| Ambalaža od papira i kartona | 15 01 01 | Proizvodni pogon; skladišta | 0,275 | - | Reciklaža; treća lica | - |
| Ambalaža od plastike (folija) | 15 01 02 | Proizvodni pogon; skladišta | 0,225 | - | Reciklaža; treća lica | - |
| Muljevi iz septičkih jama | 20 03 04 | Sanitarnofekalne otpadne vode (septička jama) | 1,25 | - | - | Kompostiranje i odlaganje; JKP ,,KOMUNALNO" d.d. Živinice |
| Otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11 (boja u prahu) | 0801 12 | Proizvodni pogon | 0,025 | - | Sakupljanje, prosijavanje i ponovna upotreba; krug firme | - |

5. Emisija buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvodni pogon | MM1 | 51,7 | U toku radnog vremena 07:00-16:00; 13:00-22:00 (60 min/h, 16 h/dan, 288 dan/god) |
| Proizvodni pogon | MM2 | 59,1 |  |
| Proizvodni pogon | MM3 | 58,5 |  |
| Proizvodni pogon | MM4 | 52,3 |  |

Granične vrijednosti emisija buke propisane su Zakonom o zaštiti od buke (,,Službene novine Federacije BiH", broj 110/12).

6. Opis predloženih mjera za spriječavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja

6.1. Mjere koje se predlažu u cilju sprječavanje utjecaja emisija otpada i boljeg upravljanja otpadom

Mjere smanjenja proizvodnje i kontrole stvaranja otpada su:

- korištenje mašina, uređaja I opreme prema uputama proizvođača;

- redovno čišćenje kruga preduzeća (skupljanje čvrstog otpada i ostalih onečišćenja);

- sprečavanjeprosipanja repromaterijala i otpada;

- odvajanje otpada po kategorijama;

- pravilna manipulacija i odgovarajuće privremeno skladištenje;

- redovno transportovanje otpada do mjesta zbrinjavanja (bez dužeg međuskladištenja);

- odvojeno prikupljati otpade (komunalni miješani, ambalažni, opasni ambalažni, metalni i dr.);

- mulj iz septičke jame (sanitarno fekalnih voda) - povremeno čišćenje septičke jame za kolekciju sanitarno-fekalnih otpadnih voda od strane ovlaštenog preduzeća;

- vršiti prikupljanje, prosijavanje I filtriranje iskorištene boje u prahu i vraćanje iste u proizvodni proces;

- metalni otpad prikupljati na mjestima nastanka;

- zauljene predmete (krpe, spužve i sl.) trebaju se odlagati u zasebne posude, te predavati ovlaštenim preduzećima;

- nastaviti prikupljati dokumentaciju o konačnom zbrinjavanju opasnog otpada iz pogona od strane ovlaštenih preduzeća i njihovih

kooperanata.

6.2. Mjere za sprečavanje emisija u zrak

Za potrebe zagrijavanja prostorija pogona tokom zime, te za potrebe proizvodnog procesa, kao gorivo se koristi TNP. Glavni sastojci TNP-a su propan i butan koji izgaraju bez dima, pepela, čađi i neugodnog mirisa. U manipulaciji sa plinom, potrebno je pridržavati se svih mjera koje sprječavaju situacije zbog kojih može doći do curenja plina. U cilju otkrivanja nekontroliranog isticanja plina, na lokaciji pogona je postavljeno 5 detektora plina sa alarmom. Obzirom da se TNP koristi kao energent u procesu kataforeze i polimerizacije praha, neophodno je uspostaviti monitoring i na ovim mjernim mjestima. Kod peći za sušenje, regulacija temperature vođena je automatski. Nezavisno mjerenje, praćenje i regulisanje ambijentalne temperature peći u odnosu na temperaturu dimnih gasova ne dozvoljava nepravilno, neefikasno i nerazmjerno sagorijevanje goriva.

Mjere za sprečavanje nedozvoljenih emisija u zrak su:

- redovno čišćenje i održavanje opreme

- redovno održavanje ventilacionog sistema

- kontrola parametara tehnološkog procesa i

- vršiti redovan monitoring emisija u zrak od strane ovlaštenih laboratorija

6.3. Mjere za sprečavanie emisija u vode i tlo

Mjere koje je potrebno preduzeti u vidu sprečavanja i minimiziranja emisija u vode i tlo su:

- sve otpadne materije privremeno skladištiti na vodonepropusnoj podlozi, u odgovarajućim spremnicma koji onemogućuju prosipanje sadržaja, te njihovog dospijevanje u vode i tlo;

- tehnološki procesi se odvijaju unutar proizvodnih hala. Podovi proizvodnih hala izvedeni su od vodonepropusnog materijala. Planirano je da i sve manipulativne površine izvan hala budu izvedene od vodonepropusnih materijala čime se sprječava rasipanje nečistoća u tlo i vode.

- tehnološke vode nastale u procesu proizvodnje se ne ispuštaju u okoliš. Ove vode se prikupljaju u spremnike i obrađuju na uređaju “evaporator". Nastale vode iz evaporatora se ponovo koriste u proizvodnom procesu kataforeze, dok se nastali otpad sprema u za to predviđene spremnike i povjerava ovlaštenom preduzeću na daljnji tretman i zbrinjavanje. Objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda (slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, vodonepropusni podovi, šaržni tankovi i dr.) potrebno je održavati i koristiti na takav naćin da se obozbijedi njihova potpuna ispravnost i funkcionalnost.

- sanitarno fekalne otpadne vode nastale u sanitarnim čvorovima objekata, prikupljaju se i odvode na prečistač ovih voda - SBR, a jednim manjim dijelom ispuštaju se direktno u komunalni kanalizacioni sistem sa prečistačem. Neophodno je redovno održavanje i kontrola uređaja za prečišćavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda, čime se umanjuje mogućnost nekontrolisanog rasipanja ovih voda u okoliš. Obezbijediti da prečišćene otpadne vode prije ispuštanja u recipijent zadovoljavaju granične vrijednosti emisije definisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine Federacije BiH, br: 26/20, 96/20, 1/24).

- zauljene otpadne vode nastale na internim saobraćajnicama pogona prikupljaju se i odvode do uređaja za prečišćavanje ovih otpadnih voda separator ulja i masti. Objekte za prikupljanje, tretman i ispuštanje zauljenih voda u površinsku vodu (slivnici, rešetke, kanalizaciona mreža, separator ulja i masti) održavati i koristiti na način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.

- opasni materijala i otpad ne smije se ni privremeno odlagati na česticu ,,vodno dobro", odnosno vodotok i njegove obale.

- sa štetnim materijama postupati savjesno pri skladištenju, transportu i pretovaru kako ne bi došlo do štetnih posljedica po tlo i vode, usljed prosipanja istih, odnosno obezbijediti da eventualno prosute hemikalije ne mogu dospjeti izvan prostora objekta  (izgradnjom AB tankvana za smještaj hemikalija, otpadnih tehnoloških voda, korištenjem vodonepropusnog betona otpornog na agresivna dejstva na kojem se vrši skladištenje i manipulacija i sl.);

- osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju u slučaju nekontrolisanog istjecanja goriva ili hemikalija, kako bi se sprijčilo moguće onečišćenje voda i tla (piljevina, odgovarajući adsorbensi, odgovarajuće posude, uredaji za pretakanje i sl.).

- redovno održavanje funkcionalnosti pogona za obradu i tretman otpadnih voda

6.4. Mjere za sprečavanie i minimiziranje buke

Procesna oprema koja se primjenjuje u tehnološkom procesu uglavnom se koristi unutar objekta, te vanjski zidovi hala utiču na apsorbovanje i rasipanje zvuka nastalog upotrebom opreme. Nizak nivo buke (zvuka) od oprema ka vani je dokazan mjerenjima okolinske buke i nalazi se u zakonski propisanim granicama, te je osnovna mjera kojom se sprječava i minimizira buka održavanje opreme u ispravnom stanju.

7. Granične vrijednosti

7.1. Granične vrijednosti emisija tvari i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Granične vrijednosti emisije dimnih plinova za postojeća mala kotlovska postrojenja, Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (,,Službene novine Federacije BiH", br: 31/13 i 92/17).

| Zagađujuća materija | Granična vrijednost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plinovita goriva (mg/m3n) |  |  |  |
|  | <400 kW |  |  | 400 Kw – 10 MW |
| CO | 100 |  |  | 80 |
| SO2 | * |  |  | * |
| Čvrste čestice | * |  |  | * |
| Dimni broj | * |  |  | * |
| NOx (kao NO2) | Prirodni plin |  |  | Postrojenje na tečni naftni plin (TNG(P)/LPG) |
|  | Teh. podaci postrojenja Tw≤110 ͦ C Pnad. ≤0,05 MPa | Teh. podaci postrojenja 110 ͦ C<Tw<210 ͦ C 0,05 MP<Pnad. ≤ 1,8 MPa | Teh. podaci postrojenja Tw > 210 ͦ C Pnad. > 1,8 MPa |  |
|  | 125 | 100 | 150 | 200 |

7.2. Granične vrijednosti emisija buke

Područje u kome je lociran zahvat definisano je kao zona Vl. a dozvoljeni nivoi vanjske buke propisani su Zakonom o zaštiti od buke (,,Službene novine Federacije BiH", broj 110/12).

| Zona | Namjena područja | Najviše dozvoljeni nivoi vanjske buke [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi |  | Vršni nivoi |  |
| VI | industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | dan | noć | L10 | L1 |
|  |  | 70 | 70 | 80 | 85 |

7.3. Granične vrijednosti za otpadne vode

Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svojih djelatnosti definisane su Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (,,Službene novine Federacije BiH, broj: 26/20, 96/20 i 1/24).

| Ispitivani parametar | Jedinica | Granične vrijednosti za ispuštanje otpadnih voda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Površinske vode | Javnisistem odvodnje |
| Protok | m3/dan | - | - |
| Temperatura | ͦ C | 30 | 40 |
| pH | - | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,5 |
| Boja | Pt/Co skala | - | - |
| Miris | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 | 400 |
| Hemijska potrošnja kiseonika | mgO2/l | 125 | 700 |
| Biološka potrošnja kiseonika | mgO2/l | 25 | 250 |
| Taložive tvari | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| Elektroprovodljivost | µS/cm | - | - |
| Amonijačni azot | mgN/l | 10 | 40 |
| Ukupni azot | mgN/l | 15 | 100 |
| Ukupni fosfor | mgP/l | 2,0 | 5,0 |
| Test toksičnosti (48LC50) | % | <50 | <50 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 20 |
| Željezo ( Fe) | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| Nikr (Ni) | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Aluminijum (Al) | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| Hrom (Cr) | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Cink (Zn) | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| Olovo ( Pb) | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| Kadmij (Cd) | mg/l | 0,1 | 0,1 |

8. Monitoring

8.1. Monitoring emisije u zrak

Referentni broj emisionog mjesta: 1 (Kotlovsko postrojenje br: 1)

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 1 x godišnje | Peć za polimerizaciju | Automatsko mjerenje |
| NOx |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |

Referentni broj emisionog mjesta: 2 (Kotlovsko postrojenje br: 2)

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 1 x godišnje | Peć za sušenje | Automatsko mjerenje |
| NOx |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |

Referentni broj emisionog mjesta: 3 (Kotlovsko postrojenje br: 3)

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 1 x godišnje | Dimnjak toplovodnog kotla za zagrijavanje prostorija | Automatsko mjerenje |
| NOx |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |
| O2 |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |

8.2. Monitoring emisije buke

Referentni broj emisionog mjesta: B1

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke (dBA) | 1 x svake 3 godine ili kod promjene u procesu proizvodnje | Granica parcele | Automatsko mjerenje |

Referentni broj emisionog mjesta: B2

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke (dBA) | 1 x svake 3 godine ili kod promjene u procesu proizvodnje | Granica parcele | Automatsko mjerenje |

Referentni broj emisionog mjesta: B3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke (dBA) | 1 x svake 3 godine ili kod promjene u procesu proizvodnje | Granica parcele | Automatsko mjerenje |

Referentni broj emisionog mjesta: B4

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke (dBA) | 1 x svake 3 godine ili kod promjene u procesu proizvodnje | Granica parcele | Automatsko mjerenje |

8.3. Monitoring emisije u vode

Referentni broj emisionog mjesta: E1 - preliv iz separatora

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu |  | Metoda uzimanja uzorka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimalna temperatura | 2 x godišnje | Preliv iz separatora ulja i masti |  | Automatski - jednokratni uzorak |
| Boja |  |  |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  |  |
| pH vrijednost |  |  |  |  |
| Elektroprovodljivost |  |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materiie |  |  |  |  |
| Taložive materije |  |  |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr |  |  |  |  |
| Biolo5ka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  |  |
| Amonijačni azot (NHa-N) |  |  |  |  |
| Ukupni azot, N |  |  |  |  |
| Ukupnifosfor, P |  |  |  |  |
| Toksikološki bioogled Daphnia magna Straus 48hEC50 |  |  |  |  |
| Protok, Q |  |  |  |  |
| Specifični parametri |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 2 x godišnje |  | Preliv iz separatora ulja i masti | Automatski - jednokratni uzorak |
| Aluminij, Al |  |  |  |  |

9. Izvještavanje

Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to Pravilnikom o registru zagađivača (“Službene novine FBiH”, broj: 82/07,11/23) član. 10., gdje je naznačeni rok za dostavu izvještaja 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja. Takođe, prema Uredbi o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18) obaveza operatera je da dostavlaljaju podatake/unose ih  elektronski u Informacioni sistem otpada koji uspostavlja Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, link: https://fzofbih.org.ba/informacioni-sistem-upravljanja-otpadom-fbih/.

10. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja.

O b r a z l o ž e nj e

Operater „EMINAL“ d.o.o. Živinice podnio je 31.12.2024. godine zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje za plastifikaciju aluminijskih i čeličnih profila u Živinicama, lociranih na adresi Suha bb  Živinice, ukupnog instaliranog kapaciteta od 89,28 m3 koji su locirani na adresi Suha bb, Živinice.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operater je dostavio slijedeću dokumentaciju:

- Izvod iz prostornog plana općine Živinice, broj: 04/4-19-8392/24 od 27.12.2024. godine izdat od strane Grada Živinice

- Rješenje o izdavanju okolišne dozvole, broj: UPI05/2-23-11-60/19 od 22.08.2019. godine izdato od Federalnog ministarstva okoliša i turizma

- Rješenje o vodnoj dozvoli, broj: UP-1/21-3-40-282-5/22 izdato od strane Agencije za vodno područje rijeke Save od 26.07.2022. godine

- Rješenje o vodnoj dozvoli za korištenje i ispuštanje sanitarno fekalnih otpadnih voda, broj: 04/1-11-21-16196/22 izdato od strane Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK od 04.10.2022. godine

- Kopija katastarskog plana, broj: 04/13-26-6546/24-4 izdata od strane Grada Živinice od 17.12.2024. godine

- Prilog obrazac za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli

- Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, sačinjen od strane „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 115/24 od 07.03.2024. godine

- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda, sačinjen od strane „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 667/24 od 08.04.2024. godine

- Izvještaj o mjerenju nivoa okolinske buke, sačinjen od strane Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla, broj: 239-07/ILB-18 od 28.02.2018. godine

- Rješenje o davanju urbanističke saglasnosti, broj: 05/4-364-523/97 izdato od strane Općine Živinice od 18.03.1998. godine

- Situacija – prikaz Općina Živinice, broj: 05/4-364-523/97 od 18.03.1998. godne

- Rješenje o davanju urbanističke saglasnosti, broj: 05/6-23-801/12 od izdato od strane Općine Živinice od 12.05.2016. godine

- Situacija sa ucrtanim položajem poslovnog objekta, broj: 05/6-23-801/12 izdata od strane Općine Živinice od 12.05.2016. godine

- Izvod iz prostornog plana Živinice, broj: 05/2-23-801 od 20.04.2016. godine

- Rješenje o odobrenju za građenje izdato od strane Općine Živinice, broj: 05/4-361-177/98 od 28.12.1998. godine

- Rješenje o odobrenju za građenje izdato od strane Općine Živinice, broj: 05/11-23-3400/16 od 19.10.2016. godine

- Plan upravljanja otpadom

- Netehnički rezime

- Administrativna taksa

- Izjava Prilog V

Pravni osnov za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH” broj: 15/21) i  na osnovu Priloga I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine FBiH”, broj: 51/21, 74/22) pod tačkom 2.6. (Prilog I) koja se odnosi na površinsku obradu metala ili plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili hemijski postupak, s kadama za obradu zapremine veće od 30 m3 kao i u skladu sa članom. 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22).

Zahtjev je sačinjen u skladu sa članom 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), Uredbom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21, 74/22).

Federalno ministarstvo je ocijenilo da postojeći pogon za plastifikaciju aluminijskih i čeličnih profila koji je lociran na adresi Suha bb, Živinice, i to na parceli označenoj kao k.č. broj: 1479/1, k.č. 1479/19 i 1479/14 K.O. Živinice - Suha neće u znatnoj mjeri utjecati na okoliš.

Dana 15.01.2025. godine Federalno ministarstvo je zatražilo dopunu zahtjeva za izdavanje obnovljene okolišne dozvole, a koja se odnosila na dostavu podataka o kapacitetu proizvodnog pogona, a u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21, 74/22) i tačkom 2.6. Uredbe koja se odnosi na površinsku obradu metala ili plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili hemijski postupak, s kadama zapremine veće od 30 m3.

Dana 29.01.2025. godine operater „EMINAL“ d.o.o. Živinice je dostavio traženu dopunu.

Dopisom od 13.02.2025. godine ovo ministarstvo je zatražilo dostavu zapisnika o izvršenim inspekcijskim nalazima od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove kod operatera EMINAL“ d.o.o. Živinice, pogon za plastifikaciju aluminijskih i čeličnih profila. Dana 01.04.2025. godine ovom ministarstvu dostavljen je izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru, broj: 10-19-7-01198/25-1008-2-P od 25.03.2025. godine gdje je sadržano sljedeće:

- Zapisnik broj: UP1-10-19-3-07891/24-1008-1-P od 10.12.2024. godine

- Rješenje broj: UP1-10-19-3-07891/24-1008-2-P od 19.12.2024. godine kojim se nalaže provedba tri upravne mjere

- Zapisnik broj: UP1-10-19-3-07891/24-1008-2-P od 17.02.2025. godine

Uvidom u Zapisnik broj: UP1-10-19-3-07891/24-1008-2-P od 17.02.2025. godine može se zaključiti da je operater ispunio mjere naložene Rješenjem FUZIP-a broj: UP1-10-19-3-07891/24-1008-2-P od 19.12.2024. godine

U cilju osiguranja učešća javnosti u postupku poduzete su slijedeće radnje:

Objavom na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 10.02.2025. godine javnost je informisana o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole, u istoj obavijesti navedeno je da se javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli može izvršiti u prostorijama Ministarstva kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi uz pouku da se primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Dopisom od 10.02.2025. godine o podnesenom zahtjevu obavješten je Grad Živinice (MZ i NVO putem grada) i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Krajnji rok za dostavu komentara i sugestija je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na web stranicu ovog ministarstva.

U zakonskom roku od 30 dana nisu  zaprimljene primjedbe i sugestije na objavljeni zahtjev.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i članom       88. stav (5) objavljen je nacrt rješenja o izdavanju obnovljene okolišne dozvole za pogone i postrojenja operatera Bingo d.o.o. Tuzla za pogon - Farma za tov brojlera - na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma dana _._._. godine gdje se daje javnosti rok od 8 dana za dostavu primjedbi, sugestija i komentara.

Nakon isteka zakonskog roka od 8 dana za dostavu primjedbi na nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli, nisu/jesu zaprimljene primjedbe, sugestije i/niti komentari na isti od strane zainteresovane javnosti.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine FBiH”, br: 43/13) Traife federalnih upravnih pristojbi – 14 Takse iz oblasti okoliša tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 otvoren kod UNION BANKE d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

M I N I S T R I C A

dr.sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- EMINAL d.o.o. Živinice, ul. Suha bb,

75270 Živinice

- Grad Živinice, ul. Alije Izetbegovića br. 28,

75270 Živinice

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, ul.Rudarska 65,

75000 Tuzla

- sektoru

- a/a