Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-70/23

Sarajevo, 13.09.2023. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatora „JOŠKO - COMPANY“ d.o.o. Vitez, Kompleks objekata – Farma za tov brojlera na adresi Nević polje bb općina Novi Travnik, na osnovu člana 83. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša ( „Službene novine Federacije BiH“ , broj: 15/21), člana 4. stav. (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“ broj: 51/21, 74/22) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 02/98 i 48/99 i 61/22), donosi:

R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolišna dozvola operateru „JOŠKO - COMPANY“ d.o.o. Vitez, Kompleks objekata - Farma za tov brojlera koja je locirana na zemljištu označenom kao k.č. 667, 668/12, 668/13, 668/14, 668/20, 668/21, 668/22, 668/23, 668/24, 668/25, 668/26 k.o. Stojkovići, Novi Travnik, kapaciteta 121 000 kom/turnus.

2. Opis postrojenja i djelatnosti za koje se izdaje dozvola

2.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost

Projektovani kapacitet farme za tov peradi je do 121 000 komada brojlera u jednom ciklusu tova (turnusu) u svim objektima. Proizvodni ciklus tova brojlera traje 60 dana. Sam tov brojlera traje 42 dana, odvija se u zatvorenim objektima, uključuje dopremu jednodnevnih brojlera, njihov tov, te otpremu na drugu lokaciju na klanje. Bitan dio proizvodnog ciklusa su i doprema, skladištenje hrane, unos stelje te remont odnosno sanitacija peradarnika nakon odvoza životinja i po ukazanoj potrebi. Među turnus pauza u kojoj se vrši čišćenje, pranje i dezinsekcija i dezinfekcija prostora tovilišta prosječno traje 15 dana. Godišnje se može utoviti cca 5, a u idealnim uslovima 6 turnusa brojlera.

Kompleks objekata – Farma za tov peradi sastoji se od 10 objekata ukupnog kapaciteta (prikazano u tabeli):

| Naziv jedinice/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompleks objekata - Farma za tov peradi kapaciteta 121 000 pilenki/ |  |  |  |  |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet (kom) | Tehnološki opis rada | Referentna oznaka iz tlocrta dijagram a toka u prilogu |
| 1. | Objekat 1 za uzgoj brojlera | 30 000 | Za uzgoj pernate živine - brojlera U narednom tekstu u sklopu opisa pogona detaljno | 1 |
| 2. | Objekat 2 za uzgoj brojlera | 20 000 |  | 2 |
| 3. | Objekat 3 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 3 |
| 4. | Objekat 4 za uzgoj brojlera | 6 000 |  | 4 |
| 5. | Objekat 5 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 5 |
| 6. | Objekat 6 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 6 |
| 7. | Objekat 7 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 7 |
| 8. | Objekat 8 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 8 |
| 9. | Objekat 9 za uzgoj brojlera | 10 000 |  | 9 |
| 10. | Objekat 10 za uzgoj brojlera | 5 000 |  | 10 |

2.2. Uslovi za uzgoj pilića

U toku proizvodnje pilećeg mesa moraju da budu ispoštovani najoptimalniji mikroklimatski uslovi za uzgoj i držanje pilića, a to se odnosi na temperaturu, vlažnost, osvjetljenost i strujanje zraka, budući da je izmjena zraka veoma važna, jer pilići imaju veliku potrebu za kiseonikom, veoma brzo zagrijavaju prostor, a i zaostalo đubre se počinje razlagati i stvarati određene količine plinova koji se moraju izbaciti iz prostorije hale. Ovo se postiže uz pomoć vještačke ventilacije što omogućava pravilnu izmjenu zraka, održavanje povoljne temperature, relativne vlažnosti, a svjež zrak ulazi sa bočnih otvora. Optimalna temperatura zraka prostorije proizvodne hale treba da bude 18 – 25 °C. Pravilna dužina svjetlosnog dana kao i intenzitet jačine svjetla postiže se pomoću pravilno postavljenog izvora vještačkog svjetla. Osvjetljenje traje od 17 do 18 sati dnevno.

U odnosu na proizvodni proces postoje slijedeće faze:

- ishrana i uzgoj peradi,

- skladištenje,

- pomoćne i servisne radnje i postupci.

2.3. Ishrana i uzgoj tovnih pilića

Tehnološku opremu za hranjenje i pojenje pilića u proizvodnim halama čine:

- sistem ishrane – zatvoreni: silos, usipni koš, automatske hranilice, kontrolne vage silosa i hrane, vage za kontrolu težine,

- sistem napajanja: nipl sistem, filter za vodu, dozator sistem,

- sistem grijanja,

- sistem ventilacije: inducirana ventilacija sa ulazom svježeg zraka.

Doprema hrane od magacina i usipnog koša hrane do hranilica se obavlja uz pomoć elevatora i pužnog transportera. Voda se doprema instaliranim cjevovodom od rezervoara vode do pojilica.

U toku procesa tova piladi periodično se unosi prostirka u obliku slame, te se ravnomjerno posipa po sloju pilećeg izmeta, čime se u potpunosti izmet prekriva piljevinom, u cilju zaštite zdravlja piladi i zaštite okoline. Navedeni proces se ponavlja nekoliko puta u toku jednog turnusa. Nakon uspješnog tova u proizvodnoj hali, pilad se iznose i utovaraju u prevozna sredstva koji voze pilad na klanje.

Proizvodna hala podliježe procesu čišćenja i dezinfekcije koje započinje ručnim kupljenjem đubreta, a nakon toga hala se metlama pomete i u konačnici se dezinfikuje i pere vodom pod pritiskom. Za jedan turnus proizvede se cca 20 m3 đubreta, koje služi zainteresovanim licima u poljoprivrednoj proizvodnji.

Poslije tova, čišćenja i dezinfekcije slijedi proces „odmaranja“ proizvodne hale za tov piladi, jer objekat mora da miruje, tj. da izvjesno vrijeme bude prazan tkzv. „biološki odmor objekta“ koji se mora provesti. Ovaj period je neophodan da bi se hala „izliječila“ od eventualnih bolesti, čime se sprečava oboljenje piladi narednog turnusa od zaraznih bolesti. Ovo odmaranje traje od 15-20 dana.

Posebnu pažnju je potrebno posvetiti zdravlju piladi, jer su podložni raznim infekcijama te je neophodan veterinarski nadzor i poduzimanje preventivnih mjera u cilju sprečavanja oboljenja, jer postoji mogućnost da se oboljenje prenese na zaposlenike. Jedna od preventivnih mjera je vakcinisanje uz pomoć sistema pojenja. Briga o zdravlju pilića je bitna jer se time smanjuje broj uginulih, za što je potrebno posebno zbrinjavanje istih. Kod uginulih pilića potrebno je utvrditi uzrok uginuća, pa tek nakon toga se vrši ekološki prihvatljivo odlaganje. U prosjeku procenat uginuća kreće se cca 4%.

2.4. Higijena proizvodnje

Higijena je bitna komponenta proizvodnje i tehnologije, jer su proizvodi dobiveni od organske materije podložni kvarenju. Higijena u proizvodnji mesa podrazumjeva veterinarsko – zdravstvene mjere koje se poduzimaju prije klanja životinja sa svrhom da se proizvede (higijenski i biološki) ispravan proizvod u konkretnom slučaju meso. Higijena životinja za klanje uključuje držanje, ishranu i zdravstvenu zaštitu u uzgoju, tovu i transportu do klaonice. Zanemarivanje higijene u ovoj fazi može se odraziti na zdravstvenu ispravnost i kvalitet mesa zaklanih životinja kao i na ekonomiku proizvodnje te na dalje zagađenje okoliša. U farmama i skladištima  se primjenjuju i mjere sanitacije za uništavanje mikroba (dezinfekcija), insekata (dezinsekcija) i glodara (deratizacija) kako bi se sprječio potencijalni razvoj štetočina.

Za dezinfekciju predmetnih objekata za tov koriste se fizičke metode (toplota, pritisak) i hemijska sredtstva (dezinficijensi različitog hemijskog sastava), koja se zajedno sa tehnološkom vodom slijevaju u septičku jamu za prihvat ovih otpadnih voda.

Dezinfekcija se provodi u postupku fumigacije. Pri izboru dezinficijensa treba voditi računa šta je prioritet  u dezinfekciji: bakterije, virusi, gljivice, oociste kokcidija, dermanyssus gallinae itd. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa educiranim i tehnički osposobljenim kadrovima. U predmetnom slučaju fumigaciju vrše službenici Veterinarske stanice Novi Travnik.

2.5. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II.

| Broj | Naziv jedinice | Kapa citet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objekat za radnike | - | Namjenjen je za smještaj uposlenika sa sanitarnim čvorom i garderobom. | 11 |
| 2. | Upravni objekat | - | Namjenjen je za kancelarijski prostor. U ovom objektu se nalaze i sanitarije za korisnike kancelarije. | 12 |
| 3. | Kotlovnica (7 kotlovnica, 8 kotlova) | - | U sklopu objekata za tov brojlera. Prostor za kotlovsko potrojenje koje služi za zagrijavanje objekata. | K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 |
| 4. | Septička jama sa prelivom za prihvat tehnološke i sanit.- fekalne otpadne vode | - | Služi za prihvat tehnoloških voda od pranja i dezinfekcije objekata za tov brojlera i otpadne sanit.-fekalne vode | 13 |
| 5. | Septička jama sa prelivom za prihvat tehnološke otpadne vode | - | Služi za prihvat tehnološke otpadne vode od pranja i dezinfekcije objekata za tov brojlera | 14 |
| 6. | Skladište slame |  | Prostirka u objektu za tov | 15 |
| 7. | Skladište slame |  | Prostirka u objektu za tov | 16 |
| 8. | Jama za osoku | - | Služi za prihvat osoke iz objekta u toku perioda tova brojlera | 17 |

3. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundarne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

3.1.Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |  | Prioritetne supstance 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti g/l |  |
| 1. | Pilići | Da | U stvaranju mirisa na farmi aktivni su mikroorganizmi koji se nalaze u ekskrementima životinja i njihovim izlučevinama. U tom procesu mogu nastati sljedeće gasne materija sa mirisom: jedinjenja karbona (amonijak, amini, skatol), jedinjenja sumpora (sumporvodonik, merkaptani), ugljikovodici i druga jedinjenja (organske kiseline). Gasovi koji nastaju biološkom fermentacijom u anaerobnim uslovima, metan i ugljen dioksid, su bez mirisa, a u manjim količinama nastaje i amonijak koji ima karakterističan neprijatan miris. U strukturi mirisa učestvuju i jedinjenja sa najmanjim udjelom koncentracije u emitovanim gasovima, a to su skatol, isparljivi enzimi, organske kiseline i sulfidi. | - | - |
| 2. | Hrana za piliće- koncentrat,smjesa koja u sebi sadrži sve neophodne hranjive sastojke | Ne | Nema mirisa |  |  |
| 3. | Voda za piliće | Ne |  |  |  |
| 4. | Lijekovi za piliće | Ne |  |  |  |
| 4. | Stelja-slama | Ne |  |  |  |

3.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance11 | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R -12 Fraz a | S9- Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | INTERKOKASK 1,5 % rastvor | Aktivna supstan ca: 4-hloro- 3-metil fenol 59-50-7 | - | Ne skladišti se na predmetnoj lokaciji, Dezinfekciju vrši Veterinaska stanica Novi Travnik | - | - | Dezinfekcija objekata za tov nakon turnusa | - | - |

Napominje se da se navedeni opasni sastojci koriste isključivo u razblaženim rastvorima u svojstvu sredstava za dezinfekciju, te su u navedenim omjerima prihvatljivi za navedene svrhe i ako se pravilno koriste ne štete ljudima niti životinjama niti opremi.

3.3. Potrošnja i proizvodnja energije

Godišnji utrošak vode iznosi 620 m3/god od toga 20 m3 iznosi potrošnja koja se odnosi na WC/kupatila, potrošnja tokom proizvodnog procesa iznosi 582 m3 dok za industrijsko čišćenje potrošnja vode iznosi 18 m3.

Potrošnja električne energije tokom jedne godine iznosi 100.000 kWh/god, potrošnja čvrstog goriva (ugalj za zagrijavanje) iznosi cca 160 t/god uglja i potrošnja propan butan plina koji se koristi za zagrijavanje iznosi cca 30 t/god. Proizvodnje energije u predmetnom privrednom društvu nije bilo.

4. Emisije – utjecaji koje će pogon imati na okoliš su:

4.1. Glavne emisije u zrak

Snabdjevanje predmetnog poslovnog kompleksa toplotnom energijom vrši se pomoću kotlova (8 komada) na čvrsto gorivo (drvo ili ugalj) i plin (propan-butan) iz vlastitih kotlovnica. Sagorijevanjem ovog goriva nastaju dimni plinovi i čvrste čestice koje se vode kroz dimnjake i ispuštaju u atmosferu. Kao energent se češće koristi ugalj te moguća je pojava sumpor dioksida, azotnih oksida, a koncentracija ugljen monoksida može povremeno prelaziti propisane norme. Mjerenja očekivanih emisija u zrak iz ložišta izvršena su, kako je propisano Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03, 4/10), a na osnovu Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br.12/05 i 9/16), Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (“Službene novine FBiH”, br.09/14, 97/17) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Sl. novine FBiH, br 03/13, 92/17) od strane ovlaštene laboratorije “Inspekt-RGH”

d.o.o. Sarajevo, laboratorij Kakanj, broj izvještaja 232/22 od 03.10.2022. godine.

| Emisiono mjesto Ref. Br. | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor emisije: | Dimovodni kanali kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K1, K2, K3, K4, K5, K6,K7,K8 (U kotlovima K1,K2,K3,K6,K7,K8 kao energent koristi se ugalj, a u kotlovima K4, K5 plin propan-butan) Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: | Kotao – K1 Proizvođač: Centrometal, Tip: -, Ser. broj:- Toplotna snaga kotla: 200 kW Godina proizvodnje: -, Gorivo: Ugalj Kotao – K2 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P110, Ser.broj: 1830600015765; Toplotna snaga kotla: 110 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj Kotao – K3 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P50, Ser.broj:1753000079185; Toplotna snaga kotla: 50 kW, Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj Kotao – K4 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P50, Ser.broj:1753000074838; Toplotna snaga kotla: 50 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Plin Kotao – K5 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CUK M3, Ser.broj:06928; Toplotna snaga kotla: 50 kW Godina proizvodnje: 2002, Gorivo: Plin Kotao – K6 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P110, Ser.broj:1830600015895; Toplotna snaga kotla: 110 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj Kotao – K7 Proizvođač: Topling, Tip: TK250, Ser.broj:50/09; Toplotna snaga kotla: 250 kW Godina proizvodnje: 2009, Gorivo: Ugalj Kotao – K8 Proizvođač: Topling, Tip: TK450, Ser.broj:61/2016; Toplotna snaga kotla: 450 kW Godina proizvodnje: 2016, Gorivo: Ugalj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | K1: 44.19311 K2: 44.19308 K3: 44.19311 K4: 44.19287 K5: 44.19379 K6: 44.19356 K7: 44.19371 K8: 44.19377 |  |  |  | K1:17.71046 K2: 17.71046 K3: 17.71046 K4: 17.71046 K5: 17.71046 K6: 17.71046 K7: 17.71046 K8: 17.71046 |  |  |  |  |
| Detalji o dimnjaku: Oznaka kotla Dijametar (m): Visina(m): | K1 | K2 | K3 | K4 |  | K5 | K6 | K7 | K8 |
|  | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datum početka emitovanja: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prema Izvještaju o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak br. 232/22 od 03.10.2022. mjerenja su vršena na standardom propisan način od po tri serije mjerenja i dat je rezultat za sve parametre kao srednja vrijednost izmjerenih koncentracija. Svi rezultati mjerenja prikazani su kao izmjerene vrijednosti, preračunate na normalne uslove i suhi gas i na referentni sadržaj kisika. U vezi sa navedenim pri vršenju merenja nisu prikazani rezultati traženi u predhodnoj tabeli. Rezultati za brzinu, temperaturu, pritisak i protok plinova dati su u sljedećoj tabeli.

| Kotlovsko postrojenje/ energent | Brzina plinova (m/s) | Tempe- ratura plinova (°C) | Pritisak plinova (Pa) | Volumni protok plinova (m3/h) | Volumni protok plinova normiran (n.u. P,T) (Nm3/h) | Volumni protok plinova sveden na ref. sadržaj kisika (Nm3/h) | Referentni sadržaj kisika, O2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 - ugalj | 3,04 | 121,8 | 96100 | 536,256 | 351,693 | 133,174 | 6 |
| K2 - ugalj | 3,21 | 118,5 | 96200 | 288,9 | 191,26 | 82,92 | 7 |
| K3 - ugalj | 3,38 | 117,5 | 96100 | 304,2 | 201,70 | 127,07 | 7 |
| K4 - plin | 2,91 | 124,9 | 95700 | 261,9 | 169,71 | 140,95 | 3 |
| K5 - plin | 2,73 | 119,7 | 95900 | 245,7 | 161,66 | 140,19 | 3 |
| K6 - ugalj | 3,17 | 121,1 | 96600 | 285,3 | 187,24 | 83,59 | 7 |
| K7 - ugalj | 3,04 | 131,4 | 96600 | 339,264 | 218,348 | 132,027 | 6 |
| K8 – ugalj | 3,15 | 129,5 | 96500 | 793,8 | 512,76 | 228,18 | 7 |

4.2. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K1)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 15,32 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 939,64 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 6,04 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 278,10 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 964,34 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 91,34 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K2)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 14,93 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 648,07 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 6,01 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 223,73 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 755,74 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 73,82 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K3)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 12,18 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 367,99 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 5,69 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 193,12 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 603,09 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 45,19 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K4)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 6,05 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 17,65 |  |  |  | 0,004* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 8,95 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 67,01 |  |  |  | 0,021* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 5,13 |  |  |  | 0,001* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 3,62 |  |  |  | - |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K5)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 5,39 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 13,50 |  |  |  | 0,004* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 9,01 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 74,36 |  |  |  | 0,021* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 4,38 |  |  |  | 0,001* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 3,07 |  |  |  | - |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K6)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 14,75 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 853,46 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 6,19 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 220,00 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 1062, 82 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 82,32 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K7)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 11,93 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 677,93 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 5,81 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 210,46 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 958,65 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 61,38 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: Z (K8)

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Kisik O2 | 14,77 % |  |  |  | - |  |
| Ugljen monoksid CO | 1081, 85 |  |  |  | 1,279* |  |
| Ugljen dioksid CO2 | 6,41 % |  |  |  | - |  |
| Azotni oksidi NOx | 239,45 |  |  |  | 0,202* |  |
| Sumpor dioksid SO2 | 1024, 02 |  |  |  | 5,568* |  |
| Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 81,14 |  |  |  | 0,040* |  |
| Dimni broj | 0 |  |  |  | - |  |

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| - Ugljen monoksid CO |  |  |
| - čvrtsta goriva | mg/Nm3 | 1000 |
| - Azotni oksidi NOx |  |  |
| - čvrsta goriva | mg/Nm3 | 400 |
| - tečna goriva | mg/Nm3 | 450 |
| - gasovita goriva | mg/Nm3 | 125 |
| - Dimni broj |  |  |
| - čvrsta goriva |  | 1 |
| - tečna goriva |  |  |
| - ekstra lako |  | 1 |
| - lako |  | 1 |
| - srednje i teško |  | 2 |
| - gasovita goriva |  | 0 |
| 4) Čvrste čestice |  |  |
| - čvrsta goriva | mg/Nm3 | 150 |
| - tečna goriva |  |  |
| - ekstra lako | mg/Nm3 | 30 |
| - lako | mg/Nm3 | 50 |
| - srednje i teško | mg/Nm3 | 60 |

4.3. Granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

A. Granične vrijednosti emisije CO i NOx za postojeća mala postrojenja za sagorijevanje zavisno od vrste goriva

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 03/13 i 92/17)

B. Granične vrijednosti dimnog broja, emisije CO i NOx za nova mala postrojenja za sagorijevanje zavisno od vrste goriva

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1) Dimni broj |  | ≤1 |
| 2) Ugljen monoksid |  |  |
| - postrojenja toplotne snage 50 kW/h-150 kW/h | mg/Nm3 | 4000 |
| - postrojenja toplotne snage 150 kW/h-500 kW/h | mg/Nm3 | 2000 |
| - postrojenja toplotne snage 500 kW/h-1 MW | mg/Nm3 | 1000 |
| 3) Azotni oksidi (izraženi kao NO2) |  | 125 |
| - postrojenja toplotne snage 100 kW/h-1 MW | mg/Nm3 |  |

Granična vrijednost emisije za nova mala postrojenja za sagorijevanje na čvrsta goriva, i to na ugalj, briket od uglja i koks odnosi se na zapreminiski sadržaj kiseonika u otpadnom gasu od 7%, a za postrojenja na ostala čvrsta goriva granična vrijednost emisije odnosi se na zapreminski sadržaj kiseonika u otpasdnom gasu od 13%.

C. Gasovita goriva

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 2) Ugljen monoksid |  |  |
| - postrojenja toplotne snage <400 kW/h | mg/Nm3 | 100 |
| - postrojenja toplotne snage 400 kW/h-10 MW/h | mg/Nm3 | 80 |
| 3) Azotni oksidi (izraženi kao NO2) |  |  |
| - postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperature vode u kotlu niža od 110 °C, a nadpritisak manji od 0,05 MPa | mg/Nm3 | 125 |
| - postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperature vode u kotlu viša od 110 °C a niža od 210 °C, a nadpritisak veći od 0,05 MPa, a manji od 1,8 MPa | mg/Nm3 | 110 |
| - postrojenja na prirodni gas kod kojih je temperature vode u kotlu viša od 210 °C, a nadpritisak veći od 1,8 MPa | mg/Nm3 | 150 |
| - postrojenja na tečni naftni gas | mg/Nm3 | 200 |

Referentni broj emisionog mjesta: Z

| Parametar | Period uzorkovanja (zakonski navedeni) | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 sat | µg/m3 | 350 |
| SO2 | 24 sata | µg/m3 | 125 |
| NO2 | 1 sat | µg/m3 | 200 |
| NO2 | 24 sata | µg/m3 | 125 |
| PM10 | 24 sata | µg/m3 | 50 |
| PM2.5 | godina | µg/m3 | 25 |
| CO | 8 sati | mg/m3 | 10 |
| CO | 24 sata | mg/m3 | 5 |
| NH3 |  | g/m3 | 500 |
| H2S |  | - | - |

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/05)

4.4. Emisije u vode

4.4.1. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: E1

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavan je (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje- čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje- čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/g od | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan | kg/ dan | kg/ god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 15,1 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 45 mg/l Pt | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 0,64 mgO2/l | - | - | - |
| pH vrijednost | - | - | - | - | - | 7,71 pH jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 7,06 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 46 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,3 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 153,6 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 36,1 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - | - | - | 9,85 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - | - | - | 15,28 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - | - | - | 2,88 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - | - | - | % otp. vode u razblaženju 76,33 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - | - | - | 6,10 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - | - | - | - | 0,8 mg/l | - | - | - |

Referentni broj emisionog mjesta: E 2

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavan je (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje- čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje- čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/g od | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan | kg/ dan | kg/ god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 15, 5 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 25 mg/l Pt | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 0,71 mgO2/l | - | - | - |
| pH vrijednost | - | - | - | - | - | 7,40 pH Jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 427 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 20 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,2 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 115, 2 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 28 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - | - | - | 4,92 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - | - | - | 10,75 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - | - | - | 2,71 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - | - | - | % otp. vode u razblaženju 78,74 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - | - | - | 2,50 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - | - | - | - | 0, 7 mg/l | - | - | - |

Referentni broj emisionog mjesta: E 3

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavan je (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. Prosje- čna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. Prosje- čna vrijednost na dan (mg/l) | kg/ dan | kg/g od | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan | kg/ dan | kg/ god |  |
| Temperatura | - | - | - | - | - | 15,0 °C | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | - | 10 mg/l Pt | - | - | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | - | 1,90 mgO2/l | - | - | - |
| pH vrijednost | - | - | - | - | - | 7, 39 pH Jedinica | - | - | - |
| Elektroprovodljivost | - | - | - | - | - | 372 μS/cm | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | - | 13 mg/l | - | - | - |
| Taložive materije | - | - | - | - | - | 0,1 ml/l/h | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | - | - | - | - | - | 96 mgO2/l | - | - | - |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | - | - | - | - | - | 24 mgO2/l | - | - | - |
| Amonijačni azot, NH4-N | - | - | - | - | - | 1,87 mg/l | - | - | - |
| Ukupni azot, N | - | - | - | - | - | 6,75 mg/l | - | - | - |
| Ukupni fosfor, P | - | - | - | - | - | 1,95 mg/l | - | - | - |
| Test toksičnosti | - | - | - | - | - | % otp. vode u razblaženju 83,6 % |  |  |  |
| Protok, Q | - | - | - | - | - | 1,30 m3/dan | - | - | - |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - | - | - | - | 0,7 mg/l | - | - | - |

Predmetni pogon vrši direktno emisije u površinske vode. Tehnološke otpadne vode iz jednog objekta vode se zasebno linijom odvodnih kanala u rijeku Grlovnicu. Izvor emisije su tehnološke otpadne vode koje potiču iz procesa čišćenja i dezinfekcije objekata za tov nakon svakog turnusa, a koje se odvode kako je opisano u prethodnom tekstu. Tehnološke i sanitarno fekalne vode iz šest objekata farme (objekti br.2,3,7,8,9,10) odvode se u sabirnu jamu sa prelivom u rijeku Grlovnicu. Tehnološke otpadne i sanitarno fekalne vode iz tri objekata farme (objekti br.4,5,6) odvode se zasebnom linijom u rijeku Grlovnicu. Tehnološke i sanitarno fekalne vode iz jednog objekata farme (objekat br.1) odvode se zasebnom linijom do obodnog kanala (mjerno mjesto E3), a zatim u rijeku Grlovnicu.

4.4.2. Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

| Parametar | Jedinice |  | Granična vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | °C |  | 30 |  |  |
| Boja | mg/lPt |  | - |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l |  | - |  |  |
| Ph vrijednost | pH jedinica |  | 6,5-9,0 |  |  |
| Elektroprovodljivost | μS/cm |  | - |  |  |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l |  | 35 |  |  |
| Taložive materije | ml/l/h |  | 0,5 |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr | mgO2/l |  | 125 |  |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l |  | 25 |  |  |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l |  | 10 |  |  |
| Ukupni azot, N | mg/l |  | 15 |  |  |
| Ukupni fosfor, P | mg/l |  | 2,0 |  |  |
| Protok, Q | m3/dan |  | >50 % |  |  |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| Parametar |  | Jedinice |  | Granična vrijednost |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | mg/l |  | 20 |  |

4.4.3. Emisije u tlo

Aplikacija stajskog gnojiva na poljoprivredne površine može imati negativan utjecaj na tlo ako se neadekvatno primjenjuje na poljoprivredne površine (količina, vrijeme primjene i dr.). Negativni utjecaji se mogu očitovati kroz smanjenje biološke aktivnosti tla, povećanje kiselosti tla, nakupljanja pojedinih elemenata do razine toksičnosti itd. S ciljem sprečavanja negativnih uticaja na tlo, stajski gnoj je potrebno aplicirati na tlo u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse (Nitratna direktiva EU 91/676/ECC) tj. u količinama i u vremenu u kojima se osigurava optimalna opskrba usjeva hranjivima, ova direktiva se odnosi na smanjenje onečišćenja nitratima iz poljoprivrede. Predmetni pogon-društvo nema uticaj na indirektne emisije u tlo. Moguća direktna emisija u tlo u krugu pogona je eventualno, slučajno izlijevanje ulja i naftnih derivata iz vozila za dopremu sirovina, dopremu i otpremu životinja, energenta za zagrijavanje. Ukoliko dođe do izlijevanja navedenih tekućina iste će se s površine ukloniti korištenjem adekvatnog apsorbensa. Sloj zagađene zemlje će se ukloniti te se zajedno s onečišćenim apsorbensom predati ovlaštenoj organizaciji za zbrinjavanje te vrste opasnog otpada. Stajsko gnojivo se ne aplicira u krugu predmetnog pogona nego se predaje firmi „SMRIKE“ d.o.o., isti se koristi u poljoprivredne svrhe, te je to indirektni uticaj ili emisija na tlo.

5. Buka

Emisija buke na lokaciji predmetnog pogona može poticati od sljedećih izvora:

- dovoz i otprema brojlera,

- rad instalirane opreme (ventilatori i sl.),

- dolazak i odlazak vozila na lokaciju

Na predmetnoj lokaciji izvršeno je mjerenje buke od strane akreditovane laboratorije “Inspekt - RGH” d.o.o. Sarajevo, broj izvještaja 260-3/22, 03.10.2022. godine. Prema navedenom izvještaju niti ekvivalentni nivo buke LAeq, ni vršni nivo buke – L1, ni na jednom mjernom mjestu ne prelazi dozvoljeni nivo buke definisan Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, broj: 110/12). Objekti Farme „Joško – Company“ d.o.o. smješteni su u zoni V (poslovno, upravno, trgovačko, zanatsko servisno područje).
5.1. Emisija buke – Zbirna lista izvora buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost LAeq | Vršni nivo buke L1 | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori navedeni u tekstu iznad tabele | 1 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 52,8 | 61,5 | dan |
|  | 2 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 61,4 | 62,9 | dan |
|  | 3 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 54,1 | 56,9 | dan |
|  | 4 | Mjerač razine zvuka/analizator SVAN 979 | 52,5 | 59,1 | dan |

5.2. Granične vrijednosti emisija buke koju emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Maksimalno dopušteni nivo buke je 65 dB za dan za zonu V, prema zakonu o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br:         110/12).

Maksimalno dopušteni vršni L1 nivo buke je 80 dB za zonu V, prema zakonu o zaštiti od buke („Sl. novine Federacije BiH“ br: 110/12).

5.3. Ocjena ambijentalne buke

|  | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok) | Nivo buke / db(A) |  |  | Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |  |
| 1.Granica instalacije |  |  |  |  | Brojleri i oprema su smješteni u zatvorenim objektima, ventilatori su postavljeni u orginalna zatvorena kućišta, prevozna sredstva se redovno održavaju, kao i instalirana oprema, brzina vozila i radnih mašina koje saobraćaju u krugu farme je prilagođena na 10 km/h, plansko provođenje nabavki i proizvodnog procesa. |
| MM1: | 44° 11' 37,82“ 17° 42' 36,23“ | 52,8 |  |  |  |
| MM2: | 44° 11' 35,27“ 17° 42' 36,68“ | 61,4 |  |  |  |
| MM3: | 44° 11' 38,72“ 17° 42' 40,32“ | 54,1 |  |  |  |
| MM4: | 44° 11' 34,91“ 17° 42' 41,33“ | 52,5 |  |  |  |
| Lokacije osjetljive na buku |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: |  |  |  |  |  |

Dana 03.10.2022. godine izvršeno je mjerenje nivoa okolinske buke od strane „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo broj: 260 – 3/22, iz navedenog izvještaja može se zaključiti da dobijene vrijednosti na mjernim mjestima ove lokacije ne prelaze maksimalno dopuštene vrijednosti, propisane Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, br: 110/12).

6. Ocjena emisija u zrak

| Emisiono mjesto Z (K1) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K1 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K1 Proizvođač: Centrometal, Tip: -, Ser. broj:- Toplotna snaga kotla: 200 kW Godina proizvodnje: -, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 15,32 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 939,64 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 6,04 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOx | 278,10 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 964,34 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 91,34 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K2) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K2 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K2 Proizvođač: Centrometal Tip: EKO CK P110, Ser.broj: 1830600015765; Toplotna snaga kotla: 110 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 14,93 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 648,07 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 6,01 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOx | 223,73 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 755,74 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 73,82 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K3) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K3 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K3 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P50, Ser.broj:1753000079185; Toplotna snaga kotla: 50 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 12,18 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 367,99 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 5,69 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOx | 193,12 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 603,09 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 45,19 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K4) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K4 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K4 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P50, Ser.broj:1753000074838; Toplotna snaga kotla: 50 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Plin | Kisik O2 | 6,05 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 17,65 |  | 0,004 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 8,95 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOx | 67,01 |  | 0,021 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 5,13 |  | 0,001 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 3,62 |  | - |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K5) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K5 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K5 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CUK M3, Ser.broj:06928; Toplotna snaga kotla: 50 kW Godina proizvodnje: 2002, Gorivo: Plin | Kisik O2 | 5,39 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 13,50 |  | 0,004 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 9,01 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOx | 74,36 |  | 0,021 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 4,38 |  | 0,001 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 3,07 |  | - |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  |  |  |

| Emisiono mjesto Z (K6) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K6 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K6 Proizvođač: Centrometal, Tip: EKO CK P110, Ser.broj:1830600015895; Toplotna snaga kotla: 110 kW Godina proizvodnje: 2020, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 14,75 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 853,46 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 6,19 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOX | 220,00 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 1062,82 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 82,32 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K7) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K7 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K7 Proizvođač: Topling, Tip: TK250, Ser.broj:50/09; Toplotna snaga kotla: 250 kW Godina proizvodnje: 2009, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 11,93 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 677,93 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 5,81 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOX | 210,46 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 958,65 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 61,38 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

| Emisiono mjesto Z (K8) | Opis | Detalji emisije (1) Emisija zagađujućih materija od kotlovskog postrojenja za zagrijavanje prostorija |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Parametar | mg/Nm3 (2) | kg/h | t/ god. |  |
| Z | Dimovodni kanal kotlovskih postrojenja za zagrijavanje br. K8 Napomena: Dimovodni kanali nisu izrađeni u skladu sa preporukama standarda BAS EN 15259, ali je bilo moguće mjeriti sve parametre gasova, brzinu strujanja, koncentraciju čvrstih čestica, temperaturu i pritisak. Kotao – K8 Proizvođač: Topling, Tip: TK450, Ser.broj:61/2016; Toplotna snaga kotla: 450 kW Godina proizvodnje: 2016, Gorivo: Ugalj | Kisik O2 | 14,77 % |  | - | Ne |
|  |  | Ugljen monoksid CO | 1081,85 |  | 1,279 |  |
|  |  | Ugljen dioksid CO2 | 6,41 % |  | - |  |
|  |  | Azotni oksidi NOX | 239,45 |  | 0,202 |  |
|  |  | Sumpor dioksid SO2 | 1024,02 |  | 5,568 |  |
|  |  | Masena koncentracija prašine (niske koncentracije) | 81,14 |  | 0,040 |  |
|  |  | Dimni broj | 0 |  | - |  |

Mjerenja navedenih emisija u zrak iz ložišta izvršena su od strane ovlaštene laboratorije „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo, laboratorij Kakanj, broj izvještaja 232/22 od 03.10.2022. godine. Na osnovu izmjerenih vrijednosti u Zaključku navedenog izvještaja se navodi da koncentracije zagađujućih materija iz stacioniranih izvora za predmetni kompleks/pogon ne prelaze granične vrijednosti emisija propisanih važećim zakonskim i podzakonskim normama kako je propisano Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, broj: 33/03, 4/10), a na osnovu Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine FBiH“, broj: 12/05, 9/16), Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“, broj: 09/14, 97/17) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH“, broj: 03/13, 92/17).

7. Ocjena emisija u vode

7.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Analizu otpadne vode uradila je ovlaštena firma „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20), a rezultati su dati u Izvještaju o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda br. 1317/22 od 27.09.2022.

Mjesto vršenja monitiringa/Koordinate po DKS-u: E1/44.192934; 17.710882

| Parametar (1) | Rezultati |  | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) |  | Normalni analitički opseg |  | Analitička metoda/ tehnika |  | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 15,1 °C |  | Jednokratki kompozitni uzorak |  |  |  | BAS DIN 38404- 4:2010 |  | NE |  |
| Boja | 45 mg/l Pt |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |  |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 0,64 mgO2/l |  |  |  |  |  | BAS EN 5814.2014 |  |  |  |
| Ph vrijednost | 7,71 pH jedinica |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 10523.2013 |  |  |  |
| Elektroprovodljivost | 7,06 μS/cm |  |  |  |  |  | BAS EN 27888.2002 |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materije | 46 mg/l |  |  |  |  |  | BAS EN 873.2006 |  |  |  |
| Taložive materije | 0,3 ml/l/h |  |  |  |  |  | Standard metod 2540F.2017 |  |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | 153,6 mgO2/l |  |  |  |  |  | Standard metod 5220C APHA- AWWA-WEF.2017 |  |  |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | 36,1 mgO2/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 5815- 1.2020 |  |  |  |
| Amonijačni azot, NH4- N | 9,85 mg/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 7150.2002 |  |  |  |
| Ukupni azot, N | 15,28 mg/l |  |  |  |  |  | Računski metod |  |  |  |
| Ukupni fosfor, P | 2,88 mg/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 6878.2006 |  |  |  |
| Test toksičnosti | % otp. vode u razblaženju 76,33 % |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 6341.2014 |  |  |  |
| Protok, Q | 6,10 m3/dan |  |  |  |  |  | Interni metod po |  |  |  |
| Parametar (1) | Rezultati |  | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) |  | Normalni analitički opseg |  | Analitička metoda/ tehnika |  | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |  |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |  | RU 8062586 |  |  |  |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 0,8 mg/l |  | Jednokratki kompozitni uzorak |  |  |  | ASTM D 7678-17 |  | NE |

Mjesto vršenja monitoringa/Koordinate po DKS-U: E2/44.192927; 17.710549

| Parametar (1) | Rezultati |  | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) |  | Normalni analitički opseg |  | Analitička metoda/ tehnika |  | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 15,5 °C |  | Jednokratki kompozitni uzorak |  |  |  | BAS DIN 38404- 4:2010 |  | NE |  |  |
| Boja | 25 mg/l Pt |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |  |  |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 0,71 mgO2/l |  |  |  |  |  | BAS EN 5814.2014 |  |  |  |  |
| Ph vrijednost | 7,40 pH jedinica |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 10523.2013 |  |  |  |  |
| Elektroprovodljivost | 427 μS/cm |  |  |  |  |  | BAS EN 27888.2002 |  |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materije | 20 mg/l |  |  |  |  |  | BAS EN 873.2006 |  |  |  |  |
| Taložive materije | 0,2 ml/l/h |  |  |  |  |  | Standard metod 2540F.2017 |  |  |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | 115,2 mgO2/l |  |  |  |  |  | Standard metod 5220C APHA- AWWA-WEF.2017 |  |  |  |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | 28 mgO2/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 5815- 1.2020 |  |  |  |  |
| Amonijačni azot, NH4- N | 4,92 mg/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 7150.2002 |  |  |  |  |
| Ukupni azot, N | 10,75 mg/l |  |  |  |  |  | Računski metod |  |  |  |  |
| Ukupni fosfor, P | 2,71 mg/l |  |  |  |  |  | BAS ISO 6878.2006 |  |  |  |  |
| Test toksičnosti | % otp. vode u razblaženju 78,74 % |  |  |  |  |  | BAS EN ISO 6341.2014 |  |  |  |  |
| Protok, Q | 2,50 m3/dan |  |  |  |  |  | Interni metod po |  |  |  |  |
| Parametar (1) | Rezultati |  | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) |  | Normalni analitički opseg |  | Analitička metoda/ tehnika |  | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |  |  |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |  | RU 8062586 |  |  |  |  |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 0,7 mg/l |  | Jednokratki kompozitni uzorak |  |  |  | ASTM D 7678-17 |  | NE |  |

Mjesto vršenja monitoringa/Koordinate po DKS-u: E3/44.193824; 17.711067

| Parametar (1) | Rezultati | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/ tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |
| Temperatura | 15,0 °C | Jednokratki kompozitni uzorak |  | BAS DIN 38404- 4:2010 | NE |
| Boja | 10 mg/l Pt |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 1,90 mgO2/l |  |  | BAS EN 5814.2014 |  |
| Ph vrijednost | 7,39 pH jedinica |  |  | BAS EN ISO 10523.2013 |  |
| Elektroprovodljivost | 372 μS/cm |  |  | BAS EN 27888.2002 |  |
| Ukupne suspendovane materije | 13 mg/l |  |  | BAS EN 873.2006 |  |
| Taložive materije | 0,1 ml/l/h |  |  | Standard metod 2540F.2017 |  |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | 96 mgO2/l |  |  | Standard metod 5220C APHA- AWWA-WEF.2017 |  |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | 24 mgO2/l |  |  | BAS ISO 5815- 1.2020 |  |
| Amonijačni azot, NH4- N | 1,87 mg/l |  |  | BAS ISO 7150.2002 |  |
| Ukupni azot, N | 6,75 mg/l |  |  | Računski metod |  |
| Ukupni fosfor, P | 1,95 mg/l |  |  | BAS ISO 6878.2006 |  |
| Test toksičnosti | % otp. vode u razblaženju 83,6 % |  |  | BAS EN ISO 6341.2014 |  |
| Protok, Q | 1,30 m3/dan |  |  | Interni metod po |  |

| Parametar (1) | Rezultati | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/ tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 21.09.2022. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RU 8062586 |  |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |  |  |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0,7 mg/l | Jednokratki kompozitni uzorak |  | ASTM D 7678-17 | NE |

Shodno rezultatima provedenog ispitivanja, zaključkom Izvještaja navedne ovlaštene organizacije, navodi se da izmjereni parametri na mjernim mjestima E1, E2, E3 zadovoljavaju granične vrijednosti otpadnih voda koje se ispuštaju u prirodne recipijente u skaldu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FBiH br 26/20, 96/20). Shodno članu 22, stav (2) pomenute Uredbe za parametre čije su izmjerene vrijednosti veće od propisanih, iste ne smiju odstupati za više od 50 %, a suspendovane materije za 100 %, te se konstatuje da izmjerene vrijednosti ukupnih suspendovanih materija, HPK, BPK5, ukupni azot i ukupni fosfor na mjernom mjestu E1, te ukupni fosfor na mjernom mjestu E2 koje su prekoračile dozvoljene vrijednosti, zadovoljavaju navedeni uslov.

7.2. Opis mjera predloženih mjera za sprječavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja

U cilju sprečavanja nastanka otpada na predmetnoj lokaciji potrebno je poduzeti slijedeće mjere:

- kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, vodonepropusni i postavljeni na čvrstoj podlozi,

- zabranjuje se dugotrajno deponovanje stajskog đubriva na lokaciji,

- u skladu sa zahtjevima Pravilnika o kategorizaciji otpada sa katalogom, zabranjeno je formiranje, deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na nehigijenski način, jer su ta mjesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih mirisa,

- u slučaju uginuća pilića, slijediti trenutnu praksu odlaganja u frižider/kontejner sa hlađenjem, te nakon utvrđivanja uzroka uginuća od strane nadležne Veterinarske službe, po preporukama iste, u skladu sa zakonskom procedurom, uginule piliće adekvatno odlagati i o tome voditi evidenciju,

- sav otpad zbrinjavati, kao i do sada, kako je i navedeno u tabelama koje analiziraju upravljanje i zbrinjavanje otpada, tj. isti predavati ovlaštenim organizacijama za zbrinjavanje određene vrste otpada sa kojima predmetno Društvo ima potpisan ili će potpisati ugovor. Izuzetak su slučajevi u kojima nadležna Veterinarska služba koja je zadužena za obavljanje određenih aktivnosti na predmetnoj lokaciji naznačeni otpad odnosi sa sobom i adekvatno zbrinjava,

- kao i do sada birati kvalitetnu opremu i pomoćni materijal,

- izgraditi vodonepropusnu lagunu adekvatnog kapaciteta i redovno je prazniti, a odgovorna osoba na predmetnom pogonu je dužna vršiti vizuelnu kontrolu fizičkog stanja lagune i njene popunjenosti,

- redovno čistiti i prazniti septičke jame,

- pepeo iz kotlovnice odložiti u metalne kante kako bi se utvrdilo da je isti potpuno ugašen i da nema žara koji bi mogao prouzrokovati požar, a isti potom predavati nadležnom komunalnom preduzeću na konačno zbrinjavanje,

- nastaviti praksu suhog čišćenja prije mokrog čišćenja,

- adekvatan i konstantan nadzor nad proizvodnim procesom.

U cilju spriječavanja ili smanjenja produkcije otpada, operator/investitor je dužan uspostaviti monitoring svih vrsta otpada, odnosno ustrojiti i uredno voditi evidenciju otpada po vrsti i količini za sve vrste otpada koji nastaje na predmetnoj lokaciji, koja se uredno mora voditi od strane odgovornog lica za upravljanje otpadom.

7.3. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje emisije u zrak

Svaki izvor emisije mora ispunjavati sljedeće uslove:

- - da se emisija zagađujućih tvari ograniči i smanji na najmanju moguću mjeru,

- - da granične vrijednosti emisije ne mogu biti prekoračene i

- - da emisije ne smije utjecati na kvalitet zraka iznad propisanih normi

Preventivne mjere koje se također primjenjuju u predmetnom pogonu su:

- predmetni objekti su izgrađeni prema standardima i normativima za objekte ovakve namjene

- redovno održavanje vozila, ograničenje kretanja vozila na 10 km/h u poslovnom krugu

- planska nabavka sirovina i pomoćnih materija te smanjenje saobraćanja vozilima na minimum u

krugu predmetnog pogona

- održavanje čistoće u i oko predmetnih objekata prema standardima i normativima za ovu vrstu industrije

- redovno periodično nasipanje stelje u toku turnusa preko izmeta pilenki kako bi se smanjila

emisija zagađujućih materija u okoliš

- redovno održavanje protivpožarne opreme, te obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu u predviđenim zakonskim rokovima, od strane ovlaštenih ustanova.

Kao preventivna mjera nalaže se redovno vršenje monitoringa zagađujućih materija u zrak i interno praćenje rezultata navedenih monitoringa i adekvatna reakcija u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti prema zakonskim okvirima. U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, (“Službene novine FBiH”, br.15/21), Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, br: 33/03 i 04/10), Pravilnikom o monitoringu kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br: 12/05 i 9/16), Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materij, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, br: 1/12, 50/19, 3/21) potrebno je izvršiti monitoring kvaliteta zraka na predmetnoj lokaciji (NH3, H2S i CO2, CO u vidu plinovite faze, PM10 i ULČ).

7.4. Mjere za sprečavanje ili minimiziranje emisije u tlo

U cilju zaštite zemljišta potrebno je provoditi sljedeće mjere:

- u toku korištenja kotlovnice zabranjeno je prosipanje pepela po okolnom prostoru,

- skladište čvrstog goriva održavati urednim,

- redovno održavati tehničku ispravost vozila u cilju sprečavanja curenja ulja i goriva iz vozila, u slučaju akcidenta iste s površine ukloniti korištenjem adekvatnog apsorbensa, a sloj zagađene zemlje ukloniti te zajedno s onečišćenim apsorbensom predati ovlaštenoj organizaciji za zbrinjavanje te vrste opasnog otpada.

- strogo se zabranjuje deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo koje vrste otpadnih materija direktno na tlo na lokaciji i oko nje, u cilju sprečavanja zagađenja zemljišta (adekvatno vršiti skladištenje otpada)

- kao i do sada, odlaganje leševa uginulih pilenki nakon utvrđivanja razloga uginuća od strane nadležne i ovlaštene veterinarske službe, i u skladu sa zakonskim normativima i preporukama veterinara.

- izgraditi voodnepropusnu lagunu za privremeno odlaganje otpadnog džubreta pomiješanog sa otpadnom steljom, dovoljnog kapaciteta za potrebe predmetnog kompleksa.

7.5. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje otpadnih voda

Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda koje se provode na predmetnoj lokaciji:

- izgrađene su dvije septičke jame sa prelivom u rijeku Grlovnicu, jedna za prihvat tehnološke vode, a druga za prihvat otpadne tehnološke vode i sanitarno-fekalne otpadne vode,

- interni kanalizacijski sistem u cjelini je izveden od vodonepropusnog materijala,

- kontroliranje i čiščenje svih odvodnih kanala najmanje jednom mjesečno,

- u predmetnim objektima za uzgoj prvo se provodi suho čišćenje prije mokrog, čime se smanjuje količina otpadne tehnološke vode.

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda moraju imati atest o vodonepropusnosti.

Obzirom da predmetni pogon emituje direktno otpadne vode u prirodni recipijent u obavezi je

provođenja monitoringa za otpadne vode.

Potrebno je izvesti jednu vodonepropusnu lagunu za privremeno odlaganje otpadnog đubriva i osoke iz prostora za smještaj brojlera, dovoljnog kapaciteta za potrebe predmetnog kompleksa.

Redovno se treba voditi evidencija i o:

- vanrednim događajima koji mogu nastati usljed akcidentnih situacija, kvarova na instalacijama i sl., njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

7.6. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje buke

Prevencije radi potrebno je redovno održavati instaliranu opremu i planski provoditi proizvodni proces.

8. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzorka

Referentna oznaka emisionog mjesta: Z

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | Jednom godišnje | Dimovodni kanali postrojenja za sagorijevanje K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 | Automatsko uzorkovanje otpadnih plinova uređajem i sistemom za uzorkovanje u analizator dimnih plinova | Paramagnetizam |
| CO |  |  |  | Nedisperzivna infracrvena metoda |
| CO2 |  |  |  | Nedisperzivna infracrvena metoda |
| SO2 |  |  |  | Nedisperzivna infracrvena metoda |
| NOx |  |  |  | Hemiluminiscencija |
| Masena koncentracija prašine |  |  | Izokinetičko uzorkovanje | Gravimetrijsko određivanje |
| Dimni broj |  |  | Usisavanje uzorka pomoću ručne pumpe sa filterom | Vizuelno poređenje sa Bacharach Skalom |

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | Svake 3 godine | Okolne površine objekata za tov | Pomoću postavljene mobilne mjerne stanice za mjerenje kvaliteta zraka. | - |
| ULČ |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |
| NH3 |  |  |  |  |
| H2S |  |  |  |  |

Referentna oznaka emisionog mjesta: Z'

Referentna oznaka emisionog mjesta: 13, 14 septička jama sa prelivom, monitoring okna E1,E2,E3

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | Na mjernom mjestu E1 dva puta godišnje, a na mjernim mjestima E2 i E3 jednom godišnje | Kontrolna mjesta E1, E2, E3 prije ispusta u recipijent | Uzorkovanje otpadnih voda vrši se za vrijeme trajanja tehnološkog procesa, na navedenom kontrolnom mjestu prije ispuštanja otpadnih voda u recipijent. Uzorkovanje se vrši prema važećim standardima Kompozitni jednokratni uzorci uzeti automatskim uređajem za uzorkovanje ili ručno. | BAS DIN 38404-4:2010 |
| Boja |  |  |  | BAS EN ISO 7887:2013 |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  |  |  | BAS EN 5814.2014 |
| Ph vrijednost |  |  |  | BAS EN ISO 10523.2013 |
| Elektroprovodl jivost |  |  |  | BAS EN 27888.2002 |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAS EN 873.2006 |
| Taložive materije |  |  |  | Standard metod 2540F.2017 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Standard metod 5220C APHA-AWWA-WEF.2017 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAS ISO 5815-1.2020 |
| Amonijačni azot, NH4-N |  |  |  | BAS ISO 7150.2002 |
| Ukupni azot, N |  |  |  | Računski metod |
| Ukupni fosfor, P |  |  |  | BAS ISO 6878.2006 |
| Test toksičnosti |  |  |  | BAS EN ISO 6341.2014 |
| Protok, Q |  |  |  | Interni metod po RU 8062586 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ASTM D 7678-17 |

| Parametar | Učestalost monitorin ga | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM1 | Jednom u tri godine | Rubni dijelovi granice predmetne parcele | Prema standardu ISO 1996-2: 2008 Pomoću bukomjera: Mjerač razine zvuka/ analizator Tip: SVAN 979 Mikrofon postavljen na visinu 1,5 m iznad tla. | ISO 1996-2: 2008 |
| MM2 |  |  |  |  |
| MM3 |  |  |  |  |
| MM4 |  |  |  |  |

Referentna oznaka emisionog mjesta: MM

8.2. Upravljanje otpadom

U Kompleksu objekata - Farma za tov brojlera kapaciteta do 121000 kom/turnus u „JOŠKO - COMPANY“ d.o.o., nastaju određene količine opasnog i neopasnog otpada, tj. kategorije otpada.

Predmetni proizvodni proces indirektno stvara minimalne količine opasnog otpada, od kojih se dio otpada ne skladišti na predmetnoj lokaciji.

Ciljevi plana upravljanja otpadom u kompleksu objekata – Farma za tov brojlera „JOŠKO - COMPANY“ d.o.o. su:

- smanjenje uticaja otpada na okolinu i zdravlje ljudi

- razdvajanje otpada na mjestu nastanka,

- odvajanje korisnih komponenti iz otpada,

- odvajanje opasnog otpada,

- ponovno korištenje ili recikliranje otpada koji se može ponovo koristiti/reciklirati

- ostatak otpada koji se ne može ponovo koristiti/reciklirati zbrinjavati na okolinski prihvatljiv način.

Otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi, a koji sadrži opasne materije skladišti se u septičku jamu sa prelivom u prirodni recipijent dok ostatak odvozi firma „SMRIKE“ d.o.o. Novi Travnik.

Ambalaža sa ostacima opasnih materija ili je onečišćena opasnim materijama ne odlaže se na predmetnoj lokaciji, već Veterinarska stanica te njihovi predstavnici nakon svake izvršene aktivnosti odnose ovakav otpad u adekvatnim posudama i zbrinjavaju u skladu sa zakonskim propisima.

Apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulja koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijama odlaže se u namjenske nepropusne posude. Navedeni otpad preuzima ovlaštena firma za odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada, po ukazanoj potrebi.

Otpad čije odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije preuzima ovlaštena Veterinarska stanica.

Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu skladišti se u namjenske nepropusne posude, a njegovo krajnje zbrinjavanje vrši ovlaštena firma za odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada.

Otpad nastao od odbačene električne i elektronske opreme skladišti se u namjenske nepropusne posude a konačno zbrinjavanje vrši ovlaštena firma za odvoz i zbrinjavanje elektroničkog otpada.

Talozi nastali od ispiranja i čišćenja skladište se u septičku jamu sa prelivom u prirodni recipijent, ostatak odvozi firma „SMRIKE“ d.o.o. Novi Travnik.

Otpadna životinjska tkiva skladište se u nepropusne namjenske posude. Nakon utvrđivanja uzroka uginuća od strane Veterinarske službe vrši se odlaganje na vlastitom groblju životinja uz poštovanje preporuka veterinara i zakonskih normativa.

Ukoliko se utvrdi da je meso ispravno za hranjenje životinja preuzima ga Lovačko društvo „PAVLOVIĆ“ Novi Travnik.

Efluenti koji se posebno sakupljaju (fekalije, urin) i obrađuju  izvan kruga njihovog nastanka, privremeno se sakupljaju na neuređene površine u krugu kompleksa. Krajnje zbrinjavanje vrši firma „SMRIKE“ d.o.o. Novi Travnik. Količina ovog otpada iznosi 16,8 t/turnusu đubreta i stelje.

Otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije ne odlaže se na predmetnoj lokaciji. Aktivnosti na zaštiti zdravlja pilenki provodi ovlaštena Veterinarska stanica.

Miješani komunalni otpad i otpad nastao nakon čišćenja dimnjaka konačno zbrinjava JKP “Vilenica – Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik.

Muljevi iz septičkih jama skladište se u septičku jamu sa prelivom u prirodni recipijent a krajnje zbrinjavanje vrši firma „SMRIKE“ d.o.o. Novi Travnik, kao i otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi i sredstva za pranje.

Metalni otpad koji je nastao na predmetnoj lokaciji skladišti se u namjenski kontejner do preuzimanja od strane ovlaštenog preduzeća za promet sekundarnim sirovinama.

Papir i karton odlažu se na posebno izdvojena mjesta za odlaganje do konačnog zbrinjavanja od strane ovlaštenog preduzeća za promet sekundarnim sirovinama.

Plastične gajbe od jednodnevnih pilića odlažu se u namjenski kontejner a preuzima ih dobavljač.

Operator u procesu rada treba da primjeni slijedeće principe upravljanja otpadom:

- sprječava nastajanje otpada,

- ukoliko je moguće ponovo koristi otpadne komponente,

- reciklira i

- zbrinjava ostatak otpada na ekološki prihvatljiv način

Operator za opasni otpad mora:

- voditi evidencije o količinama po vrstama nastalog otpada

- vršiti odvojeno sakupljanje po vrsti, odnosno kategoriji otpada,

- sakupljaču predati prateći list za opasni otpad sa podacima o vrsti, količini, porijeklu i načinu pakovanja opasnog otpada,.

- čuvati evidenciju najmanje 5 godina,

- prema potrebi evidenciju dati na uvid inspektoru zaštite okoliša.

9. Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to propisano članom 34. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) , članom 9. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine FBiH”, broj: 51/21, 74/22) i u skaldu sa Pravilnikom o registru zagađivača (“Službene novine FBiH”, broj: 82/07,11/23) član. 10., gdje je   naznačeni rok za dostavu izvještaja 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Aplikacija za instalaciju obrasca za popunjavanje podataka za registar zagađivača BH PRTR nalazi

se na web stranici Federalnog ministarstvo okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba.

Operater je obavezan dostaviti izvještaje o emisijama (zrak, voda, buka, otpad) nadležnim institucijama kako je definisano važećim provedbenim propisima. Operater je dužan prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

10. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

11. Upis u registar izdatih okolišnih dozvola

Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolišnih dozvola u skladu sa propisom iz člana 101. Stav (3) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) i člana 8. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/21, 74/22), i u skladu  sa Pravilnikom o registru izdatih okolišnih dozvola („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/23).

O b r a z l o ž e nj e

Operater „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. Vitez podnio je 22.02.2023. godine zahtjev za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli za kompleks objekata – Farma za tov brojlera kapaciteta 121 000 kom./turnus na lokaciji Nević Polje bb, Novi Travnik.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli operater je dostavio i slijedeću dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji izdato od strane Općinskog suda u Travniku broj: 051-0-Reg-11-001230, od 16.08.2011. godine

- Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane Općinskog suda u Travniku, broj: 051-0-RegZ-22-000577, od 12.04.2022. godine

- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdato od Službe za statistiku za područje Srednjobosanskog kantona, broj: 04-23.5-230/11 od 07.06.2011. godine

- Uvjerenje o poreznoj registraciji izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik, od 23.08.2011. godine

- Uvjerenje o upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje, broj: 04/1-UPJR/1-3001-2/11 od 23.06.2011. godine

- Rješenje o urbanističkoj saglasnosti izdao od strane Općine Novi Travnik, broj: 03-23-3-1887/05 od 25.10.2005. godine sa urbanističko – tehničkim uslovima

- Građevinsku dozvolu izdatu od strane općine Novi Travnik u dva primjerka, broj: 03-23-966/2002 od 16.09.2002. godine

- Građevisnku dozvolu izdatu od strane općine Novi Travnik u dva primjerka, broj: 03-23-4-340/2004 od 26.04.2004. godine

- Rješenje o odobrenju za građenje izdato od strane općine Novi Travnik, broj: 03-23-4-1909/2005 od 31.10.2005. godine

- Upotrebna dozvola izdata od strane općine Novi Travnik, broj: 03-23-5-1389/2003 od 27.11.2003. godine

- Ugovor o zakupu poslovnog prostora br: 1/20 zaključen između Luce Tokalić Novi Travnik i „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. Vitez

- Rješenje o vodnoj dozvoli izdato od strane „Agencije za vodno područje rijeke Save“, broj: UP-I/25-3-40-630-4/15 od 15.04.2016. godine

- Rješenje o vodnoj dozvoli izdato od strane Ministarstva poljorivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, broj: 05-25-660/15 od 28.06.2016. godine

- Rješenje o vodnoj dozvoli izdato od strane Ministarstva poljorivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, broj: 06-21-191/23 od 13.01.2023. godine

- Rješenje Ministarstva poljorivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, broj: UP1-06-20-3738/20, od 06.10.2020. godine o izmjeni rješenja broj: 04-24-134/18 od 10.05.2018. godine

- Ugovor zaključen između „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. Vitez i Veterinarska stanica d.o.o. Novi Travnik, broj: 3/22 od 13.01.2022. godine

- Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak, izvršen od strane ovlaštenog pravnog lica „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj: 232/22 od 03.10.2022. godine

- Plan mjerenja – emisije u odvodnom kanalu, Izvještaj broj: 326 – 333/22 od 03.10.2022. godine „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo

- Izvještaj o usklađenosti mjernog mjesta prema standardu BAS EN 15259, sačinjen od strane ovlaštenog pravnog lica „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo od 29.09.2022. godine

- Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda farme za tov brojlera izvršen od strane ovlaštenog pravnog lica „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo , broj: 1317/22 od 27.09.2022. godine

- Izvještaj o mjerenju nivoa buke na lokalitetu objekta „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. Vitez farma pilića izvršen od strane ovlaštenog pravnog lica „Inspekt – RGH“ d.o.o., broj: 260-3/22 od 03.10.2022. godine

- Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji između „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. i „SMRIKE“ d.o.o. Novi Travnik od 04.11.2022. godine

- Ugovor o pružanju komunalnih usluga zaključen između „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. i JKP „Vilenica – Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik od 04.11.2022. godine.

Pravni osnov za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH” broj: 15/21) i  na osnovu Priloga I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine FBiH”, broj:  51/21, 74/22) pod tačkom 6.6. a) (Prilog I) koja se odnosi na djelatnost intenzivnog uzgoja peradi sa 60. 000 mjesta za perad i više gdje pripada navedena aktivnost operatera, kao i u skladu sa članom. 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH, broj: 51/21, 74/22).

Zahtjev  je urađen u skladu sa članom 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), Urebom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22).

Federalno ministarstvo je ocijenilo da je postojeći pogon – Kompleks objekata – Farma za tov brojlera, kapaciteta 121 000 kom/turnus u vlasništvu „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o., koji se nalazi u Novom Travniku i to na parcelama označenim kao k.č. broj: . 667, 668/12, 668/13, 668/14, 668/20, 668/21, 668/22, 668/23, 668/24, 668/25, 668/26 k.o. Stojkovići (općina Novi Travnik) okolinski prihvatljiv, te da neće u znatnoj mjeri ugroziti okoliš.

Ministarstvo je provelo radnje na obavještavanju javnosti o pokretanju postupka izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli, a učešće javnosti u rješavanju zahtjeva stranke izvršen je prema članu 88. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) jer se ta odredba odnosi na učešće javnosti u postupku izdavanja rješenja o okolišnoj dozvoli.

Ovdje su izvršene slijedeće radnje:

- Objavljen je javni uvid na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 23.05.2023. godine (objavljen Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole)

- Dopisom od 24.05.2023. godine o podnesenom zahtjevu obavještena je Općina Novi Travnik (MZ, NVO) i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK.

Krajnji rok za dostavu komentara i sugestija je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na web stranici. U zakonskom roku od 30 dana nisu zaprimljeni odgovori organa uprave kojima je obavijest o javnom uvidu upućena. Također nije zaprimljena niti jedna primjedba, sugestija niti komentar zainteresirane javnosti na objavljeni Zahtjev na javnom uvidu na web stranici ovog ministarstva.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i članom 88. stav (5) objavljen je nacrt rješenja o  izdavanju okolišne dozvole za „Joško Company“ d.o.o. Vitez -  Kompleks objekata – Farma za tov brojlera kapaciteta 121 000 kom/turnus  na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma dana 13.09.2023. godine gdje se daje javnosti rok od 8 dana za dostavu primjedbi, sugestija i komentara.

Dopisom broj: UPI05/02-19-5-70/23 od 04.07.2023. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je tražilo dopunu zahtjeva za pokretanje upravnog postupka za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) član 87. stav (1) slijedećom dokumentacijom:

- U skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja  koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22) član 6. stav (5), dostaviti Izjavu o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u zahtjevu. Obrazac izjave nalazi se u Prilogu V. koji je sastavni dio ove uredbe.

- U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) član 86. stav (2), tačka c) dostaviti uvjerenje izdato od nadležne porezne uprave da nema neizmirenih novčanih obaveza za kazne izrečene u oblasti okoliša.

- U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih prostojbi („Službene novine FBiH“, broj: 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) Tarifni broj 57. stav (4) dostaviti dokaz o uplati federalne upravne takse za izdavanje okolišne dozvole.

Dana 08.08.2023. godine „JOŠKO - COMPANY“ d.o.o. Vitez  je dostavio:

- Izjavu kojom potvrđuje tačnost podataka sadržanih u zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja  koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22) član 6. stav (5).

- Dokaz o uplati federalne takse za izdavanje okolišne dozvole u skaldu sa Zakonom o  federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih prostojbi („Službene novine FBiH“, broj: 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) Tarifni broj 57. stav (4).

- Dana 23.08.2023. godine dostavljeno je uvjerenje izdato od strane Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik broj: 13-6/2-12-5-5581/23 od 22.08.2023. godine u skaldu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) član 86. stav. (2), tačka c).

Imajući u vidu da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, u skladu sa članom. 89. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, br: 15/21) doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine FBiH”, br: 43/13) Traife federalnih upravnih pristojbi – 14 Takse iz oblasti okoliša tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 otvoren kod UNION BANKE d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

Dostaviti:

- „JOŠKO – COMPANY“ d.o.o. Vitez	 M I N I S T R I C A

- Općina Novi Travnik

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva,                                           dr.sc. Nasiha Pozder

zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Za sektor

- Arhivi