Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-4-11/24

Sarajevo, 21.11.2024.godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma rješavajući po zahtjevu za ocjenu Studije uticaja na okoliš nosioca projekta/investitora Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, na osnovu člana 79. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), a u vezi sa čl. 3. i 4. Pravilnika o sadržaju studije uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/21), Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, br.: 02/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE

o odobrenju Studije uticaja na okoliš

1. Odobrava se Studija uticaja na okoliš nosiocu projekta/investitoru - Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, za  projekat izgradnje Hidroelektrane Kovanići na rijeci Bosni, instalisanog kapaciteta 12,2 MW.

2. Sažeti opis  lokacije projekta

Centralni dio Zeničko-dobojskog kantona, kojem pripada i lokacija Kovanića, čine visokobrdoviti i planinski predjeli gdje dominira Ravan planina, a obuhvata općine Zenica, Žepče, Zavidovići, Kakanj i Vareš. Brdovita područja i planinske masive presijecaju rijeke među kojima dominira sliv rijeke Bosne od juga preko zapadnog dijela Kantona pa sve do sjevera, prolazeći kroz Visoko, Kakanj, Zenicu, Žepče, Zavidoviće, Maglaj i Doboj Jug, sa brojnim pritokama.

Grad Zenica je dio Zeničko-dobojskog kantona, smješten je uz samu rijeku Bosnu, i ima centralni geografski položaj u Bosni i Hercegovini. Graniči sa općinom Teslić u Republici Srpskoj na sjeveru, općinama Travnik, Vitez i Busovača u Srednjobosanskom kantonu na zapadu i sa tri općine Zeničko-dobojskog kantona na istoku, općinama Žepče, Zavidovići i Kakanj. Sa površinom od 558,5 km2, na kojoj živi 108.278 stanovnika , gustina naseljenosti iznosi 194 stanovnika na km2.

Zenica je okružena planinama, brežuljcima i kanjonima.

Grad ima povoljan geoprometni položaj i predstavlja ekonomsko središte geografske regije centralna Bosna.

Kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura projektnog područja, potez Zenica - Nemila - Begov Han - Žepče je povezan putnom i željezničkom komunikacijom. Idući od pravca Nemile, magistralni put M17 Sarajevo – Doboj prati rijeku Bosnu sa desne strane, mostom u naselju Topčić Polje prelazi na lijevu obalu rijeke Bosne, te cijelom dužinom buduće akumulacije HE Kovanići prati rijeku Bosnu sa lijeve strane. Dvostruki kolosijek željezničke pruge ŽP Vrpolje ide lijevom obalom rijeke Bosne, te ispod naselja Topčić Polje prelazi na desnu obalu rijeke Bosne, te cijelom dužinom buduće akumulacije HE Kovanići prati rijeku Bosnu sa desne strane. Trasa budućeg autoputa A1 se također pruža duž planirane akumulacije HE Kovanići, koji prelazi sa desne na lijevu obalu nizvodno od željezničkih mostova ispod naselja Topčić Polje. Pored navedenih bitnih infrastrukturnih elemenata, sa obje strane rijeke Bosne postoje lokalni putevi koji povezuju naselja (Bistričak, Topčić Polje, Bistricu, Starinu, Gornju Golubinju, Begov Han, Mračaj, Pepelare, Kovaniće) na lijevoj i desnoj obali rijeke Bosne.

Koordinate početne i završne tačke projektnog područja su: početak: 44°21'05“N 17°59'19“E, kraj: 44°21'20“N 17°56'33“E.

Naselje Kovanići je locirano na kotama iznad 271,00 m n.m. Na uzvodnom dijelu buduće akumulacije, teren na desnoj obali se strmo uzdiže, a na lijevoj strani je situirano selo Topčić Polje. U nizvodnom dijelu buduće akumulacije, riječne obale se strmo uzdižu na obje strane rijeke Bosne.

Pregradni profil HE Kovanići nalazi se cca 1,78 km nizvodno od željezničkog mosta pruge Sarajevo - Vrpolje. Na udaljenosti od oko 150 m od pregradnog profila nalazi se nekoliko stambenih objekata, kao i dvije benzinske pumpe na obje strane magistralne ceste.

Hidroenergetski objekat HE Kovanići je obuhvaćen prostorno-planskom dokumentacijom, i to:

U Prostornom planu Zeničko-dobojskog kantona 2009.-2029.g. (Skupština Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, februar 2009. godine), u Poglavlju: 2. Projekcija prostornog razvoja; 2.9. Energetska infrastruktura; 2.9.2. Planirana elektroenergetska infrastruktura; Proizvodnja električne energije u ZDK; Hidroelektrane; navedena je HE Kovanići, kao potencijalna hidroelektrana na rijeci Bosni, kao vodotoku I kategorije sa snagom od 10,1 MW. Na kartama namjene i korištenja prostora za područje grada Zenica i područje općine Žepče (Prilog 1) ucrtana je lokacija HE Kovanići, a zemljište koje okružuje datu lokaciju označeno je kao poljoprivredno zemljište. Planom je također planirana izgradnja autoputa A1 na relaciji Visoko-Doboj-Jug kao dijela autoputa na koridoru Vc koji se spominje i u Prostornom planu Federacije. Planirana trasa autoputa presijeca rijeku Bosnu nizvodno od profila most4 i most3 (stari željeznički most).

U Prostornom planu Grada Zenica 2016.-2036.g. (Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje i Grad Zenica, septembar 2017.g.), u Poglavlju: 2. Projekcija prostornog razvoja i uređenja; 2.9. Energetska infrastruktura; 2.9.2. Elektroenergetska infrastruktura; Projekcija prostornog razvoja; navedena je HE Kovanići sa snagom od 9,1 MW kao jedna od hidroelektrana koje su prijavljene NOSBiH kao proizvodni kapaciteti za Indikativni plan proizvodnje 2018.-2027.g. HE Kovanići je ucrtana na karti energetske infrastrukture Prostornog plana Grada Zenica.

3. Podaci o projektu

Hidroelektrana (HE) je postrojenje za proizvodnju električne energije u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju vrtnje vratila turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroenergija je najznačajniji obnovljivi izvor energije.

HE Kovanići je pribransko postrojenje sa aspekta korištenja pada (strojara je smještena neposredno uz branu), a protočno sa energetskog aspekta koje radi na prirodnim dotocima.

Pri izboru najpovoljnije varijante hidroenergetskog iskorištenja rijeke Bosne vodilo se računa o sljedećem:

-da se na najefikasniji način iskoriste prirodne osobine vodotoka rijeke Bosne,

-da se pri tome ne utiče štetno na glavne vrijednosti okoliša,

-da postojeći infrastrukturni objekti ne budu ugroženi,

-da se iskoriste prethodna istraživanja, raspoložive podloge, uslovi i ograničenja.

Glavne komponente odnosno objekti HE Kovanići su sljedeće:

-gravitaciona betonska brana uzvodno od naselja Kovanići,

-riblja staza,

-ulazna građevina, integrisana u branu,

-strojara sa dvije cijevne turbine na lijevoj strani rijeke instaliranog kapaciteta od ukupno 12,2 MW,

-upravno-komandna zgrada,

-priključak na prenosnu mrežu 110kV,

-saobraćajnice u sastavu HE.

Uzvodno od brane planirana je akumulacija u dužini od cca 3,6 km, a nizvodno od brane planirana je regulacija nizvodnog korita rijeke Bosne od profila izlazne vode u dužini od 1,7 km.

Osnovni tehnički i energetski parametri HE Kovanići

| Parametar | Jed.mjere | Vrijednost parametra |
| --- | --- | --- |
| AKUMULACIJA |  |  |
| Kota normalnog i maksimalnog uspora | (m n.m.) | 263,50 |
| Kota minimalnog radnog nivoa | (m n.m.) | 261,00 |
| Ukupna zapremina akumulacije | (×106 m3) | 1,47 |
| Tehnički korisna zapremina akumulacije | (×106 m3) | 0,65 |
| BRANA |  |  |
| Tip brane | gravitaciona betonska brana |  |
| Kota krune brane | (m n.m.) | 265,5 |
| Kota temelja | (m n.m.) | 238,00 |
| Građevinska visina brane | m | 27,50 |
| Visina brane u odnosu na prirodno korito | m | 16,50 |
| Dužina u kruni | m | 143,00 |
| TEMELJNI ISPUST |  |  |
| Dužina | m | 35,7 |
| Dimenzije | m | Φ 2,0 m |
| Kota temeljnog ispusta | (m n.m.) | 249,00 |
| Protok pri maksimalnoj koti uspora od 263,50 m n.m. | (m3/s) | 36,21 |
| Protok pri koti minimalnog radnog nivoa od 261,00 m n.m. | (m3/s) | 32,15 |
| PRELIVI |  |  |
| Tip preliva | površinski preliv |  |
| Broj prelivnih polja | broj | 4 |
| Kota prelivnog praga | (m n.m.) | 252,00 |
| SLAPIŠTE (bučnica) |  |  |
| Širina slapišta | m | 65,00 |
| Dužina slapišta | m | 23,66 |
| Dubina slapišta | m | 3,0 |
| Kota donje vode za Qi | (m n.m.) | 253,25 |
| NIZVODNO KORITO |  |  |
| Širina uređenog korita | m | Promjenjiva 50 – 80 m m |
| Dužina uređenog korita | m | 1630 |
| Širina izlazne vade | m | 18,42 |
| Kota dna izlazne vade | (m n.m.) | 246,18 |
| Kota dna početka uređenog korita | (m n.m.) | 251,00 |
| Kota donje vode kod postrojenja za Qi | (m n.m.) | 253,25 |
| KARAKTERISTIČNI PROTICAJI |  |  |
| Srednji višegodišnji prosjek dotoka na profilu zahvata | (m3/s) | 84,40 |
| Velika voda Q1/100 | (m3/s) | 2021 |
| Velika voda Q1/1000 | (m3/s) | 2862 |
| Ekološki prihvatljiv proticaj 1 - u sušnom periodu | (m3/s) | 18,08 |
| Ekološki prihvatljiv proticaj 2 – u vlažnom periodu | (m3/s) | 27,12 |
| ENERGETSKE KARAKTERISTIKE |  |  |
| Instalisani proticaj | (m3/s) | 2x65 |
| Broj i tip agregata | 2, Cijevne |  |
| Kota donje vode za Qrad = 130 m3/s | (m n.m.) | 253,25 |
| Kota donje vode za jedan agregat Qrad = 65 m3/s | (m n.m.) | 252,54 |
| Konstruktivni pad turbine (Hk) | (m) | 10,54 |
| Maksimalni bruto pad postrojenja za Qrad = 130 m3/s | (m) | 10,23 |
| Maksimalni neto pad postrojenja za Qrad = 130 m3/s | (m) | 10,18 |
| Maksimalni bruto pad jednog agregata za Qrad = 65 m3/s | (m) | 10,97 |
| Maksimalni neto pad jednog agregata za Qrad = 65 m3/s | (m) | 10,92 |
| Maksimalni neto postrojenja za Qteh = 13 m3/s | (m) | 11,87 |
| Minimalni neto pad postrojenja za Q = 2021 m3/s | (m) | 4,16 |
| Instalisana snaga jednog agregata | (MW) | 6,1 |
| Instalisana snaga postrojenja | (MW) | 12,2 |
| Maksimalana ostvarena snaga postrojenja | (MW) | 11,7 |
| Iskoristivi proticaj postrojenja HE Kovanići | (m3/s) | 71,50 |
| Moguća godišnja proizvodnja | (GWh) | 58,53 |

Brana

Brana je betonska, konstruktivne visine 27,50 m i dužine u kruni 143,00 m, locirana uzvodno od naselja Kovanići, a izvodi se u cilju koncentracije pada. Na taj način se formira akumulacija neposredno uzvodno od brane.

Tehničke karakteristike brane

| Parametri | Jed.mjere | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Kota krune brane | m n.m. | 265,50 |
| Kota temelja | m n.m. | 238,00 |
| Građevinska visina brane | m | 27,50 |
| Visina brane u odnosu na kotu prirodnog korito | m | 16,50 |
| Dužina u kruni | m | 143,00 |
| Širina u kruni | m | 9,20 |

Branu čine:

-kontrolisani preljev,

-ulazna građevina, strojara i odvodni kanal,

-gravitacioni blokovi,

-temeljni ispust, i

-riblja staza.

Za evakuaciju voda u eksploataciji usvojen je površinski preliv sa četiri prelivna polja smještena na desnoj strani korita rijeke Bosne, uz koji se prema desnoj obali nalazi riblja staza. Preliv je opremljen segmentnim zatvaračima koji omogućavaju da se projektne velike vode evakuišu pri koti normalnog uspora. Na prelivnom djelu predviđen je prag visine 3 m preko kojeg se vrši prelijevanje velikih voda. Kota prelivnog praga je 252,00 m n.m. Prelivni prag sa razdjelnim i krilnim zidovima i bučnica, izvode se kao armirano betonske konstrukcije od klasičnog betona. Preliv je opremljen segmentnim zatvaračima koji omogućavaju da se projektne velike vode evakuišu pri koti normalnog uspora. Visina segmentnih zatvarača na prelivnim poljima iznosi 11,50 m, što znači da praktično i oni predstavljaju dio brane. Evakuacioni organi su hidraulički dimenzionirani da se evakuiše projektna poplava od 2862 m3/s (Q1/1000) imajući u obzir pravilo n-1, a izvršena je i provjera za veliku vodu povratnog perioda 1/10.000 godina (Q1/10.000=3808 m3/s) sa svim otvorenim zatvaračima. Prema tome, kapacitet protočnih polja omogućava evakuaciju proticaja Q1/10.000 = 3808m3/s.

Karakteristike hidromehaničke opreme na prelivima je:

-uzvodni pomoćni tablasti zatvarači dimenzija (12,50 x 12,00) m, podijeljen u 5 jednakih sekcija,

-kombinovani uređaj (čistilica i portalana dizalica) osovinski razmak  4,0 m i nosivosti 2 x 100 kN,

-deponija pomoćnih zatvarača dimenzija (15,5 x 13,5 x 3,70) m,

-četiri segmentna zatvarača dimenzija svijetlog otvora (12,50 x 11,50) m, pri čemu su dva opremljena klapnom dimenzija (7.0 x 2.0) m.

U daljnjim fazama projektovanja, a prije izrade Glavnog projekta, objektima za evakuaciju velikih voda (prelivna polja, bučnica) treba posvetiti više pažnje, te modelskim ispitivanjima utvrditi ponašanje tih objekata u ekspoataciji i potrebne dimenzije.

Gravitacioni blokovi. Na lijevoj i desnoj obali je predviđen po jedan gravitacioni blok. Lijevi blok brane je dužine 30,50 m, a širine 9,00 m. Visina bloka je 25,74 na početku, a na kraju 8,70 m. Kota temelja gravitacionog bloka je 239,76 m n.m. na početku i 256,80 m n.m. na kraju. U lijevom gravitacionom bloku je smještena deponija pomoćnih zatvarača ulazne građevine, kao i ulaz u injekcionu galeriju. Desni blok brane je dužine 21,00 m, a širine 18,50 m. Visina bloka je 23,50 m na početku, a na kraju 11,00 m. Kota temelja gravitacionog bloka je 242,00 m n.m. na početku i 254,50 m n.m. na kraju. U desnom gravitacionom bloku je smještena deponija pomoćnih zatvarača na prelivima, te izlaz iz injekcione galerije.

Temeljni ispust. Uloga temeljnog ispusta je da u slučajevima malih doticaja u akumulaciji i kad je HE van pogona, obezbijedi, po potrebi, ispuštanje količine vode u vrijednosti ekološki prihvatljivog protoka, kao i pražnjenje akumulacije po potrebi. Kota temeljnog ispusta je 249,00 m n.m. što je 12 m ispod kote minimalnog radnog nivoa u akumulaciji (261,00 m n.m.). Također, postoji mogućnost njegovog sudjelovanja u spregnutom radu sa prelivima prlikom evakuacije velikih voda.

Objekat temeljnog ispusta je smješten u srednjem dijelu pregradnog profila, između prelivnog i neprelivnog dijela (strojare) brane. Prema urađenim hidrauličkim proračunima, protok kroz temeljni ispust pri maksimalnoj koti uspora od 263,50 m n.m. iznosi 36,21 m3/s, a pri minimalnoj radnoj koti 32,15 m3/s.

Sastoji se od ulazne građevine (dimenzija 3,00 x 2,50 m), pomoćnog zatvarača, prelaznog dijela (sa četverougaonog na kružni presjek), tlačnog cjevovoda (prečnika 2 m) i izlazne građevine. Opremljen je sa uzvodnim pomoćnim zatvaračem, kao i nizvodnim, regulacionim, segmentnim zatvaračem.

Injekciona zavjesa predstavlja vodonepropusnu barijeru koja se kod brana izvodi u cilju povećanja stabilnosti (smanjenja uzgona) i eliminisanja mogućnosti sufozije tla u temeljnom tlu. Obim injekcionih radova zavisi od visine brane (veličine hidrauličkog gradijenta) i hidrogeoloških karakteristika tla u profilu brane. Na osnovu analiza vodonepropusnosti koje su vršene u zoni pregradnog mjesta zaključeno je da je potrebno izvesti injekcionu zavjesu ispod tijela brane, dok je u bokovima potrebno izvesti vodonepropusne pregrade u obliku šipova.

Riblja staza je smještena uz desnu obalu, iza krajnjeg prelivnog polja. Konstrukcija riblje staze omogućava komunikaciju riblje populacije između nizvodnog korita (donje vode u slapištu) i gornje vode u akumulaciji koja se formira izgradnjom brane. Kota dna ulaza riblje staze je 260,10 m n.m. što je 90cm ispod kote minimalnog radnog nivoa u akumulaciji (261,00 m n.m.), čime se omogućava stalna i dovoljna količina vode u ribljoj stazi i nesmetano funkcionisanje iste.

Riblja staza predstavlja niz kaskadno poredanih manjih bazena dimenzija 1,80 x 2,80 m (Error: Reference source not found). Tip projektovane riblje staze je „Vertical slot“, kapaciteta cca 369 l/s. Brzina vode u bazenima je 1,77 m/s, a energija vrtloženja je 144 W/m3. Ipak, energija vrtloženja u stazi ne bi trebala prelaziti 120W/m3, iako ukoliko se pokaže potreba za osiguravanjem migracija i mladim jedinkama te manjim vrstama riba, preporučuje se vrijednost manja od 100 W/m³. Detaljni proračun i tehničko rješene koje zadovoljava sve zahtjeve riblje staze u odnosu na vrste riba za koje je namjenjena uradit će se u Glavnom projektu.

Riblja staza je duga 165 m sa ukupno 58 bazena. Visinska razlika nivoa vode u dva susjedna bazena 16 cm, a minimalna dubina vode u bazenu je 75 cm. Da bi se omogućila prospekcija riblje staze ili eventualna intervencija u slučaju začepljenja plivajućim predmetima, duž riblje staze je predviđena pješačka staza širine min. 1 m, a i šire u zavisnosti od terena. Riblja staza je smještena uz zid koji će štititi obalu prilikom evakuacije velikih voda.

Ulazna građevina

Ulazna građevina sa opremom i pratećim sadržajima nalazi se uz lijevu obalu i služi za zahvat i dovod vode do strojare. Pravougaonog je oblika, površine 78 m2, širine 6,50 m i visine 12,00 m, a brzina pri punoj instalaciji 0,96 m/s. Izvodi se u nagibu od 63⁰ kako bi se omogućilo lakše čišćenje rešetke. Ulazi su dimenzionisani za instalisani protok od 65 m3/s. Svaki ulaz opremljen je finom rešetkom, pomoćnim tablastim zatvaračem i uređajem za čišćenje.

U konstruktivnom pogledu, ulazna građevina je integralni dio strojare. Prag zahvata je na koti 249,00 m n.m., što je 12,00 m ispod kote minimalnog radnog nivoa u akumulaciji.

Za zatvaranje turbinskog dovoda, kako bi se omogućila revizija, predviđena je ugradnja pomoćnog tablastog zatvarača.

Na platou ulazne građevine, na kruni brane na koti 265.50 m n.m., predviđeno je postavljanje kombinovane portalne dizalice sa čistilicom, te izgradnja deponije pomoćnih zatvarača.

Karakteristike hidromehaničke opreme na ulaznoj građevini i dovodu:

-ulazna rešetka dimenzija 2 x (6,50 x 12,00) m,

-kombinovani uređaj za čišćenje rešetke + portalna dizalica nosivosti 2 x 100 kN,

-tablasti zatvarači sa pogonom pomoću uljno-hidrauličkog cilindra, dimenzija svijetlog otvora 2 x (6,5 x 7,5) m.

Strojara

Objekat strojare lociran je uz lijevu obalu između temeljnog ispusta i gravitacionog bloka prema magistralnom putu. Strojara je objekt sa osnovnim gabaritima 23x45 m, a sastoji se od dva agregatska bloka, montažnog platoa, komandne zgrade, 110 kV razvodnog postrojenja SF6, trafo-boksova i ostalih uobičajenih sadržaja.

Strojari se pristupa sa nizvodne strane na lijevoj obali, sa pristupnog puta na montažni plato koji je na koti 261,00 m n.m. sa kojeg se stepeništem spušta na kotu 257,00 m n.m. – prostor strojare. Sa montažnog platoa ostvarena je topla veza u radionicu i NN postrojenje koji se nalaze u upravno-komandnoj zgradi.

Na čeonoj strani strojare nalaze se tri prostorije za trafoe, montažni prostor i mašinska prostorija. Svaki od ovih prostora ima zaseban ulaz. Pored ovih prostora nalazi se ulaz za stepenište sa liftom kojim se ostvaruje komunikacija sa nivoom ispod, na koti 257,00 m n.m., za mašinsku i elektro opremu

Na koti 268,65 m nalazi se prostor za 110 kV SF6 postrojenje, kojem se pristupa stepeništem.

Strojara je opremljena sa dvije dvostruko regulisane horizontalne cijevne turbine, podvrsta Kaplan turbina, direktno spojene sa trofaznim sinhronim generatorima. Instalirani proticaj jedne turbine je 65 m3/s uz prihvatljivi tehnički radni minimum turbine od 13 m3/s. Instalirana snaga oba agregata je 2x6,1 MW = 12,2 MW, a moguća godišnja proizvodnja je 58,53 GWh.

U HE Kovanići biće ugrađeno 5 energetskih transformatora, kao i budući mrežni transformator - T30. Predviđena su 2 blok transformatora - T10 i T20 snage po 8 MW, zatim 2 transformatora vlastite potrošnje - T1A i - T2A, i jedan rezervni transformator vlastite potrošnje elektrane.

Karakteristike glavne  opreme u strojari

| Turbine |  |
| --- | --- |
| Maksimalna snaga po turbini | 6.545 kW |
| Kota ose rotora turbine | 248,67 m.n.m. |
| Rastojanje između turbina | 9,50 m |
| Nazivni broj obrtaja | 166,7 o/min |
| Broj obrtaja kod pobjega | 420,7 o/min |
| Generatori |  |
| Tip | trofazni sinhroni generator |
| Nazivna snaga | 7,1 MVA |
| Nazivni napon | 6,3 +/-5% kV |
| Nazivni broj obrtaja | 150 o/min |
| Broj obrtaja kod pobjega | 462 o/min |
| Faktor snage | 0,9 |
| Frekvencija | 50 Hz |

Zaštitne konstrukcije na obalama

U cilju nesmetanog funkcionisanja objekata HE Kovanići i obezbjeđenja stabilnosti obala, na kojima se nalazi magistralni put na lijevoj i željeznička pruga na desnoj, predviđena je odgovarajuća zaštita. Na pregradnom mjestu je zaštitna konstrukcija na desnoj i lijevoj obali.

Zaštitna konstrukcija uzvodno od pregradnog mjesta na desnoj obali oblikovana je kao kombinacija duboko temeljenog konzolnog potpornog zida na 2 reda šipova i vodonepropusne zavjese od bušenih, zasječenih armiranobetonskih i nearmiranih šipova prečnika 1,2 m sa osovinskim razmakom armiranih šipova od 2.0 m. Ukupna dužina potpornog zida uzvodno od brane je cca 60,00 m (36,00 + 24,00) m.

Da bi se obezbijedila lijeva obala nizvodno od brane izvodi se armiranobetonski obalni zid koji omogućava formiranje montažnog platoa, kao i stabilnost prilikom zasjecanja obala usljed prokopavanja nizvodnog korita.

Hidromehanička oprema

Na prelivima su od hidromehaničke opreme predviđeni: segmentni zatvarači i pomoćni tablasti zatvarač.

Svako od četiri protočna polja je snabdjeveno sa po jednim segmentnim zatvaračem dimenzija svijetlog otvora 12.50 x 11.50 m, pri čemu su dva segmentna zatvarača snabdjevena sa klapnama dimenzija (7.0 x 2.0) m. Klapne bi se koristile u svrhu finog regulisanja kote uspora u akumulaciji, kao i za potrebe propuštanja naplavina i leda u rijeci te, po potrebi, za propuštanje vode u vrijednosti ekološki prihvatljivog protoka. Projektom je predviđena ugradnje opreme za mjerenje nivoa vode u akumulaciji, a na ovaj način će se obezbijediti i automatski rad klapni, u svrhu održavanja kote gornje vode.

Za pregled i popravke segmentnih zatvarača na prelivima, te njihovih pragova i bočnih vođica, predviđen je jedan komplet pomoćnog, tablastog, kliznog zatvarača izrađenog u zavarenoj izvedbi iz čeličnih limova i profila. Dimenzije svijetlog otvora na mjestu postavljanja zatvarača su 12.50 x 12.00 m, a podijeljen je u 5 (pet) sekcija jednakih po visini. Manipulacija sekcijama ovog zatvarača (iz deponije u nišu i obratno), se obavlja portalnom dizalicom sa kote krune brane.

Ulazna građevina je opremljena sljedećom hidromehaničkom opremom:

- ulazna rešetka, dimenzija 2 x (6.50 x 12.00) m.

- pomoćni tablasti zatvarač, smješten neposredno nizvodno, iza ulazne rešetke, čija je namjena zatvaranje dovoda vode u svrhu izvođenja radova na hidromehaničkoj i elektromašinskoj opremi u strojari postrojenja. Dimenzije svijetlog otvora na mjestu predviđenom za postavljanje pomoćnih zatvarača su 2 x (6.50 x 7.50) m

- kombinovani stroj - uređaj za čišćenje rešetke + dizalični uređaj, smješteni na platou ulazne građevine, na koti 265.50 m n.m.

Difuzori turbina su opremljeni difuzorskim zatvaračima koji su tablasti, izrađeni u zavarenoj, čeličnoj konstrukciji. Zatvarači su napravljeni iz dvije sekcije, čime je omogućena njihova lakša manipulacija. Deponovanje sekcija zatvarača se obavlja u njihovim nišama, zbog neophodne spremnosti za „havarijsko“ djelovanje, na platou, na koti 261.00 m n.m.

Na ulazu u temeljni ispust, projektnim rješenjem je predviđeno postavljanje ulazne rešetke, čija svrha je sprečavanje prolaza krupnijeg nanosa i kabastog otpada u sam temeljni ispust. Za zatvaranje temeljnog ispusta, predviđen je ulazni, tablasti, sigurnosni, vozni zatvarač. Svijetle dimenzija zatvarača su 2.00 x 2.00 m, a prag zatvarača se nalazi na koti 249.00 m n.m. Na izlazu temeljnog ispusta projektnim rješenjem je predviđeno postavljanje glavnog, regulacionog, segmentnog zatvarača. Neposredno nizvodno od segmentnog zatvarača, projektnim rješenjem je predviđena niša za postavljanje pomoćnog, tablastog, kliznog zatvarača. Za potrebe zatvaranja protoka vode kroz objekat riblje staze, projektnim riješenjem je predviđeno postavljanje jednog tablastog, kliznog zatvarača (1,8 x 1,18) m na ručni pogon, a u svrhu pregleda, te, eventualnog čišćenja nizvodnog dijela riblje staze.

Objekti uz branu

Upravno-komandna zgrada je smještena sa desne strane brane gledano nizvodno. Ulaz u upravno-komandnu zgradu je sa kote 261,00 m, na kojoj se nalazi i pristupni plato kao i veza sa montažnim platoom pogonske zgrade. Na prizemnoj etaži se nalazi ulazni hodnik i stepenište kojim se ostvaruje komunikacija sa dvjema etažama iznad, a desno od stepenište se nalaze sanitarije. Na prvom spratu se nalazi komandna prostorija iz koje je omogućen pogled na postrojenje i pogonsku zgradu. Uz komandnu prostoriju nalazi se i prostor arhive. Na drugom spratu se nalaze čajna kuhinja, kancelarija i kancelarija za direktora.

Portirnica je manji objekat koji služi za kontrolu pristupa hidroelektrani. Radit će se kao montažni kontejner za obezbjeđenje dimenzija širine 2,4 m, dužine 3,0 m i visine 2,6 m. Ima osnovnu prostoriju - prostor gdje sjedi čuvar.

Prag za prihvat vučenog nanosa

Najveći uticaj na zasipanje nanosom buduće akumulacije HE Kovanići, imaju potoci Starinski i Baretnjak. Već izgrađene pregrade na navedenim potocima zadržat će veću količinu nanosa koje ovi potoci sa sobom nose, te će količine nanosa u samoj akumulaciji biti značajno manje. Da bi se ublažio utjecaj nanosa na samu branu, uzvodno od brane planirano je izvođenje praga za prihvat vučenog nanosa. Za vrijeme izgradnje objekata HE Kovanići predviđeni su zagati na profilu P65 koji omogućavaju faznu izgradnju brane. Poprečni dio zagata je predviđen kao ćelijski zagat na betonskoj ploči koja se izvodi na nasipu širine 15m sa kojeg se pobijaju šipovi do stijene. Obzirom na konstrukciju zagata, dio istog je moguće zadržati i iskoristiti kao trajni objekat za prihvat vučenog nanosa. Nakon rušenja zagata, protivfiltraciona zavjesa od šipova će se zadržati na koti 252,00 m n.m., koja obezbjeđuje dovoljnu zapreminu za prihvatanje nanosa.

Akumulacija

Izgradnjom brane HE Kovanići, formira se akumulacija u koritu rijeke Bosne sa kotom normalnog i maksimalnog uspora 263,50 m n.m., dužine cca 3,60 km (Error: Reference source not found). Usvojena kota minimalnog radnog nivoa akumulacije HE Kovanići 261.00 m n.m. predstavlja najnižu kotu nivoa vode za koju agregati još uvijek mogu raditi i za koju je zadovoljen uslov potopljenosti rešetke na ulaznoj građevini.

Uspor se proteže uzvodno od ušća Starinskog potoka (P66A) u rijeku Bosnu, do profila brane (P17). Površina akumulacije pri koti 263,50 m n.m iznosi cca 34,28 x104m2. Ukupna zapremina iznosi 1,47x106 m3, a korisna zapremina 0,65x106 m3. Ova veličina akumulacije ne omogućava ni sedmično, ni dnevno izravnanje te stoga HE Kovanići radi kao protočna elektrana prerađujući prirodne doticaje. Oscilacije nivoa vode u akumulaciji nisu predviđene, jer bi nepovoljno uticale na stabilnost obala.

Hidrauličkim proračunima u okviru Idejnog projekta je zaključeno da za instalisani proticaj Qinst=130,00 m3/sec, kote nivoa vode u akumulaciji nemaju uticaja na magistralni put M17 Sarajevo-Doboj na lijevoj obali, nemaju uticaj na lokalni put za Kovaniće na desnoj obali rijeke Bosne, kao ni na prugu ŽP Vrpolje na desnoj obali.

Kako se izgradnjom brane i formiranjem akumulacije ne bi ugrozila stabilnost nasipa magistralnog puta i željezničke pruge, Idejnim projektom je dato tehničko rješenje zaštite ovih nasipa zasječenim šipovima koji se međusobno uklapaju stvarajući vodonepropusnu barijeru.

Promjene u topografiji terena će biti vidljive u povišenju kote nivoa vode u akumulaciji, kao i proširenju vodnog lica vodotoka, i to u dužini od 3,6 km, odnosno od kote P66A do kote P17.

Nizvodno korito

Prokopavanje nizvodnog korita radi povećanja pada postrojenja i poboljšanja energetskih efekata izvodi se na dužini od cca 1630 m, širine korita od 50,0 m, sa padom dna korita od 0,35 ‰. Širina je usvojena tako da se najviše prilagođava prirodnoj širini korita rijeke Bosne na ovom potezu. Maksimalno spuštanje dna rijeke na početku produbljivanja je cca 2,50 m u osovini. 251,00 m n.m. predstavlja max. kotu produbljenja na uzvodnom kraju, pri čemu se kraj regulacije, za mogući pad od 0,35‰, završava na profilu P79. Regulisanje obala predviđeno je kao zasijecanje do prirodnog terena.

Prokopavanje odnosno produbljenje korita će se obavljati unutar šljunkovito-pjeskovitih riječnih nanosa, a duž obalnih linija uglavnom unutar aluvijalnih pjeskovito-šljunkovitih sedimenata sa izuzetkom kraćeg poteza proluvijalnog nanosa. Ispod ovih nanosa leže klastiti jurskog kompleksa.

Promjene u topografiji terena ogledaju se u promjeni kote dna u koritu rijeke Bosne u nizvodnom koritu od brane HE Kovanići u dužini od 1630 m (od kote P67C do kote P79).

Prokopavanjem/uređenjem korita rijeke Bosne na razmatranom potezu vodostaj je snižen čime je pored energetskih efekata postignuta i već zaštita infrastrukturnih objekata na području naselja Kovanići. Brzine tečenja u prokopanom/uređenom koritu u odnosu na prirodno korito za razmatrane proticaje smanjene su što ima pozitivne efekte u pogledu erozivnih procesa.

Pri proticajima manjim od stogodišnjeg, za koji se dimenzioniše bućnica, može se pojaviti odbačeni skok. U cilju minimiziranja potencijalne erozije nizvodno od slapišta predviđena je zaštita kamenim nabačajem.

Pristupni put

Pristup objektu hidroelektrane će biti omogućen preko pristupne saobraćajnice koja se odvaja sa magistralnog puta M17 Sarajevo-Doboj. Da bi se omogućila realizacija HE Kovanići prema projektu tokom građenja, ali i da bi se obezbijedio pristup do objekata postrojenja tokom eksploatacije, predviđa se izgradnja sljedeće saobraćajne infrastrukture:

Raskršće na magistralnom putu M17 sa priključcima:

- Za montažni plato strojare na lijevoj obali sa kotom platoa 261,00,

- Za  krunu brane na kotu 265,50.

Priključak na magistralnu cestu M17 je planiran na dijelu gdje, prema postojećoj situaciji, već postoji nekoliko priključaka, pa je planirano da se izgradi jedan zajednički spoj, tako da je projektom predviđena rekonstrukcija dijela magistralnog puta u ukupnoj dužini 514 m. Navedeni priključak, dakle, obuhvata postojeće priključke kao i pristup kruni brane, ali i priključak za montažni plato strojare.

Priključak je planiran sa potrebnim trakama za usmjeravanje vozila i poljima za usmjeravanje, ali definitivne karakteristike i vrstu priključka treba definisati nadležni organ u čijoj nadležnosti je ovaj magistralni put. Obzirom da raskršće zahtjeva poseban projekat, ovakvo rješenje je neophodno usaglasiti sa nadležnim organom kako bi ispoštovali sve potrebne zahtjeve u skladu sa datim uslovima.

Uloga HE Kovanići u elektro-energetskom sistemu i priključak na prenosnu mrežu

Tehničko rješenje priključka na mrežu urađeno je u okviru Idejnog projekta HE Kovanići. Elektroprijenos BiH prema Pravilniku o priključku (“Službeni glasnik BiH”, br. 95/08, 79/10, 60/12, 83/17) izdaje uslove za priključak korisnika na prenosnu mrežu na osnovu Elaborata tehničkog rješenja priključka, a nakon revidovanog Idejnog projekta i nakon dobijanja Urbanističke saglasnosti. Naredna aktivnost vezana za priključak HE Kovanići je izrada „Elaborata tehničkog rješenja priključka HE Kovanići na prenosnu mrežu 110 kV“. Elaboratom se određuje način i mjesto priključka, prilagođenost elektromehaničkih i regulacionih parametara elektrane sa apsketa sigurnosti plasmana proizvodnje, kao i sigurnosti rada elektroenergetskog sistema BiH (ESS). Elaboratom moraju biti zadovoljene sve odredbe mrežnog kodeksa i Pravilnika o priključenju. Elaborat tehničkog rješenja priključka proizvodnog objekta radi se sa aspekta plasmana snage energije u EES BiH uvažavajući kriterijume sigurnosti i najmanjih troškova.

U Idejnom projektu usvojen je generalni koncept plasmana proizvedene električne energije iz tri hidroelektrane: HE Kovanići 12,2 MW, i nizvodnih HE Begov han 9,8 MW i HE Želeća 9,8 MW, koje bi međusobno bile spojene novim kablovima 20 kV i koje bi na lokaciji HE Kovanići, preko mrežnog transformatora 20/115 kV, izlazile na 110 kV prenosnu mrežu EES BiH. Ovo rješenje ja dato na osnovu zahtjeva Elektroprenosa BiH, koji ne dozvoljava spajanje na malim udaljenostima sa 110 kV prenosnom mrežom relativno malih novih izvora električne energije.

Izlazno postrojenje 110 kV u HE Kovanići se priključuje na postojeći dalekovod 110 kV TS Zenica 1 – TS Zavidovići po sistemu "Ulaz/Izlaz" preko dva dalekovodna polja =E2 i =E6.

Pri izboru trase vođeno je računa o postojećim i budućim saobraćajnim komunikacijama na ovom dijelu općine Zenica kao što su postojeći magistralni put Sarajevo-Zenica - Doboj (M-17) i lokalni asfaltni put Kovanići – Gornja Golubinja. Odabrana je optimalna trasa imajući u vidu tehničko-ekonomski aspekt, aspekt zaštite okoliša, vizuelni aspekt i uklapanje dalekovoda unutar postojeće konfiguracije terena. Na trasi ni u njenoj blizini nema izgrađenih objekata.

Izrada idejnog rješenja priključnog dalekovoda je u skladu sa općim tehničkim uslovima Investitora (Elektroprenos i EPBiH), sa ISO 9001, zatim prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. list R BiH 2/92), prema Zakonu o zaštiti na radu („Sl. novine FBiH“, br. 79/20), prema Pravilniku o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110kV do 400kV ("Sl. glasnik BiH", br. 23/08) i prema ostalim tehničkim normativima za ovu vrstu objekata.

Objekti za evakuaciju voda u toku građenja

Za odabrani pregradni profil brane moguća je fazna izgradnja brane, odnosno skretanje rijeke Bosne, čime se omogućava izgradnja objekta brane sa strojarom u dvije faze.

Evakuacioni organi sa četiri preljevna polja smještena su na desnoj strani rijeke Bosne, a strojara sa dva agregata i temeljni ispust je locirana na lijevoj. Ove dvije cjeline i njihova slapišta razdvaja razdijelni zid sa dilatacijom.

U prvoj fazi predviđena je izgradnja tri prelivna polja, riblja staza do kraja bučnice sa desnim gravitacionim bokom, a voda se pomoću zagata skreće na lijevi dio rijeke Bosne. U drugoj fazi rijeka Bosna se skreće kroz izgrađene prelive sa kotom praga 252,00 m n.m, kako bi se izgradio preostali dio brane.

Kota prirodnog terena (stijene) neposredno uzvodno od preljevnog bloka se kreće od 255,00 do 262,00 m n.m., a iskop za temelje betonske konstrukcije je na koti 242,00 m n.m. Iz ovoga proizlazi da je kota praga na prelivima niža od kote prirodnog terena za 3,0 do 10,0 m. Prema tome, skretanje druge faze kroz preljevni blok veoma je jednostavno izvesti, jer će voda samo proteći poslije uklanjanja zagata prve faze. Kao tip zagata, izabran je ćelijski zagat sa ispunom, koji se sastoji od čeličnih talpi (žmurje) zatvorenih oblika sa masivnim poprečnim presjecima i ispunu od armirano–betonske ploče i materijal iz iskopa. Armirano-betonska ploča je predviđena na dnu i na vrhu, a između tih ploča je materijal iz iskopa.

Popis vrsta i količina sirovina i supstanci koje ulaze u tehnološki proces

Faza izgradnje

Tokom faze izgradnje koristiće se veće količine različitih građevinskih materijala kako je prikazano u narednoj tabeli.

Za armirano-betonske konstrukcije brane odnosno primarne betone predviđen je je hidrotehnički beton koji odgovara kvalitetu C25/30 (MB 30). Beton mora da ispunjava uslove smrzavanja i propusnosti (M-200 i V-4) i rebrasta armatura BSt 500 (RA 400/500). Za sekundarne betone potrebno je koristiti hidrotehnički beton C25/30 (MB 30) sa sitnozrnim agregatom i potrebnim aditivima za beton. Materijali koji će se koristiti za izgradnju strojare i objekata oko brane su: betona MB 30 i armatura RA 400/500-2 i MAR 500/600. Za zagate uzvodno i nizvodno potrebno je 16380 m3 kamenog materijala.

Količine glavnih građevinskih radova:

| R.br. | Radovi | Nasip (m3) | Beton (m3) | Armatura (tona) | Čelične talpe (m2) | Šipovi ɸ 1200 (m) | Geotehnička sidra (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brana – gravitacioni blokovi, prelivi sa slapištem i riblja staza | 4.800,00 | 74.951,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Strojara | 0,00 | 1.283,00 | 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Šipovi za stabilizaciju kosine nasipa | 1.775,00 | 1.324,00 | 295,00 | 0,00 | 5.607,00 | 792,00 |
| 4 | Zagati – evakuacija vode tokom građenja | 10.587,00 | 3.081,00 | 331,00 | 5.750,00 | 4.268,00 | 1.951,00 |
| 5 | Pristupni putevi | 5.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Regulacija donjeg korita | 0,00 | 3.191,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prokopavanje uzvodnog korita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Vanjsko uređenje | 5.791,00 | 620,00 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 28.458,00 | 84.450,00 | 6.917,75 | 5.750,00 | 9.875,00 | 2.743,00 |

Glavni građevinski materijali koji su potrebni tokom građenje objekata HE (agregati za beton, cestovnu strukturu i za zagate) moraju se naći u neposrednoj blizini gradilišta. Cement se može kupiti od tvornica u regiji.

Zbog geološke građe i pokrivenosti terena u kojem se nalazi akumulacija i objekti brane HE Kovanići u neposrednoj okolini nema građevinskih materijala za dobijanje kamenitih agregata za beton. Agregati šljunka prostiru se riječnim koritom i kao potencijalni materijali su ograničenih količina, a eventualna eksploatacija tih građevinskih materijala u principu je štetna po riječnu faunu i floru, te okoliš. Produbljivanje nizvodnog korita će biti izvođeno u obalnim pjeskovito-šljunkovitim materijalima i riječnom nanosu. Također je predviđeno prokopavanje korita rijeke Bosne uzvodno od pregradnog profila. Riječni šljunkovito-pjeskoviti materijal bi se potencijalno mogao koristiti za agregat, što će se utvrditi analizom pogodnosti za korištenje koje će se izvršiti nakon vađenja materijala. Preostali dio potrebnog materijala treba biti obezbijeđen iz kamenoloma u širem prostoru. Kamenolomi se nalaze na nizvodnoj strani između Maglaja i Doboja (“Šahin kamen”) na udaljenosti prevoza od pregradnog mjesta oko 40 km i kamenolom “Široke stijene” kod Zenice na udaljenosti oko 26 km od mjesta brane. Oba kamenoloma posjeduju potrebne dozvole za eksploataciju, te se može zaključiti da na terenu ne postoje prepreke koje bi značajno poskupile ili onemogućile realizaciju projekta.

Goriva, mazivo, boje i lakovi, aditivi za beton, beton, asfalt itd su materijali koji se koriste u procesu gradnje hidroelektrana. Sastav, toksičnost i druge opasnosti materijala su specificirane bezbjednosno-tehničkim listom i u fazi gradnje materijal se odobrava od nadzornog inženjera. Materijal pored zahtjeva za kvalitet mora zadavoljavati i okolinske zahtjeve i kao takav biti na tržištu u BiH.

Faza rada

U tehnološkom procesu proizvodnje električne energije, kao ulazna sirovina se koristi voda rijeke Bosne koja se zahvata na ulaznoj građevini HE Kovanići, te se dovodi do strojarnice i zatim ispušta nazad u vodotok Bosne. Planirani instalirani protok HE Kovanići, odnosno količina koja se zahvata, iznosi 2 x 65 m3/s = 130 m3/s vode.

Snabdijevanje električnom energijom tokom rada HE vršit će se iz vlastite proizvodnje putem postrojenja 0,4kV. U slučaju potrebe, odnosno kada agregati nisu u pogonu i kod nestanka napona distributivne ili prenosne mreže predviđeno je uključenje dizel agregata.

Također, za potrebe rada postrojenja strojare, od sirovina je potrebno osigurati hidraulična ulja, transformatorsko ulje, te ulja za podmazivanje dijelova pogona.

Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš

Tokom faze izgradnje nastaju velike količine iskopnog materijala. Procijenjena volumena materijala iz iskopa, prema Idejnom projektu, iznosi 463.980 m3, i to 120.630 m3 za branu sa objektima, 140.480 m3 za regulaciju nizvodnog korita, te 202.870 m3 za prokopavanje uzvodnog korita. Za dio iskopanog materijala u području brane se očekuje da će biti slabije kvalitete i vjerovatno će se moći koristiti samo za zatrpavanje. Dio iskopanog materijala će se koristiti za popunjavanje plitke depresije na desnoj obali rijeke malo uzvodno od desnog upornjaka brane, kako bi se zaštitio / stabilizirao željeznički nasip s obzirom na vodu akumulacije. Također će dio materijala biti iskorišten za nasipanje iza zida riblje staze i iza zida na lijevoj obali nizvodno od strojare, kao i za izgradnju pristupnog puta do montažnog platoa. Analize, koje će se izvršiti nakon iskopa odnosno vađenja materijala iz vodotoka, će pokazati da li će se određene količine iskopanog kamena moći koristiti za dio građevinskih radova na projektu. Za ostatak iskopanog materijala se očekuje da će naći svoju primjenu na drugim gradilištima u regiji.

U tehnološkom procesu rada HE Kovanići, radom turbina iz hidropotencijala rijeke Bosne kao izlazni proizvod nastaje električna energija. Očekivana prosječna godišnja proizvodnja električne energije iznosi 58,53 GWh/god.

Tokom izgradnje i rada HE, moguć je nastanak određenih vrsta otpada u ograničenim količinama, kao što je ambalažni otpad, otpadna ulja i drugo, s kojima će se postupati u skladu s odredbama Zakona o upravljanju otpadom i na osnovu Pravilnika o kategorijama otpada s listama, tj. provodit će se sakupljanje i odvajanje otpada po vrstama, te predaja otpada ovlaštenim kompanijama (sakupljačima) na zbrinjavanje. Detaljniji popis grupa i vrsta otpada dat je u poglavlju 2.8 Procjena, po vrsti i količini, predviđenih ostataka i emisija (kao što su onečišćenje vode, zraka, tla i podzemlja, buka, vibracije, svjetlost, toplota, radijacija), te količina i vrsta otpada proizvedenog tokom građenja i operativnih faza.

4. Ocjena Studije uticaja na okoliš

Na osnovu člana 79. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša ovo Ministarstvo je utvrdilo da:

- na osnovu izvještaja stručne komisije dopunjenja SUO je ocijenjena kao prihvatljiva,

- projekt neće  izazvati znatno zagađivanje okoliša ili u znatnoj mjeri ugroziti okoliš, projekt nije u suprotnosti sa Federalnom strategijom zaštite okoliša i Akcionim planom zaštite okoliša i

- projekt nije u suprotnosti sa međunarodnim obavezama države po pitanju zaštite okoliša.

5. Mjere za ublažavanje negativnih uticaja projekta na okoliš

Prijedlog mjera zaštite okoliša predviđenih radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće, neutralizacije mogućih značajnih štetnih utjecaja na okoliš

5.1. Mjere predložene od strane članova stručne komisije

1. Riblja staza treba ispuniti uslove „Tehničkog priručnika (Technical paper) ICPDR-a: Mjere za osiguranje migracije na poprečnim strukturama.“

2. Da se izvrši dodatna aanaliza uticaja akcidenta (moguće havarije na pogonu i neotvaranja 1.-2. ustave HE pri Velikoj Vodi povratnog perioda 1/1000) na okolne objekte i infrastrukturu, te da se shodno tome primjene sve tehničke i sugurnosne mjere kojima će se planirano i u cjelosti osigurati pravilna evakuacija VV i spriječiti prelivanje vrha brane,

3. Za objekte smještaja radnika, pomoćne objekte i privredno gradilište potrebno planirati sistem kanalizacije sa prečistačem sanitarnih otpadnih voda (II. Stepena, biološki tretman) prema planiranom broju EBS. Septička jama nije rješenje za nekoliko stotina ljudi na gradilištu i pomoćnim objektima, a što će biti predmetom odobrenja kroz PVS,

4. Definisati kvalitetu, te osigurati dostupnost (sistem) i dovoljnu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta za proizvodnju betona i njegu betona (l/s).

5. PVS je potrebna i za pripremne radove, uključujući pristupne saobraćajnice i privredno gradilište, ako dozvola za iste prethodi dozvoli za izgradnju brane,

6. Utvrditi da li je priključak HE na lokalni vodovodni sistem moguć sa DN 100 mm, tj. da li ima dovoljno kapaciteta mreže i rezervoarskog prostora/pritiska u tom sistemu za propisanu zaštitu od požara i za pripremne objekte gradilišta i za HE, te ako ima potrebno osigurati saglasanost MZ za priključak (nije data),

7. Potrebno osigurati dovoljno pitke vode za stotine ljudi na gradilištu i za pomoćne objekte (smještaj i dr.) ili ostale potrebe (npr. Proizvodnju betona), odnosno izgraditi vodovodni sistem dovoljnog kapaciteta za te namjene u sušnom periodu,

8. Osigurati dizel agregat dovoljne snage i dr. back up sisteme i opremu za osiguranje svih sigurnosnih pogona HE u slučaju nestanka napajanja postrojenja HE strujom, odnosno kvara na sistemu ili ustavama (force measure) a ove mjere će se posebno obraditi u  „Planu pogona i održavanja HE Kovanići shodno uslovima iz Pravilnika o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodnih objekta (Službene novine FBIH, broj 97/19)“.

- 5.2. plan provođenja mjera zaštite okoliša

- Plan provođenja mjera zaštite okoliša

| Komponenta pod utjecajem | Faza | Opis utjecaja | Ocjena značaja utjecaja prije mjera ublažavanja | Mjere ublažavanja | Odgovornost | Trošak | Rezidualni utjecaj (nakon mjera ublažavanja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soci-ekonomski faktori | Faza prije građenja | Trajni otkup zemljišta i raseljavanje stanovništva | Nizak | Izraditi Elaborat o eksproprijaciji na osnovu Zakona o eksproprijaciji. U okviru Elaborata o eksproprijaciji realno utvrditi činjenično stanje i investicioni program za pravično obeštećenje. Sve osobe pod uticajem projekta treba informisati i konsultovati u toku planiranja, implementacije i određivanja svih aktivnosti vezanih za projekat. | JP EP BiH | Izradu Elaborata o eksproprijaciji uključiti u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  | Faza izgradnje | Pojačan intenzitet saobraćaja i poremećaji u odvijanju saobraćaja | Nizak | Pružati informacije javnosti o opsegu i rasporedu građevinskih aktivnosti, očekivanih poteškoća i ograničenja pristupa. Kroz Plan upravljanja saobraćajem u saradnji sa nadležnim organom osigurati: - Stroga ograničenja brzine; - Specifične trase za kamione u svrhu izbjegavanja neočekivanog saobraćaja i izbjegavanje saobraćanih gužvi; - Obuka za vozače i operatore; - Oznake i obavještenja duž trasa sa otežanim kretanjem vozila i specijalne obavijesti stanovnicima o periodima sa vanrednim saobraćajem. | Izvođač radova | Izradu Plana upravljanja saobraćajem uključiti u troškove izvođenja radova | Zanemariv |
|  |  | Pojava psihičkog zamora uz smanjenje pažnje i osjećaj nelagode uslijed emisije buke | Nizak | Pravovremeno obavještavanje stanovništva o velikim građevinskim radovima. Na svim građevinskim mašinama i vozilima koja se koriste pri izgradnji HE, obavezno treba da je ugrađena zvučna zaštita/izolacija pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke. Angažovati kompaniju, u slučaju potrebe miniranja, koja će garantovati pored sigurnosti stanovništva i materijalnih dobara, prihvatljivu buku i vibracije za stanovništvo, kao i za životinjski svijet i okoliš uopće. | Izvođač radova | Primjena dobre građ.prakse. Uključiti u troškove izvođenja radova | Zanemariv |
|  |  | Prekidi u opskrbi vodom, električnom energijom i telekomunikacijskim vezama | Nizak | Neophodno je prije početka izvođenja radova utvrditi položaj postojećih instalacija, te dobiti saglasnosti od nadležnih institucija, a sve s ciljem da se ne oštete eventualno postojeće instalacije. Obezbijediti poštivanje informacija i saglasnosti od nadležnih institucija u vezi s instalacijama tokom izvođenja radova. | Izvođač radova JP EP BiH | - | Zanemariv |
|  |  | Socijalne, zdravstvene i kulturne promjene na nivou lokalne zajednice zbog priliva većeg broja građevinskih radnika | Umjeren | Radničko naselje opisati kroz projekat uređenja gradilišta. U cilju poštivanja osnovnih životnih potreba i higijenskih standarda potrebno je osigurati adekvatne sanitarne uslove, osigurati lokacije za adekvatno odlaganje otpada, i sl. Prije zapošljavanje radne snage provjeriti zdravstveno stanje sa posebnim naglaskom na prisustvo zaraznih bolesti. Osigurati zdravstvenu zaštitu radnoj snazi. Osigurati poštivanje adekvatnog kodeksa ponašanja od strane radnika na gradilištu. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  |  | Ograničenje korištenja zemljišta zbog građevinskih aktivnosti | Umjeren | Kompenzacije za ograničenje korištenja vlastitih parcela su već obezbjeđene prije početka izgradnje (u okviru utjecaja u fazi prije građenja), uz odgovarajući proces konsultacija sa stranama zahvaćenim projektom. Prije izvođenja radova, u okviru Plan organizacije građenja planirati izgradnju i održavanje alternativnih prelaza/prolaza za lokalno stanovništvo. Postaviti adekvatnu signalizaciju za zonu gradilišta i onemogućiti da stanovništvo u toku izvođenja radova za svoje potrebe ulazi i koristi zonu gradilišta, jer je to opasnost za stanovništvo i izvođače radova. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  |  | Oštećenja saobraćajnica | Umjeren | U okviru Plana upravljanja saobraćajem ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje HE Kovanići, kako bi lokalne ceste bili što manje devastirane radovima. Plan upravljanja saobraćajem treba da sadrži minimalne zahtjeve te postavi ograničenja kretanja teške mehanizacije. Plan treba da definiše planiranu gustoću saobraćaja za potrebe realizacije projektnih aktivnosti, načine za pristup gradilištu, identifikaciju ključnih osjetljivosti na predloženim pristupnim rutama te mjere za minimiziranje svih prepoznatih utjecaja. U što većoj mjeri koristiti postojeću mrežu puteva, koju nakon završetka građevinskih radova treba sanirati, tj. vratiti u prvobitno stanje. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  | Faza rada | Ugrožavanje infrastrukturnih objekata (zgrade, putevi, željeznica, itd.) zbog povećanih nivoa podzemnih voda u obalnom području akumulacije | Nizak | U fazi prije izgradnje kroz pravilno proveden proces eksproprijacije ovaj uticaj će biti minimiziran. Projektom zahvaćeni objekti (stambeni i infrastrukturni) koji zadovoljavaju uvjete trebaju se kompenzirati kroz novčanu naknadu u punom zamjenskom iznosu. Puni zamjenski iznos će biti izračunat kao tržišna vrijednost objekta. U svrhu smanjenja negativnih uticaja promjena nivoa podzemnih voda potrebno je izvršiti istraživanje o nivoima i kretanju podzemnih voda i u zavisnosti od rezultata tih ispitivanja napraviti adekvatan projekat zaštite. Idejnim projektom je također predviđeno osiguranje nasipa magistralnog puta i trupa željezničke pruge na dijelu uzvodno od pregradnog mjesta. | JP EP BiH | Kompenzacije uključiti u troškove eksproprijacije Istraživanja podzemnih voda uključiti u troškove projektovanja. Provođenje projekta zaštite uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
| Biološka raznolikost | Faza izgradnje | Degradacija i fragmentacija kopnenih/obalnih staništa | Značajan | Primijeniti Plan organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22) koji će između ostalog definisati obuhvat zone građevinskih radova potreban za nesmetano odvijanje radova. Prilikom gradnje HE Kovanići potrebno je voditi računa o očuvanju staništa potrebnih za opstanak svih registrovanih vrsta, a naročito njihovih skrovišta (kao što su zaklonjene lokacije - krupne stijene i sjenovita mjesta koja omogućavaju nesmetanu termoregulaciju i opstanak vodozemaca i gmizavaca; gnjezdilišta ptica; skrovišta i mjesta za hibernaciju šišmiša, itd.). Ukoliko se tokom gradnje nađu takve vrste potrebno ih je premjestiti na prirodna ili vještačka mikrostaništa u široj zoni gradnje gdje će moći nesmetano boraviti. Podići svijest radnika o postupanju u slučaju pronalaska takvih skrovišta. Nakon završenih radova, implementirati Projekat sanacije i rekultivacije. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Umjeren |
|  |  | Degradacija staništa riba i drugih vodenih organizama izvođenjem radova u koritu i produbljenjem korita rijeke | Umjeren | Poduzeti mjere za smanjenje podizanja sedimenta i zamuljenja vodotoka pri izvođenju radova. Dinamiku realizacije radova planirati tako da se izbjegne građenje u periodu mrijesta (maj-juni). Ukoliko se desi evidentna šteta po riblji fond i druge akvatične organizme, investitor će izvršiti nadoknadu i uraditi program revitalizacije ekosistema, shodno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu FBiH i provedbenim propisima tog zakona. Projektnom dokumentacijom (Glavni projekat) iznaći rješenje sa najmanjim mogućim utjecajem na riječno dno. Radove izvesti u okvirima projektovanih gabarita planiranih radova. Iskope treba vršiti u vrijeme niskog sezonskog vodostaja. U fazi izrade projektne dokumentacije, potrebno je izraditi Projekt restauracije vodotoka i degradiranih obalnih površina, te po njemu nakon završetka radova izvršiti restauraciju korita vodotoka. Primjenjivati ispod navedene mjere za zaštitu voda i tla, koje ujedno predstavljaju i mjere zaštite flore i faune. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Nizak |
|  |  | Zagađenje staništa nekontroliranim izlijevanjem štetnih materija i odlaganje opasnog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada | Umjeren | Planom organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22) treba planirati privremena odlagališta materijala i otpada na mjestima udaljenima od vodotoka, izvan dosega visokih (stogodišnjih poplavnih) voda. Izraditi i implementirati Plan upravljanja otpadom i Plan upravljanja građevinskom otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) i Pravilnikom o građevinskom otpadu (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19). Primjenjivati ispod navedene mjere za zaštitu voda i tla, koje ujedno predstavljaju i mjere zaštite flore i faune. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Nizak |
|  |  | Narušavanje strukture i dinamike biljnih zajednica | Značajan | Degradacija vegetacije može biti uzrokovana krčenjem/uklanjanjem iste radi uspostavljanja gradilišta, te je potrebno vršiti nadzor nad tim aktivnostima, te monitoring za vrijeme vegetacijske sezone. Raščišćavanje vegetacije u zoni izvođenja radova je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru. Nakon završetka radova, implementirati Projekat sanacije i rekultivacije. Kod rekultivacije koristiti autohtone biljne vrste. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Umjeren |
|  |  | Nekontrolisano širenje invazivnih vrsta tokom aktivnosti uklanjanja vegetacije | Umjeren | Mogući su potencijalni uticaji vrste japanski dvornik tokom izvođenja aktivnosti uklanjanja vegetacije iz zone građenja. Od ključnog je značaja da se svi stadiji uklanjanja japanskog dvornika propisno obave, kao i da se fragmenti biljke, korijenje i zemljište transportuju i deponuju na za to odobrenu deponiju. Uklanjanje japanskog dvornika provoditi do uspostave autohtone vegetacije po završetku biološke rekultivacije, no i u fazi korištenja HE Kovanići. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Nizak |
|  |  | Uznemiravanje životinja | Umjeren | Planirati izvođenje radova (sječa vegetacije, radovi u koritu rijeke) izvan reproduktivnog razdoblja životinja. Ograničiti kretanje teške mehanizacije u fazi izvođenja radova u staništu. Izvođenje radova (područje produbljivanja korita) organizirati na način da se očuvaju obalna staništa te smanji upotreba teške mehanizacije izvan granica definiranih gradilišnih puteva. Buka u fazi izgradnje može poremetiti ustaljeno kretanje nekih većih životinja pa bi mogle lutati preko dijelova projektnog područja, te poduzimati ispod navedene mjere smanjenja buke. U skladu sa Planom organizacije gradilišta (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22), postaviti ograde koje predstavljaju mjere sprječavanja negativnih uticaja na životinje. Ukoliko je potrebno uticaj se može umanjiti premještanjem životinja (jedinki) prije i za vrijeme izgradnje na lokaciju sa uslovima za očuvanje vrste. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Nizak |
|  | Faza rada | Promjena strukture i dinamike akvatičnih i obalnih ekosistema uslijed promjena hidroloških procesa | Umjeren | Primjenom dobre prakse upravljati hidroelektranom na način koji bitno ne narušava hidrološke procese rijeke. Kroz razvoj Plana upravljanja HE Kovanići potrebno je definisati praćenje promjene ekosistema. Provoditi kontinuiran biološki monitoring kako bi se pratilo stanje populacija različitih grupa organizama, odnosno kako bi se vršila ekološka evaluacija ekosistema, kao neophodan preduvjet za upravljanje vodnim resursima na uravnotežen način. Neophodno je ukloniti svu vegetaciju u zoni buduće akumulacije kako bi se izbjeglo truljenje i gubitak kisika u akumulaciji koji mogu dovesti do remećenja sposobnosti autopurifikacije akvatičnog ekosistema. | JP EP BiH | Uključiti u troškove održavanja i upravljanja | Nizak |
|  |  | Širenje invazivnih stranih vrsta biljaka | Umjeren | Kako bi se spriječilo širenje invazivnih vrsta tokom faze rada, neophodno je adekvatno ukloniti iste u toku prethodne faze, te provesti biološku rekultivaciju autohtonim biljnim vrstama na svim privremeno korištenim površinama gdje je vegetacijski pokrov oštećen ili uklonjen, a sve u skladu sa Planom uklanjanja vegetacije. Tokom faze rada potrebno je redovno provoditi monitoring širenja invazivnih vrsta regularnim terenskim obilascima (na godišnjem nivou). Tokom redovnog održavanja terena oko objekata hidroelektrane, izbjegavati mehaničku košnju trave i uklanjanje vegetacije (ili paljenje) koja ostavlja sterilno, homogeno stanište, budući da se time uništavaju dostupna staništa, te se populacije ne mogu prirodno obnoviti. Unutar Plana upravljanja HE Kovanići definisati aktivnosti vezane za prevenciju introdukcije i širenja stranih invazivnih vrsta. | JP EP BiH | Uključiti u troškove održavanja i upravljanja | Nizak |
|  |  | Sprječavanja migracije ribljih vrsta i smanjenje brojnosti istih | Značajan | Rizik/utjecaj nastaje tokom rada ukoliko se ne provedu adekvatne mjere u toku prethodnih faza, faze projektovanja i izgradnje. U okviru Glavnog projekta izvršiti odgovarajuće analize i similacije s ciljem optimizacije protoka u ribljoj stazi odnosno privlačenja riba. Potrebno je osigurati da akvatični i poluakvatični organizmi mogu nesmetano proći pored fizičkih prepreka. Za osiguranje prolaza riba pored pregrade preporučuju se otvoreni tipovi prevodnice (riblje staze). Obezbjeđivati stalni dotok vode u riblju stazu. Riblju stazu je potrebno zaštiti od prirodnih “neprijatelja” ribe (komoran) npr. ograđivanjem žičanom ogradom oko riblje staze ili nekim drugim rješenjem. Potrebno je vršiti monitoring funkcionalnosti prevodnice za ribe kroz pregradu HE u smislu uzvodnog i nizvodnog prolaza riba, te u vrijeme izraženih migracija (vrijeme mrijesta) povećati broj ciklusa rada prevodnice. Poduzeti navedene mjere za privlačenje riba u donju komoru prevodnice. | JP EP BiH | Praćenje i održavanje brojnosti ribljih populacija uključiti u troškove upravljanja. | Umjeren |
| Tlo | Faza izgradnje | Degradacija tla kao posljedica manipulacije građevinskih mašina i izvođenja radova | Nizak | Građenje započeti (ukoliko to drugi uslovi dozvoljavaju) u doba godine kada će se iskoristiti prednost suhog tla, tj. kada je minimizirano zbijanje i degradacija korištenjem mašina. Koristiti odgovarajuću mehanizaciju kako bi se spriječilo zbijanje u toku skidanja tla, npr. sa šinama ili sa pneumaticima niskog pritiska na mjestima koja indiciraju da je zbijanje vjerojatno. Koristiti odgovarajuće postupke za separirano skidanje, manipulaciju, skladištenje i zamjenu humusa i podtla. Kod izvođenja bušenja tla provoditi opšte procedure zaštite. Svaka faza građenja treba biti sanirana prije početka sljedeće, u mjeri u kojoj je to tehnološki i tehnički moguće. Po okončanju radova, kompletan prostor izvođenja radova očistiti i implementirati Projekat sanacije i rekultivacije. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova | Zanemariv |
|  |  | Onečišćenje tla slučajnim prosipanjem ili curenjem ulja i goriva iz građevinskih mašina i vozila | Umjeren | Primijeniti Plan organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22) koji uključuje mjere dobre građevinske prakse, odnosno primijeniti Procedure za slučaj istjecanja goriva i maziva. Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju, kako bi se smanjila mogućnost curenja goriva i maziva iz iste. Vršiti redovno servisiranje iste. Skladištenje i transport nafte, goriva, maziva i drugih opasnih tvari vršiti u odgovarajućim spremnicima. Pretakanje goriva, ulja i maziva za mehanizaciju vršiti uz korištenje sigurnosnih i zaštitnih sredstava, na vodonepropusnoj podlozi i odvodnjom sadržaja prema taložniku u separator ulja i masti. U slučaju izlijevanja ulja ili goriva iz mašina i vozila, dio onečišćenog tla prekriti sitnozrnastim pijeskom ili kamenim brašnom te predati ovlaštenoj osobi. Utvrditi i ograničiti prostore za garažiranje vozila, skladištenje goriva i maziva, kao i pretakanje goriva, te na taj način smanjiti ili potpuno isključiti potencijalna onečišćenja na gradilištu. Obučiti radnike na gradilištu za djelovanje u slučaju izlijevanja nafte, goriva i maziva. U slučaju akcidenta hitno intervenirati u skladu sa pripremljenim Procedurama u ovakvim slučajevima. Bilo koji dio zemljišta kontaminiran sa prolivenim uljem ili gorivom izvođač radova treba ukloniti i propisno zbrinuti. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. Troškovi incidenta na teret izvođača. | Nizak |
|  |  | Onečišćenje tla uslijed nepropisnog odlaganja otpada | Umjeren | Primijeniti Plan upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) i Plan upravljanja građevinskom otpadom (Pravilnik o građevinskom otpadu, ''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19). Prije početka radova, odrediti lokaciju/e za privremeno odlaganje građevinskog otpada i iskopanog materijala, u saradnji sa nadležnim organom Općine. Obezbijediti odgovarajuće posude za različite vrste otpada na gradilištu, što podrazumijeva posebne posude za odlaganje komunalnog, opasnog i biorazgradivog otpada. Opasne tvari koje se koriste (ukoliko se koriste) za vrijeme izgradnje odlagati na vodonepropusnim podlogama. Sav otpad koji se privremeno prikupi na gradilištu mora se predati ovlaštenim operaterima upravljanja otpadom. Nakon završetka radova, deponije iskopanog materijala je potrebno vratiti u prvobitno stanje. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  | Faza rada | Onečišćenje u slučaju prosipanja ulja ili neadekvatno postupanje sa otpadom nastalim radom postrojenja. | Nizak | Izborom opreme u strojarnici, odnosno njenom konstrukcijom onemogućiti istjecanje ulja i maziva. Za eventualno razlijevanje ulja iz sistema regulacije i servomotora u strojarnici predvidjeti posebne nepropusne kanale i šaht za skupljanje ulja. Sakupljeno ulje se tretira kao otpad neprihvatljiv za okolinu i zahtjeva odgovarajući tretman. Postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) od strane operatora pogona i postrojenja, što podrazumijeva pravilno rukovanje čvrstim i tečnim otpadom tokom održavanja objekata, privremeno odlaganje otpada na propisnim mjestima, te predaja ovlaštenim operatorima upravljanja takvom vrstom otpada. | JP EP BiH | Trošak upravljanja otpadom u toku rada uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Zanemariv |
| Vode | Faza izgradnje | Remećenje prirodnog toka rijeke (površina proticajnog profila, brzina vode širina vodnog lica) uslijed parcijalnog pregrađivanja toka rijeke zagatima | Umjeren | Provoditi Plan organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22). Idejnim projektom su već predviđene mjere kojima se obazbjeđuje nesmetan protok rijeke Bosne za vrijeme izvođenja radova u koritu rijeke. Navedene mjere podrazumijevanju zasijecanje lijeve i desne obale radi proširenja korita na profilima brane i oko brane, kako ne bi došlo do velikih nivoa vode i plavljenja uzvodno. Također, s istim ciljem omogućavanja nesmetanog toka, potrebno je ukloniti šljunak i pijesak riječnog korita od kote ispod praga brane u smjeru uzvodno. Kontinuirano pratiti ponašanje konstrukcije u obje faze izvođenja zagata u cilju blagovremene intervencije sa neophodnim sredstvima za rad i materijalima. Radove izvoditi na način da se ne poremeti hidraulički režim podzemnih voda. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  |  | Povećana zamućenost vodotoka uslijed izvođenja radova u koritu i uz vodotok | Umjeren | Provoditi Plan organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22) vezano za kontrolu zamućenja vodotoka, period mrijesta i ograničenje po pitanju radova u koritu rijeke. Radove u koritu rijeke vršiti u periodu niskog vodostaja. Spriječiti prodiranje vode u zonu iskopa (privremeni zagat). Po završetku radova po fazama, ukloniti nasute i ugrađene materijale iz zagata i zbrinuti na odgovarajući način (Plan upravljanja građevinskim otpadom). Omogućiti oticanje oborinskih voda izvan zone građenja. Oborinske onečišćene vode sa skladišnih i manipulativnih površina odvoditi kontrolisano. Radi zaštite površinskih voda zemljani radovi se moraju obustaviti za vrijeme jakih kiša, kako bi se spriječilo ispiranje zemljišnog materijala te njegovog odnošenja do vodotoka. Materijal iz iskopa koji neće biti upotrijebljen u izgradnji deponovati na predviđenim lokacijama u skladu sa projektom i zaštićenim od pojave erozije. Za nasipe koji će se raditi u blizini vodotoka koristiti čisti materijal. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  |  | Zagađenje vodotoka zauljenim vodama sa područja smještaja građevinske mehanizacije | Umjeren | Plan organizacije građenja (Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, “Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22) treba osigurati da se lokacija za smještaj građevinske mehanizacije nalazi na dovoljnoj udaljenosti od vodotoka (najmanje 50 m). Plan također treba osigurati da se skladišta goriva, mazivnih ulja, hemikalija, te manipulacija njima trebaju odvijati u sigurnim područjima, na odgovarajućoj vodonepropusnoj podlozi i odvodnjom sadržaja prema taložniku u separator ulja i masti, a nikako se ne smiju skladištiti na nezaštićenom tlu. Utvrditi i ograničiti prostore za garažiranje vozila, skladištenje goriva i maziva, kao i pretakanje goriva, te na taj način smanjiti ili potpuno isključiti potencijalna onečišćenja na gradilištu. Osigurati ispravnost mašinskog parka radi sprečavanja procurivanja ulja i naftnih derivata u zemljište i vodu. Skladištenje i transport nafte, goriva, maziva i drugih opasnih tvari vršiti u odgovarajućim spremnicima. Pretakanje goriva, ulja i maziva za mehanizaciju vršiti uz korištenje sigurnosnih i zaštitnih sredstava. U slučaju incidentnog izlijevanja goriva i maziva iz građevinske mehanizacije, izvođač radova je dužan poduzeti mjere sprečavanja širenja takvih materija u vodotoku, odnosno postupiti u skladu sa Procedurama za slučaj istjecanja goriva i maziva. U slučaju izlijevanja ulja ili goriva iz mašina i vozila, dio onečišćenog tla prekriti sitnozrnastim pijeskom ili kamenim brašnom te predati ovlaštenoj osobi. U slučaju zagađenja vodotoka, Izvođač treba snositi punu odgovornost za onečišćenje vodenih površina prema postojećoj regulativi. Obučiti radnike na gradilištu za djelovanje u slučaju izlijevanja nafte, goriva i maziva. Sva otpadna ulja i maziva zbrinuti u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17). Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). Rizik od zagađenja površinskih i podzemnih voda spriječiti preduzimanjem mjera u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20, 1/24 ) i Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 102/18). | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. Troškovi incidenta na teret izvođača. | Nizak |
|  |  | Zagađenje vodotoka slučajnim prosipanjem građevinskog i drugog otpada u vodotok | Umjeren | Prije početka radova, u saradnji sa nadležnim organom Općine, odrediti lokaciju/e za privremeno odlaganje građevinskog otpada odnosno viškova materijala iz iskopa. Deponiranje materijala iz iskopa u blizini vodnih tijela nije dopušteno. Lokacija/e mora biti odabrana tako da nema štetnih utjecaja na vode. Sav otpad zbrinuti u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) i Planom upravljanja građevinskim otpadom (Pravilnik o građevinskom otpadu, ''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19). Obezbijediti odgovarajuće posude za različite vrste otpada na gradilištu, što podrazumijeva posebne posude za odlaganje komunalnog, opasnog i biorazgradivog otpada. Opasne tvari koje se koriste (ukoliko se koriste) za vrijeme izgradnje odlagati na vodonepropusnim podlogama. Na kraju radova na izgradnji brane, odnosno nakon rušenja zagata, sve ostatke građevinskih materijala očistiti do dna korita rijeke. Sav otpad koji se privremeno prikupi na gradilištu mora se predati ovlaštenim operaterima upravljanja otpadom. Nakon završetka radova, deponije iskopanog materijala je potrebno vratiti u prvobitno stanje. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  |  | Zagađenje vodotoka otpadnim vodama sa gradilišta i pomoćnih objekata | Nizak | U sklopu radničkog naselja izvesti odgovarjuće prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u skladu sa glavnim projektom. Povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi redovno pražnjenje septičke jame. Na gradilištima se mora osigurati dovoljan broj nužnika (WC) te povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi za njihovo redovno pražnjenje. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). Rizik od zagađenja površinskih i podzemnih voda spriječiti preduzimanjem mjera u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20, 1/24 ) i Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom području („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09, 102/18). | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  | Faza rada | Rizik od većih promjena vodostaja nizvodno | Nizak | Adekvatne tehničke mjere za prevenciju ovog utjecaja su već predviđene u Idejnom projektu, koje se moraju propisno izvesti tokom faze građenja kako bi se spriječili utjecati tokom faze rada. Naime, planiranim prokopavanjem/produbljivanjem nizvodnog korita vodostaj će biti snižen u odnosu na prirodne nivoe, te se na taj način postiže i veća zaštita infrastrukturnih objekata nizvodno odnosno smanjuje se rizik od poplava u odnosu na prirodno stanje. Također, proračunima u Idejnom projektu je zaključeno da usvojena kota uspora neće pogoršati prirodne uslove tečenja za velike vode ranga pojave 1/100 i 1/1000. Obavezno se pridržavati proračunatog ekološki prihvatljivog protoka (EPP), kojim će se osigurati opstanak organizama nizvodno od akumulacije, u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/13, 62/19 i 63/22). Tokom faze rada primjenjivati dobre prakse upravljanja hidrotehničkim projektima. | Izvođač radova (za propisno izvođenje tehničkih mjera tokom faze građenja) JP EP BiH za provođenje dobre prakse upravljanja | Provođenje svih aktivnosti prevencije oscilacija vodostaja su uključeni u troškove izvođenja radova. Primjena dobre prakse (bez troškova) | Zanemariv |
|  |  | Promjene u nivou podzemnih voda | Umjeren | U toku izrade Glavnog projekta, izvršiti istraživanje o nivoima i kretanju podzemnih voda i u zavisnosti od rezultata tih ispitivanja napraviti adekvatan projekat zaštite. Tokom faze rada primjenjivati dobre prakse upravljanja hidrotehničkim objektom. Izraditi Plan upravljanja pogonom HE i Plan prvog punjenja akumulacije koji se trebaju zasnivati na dobrim praksama upravljanja i onemogućiti oscilacije nivoa vode u akumulaciji koja bi eventualno mogla uticati na promjenje u nivou podzemnih voda. Vršiti redovno praćenje nivoa podzemnih voda na pijezometrima. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). | JP EP BiH | Primjena dobre prakse (bez troškova) | Nizak |
|  |  | Taloženje nanosa u formiranoj akumulaciji | Umjeren | Idejnim projektom je planirana izgradnja praga za vučeni nanos, uzvodno od brane, na kojem će se zadržavati nanos (uglavnom vučeni) koji dospijeva u akumulaciju. Povremeno treba vršiti “ispiranje” nakupljenog suspendiranog nanosa iz akumulacije, i to za vrijeme velikih proticaja, s obzirom da će zamućenost vode tada biti svakako povećana, te se ne očekuje značajan negativan utjecaj. Povremeno bagerisati-čistiti zasute dijelove akumulacije za vrijeme malih voda. Uklonjenim nanosom iz akumulacije upravljati će se u skladu sa zahtjevima nadležnog organa i neće se ispuštati u rijeku. Nanos odvoziti na najbliže uređeno odlagalište ili zbrinuti na drugi odgovarajući način. | JP EP BiH | Izgradnja praga za vučeni nanos uključena u troškove izvođenja radova. Mjere u toku rada uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Nizak |
|  |  | Zagađenje vodotoka slučajnim izlijevanjem ulja i maziva tokom radova na remontu postrojenja ili neadekvatnim odlaganjem | Umjeren | Za eventualno izlijevanje ulja i maziva u strojari predvidjeti posebne nepropusne kanale (separatore) i šaht za skupljanje ulja. Sakupljeno ulje i maziva se tretiraju kao otpad neprihvatljiv za okolinu i zahtjeva odgovarajući tretman. Postupanje s otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) od strane operatora pogona i postrojenja, što podrazumijeva pravilno rukovanje otpadnim uljem i čvrstim otpadom tokom održavanja objekata, privremeno odlaganje otpada na propisnim mjestima, te predaja ovlaštenim operatorima upravljanja takvom vrstom otpada. Bilo kakvo odlaganje ulja i zauljenog otpada u blizini vodotoka je strogo zabranjeno. U slučaju incidentnog izlijevanja ulja i maziva, izvođač radova je dužan poduzeti mjere sprečavanja širenja takvih materija u vodotoku, odnosno postupiti u skladu sa Procedurama za slučaj istjecanja goriva i maziva. U slučaju zagađenja vodotoka, operater pogona treba snositi punu odgovornost za onečišćenje vodenih površina prema postojećoj regulativi. Obavezno postupanje u skladu sa odredbama vodnih akata (Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, „Službene novine FBiH“, br. 31/15, 55/19 i 41/20). | JP EP BiH | Trošak izgradnje kanala i šahtova ugraditi u troškove izvođenja radova. Trošak upravljanja otpadom u toku rada uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Zanemariv |
|  |  | Pojava eutrofikacije u akumulaciji | Nizak | Ukloniti vegetaciju koja se nalazi na prostoru buduće akumulacije (do maksimalne kote uspora) kako bi se smanjila potrošnja kisika u akumulaciji i spriječila emisija metana, amonijaka i sulfida, odnosno nastajanja neugodnih mirisa. Vegetacija se uklanja u toku gradnje hidroelektrane i neposredno prije punjenja akumulacije, a u skladu sa Planom uklanjanja vegetacije, a kako bi se izbjegli uticaji u fazi rada HE. | Izvođač radova (za propisno uklanjanje vegetacije) JP EP BiH | Izradu i provođenje Plana uklanjanja vegetacije ugraditi u troškove izvođenja radova. | Zanemariv |
|  |  | Akumuliranje otpada u akumulaciji | Umjeren | Redovno uklanjati krupni otpad sa brane HE, te vršiti predaju istog ovlaštenim operaterima upravljanja pojedinih vrsta otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17). | JP EP BiH | Uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Pozitivan |
| Kvalitet zraka | Faza izgradnje | Nastanak prašine tokom građevinskih radova | Umjeren | U sušnim periodima tokom izgradnje, kada je prašina vidljiva, biće potrebno poduzeti mjere za kontrolu prašine, uključujući kvašenje saobraćajnica i gradilišta. Transport šljunka, kamenog i zemljanog, te drugih materijala, vršiti u kamionima pokrivenim ceradom. Transport kamena i šljunka vrši se u vlažnom stanju. U okviru Plana upravljanja saobraćajem definisati ograničenja brzine na pristupnim cestama i na gradilištu. Brzina kretanja transportnih vozila ne treba prelaziti 30 km/h. Izvođač treba izbjegavati nepotrebni prazni hod vozila. Prevoz opreme i materijala vršiti će se van saobraćajne špice, uz maksimalno korištenje postojećih puteva. Po potrebi, prskati saobraćajnice u okviru naselja, da se ublaži utjecaj prašine koja se može dizati prilikom tranzita gradilišne mehanizacije, na materijalna dobra i stanovnike. Proizvodnju betona obavljati u području izvan lokacije gradilišta hidroelektrane. Osigurati postupanje u skladu sa Planom upravljanja otpadom u cilju sprečavanja nastanka otpada, sprečavanja otvorenog spaljivanja otpada te pravilnog zbrinjavanja otpada. Osigurati obuku radnika o emisijama u zrak (potrebno je da radnici budu informisani o nastanku emisija u zrak i da provode mjere zaštite zraka tokom radova). Očuvanje vegetacije može ublažiti emisije u zrak filtriranjem tokom građevinskih radova te je neophodno spriječiti nepotrebno uklanjanje okolne vegetacije, odnosno uklanjanje vegetacije strogo ograničiti na prostor gradilišta. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  |  | Emisije izduvnih gasova iz građevinskih vozila i mašina | Umjeren | Primjena Plana upravljanja saobraćajem sa ciljem minimiziranja pređenih kilometara te redovno održavanje motora. Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima mašina i vozila treba osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sistema sagorijevanja pogonskog goriva. Potrebno je koristiti gorivo garantiranog standardnog kvaliteta. Ispušne cijevi svih građevinskih mašina i vozila sa dizel-motorima trebaju imati filtere za odvajanje čađi. Izvođač radova je dužan koristiti suvremene strojeve i vozila koja ispunjavaju okolišne standarde u pogledu emisije štetnih gasova (potpunije sagorijevanje), upotrebu filtera za smanjenje emisije čestica čađi, nabavku i upotrebu goriva koje ima povoljan hemijski sastav (nizak sadržaj sumpora), te efikasno/sigurno pretakanje. Izvođač radova je dužan osigurati da sva građevinska oprema bude licencirana i odobrena u skladu s domaćim propisima, preferirano certificirana prema EU standardima. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
| Buka i vibracije | Faza izgradnje | Povećanje nivoa buke uslijed građevinskih aktivnosti | Umjeren | Izgradnja tokom dana, organizirati izvođenje aktivnosti koje neminovno prati viši nivo buke u toku dana tj. od 6-22 h; miniranje (ukoliko je potrebno) izvoditi samo tokom dana; monitoring i promjena uobičajene prakse, plan upravljanja miniranjem; poštivati dozvoljeni nivo dnevne buke i noćne buke. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  |  | Pojava vibracija uslijed miniranja i kretanja teške opreme | Umjeren | Mehanizacija koja će se koristiti za građenje, kao i oprema koja će se ugraditi u objekte HE, treba biti u skladu sa tehničkim standardima zaštite od buke i vibracija. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  | Faza rada | Pojava emisije buke od preliva/disipatora energije | Zanemariv | U svrhu osiguranja poštivanja dozvoljenih nivoa dnevne i noćne buke (nivo vanjske buke ne smije preći 50 dB danju, odnosno 40 dB u toku noći kod najbližih receptora), nakon izgradnje hidroelektrane i puštanja u rad, potrebno je izvršiti kontrolna mjerenja kod najbližih stambenih objekata, kako bi se eventualno poduzele dodatne mjere za zaštitu od buke. Potrebno je stalno tehničko održavanje i kontrola opreme, u skladu s internim aktima. Pravilan odabir mašinske opreme hidroelektrane, akustična izolacija i redovno mjerenje stanja vibracija i buke u prostorijama HE. Ne očekuje se da će stanovništvo na projektnoj lokaciji biti izloženo povećanom nivou buke u fazi rada HE Kovanići. Prema tehničkim standardima opreme, buka koju pravi agregat na udaljenosti 1 m od agregata, ne smije biti veća od 80 dB. U toku remonta, radnici trebaju obavezno koristiti zaštitna sredstva od buke. Prema Idejnom projektu revitalizacija opreme je predviđena nakon 25 godina eksploatacije. | JP EP BiH | Uključiti u troškove održavanja i upravljanja | Zanemariv |
|  |  | Pojava buke od dalekovoda | Zanemariv | Buka se može javiti kao posljedica elektromagnetnih uticaja koji se u principu smanjuju pravilnim izborom izolacionog nivoa same izolacije, te izborom spojne i ovjesne opreme prema zahtjevima „Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list SFRJ br. 65/88; Sl. list RBiH br. 2/92 i 13/94). Također, potrebno je pridržavati se zahtjeva iz „Pravilnika o tehničkoj dokumentaciji i održavanju elektroenergetskih objekata Elektroprenos-a“. | Elektroprenos BiH | Uključiti u troškove održavanja | Zanemariv |
| Elektromagnetno zračenje | Faza rada | Povećanja nivoa elektromagnetskog polja od dalekovoda | Zanemariv | Pravilnim izborom izolacionog nivoa same izolacije, te izborom spojne i ovjesne opreme prema zahtjevima „Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV“ („Sl. list SFRJ“, br. 65/88, „Sl. list RBiH“, br. 2 /92 i 13/94). Tokom održavanja, potrebno je pridržavati se zahtjeva iz „Pravilnika o tehničkoj dokumentaciji i održavanju elektroenergetskih objekata Elektroprenos-a“. | Izvođač radova (za propisno izvođenje radova i primjenu adekvatnih materijala) Elektroprenos BiH | Uključiti u troškove izvođenja radova Uključiti u troškove održavanja | Zanemariv |
| Svjetlosno zagađenje | Faza izgradnje | Povećanje svjetlosnog zagađenja | Zanemariv | Planirati osvjetljenje samo na mjestima gdje je to apsolutno neophodno. Osvjetljenje koje nije nužno za sigurnost ili operativne potrebe treba biti smanjeno ili potpuno eliminirano. Implementirati svjetla s niskim intenzitetom i nižom svjetlosnom temperaturom (npr. toplo svjetlo) koje manje ometa okolinu i noćno nebo. Moguće je koristiti LED svjetla koja su energetski učinkovitija i mogu se bolje kontrolirati u pogledu intenziteta i boje i koja imaju integrirana sjenila ili reflektore koji usmjeravaju svjetlost prema dolje i minimiziraju raspršivanje u okolinu. Osvjetljenje koje nije ključno za sigurnost može se smanjiti ili potpuno isključiti tijekom noći. Implementirati automatske sustave koji reguliraju intenzitet osvjetljenja ovisno o vremenskim uvjetima i prisutnosti ljudi, smanjujući intenzitet svjetlosti kada nije potrebno. | Izvođač radova (za propisno izvođenje radova i primjenu adekvatnih materijala) | Uključiti u troškove izvođenja radova | Zanemariv |
|  | Faza rada | Povećanje svjetlosnog zagađenja | Zanemariv | Planirati osvjetljenje samo na mjestima gdje je to apsolutno neophodno. Osvjetljenje koje nije nužno za sigurnost ili operativne potrebe treba biti smanjeno ili potpuno eliminirano. Implementirati svjetla s niskim intenzitetom i nižom svjetlosnom temperaturom (npr. toplo svjetlo) koje manje ometa okolinu i noćno nebo. Moguće je koristiti LED svjetla koja su energetski učinkovitija i mogu se bolje kontrolirati u pogledu intenziteta i boje i koja imaju integrirana sjenila ili reflektore koji usmjeravaju svjetlost prema dolje i minimiziraju raspršivanje u okolinu. Osvjetljenje koje nije ključno za sigurnost može se smanjiti ili potpuno isključiti tijekom noći. Implementirati automatske sustave koji reguliraju intenzitet osvjetljenja ovisno o vremenskim uvjetima i prisutnosti ljudi, smanjujući intenzitet svjetlosti kada nije potrebno. | JP EP BiH | Uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Zanemariv |
| Generiranje otpada | Faza izgradnje | Generiranje različitih vrsta otpada tokom izvođenja građevinskih radova | Umjeren | Izraditi Plan upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) i Plan upravljanja građevinskim otpadom (Pravilnik o građevinskom otpadu, ''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19). Obezbijediti neophodne uslove i opremu za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno čuvanje različitih otpadnih materija. Zbrinjavati sekundarne sirovine, opasni i drugi otpad, na način da se isti preda ovlaštenoj kompaniji/licu sa kojim je zaključio poseban ugovor, a koja ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje i sl). Voditi evidencije o otpadu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. | Izvođač radova | Uključiti u troškove izvođenja radova. | Nizak |
|  | Faza rada | Generiranje različitih vrsta otpada tokom eksploatacije postrojenja | Nizak | Izraditi Plan upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17). Obezbijediti neophodne uslove i opremu za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno čuvanje različitih otpadnih materija. Zbrinjavati sekundarne sirovine, opasni i drugi otpad, na način da se isti preda ovlaštenoj kompaniji/licu sa kojim je zaključio poseban ugovor, a koja ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje i sl). Zbrinjavati otpadna ulja prikupljena tokom remonta i predaje pravnom subjektu ovlaštenom za te djelatnosti Voditi evidencije o otpadu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. | JP EP BiH | Trošak upravljanja otpadom u toku rada uključiti u troškove održavanja (primjena dobre prakse). | Zanemariv |
| Pejzaž | Faza izgradnje | Promjene postojećeg pejzaža i vizuelni utjecaji zbog građevinskih radova | Umjeren | U okviru Plana organizacije građenja definisati smještaj svih zona na što manje vizualno izloženim lokacijama. Uređenje gradilišta urediti na osnovu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 25a/22, 42/22 i 93/22). Kvalitetno organizovati gradilište, sa sistemskim odlaganjem otpada, korištenjem savremenih građevinskih tehnologija i mehanizacije. Projekat vanjskog i pejzažnog uređenja treba implementirati odmah nakon završetka radova. Ukoliko je to moguće, neke površine se trebaju sanirati i prije završetka svih radova na izgradnji. Koristiti autohtonu vegetaciju. | Izvođač radova | Ugrađeno u troškove izvođenja radova | Nizak |
|  | Faza rada | Promjene postojećeg pejzaža i vizuelni utjecaji zbog prisustva trajnog objekta HE | Umjeren | Za postizanje pozitivnog efekta kohabitacije novih objekata sa prirodnim pejzažom, bitno je redovno održavati rekultivisane površine izgrađenih objekata. | EP BiH | Uključiti u troškove održavanja. | Nizak |

- 5.3. plan provođenja praćenja stanja okoliša

Prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša dan je tabelarno, a odnosi se na sve faze projekta.

Plan sadrži informacije o parametrima koji će se ispitivati, lokacijama i načinu praćenja tih parametara, učestalost praćenja i odgovornost za provođenje praćenja.

Program praćenja stanja okoliša

| Kompo-nenta | Faza | Parametar | Metoda | Lokacija | Vrijeme | Razlog | Mjere kao odgovor na štetne posljedice ukoliko se utvrde monitoringom | Veza sa zakonskim osnovom | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biološka razno-likost | Izgradnja | Stradavanje ili ozljede vrsta faune | Vizualni nadzor | U neposrednoj okolini gradilišta | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi utvrđivanja utjecaja građevinskih radova na faunu | Izvršiti kontrolu i unaprijediti poštivanja procedura građenja i organizacije gradilišta Povećati svijest radnika o očuvanju vrsta faune | Zakon o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima („Službene novine Federacije BiH“, broj 87/21) Pravilnik o utvrđivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu („Službene novine Federacije BiH“, br. 63/05) | Monitoring provodi izvođač radova, a kontroliše nadzorni organ |
|  | Rad | Monitoring riba | Od strane institucije koja se bavi ihtiologijom | Lokacija same staze i područja uzvodno i nizvodno od brane | Monitoring početi od druge godine rada postrojenja, u trajanju od najmanje godinu dana. | Radi provjere učinkovitosti riblje staze i evidentiranja promjena u brojnosti vrsta ove populacije | Poribljavanje ukoliko se pokaže da je nefukcionalnost riblje staze dovela do smanjenja brojnosti vrsta |  | JP EP BiH |
|  |  | Monitoring riblje staze | Vizuelni nadzor | Lokacija riblje staze | Kontinuirano tokom rada HE | Radi provjere učinkovitosti riblje staze | Održavanje funkcionalnosti riblje staze; Obezbjeđivati stalni dotok vode u riblju stazu; Povećati broj ciklusa rada |  | JP EP BiH |
|  |  | Monitoring vodozemaca i gmizavaca | Od strane stručnjaka za herpetofaunu | Obalno područje uzvodno i nizvodno od brane | Monitoring početi od druge godine rada postrojenja, u trajanju od najmanje godinu dana | Radi evidentiranja promjena u brojnosti vrsta ovih populacija | Izvršiti kontrolu i unaprijediti upravljanje nivoom vode u akumulaciji Obnavljanje staništa |  | JP EP BiH |
| Vode | Izgradnja | Protok vode i vodostaj | Mjerenja protoka i vodostaja na mjernim profilima | Na rijeci Bosni uzvodno i nizvodno od brane | Kontinuirano | U cilju organizacije gradilišta i poduzimanja mjera kod ekscesnih situacija | Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Zakon o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 70/06) | JP EP BiH |
|  |  | Fizičko-hemijski parametri kvaliteta površinskih voda | Od strane ovlaštene laboratorije korištenjem standardne laboratorijske opreme i metoda za praćenje kvaliteta površinskih voda | Na rijeci Bosni uzvodno i nizvodno od brane | Povremeno, u skladu sa vodnim aktom | Radi utvrđivanja utjecaja građevinskih radova na kvalitetu površinskih voda | Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/14) | JP EP BiH |
|  |  | Nivo podzemnih voda | Mjerenja oscilacija nivoa podzemnih voda | Na mreži pijezometara u području akumulacije i oko objekata brane | Povremeno, u skladu sa vodnim aktom | Radi praćenja eventualnih promjena izgradnje na nivo podzemnih voda. | Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Zakon o vodama (Sl.novine Federacije BiH br. 70/06) i Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (Sl.novine Federacije BiH br. 18/07) | JP EP BiH |
|  | Rad | Protok vode i vodostaj | Mjerenja protoka i vodostaja na mjernim profilima | Na rijeci Bosni uzvodno i nizvodno od brane | Kontinuirano | Radi utvrđivanja trendova u vodnom režimu rijeke Bosne i osiguranja EPP-a | U slučaju ugrožavanja EPP, obavezano postupanje u skladu sa Izvještajem o EPP-u. | Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/13 i 62/19) | JP EP BiH |
|  |  | Fizičko-hemijski parametri kvaliteta površinskih voda | Od strane ovlaštene laboratorije korištenjem standardne laboratorijske opreme i metoda za praćenje kvaliteta površinskih voda | Na rijeci Bosni uzvodno i nizvodno od brane | Povremeno, u skladu sa vodnim aktom | Radi praćenja utjecaja rada HE na kvalitetu površinskih voda | Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/14) | JP EP BiH |
|  |  | Nivo podzemnih voda | Mjerenja oscilacija nivoa podzemnih voda | Na mreži pijezometara u području akumulacije i oko objekata brane | Povremeno, u skladu sa vodnim aktom | Radi praćenja utjecaja rada HE na nivo podzemnih voda | Izvršiti kontrolu i unaprijediti upravljanje nivoom vode u akumulaciji Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Zakon o vodama (Sl.novine Federacije BiH br. 70/06) i Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (Sl.novine Federacije BiH br. 18/07) | JP EP BiH |
|  |  | Parametri kvalitete otpadnih voda | Od strane ovlaštene laboratorije korištenjem standardne laboratorijske opreme i metoda za praćenje kvaliteta otpadnih voda | Na ispustu otpadnih voda iz objekata HE | Povremeno, u skladu sa vodnim aktom | Radi praćenja utjecaja rada HE na kvalitetu površinskih voda | Postupanje u skladu sa vodnim aktom | Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20 i 96/20) | JP EP BiH |
|  |  | Taloženje nanosa u vodotoku | Geodetska snimanja | Na profilima duž akumulacije | Jednu seriju mjerenja na svim profilima uraditi prije punjenja i nakon prvog punjenja akumulacije. Na osnovu toga, procijenit će se obim i period mjerenja. | Radi donošenja pouzdanih zaključaka o karakteristikama i režimu nanosa rijeke Bosne, te otkrivanja eventualnih periodičnosti ili trendova u režimu nanosa. | Provođenje mjera uklanjanja akumuliranog nanosa | Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) | JP EP BiH |
| Tlo | Izgradnja | Pojava erozije i klizišta | Vizualni nadzor | U neposrednoj okolini gradilišta | Kontinuirano u toku izvođenja radova i uklanjanja gradilišta | Radi poduzimanja odgovarajućih mjera stabilizacije terena. | Poduzimanja odgovarajućih mjera stabilizacije terena | Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) | Monitoring provodi izvođač radova, a kontroliše nadzorni organ |
|  | Rad | Pojava erozije i klizišta | Vizualni nadzor | Uz obalnu zonu akumulacije | Kontinuirano | Radi poduzimanja odgovarajućih mjera stabilizacije terena. | Poduzimanja odgovarajućih mjera stabilizacije terena | Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) | JP EP BiH |
| Zrak | Izgradnja | Prašina | 1. Vizualni nadzor 2. Po nalogu inspekcije: Primjena zakonski propisanih metoda mjerenja čestica prašine | 1. U neposrednoj okolini gradilišta 2. Na lokacijama pritužbi građana | 1. Dnevno 2. U slučaju pritužbi građana | Radi utvrđivanja mogućeg prekoračenja zakonski propisanih vrijednosti | Izvršiti kontrolu i unaprijediti provođenje mjera smanjenja prašine | Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvalitete zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 01/12, 50/19 i 3/21) | 1. Monitoring provodi izvođač radova, a kontroliše nadzorni organ 2. Izvođač radova |
| Klima | Prije izgradnje, izgradnja i rad | Količina padavina, temperatura i vlažnost zraka, te smjer i jačina vjetra | Očitanje mjernih instrumenata (kišomjer, anemometar i termometar) | Na automatskoj klimatološkoj stanici (AKS Kovanići), lociranoj na lokacije brane | Kontinuirano | Definisanje nultog stanja mikroklime prije izgradnje, praćenja eventualnih klimatoloških promjena nakon punjenja akumulacije kao i praćenje uticaja na mikroklimu u toku eksploatacije | Pravilno upravljanje nivoom vode u akumulaciji | - | JP EP BiH |
| Buka | Izgradnja | Nivo buke u dB(A) i Leq dB(a) | Od strane institucije koja je ovlaštena za mjerenje buke, korištenjem standardne opreme | Na lokacijama izvođenja radova | U slučaju primjećene povećane razine buke ili pritužbi građana | Radi utvrđivanja eventualnog prekoračenja zakonski dopuštenih razina buke | Izvršiti kontrolu ispravnosti Održavanje vozila i mašina, korištenje zvučnih barijera | Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) | Izvođač radova |
|  | Rad | Nivo buke u dB(A) i Leq dB(a) | Od strane institucije koja je ovlaštena za mjerenje buke, korištenjem standardne opreme | U najbližoj zoni stanovanja | Godišnje | Radi utvrđivanja eventualnog prekoračenja zakonski dopuštenih razina buke | Izvršiti kontrolu ispravnosti Održavanje opreme, redovna zamjena opreme, izolacija izvora buke | Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) | JP EP BiH |

6. Projekat neće imati prekoenitetski uticaj, tako da pri donošenju ovog rješenja nisu primjenjene odredbe Uredbe o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

7. Studija uticaja na okoliš – dopunjena verzija broj: 02/P-2892/23 od 23.08.2024. godine izrađena od strane konzultanstke kuće CETEOR Sarajevo i Instituta za hidrotehniku d.d. smatra se sastavnim dijelom ovog Rješenja o odobravanju Studije.

8. U slučaju promjena na planiranom projektu, investitor je dužan u vezi sa istim obratiti se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kako bi se primjenile odredbe Poglavlja IX. Zakona (Procjena uticaja na okoliš) i Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22).

9. Doneseno rješenje Federalno ministarstvo će postaviti na internet stranici Ministarstva u roku od osam dana od dana donošenja rješenja kako je utvrđeno u odredbi člana 72. stav (4) Zakona.

10. Pravomoćno rješenje o odobrenju studije uticaja na okoliš, dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja (član 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/22).

11. Za predmetni projekat prema Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22) i Pravilniku o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i  96/22) nije potrebno pribaviti okolišnu dozvolu.

12. Za inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite okoliša u skladu sa ovim rješenjem nadležna je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

13. Ovo rješenje prestaje da vrijedi ukoliko nosilac projekta/investitor ne pribavi odobrenje za građenje u roku od 3 godine od dana prijema ovog rješenja, kako je utvrđeno u članu 79. stav (6) Zakona.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 22.01.2024. godine, nosioc projekta/investitor Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, dostavio je ovom Federalnom ministarstvu Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za  projekat izgradnje Hidroelektrane Kovanići na rijeci Bosni, instalisanog kapaciteta 12,2 MW, a u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21). Studija je izrađena na osnovu Rješenja o obimu i sadržaju Studije, donesenog u upravnom postupku prethodne procjene uticaja na okoliš (PPUO), broj: UPI 05/1-19-4-24/22 od 07.04.2023. godine.

Predmetna Studija je izrađena od strane ovlaštenog nosioca izrade SUO, pravnog lica CETEOR d.d. Sarajevo u konzorciju sa Institutom za digrotehniku d.d. Sarajevo, a kako je propisano  stavom (4) člana 69. ovog Zakona.

U skladu sa  članom 76. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21), ovo Federalno ministarstvo je bilo dužno obavijestiti zainteresiranu javnost te zakazati održavanje javne rasprave, što je i učinjeno dana 21.05.2024. godine, dopisom broj: UPI 05/2-19-4-11/24, kojim su sljedeći zainteresirani subjekti pozvani na Javnu raspravu :

- JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo , Vilsonovo Šetalište 15, 71 000 Sarajevo,

- Grad Zenica, Trg Bih br. 6, 72 000 Zenica,

- Općina Žepče, Ul. Stjepana radića 2, 72 230 Žepče,

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO, Kučukovići 2, 72 000 Zenica,

- Agencija za vodno područje rijeke Save, Ul. Grbavička 4/III, 71 000 Sarajevo,

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo,

- Aarhus Centar Sarajevo, Behdžeta Mutavelića 39, 71 000 Sarajevo.

Predmetnim dopisom su zainteresirane strane pozvane na javnu raspravu koja je zakazana u Kovanićima dana 07.06.2024. godine u prostorijama osnovne škole Ćamil Sijarić – Kovanići, ulica Kovanići broj 44, Grad Zenica, sa početkom u 14:00 sati.

Obavijest o održavanju javnih rasprava je od dana 21.05.2024. godine bila dostupna cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti putem web stranice ovog federalnog ministarstva.

Dokumentacija je bila dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, a Studija uticaja na okoliš je dostupna  na web stranici Ministarstva od 21. 05. 20243. godine, link: https://fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-ocjeni-studije-utjecaja-na-okolis-za-projekat-izgradnje-he-kovanici-na-rijeci-bosni-instalisanog-kapaciteta-12-2-mw-investitora-jp-elektroprivreda-bih-d-d-sarajevo

Također je predmetnim dopisom podnešena molba Gradu Zenica i Općini Žapče, da putem nadležih službi o navedenim aktivnostima obavijesti mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Zenice i Općine Žepče, svih ostalih zainteresiranih subjekata, nevladinih organizacija (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.

Dana 24.05.2024. godine, ovo federalno ministarstvo je imenovalo stručnu komisiju za ocjenu Studije uticaja na okoliš za investitora JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, za Projekat izgradnje hidroventrale HE Kovanići na rijeci Bosni instalisane snage 12,2 MW, u sastavu: 1.Maja Bevanda, voditelj postupka,  2. Minela Isaković, mr. tehničkih nauka (industrijska ekologija), član komisije, 3.  Elma Kuldija, dipl. ing. građevine, član komisije, 4.  Vedran Stuhli, dr. teh. nauka (ekološko inžinjerstvo i zaštita okoliša), član komisije, 5.  Amer Husremović, dipl.ing. građevine, član komisije, 6.  Sanel Riđanović, dr. znanosti iz oblasti biologije.

Dana 21.05.2024. godine, objavljen je oglas o održavanju javne rasprave u dnevnim novinama Avaz i Oslobođenje.

Dana 07.06.2024. godine, održana je Javna rasprava u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za predmetni projekat u Kovanićima. U toku javne rasprave vođen je Zapisnik, koji je sastavni dio spisa predmeta, kao i Lista Učesnika Javne rasprave.

Prisutna zainteresirana javnost je na postavljena pitanja dobila odgovore u toku javne rasprave, a  što se u ovom upravnom postupku ima za smatrati da su odgovorima zadovoljni, a imajući u vidu da je Zapisnik sa javne rasprave sastavni dio ovog spisa.

Svim prisutnima je obrazložen zakonski rok od 15 dana, nakon održavanja javne rasprave za dostavu komentara, primjedbi i sugestija.

Zainteresirani građani, koji du dobili odgovor na javnoj raspravi i nisu se naknadno pismenim putem obraćali ovom federalnom ministarstvu imaju se smatrati zadovoljni odgovorima i saglasni sa projektom u ovom upravnom postupku.

U zakonski ostavljenom roku, komentare na predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostavili su: 1. Grad Zenica – Služba za  vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, zaprimljeno dana 19.06.2024. godine, 2. Agencija za vodno područje rijeke Save, broj: 10-586-2/24, zaprimljneo dana 21.06.2024. godine, 3. Udruženje Aarhus Centar sarajevo broj: 02-300/24 zaprimljneo dana 24.06.2024. godine i 4. Ekoforum Zenica putem Mreže Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša  putem emaila dana 24.06.2024. godine, i putem pošte broj: 109/24 zaprimljeno dana 26.06.2024. godine.

Članovi komisije su dostavili svoje izvještaje sljedećim redom: 13.06.2024. godine, Amer Husremović - Studija se prihvata ali uz određene korekcije (dopune), u smislu navedenih komentara u izvješću; 13.06.2024. godine Sanel Riđanović dostavlja izvještaj – Studija se prihvata, 24.06.2024. godine, Minela Isaković dostavila izvještaj putem pošte – predlaže prihvatanje Studije  uz određene dopune, 03.07.2024. godine Elma Kuldija je dostavila izvještaj– predmetnu SUO je potrebno dopuniti u skladu sa komentarima iz izvješća, 06.07.2024. godine član stručne komisije Vedran Stuhli – predlaže da se SUO odobri uz dopunu u skladu sa komentarima koji su dostavljeni u izvještaju.

Ovo Federalno ministarstvo je dana 22.07.2024 godine, nosiocu projekata/investitoru dostavilo Izvještaje stručne komisije i komenatre pristigle na predmetnu SUO, kako bi se predmetna Studija utjecaja na okoliš dopunila u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21).

Investitor/nositelj projekta se dana 05.08.2024. godine obratio ovom federalnom ministarstvu aktom broj: 01-4-27031-1/2024 od 02.08.2024. godine kojim podnosi Zahtjev za produženje roka za dostavu dopunjene SUO.

Budući da je zahtjev investitora za produženje roka bio opravdan, ovo federalno ministarstvo je dalo saglasnost tj. odobrilo produženje roka za dostavu dopunjene Studije utjecaja na okoliš, aktom od 26.08.2024. godine, za dodatnih 15 dana od zaprimanja odobrenja.

Dana 13.09.2024. godine, nosioc projekta/investitor je dostavio dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš, broj: 02/P-2892/23 od 23.08.2024. godine, kao i matricu komentara, kako je dopunom i traženo, te je ista dostupna na web stranici ovog federalnog ministarstva, kako bi cjelokupnoj javnosti dopunjena Studija utjecaja na okoliš bila dostupna - link: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, od dana 18.09.2024. godine, te je ostavljen rok zainteresiranoj javnosti od 15 dana za dostavljanje mišljenja na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš, te se u ovom upravnom postupku ovo ima za smatrati da je cjelokupna zainteresirana javnost imala mogućnost javnog uvida u dopunjenu Studiju uticaja na okoliš, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama Zakona o zaštiti okoliša.

Investitor je uz dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš također dostavio Matricu komentara, gdje je svakoj zainteresiranoj strani posebno odgovoreno na sve komentare/primjedbe, a što je također dostupno cjelokupnoj javnosti kao i zainteresiranoj javnosti i zainteresiranim stranama na web stranici ovog federalnog ministarstva link: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, od dana 18.09.2024. godine.

Ovo Federalno ministarstvo je dana 18.09.2024. godine uputilo obavijest svim zainteresiranim stranama koje su se pismenim putem očitovale na predmetnu SUO,kako slijedi: 1. Udruženje Aarhus centar, Mreže Aarhus centara za zelenu agendu i zaštitu okoliša – Udruženje “Eko forum” Zenica, 3.Agencija za vodno područje rijeke Save, 4. Grad Zenica – Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, gdje smo ih obavjestili da je dopunjena Studija utjecaja na okoliš zaprimljena, te je podignuta na web stranicu ovog federalnog ministarstva: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, dana 18.09.2024. godine, da je na njihov kometar obrađivač dao odgovor u prilogu Matrica komentara i odgovora, te da je ostavljen rok zainteresiranim stranama i zainteresiranoj javnosti od 15 dana za dostavljanje mišljenja na dopunjenu SUO.

U ostavljenom roku, ovom federalnom ministarstvu se obratilo Udruženje Aarhus centar Sarajevo aktom broj: 02-450-1/24 od 30.09.2024. godine, kojim su dostavili Primjedbe i komentare na Dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš za projekat izgradnje HE „Kovanići“ na rijeci Bosni. U svom dopisu dostavljaju ponovno komentare/primjedbe koje su dostavili i na prvobitnu verziju SUO iz razloga jer smatraju da izrađivač SUO prosto nije pružio adekvatne odgovore na ranije dostavljene komentare. Komentari na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš su upućeni Investitoru dana 08.10.2024. godine, kako bi se na iste mogao očitovati.

Investitor se dana 24.10.2024. godine očitovao na Primjedbe i komentare Aarhus centra u Sarajevu aktom broj: 01-4-38112-1/2024 te dostavio Pojašnjenje komentara na dopunjenu SUO. U prilogu akta dostavljena je matrica komentara i prijedlog proširenog/novog odgovora koju je uradio stručni/ekspertni tim konzultantske kuće koja je radila na izradi i dopuni Studije utjecaja na okoliš. Na svih osam (8) primjedbi/komentara dati su dodatni/prošireni odgovori/pojašnjenja, u okviru struke i zakonskih i podzakonskih propisa.

Odgovori po komentarima/pojašnjenja i dodatni odgovori su upućeni Udruženju Aarhus centar u Sarajuevu dana 30.10.2024. godine, te postavljeni na web stranicu ovog federalnog ministarstva kako bi bili dostupni za javni uvid cjelokupnoj javnosti, link: Javni uvid u Dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš za projekat izgradnje HE Kovanići na rijeci Bosni, investitora JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo | Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Bosna i Hercegovina.

Do dana izdavanja ovog rješenja Udruženje Aarhus centar u Sarajevu se nije obratilo ovom federalnom ministarstvu sa dodatnim komentarima, što se u ovom upravnom postupku ima smatrati da su saglasni sa predloženim rješenjem.

Članovi komisije koji su u prethodnim izvještajima tražili dopunu, očitovali su se na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš kako slijedi:

- Minela Isaković, dana 30.09.2024. godine je dostavila Izvještaj kojim se predmetna Studija prihvata - smatra da SUO urađena u skladu sa Pravilnikom o sadržaju SUO,

- Elma Kuldija, dana 02.10.2023. godine, dostavlja e-mail u kojem navodi da je konstatovala da su primjedbe, sugestije i komentari na SUO prihvaćeni i ugrađeni na Dopunjenu Studiju uticaja na okoliš te se ista PRIHVATA,

- Vedran Stuhli je dostavio Izvještaj dana 07.10.2024. godine, gdje u Zaključku navodi da dopunjena  SUO sadrži osnove za procjenu značaja utjecaja na okolinu, predložene primjedbe, sugestije i komentari na radnu verziju studije su prihvaćeni i uvršteni u Dopunjenu SUO, Dopunjena SUO je izrađena u skladu sa Pravilnikom o sadržaju SUO te se kao takva prihvata,

- Amer Husremović je dana 07.10.2024. godine dostavilo komentar kojim sa uže stručne oblasti prihvata dopunjenu verziju predmetne SUO, uz obavezne mjere koje je potrebno dalje razmotriti/uključiti kroz pripremu detaljne projektne i dr. dokumentacije za ishodovanje dozvola za građenje i prijem objekta, a koje su navedene u tački 5.1. dispozitivna ovog rješenja - Mjere predložene od strane članova stručne komisije, a sa kojima je investitor suglasan,

- Sanel Riđanović je dana 23. 09. 2024 godine se izjasnio da je nakon uvid u dopunjenu SUO saglasan da se sita prihvati i usvoji, budući da nema šta da doda ili dopuni, jer je u prvom izvještaju dao suglasnost na SUO te je prihvatio bez dopuna.

Svi finalni izvještaji članova stručne komisije su sastavni dio predmetnog spisa.

U ovom upravnom postupku uzimajući u obzir komentare zainteresiranih strana kao i izvještaje članova stručne komisije, ovo federalno ministarstvo se u ovoj upravnoj stvari odredilo u smislu da se predmetna Studija odobrava, te je postupak ocjene SUO završen njenim prihvatanjem.

Sve argumentovane primjedbe zainteresiranih subjekata i članova stručne komisije ugrađene su u dispozitiv ovog rješenja u tački 4. Mjere zaštite okoliša.

Dana 22.10.2024. godine donesen je Zaključak o plaćanju naknade za rad članova stručne komisije, kao i Ugovori o djelu, za svakog člana komisije pojedinačno, a za voditelja postupka je doneseno Rješenje u skladu sa čl. 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05)  i člana 12. Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH", broj: 63/21) i tačkom 6. Rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI 05/1-02-19-4-11/24 od 24. 05. 2024. godine o imenovanju Stručne komisije za ocjenu Studije o utjecaju na okoliš. Uplata sredstava po predmetnom Zaključku o plaćanju naknade za rad članova stručne komisije je izvršena 30.10.2024. godine., te je uplatnica dostavljena ovom federalnom ministarstvu putem e-maila.

Polazeći od izloženog činjeničnog stanja, valjalo je, u skladu sa odredbom člana 79. stav (1) Zakona  ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21), riješiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

Dana 21.11.2024. godine nacrt Rješenja o prihvatanju Studije uticaja na okoliš za predmetni projekat u skladu sa članom 72. stav (4) Zakona postavljen je na službenu web stranicu ministarstva: www.fmoit.gov.ba/javni uvidi, na koji se javnost može izjasniti i dostaviti primjedbe u roku od 8 dana.

U ostavljenom roku zaprimljeni su komentari/primjedbe :

Sve formalne procedure su provedene u ovom upravnom postupku.

Nakon što je proveden postupak ocjene Studije uticaja na okoliš na osnovu odredbi čl. 72. do čl. 82. Zakona, utvrđeno je da su ispoštovani uslovi navedenih zakonskih odredbi, propisane mjere zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša, te je valjalo na osnovu člana 79. stav (1) Zakona odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se predaje u dva istovjetna primjerka, ili dostavlja neposredno ili mu se šalje preporučeno poštom. Uz tužbu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

M I N I S T R I C A

dr.sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo , Vilsonovo Šetalište 15, 71 000 Sarajevo,

- Grad Zenica, Trg Bih br. 6, 72 000 Zenica,

- Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica, Trg Bosne i Hercegovine 6, 72 000 Zenica,

- Općina Žepče, Ul. Stjepana radića 2, 72 230 Žepče,

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO,  Kučukovići 2, 72 000 Zenica,

- Agencija za vodno područje rijeke Save, Ul. Grbavička 4/III, 71 000 Sarajevo,

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo,

- Mreža Aarhus centara za Zelenu agendu i zaštitu okoliša – Udruženje „Eko Forum“ Zenica, Talića brdo 11, 72 000 Zenica,

- Aarhus Centar Sarajevo, Behdžeta Mutavelića 39, 71 000 Sarajevo,

- e-mail: muhedinalihodzic@gmail.com (predsjednik MZ Topčić polje)

- Federalna uprava za inspekcijske poslove, Fehima ef. Čurčića 6, 71000 Sarajevo,

- Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije,

- Arhiva