### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-97/22 SC

Sarajevo, ____________godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatera Zaharex d.o.o Srebrenik, na osnovu člana  83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), člana 4. st. (1)  Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21 i 74/22), člana 13. st. (7) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21 i 96/22), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99 i 61/22), u predmetu obnove okolinske dozvole d o n o s i:

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se obnova okolinske dozvole operateru Zaharex d.o.o Srebrenik za postojeće pogone/postrojenja/skladišta za proizvodnju i preradu meke poliuretanske pjene – spužve, lociranih na adresi ul. Magistralni put b.b., Špionica Donja, Srebrenik. Predmetni kompleks obuhvata parcele označene kao k.č. 475/2, 475/4, 475/5, 475/6, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7 k.o. Špionica Donja, grad Srebrenik, sa ukupnom površinom 11.202 m2.

2.  Pravni osnov za postupanje

Pravni osnov za izdavanje okolinske dozvole sadržan je u Poglavljima X. i XI. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21). Prema Prilogu I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21 i 74/22, u daljem tekstu: Uredba), utvrđeno je da operator pripada pogonima/postrojenjima i djelatnostima definisanim pod tačkom 4. Hemijska industrija, 4.1. Proizvodnja organiskih hemikalija, h) plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze).

Predmetni pogon/postrojenje/skladište prema Prilogu Ia. Opasne supstance      (Dio 1. i Dio 2.) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22, u daljem tekstu: Pravilnik) pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta s obzirom da se skladište velike količine opasnih supstanci (M-TOLILIDEN DIIZOCIJANAT – Toulen diizocijanat 47 t; poliol 66,48 t; Metilen hlorid-dihlor metan 1 t).

Ovlaštena konsultanstka kuća TQM d.o.o. Lukavac izradila je Zahtjev za obnovu okolinske dozvole na obrascu III. Uredbe, Plan upravljanja otpadom, Izvještaj o stanju sigurnosti i Informaciju o sigurnosnim mjerama.

Operater uz Zahtjev dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka u skladu sa članom 6. stav (5) Uredbe, a uz Obrazac obavijesti operatera o pogonu/postrojenju/skladištu koje može izazvati nesreća većih razmjera u skladu sa članom 7. stav (2) Pravilnika, koja se daje pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću pred nadležnim organom (općina ili notar).

Prema članu 10. stav (4) ovlašteno pravno lice koje izrađuje Izvještaj o stanju sigurnosti, odgovorno je za istinitost, tačnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi sa izradom i sadržajem Izvještaja.

Operater Zaharex d.o.o. Srebrenik ispunjava uslove iz člana 93. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH, broj: 15/21) i to:

Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva:

| Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja | Period važenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Rješenje o okolinskoj dozvoli | UP-I/05-2-23-11- 44/17 | 12.05.2017. | 12.05.2017.- 12.05.2022. |
| Rješenje o izmjeni Rješenjea o izdavanju obnovljene okolinske dozvole | UP-I/05-2-23-11- 44/17 | 13.11.2017. | - |
| Rješnje o vodnoj dozvoli (Agencija za vodno područje rijeke Save) | UP-I/25-3-40- 777-5/17 | 25.01.2018. | 25.01.2018.- 25.01.2023. |
| Rješnje o vodnoj dozvoli (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK) | 04/1-11-25- 37270/19 | 18.07.2020. | 18.07.2020.- 18.07.2025. |

3. Opis pogona i postrojenja

3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Hala za proizvodnju spužve | 3.000 t/g | U sklopu proizvodnog kompleksa za proizvodnju poliuretanske pjena nalazi se glavno postrojenje za proizvodnju iste BMAX 200K. Na postrojenju se nalazi mikser glave postrojenja na koji se iz plastičnih posuda doziraju sirovine, aktivator, boje i voda potrebni za nesmetano odvijanje hemijske reakcije. Komponente se do mikser glave transportuju svaka odvojeno kroz cjevovode, armature i mjerače protoka. Homogeno izmiješane sirovine u kontinuiranom procesu iz misker glave se izlijevaju u posebnu posudu tzv. izlijevno korito od metalnog lima,a potom potpuno izmiješana masa u obliku pjene počinje da raste i tako nastaje PU pjena. Meka poliuretanska pjena – spužva prelazi u čvrsto stanje tako što prolazi u kontinuiranom toku na sistem putujućeg konvejera koji je sa dvije bočne i donje strane zaštićen sa natron papirom na kojem je zalijepljena tanka PVC folija. Papir se postavlja da ne bi došlo do nekontrolisanog izlijevanja pjene izvan putujućeg konvejera po dnu ili sa strana. U tunelu putujućeg konvejera vrlo brzo dolazi do formiranja PU pjene – spužve, odnosno pjena poprima svoj konačni oblik. Tako nastali blok popunjava prostor od početne pozicije (dodavanje papira) do krajnje pozicije postrojenja (pomoćni dio transportera). Formirani blok se siječe automatskim testerama na dužine od 2,5m, a što zavisi od potrebe kupca. Dimenzije formiranog bloka PU pjene su: 15m x 2,1m x 1,2m. Ovako isječeni blokovi spužve se ručno sa transportera prihvataju i potom odvoze kolicima do skladišta gdje se odvija završna radnja sazrijevanja spužve. Na osnovu proizvodnog iskustva od početka proizvodnje do danas može se konstatovati da se osnovne i pomoćne sirovine koje se koriste u proizvodnji spužve nisu mijenjale do danas, kako po svom fizičkom sastavu, također i po normativu po toni proizvedene spužve. Što se tiče količine vode ista se mijenja u zavisnosti od gustoće spužve u intervalu od 20 do 40 kg/t spužve. Količina unesene vode utiče na količinu izdvojenog CO2 gasa, odnosno pri proizvodnji 1 tone spužve čija je gustina 35 kg/m3 unese se 40 kg vode i oslobodi se 107,5 kg CO2. Faktor nastajanja CO2 je 2,44 jer je CO2/H2O=44/18=2,44 ili po toni spužve nastane Q=107,5/1,964=54,73 m3 CO2. | Prilog 12. |

3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagra ma toka u prilogu |
| 1. | Skladište sirovina | - Poliol 3 rezervoara zapremine 1x16m3+2x26m3= 68m3x 2/3=45,3 m3, - TDI 2 rezervoara zapremine 1x26m3+16m3=42 m3x2/3=28 m3, - Metilen hlorid 1 rezervoar zapremine 1x3m3=3m3x2/3=2 m3. | Osnovne sirovine (poliol i TDI) dopremaju se u fabriku kamionskim cisternama, zatim se pomoću pumpi koje su instalirane na cisternama prebacuju pomoću tehnoloških cijevnih vodova i armatura u rezervoare na skladištenje. U sva tri rezervoara ostaje po 1/3 raspoloživog prostora za oslobađanje zarobljenog zraka koji se oslobađa poslije istovara istih u cisterne. Ovakvim načinom skladištenja u rezervoarima pomenutih sirovina omogućava se oslobađanje zarobljenog zraka iz sirovina kako ne bi došlo do deformacija ili do pucanja rezervoara što bi moglo izazvati prosipanje sirovina. Na rezervoarima su ugrađeni ventili za ispuštanje unešenog zraka sa sirovinama iz cisterni u atmosferu. Naknadno se iskazala potreba za nabavkom još dva rezervoara od 16 m3 za skladištenje TDI-a i poliola, koji su također instalirani u skladišnom prostoru a opremljeni su odgovarajućim cjevovodima i armaturom kako za primanje sirovina iz cisterni tako i za upotrebu istih u procesu upjenjavanja PU pjene. Rezervoari za poliol i TDI su iznutra zaštićeni specijalnim premazom protiv korozije a spolja sa odgovarajućim propisanim bojama. Rezervoari i cjevovodi za poliol su ofarbani zelenom bojom, a rezervoar za skladištenje TDI- a i cjevovodi sa žutom bojom. U skladištu sirovina je smješten i jedan rezervoar za uskladištenje metilen hlorida čija je zapremina V=3m3. I ovaj rezervoar je opremljen sistemom cijevi, armaturom i mjerno regulacionom tehnikom a ofarban je tamno plavom bojom kao i prateći cjevovodi i armatura. Metilen hlorid se doprema metalnim buradima zapremine od 200 l a iz njih se prebacuje u rezervoar pneumatski sa zrakom pritiska od 2,0 bara. Skladišni prostor u kome su smješteni rezervoari sirovina podijeljen je sa betonskim zidom koji služi kao zaštitni zid da ne bi došlo do prosipanja istih i da ne bi došlo do miješanja istih. Rezervoari za skladištenje TDI-a se nalaze na tzv. „tankvani“ sa pregradnim | Prilog 12. |

|  |  |  | betonskim zidom visine 1,3m. Skladište sirovina je termostatirano tako da poliol i TDI imaju konstantnu i propisanu temperaturu cijele godine od t = 21+ 10OC, kako ne bi došlo do njihove kristalizacije. TDI kristališe na temperaturi imeđu 14-16OC. Između rezervoara za poliol i TDI nalaze se pumpe sa pripadajućim cjevovodnom armaturom, koje transportuju osnovne sirovine u mikser glavu postrojenja za proizvodnju poliuretanske pjene – spužve. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zrionica spužve | Dimenzije objekta zrionice su 25 x 28 m, površine 700 m2. | Zrionica za dozrijevanje proizvedene spužve je objekat koji se nalazi uz samu proizvodnu halu. Izgrađena je od čeličnih stubova, a krovna konstrukcija je također čelična. Krov je od visoko profilnog trapeznog lima,a izveden je od čeličnih nosača sa blagim padom s jedne strane prema drugoj strani. Podloga zrionice je ravna betonska podloga. | Prilog 12. |
| 3. | Konfekcioniranje i rezanje spužve | Dimenzije objekta su 20 x 20 m, a ukupna površina je 400 m2. | Konfekcioniranje i rezanje spužve iz proizvodnih blokova širine 2,0 m i dužine 1,9 – 2,4 m vrši se na sljedećim uređajima: - Kružne pile (karusel) – 2 kom. - Vertikalne pile – 2 kom. Objekat u kome se vrši konfekcioniranje i rezanje spužve izgrađen je od betonskog temelja, betonskih stubova 50 x 50 cm, a zidovi su od betonskih elemenata. Spratnost je P + 1. Krov je od visoko profilnog trapeznog lima, a izveden je od čeličnih nosača sa blagim padom s jedne strane prema drugoj strani. | Prilog 12. |
| 4. | Pakovanje i skladištenje gotovog proizvoda | - | Pakovanje izrezane spužve na dimenzije za krajnjeg kupca vrši se u najlon foliji u objektu gdje se vrši njeno rezanje. Upakovana spužva u najlon foliju lijepi se ljepljivom trakom, vaga na automatskim vagama i odvodi kolicima do objekta za skladištenje gotovog proizvoda. Skladištenje gotovog proizvoda je u objektu zrionice spužve. | Prilog 12. |
| 5. | Separator ulja i masti | Zapremina 2 m3 | Dvokomorni separator za otpadne vode u kome se izdavajaju ulja i mehaničke nečistoće dospjele sa asfaltnih površina iz kruga firme iznosi 2,0 m3. Ulazni i izlazni otvori su Ø 200mm. Preliv čistih otpadnih voda se pušta u obodni kanal površinsko oborinskih voda koji je lociran na desnoj strani pored magistralnog puta M18 Tuzla – Orašje ( gledano u pravcu Orašja). Otpadno ulje iz separatora se sakluplja sa ostalim opasnim otpadom i predaje ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje. | Prilog 12. |

## 3.3. Tehnološke jedinice koje nisu nabrojane u Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mlin za rezanje otpadne spužve | - | U tehnološkom procesu proizvodnje PU pjene – spužve nakon njenog konfekcioniranja ostaje oko 10% spužve u obliku otpada koji nema komercijalnu vrijednost niti primjenu u proizvodnju tapaciranog namještaja. U fabrici nađeno je tehničko rješenje da se otpadna spužva samelje u mlinu i tako koristi za punjenje jastuka za spavanje ili za jastuke koji se koriste kao naslonjači kod tapaciranog namještaja. Otpadna spužva se melje u mlinu na granulaciju od 4 do 6 mm, zatim pakuje u najlon vreće od 15 kg, vaga i transportuje kupcima. | Prilog 12. |
| 2. | Ventilacioni sistem | Kapacitet ventilatora je 3200 m3/h a snaga motora je 6kW. | U pogonu na podu, kota „0“ ,postavljen je ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida (pare TDI-a su 6 puta teže od vazduha, a pare ugljen dioksida 2 puta). Ventilacioni sistem ugradila je 2008. godine firme „Clivent“ d.o.o. Sarajevo. Ventilacioni sistem ima 10 usisnih mjesta i dug je koliko je dug i tunel u kome se formira spužva, a završava se sa izlaznim vertikalnim vodom iznad krova proizvodne hale. U ventilacionom sistemu ugrađene su komore u kojima su smješteni okviri u obliku „saća“ u kojima se nalazi aktivni ugljen, a stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. Okviri – „saće“ se redovno peru i čiste od TDI-a i amina sa vodom u jednoj limenoj posudi, potom se osuše zrakom i ponovo ubace u komore ventilacionog sistema. Opasni tečni otpad nastao poslije pranja komora za izdvajanje TDI-a i amina se skluplja u limene bačve zapremine od 200 l i tretira se kao i ostali opasan otpad nastao u proizvodnji spužve odnosno preuzima se redovno od strane organizacije ovlaštene za zbrinjavanje opasnog otpada. | Prilog 12. |

4. Popis osnovnih sirovina koje se koriste, pomoćnih/sekundarnih i ostalih materijala/supstanci te utrošene odnosno proizvedene energije tokom rada pogona/postrojenja

4.1.Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

4.1.1. Popis sirovina, dodatnih materijala i ostalih materijala/supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br.ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |  | Prioritetne supstance1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti µg/m3 |  |
| 1. | Silikonsko ulje | Ne | - | Nema podataka | Da |
| 2. | Aminski katalizatori | Ne | - | Nema podataka | Ne |
| 3. | Kalajni katalizator | Ne | - | Nema podataka | Ne |
| 4. | Boja | Ne | - | Nema podataka | Ne |
| 5. | Natron papir | Ne | - | Nema podataka | Ne |

1 Za sve ove materijale postoje interni standardi koji definišu njihov kvalitet i specifikaciju.

4.1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ Supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (m3) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R12 - Fraza | S9- Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TDI (80:20) | 26741-62-5 | Toksičan | 28,0 | 0,2087 | 6,95 * 10-5 | Sirovina | - | - |
| 2. | Poliol | 9082-00-2 | - | 45,3 | 0,3615 | 1,2 *10-4 | Sirovina | - | - |
| 3. | Metilen hlorid | 75-09-2 | Toksičan | 2,0 | 15,006 | 0,005 | Sirovina | - | - |

* nije primjenjivo

4.1.3. Popis energenata

| Ref. br.ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |  | Prioritetne supstance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti µg/m3 |  |
| 1. | Električna energija | Ne | - | Nema podataka | Da |
| 2. | Komprimirani zrak | Ne | - | Nema podataka | Da |
| 3. | Drvena biomasa | Ne | - | Nema podataka | Da |

4.1.4. Voda

| ULAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javni vodovod |  | Zahvatanje površinske vode |  | Vlastiti izvor |  | Prikupljene atmosferske padavine |  | Interno recikliranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 293 m3/god | 100,0 | Nema | - | Nema | - | Nema | - | Nema | - |
| PRETHODNI TRETMAN (količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MJESTA TROŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC/kupatila |  | Proizvodni procesi |  | Proizvodnja vodene pare |  | Voda za hlađenje |  | Industrijsko čišćenje |  | Ostalo pranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 293 m3 | 100,0 | Nema | - | Nema | - | Nema | - | Nema | - | Nema | - |

| IZLAZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ugrađeno u proizvod | Vlastiti uređaj za prečišćavanje/recipijent/rijeka Tinja | Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) |
| - | Dvokomorni separator za otpadne vode u kome se izdavajaju ulja i mehaničke nečistoće dospjele sa asfaltnih površina iz kruga firme iznosi 2,0 m3. Ulazni i izlazni otvori su Ø 200mm. Preliv čistih otpadnih voda se pušta u obodni kanal površinsko oborinskih voda koji je lociran na desnoj strani pored magistralnog puta M18 Tuzla – Orašje (gledano u pravcu Orašja). Otpadno ulje iz separatora se sakluplja sa ostalim opasnim otpadom i predaje ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje. | Nema |
|  | 293 m3 |  |

| TROŠAK ZA VODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVKA | OSNOVA (m3/god) | KM/m3* | UKUPNO |
| UKUPNO 293 m3/god | Javni vodovod | Javni vodovod | 884,86 KM |
|  | 293 Pitka voda | Pitka voda 3,02 KM/m3 |  |

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa.

4.1.5. Skladištenje sirovine i ostalih supstanci

| Broj | Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom | Kapacitet | Tehnički opis | Referentna oznaka sa tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skladište poliola | 45,3 m3 | - | Prilog 12. |
| 2. | Skladište TDI | 28,0 m3 | - |  |
| 3. | Skladište metilhlorida | 2,0 m3 | - |  |

4.2. Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju

Potrošnja energije

| POTROŠNJA ENERGIJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, i sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 1 MWh | 3,33 *10-4 | - |
| Ugalj | 15 t | 0,015 | - |
| Drvo | 120 m3 | 0,04 | - |

5. Opis izvora emisija, priroda i količine emisija iz pogona i postrojenja u okoliš

5.1. Upravljanje otpadom

5.1.1. Upravljanje opasnim otpadom

| Otpadni materijal | Broj iz Pravilnika o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/mjesec | m3/mjesec |  |  |  |
| Otpad iz električne i elektronske opreme | 16 02 | Proizvodni pogon, zgrada uprave | 0,00416 | - | Prikupljanje u zatvorene posude i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Baterije i akumulatori | 16 06 | Proizvodni pogon, zgrada uprave | 0,025 | - | Prikupljanje u zatvorene posude i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Apsorbensi, filtarski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima | 15 02 02* | Proizvodni pogon | 0,020 | - | Prikupljanje u zatvorene posude i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |

| Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija | 15 01 10* | Proizvodni pogon | 0,07853 | - | Prikupljanje u zatvorene posude i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluorescentne cijevi | 20 01 21* | Proizvodni pogon, zgrada uprave | 5,83*10-4 | - | Prikupljanje u zatvorene posude i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Otpadni poliol sa metilen hloridom | 07 02 07* 07 02 08* 07 02 99* | Proizvodni pogon | 0,04583 | - | Prikupljanje u zatvorene bačve i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Kristalizirani toluendiizocijanat (TDI) kao urea | 07 02 08* 07 07 99* | Proizvodni pogon | 0,0144 | - | Prikupljanje u zatvorene bačve i zbrinjavanje od strane ovlaštenog preduzeća | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |

5.1.2. Upravljanje otpadom koji nije opasan4

| Otpadni materijal | Broj iz Pravilnika o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/mjesec | m3/mjesec |  |  |  |
| Ambalaža od papira i kartona | 15 01 01 | Proizvodni pogon | 0,02425 | - | Prikupljanje u namjenske posude za ovu vrstu otpada |  | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Ambalaža od plastike | 15 01 02 | Proizvodni pogon | 0,46975 | - | Prikupljanje u namjenske posude za ovu vrstu otpada |  | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Ambalaža od metala | 15 01 04 | Proizvodni pogon | 0,06666 | - | Prikupljanje u namjenske posude za ovu vrstu otpada | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Mulj iz septičke jame | 20 03 04 | Septik | - | 0,1666 | - | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |
| Mješani komunalni otpad | 20 03 01 | Uprava, garderoba, kupatilo, krug kompleksa | 1,25 | - | Prikupljanje u kontejnere namjenjene za komunalni otpad | - | Ovlaštena firma za zbrinjavanje |

4 Navedene količine otpada se odnose na 2022. godinu.

5.2. Emisije u zrak

5.2.1. Glavne emisije u zrak

| Emisiona tačka; Ref. Br: | E1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Kotao za sagorijevanje |
| Opis: | Karakteristike kotla su slijedeće: - ECK-CKS 500 - 500 kW |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu | 44°43'54.9"N 18°29'08.2"E |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): | Okrugli, 0,3 m cca 15,0 m |
| Datum početka emitovanja: | - |

Karakteristike emisije (2021 godina):

| (1) Protok (zapremina koja se emituje): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | - Nm3/d |  | Maks./dan |  |  |  | - | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | 656,58 Nm3/h |  | Min. brzina protoka |  | 3,30 m.s-1 |  |  |  |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | oC(max) |  | oC(min) |  | 67,05 oC(sr.vrijednost) |  |  |  |
| Zapreminski izrazi su dati kao: |  |  | suho |  |  | vlažno |  |  |

5.2.2. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija

Referentni broj emisione tačke E1: godišnji monitoring (2021. god)6

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |
|  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |
| Kisik (O2) | - | - | - | - |  | 11,5 vol% | - | - | - |
| Ugljik (II) oksid (CO) | - | - | - | - |  | 288,95 | - | 0,07 | - |
| Sumpor (IV) oksid (SO2) | - | - | - | - |  | 29,86 | - | 0,007 | - |
|  |  |  |  |  | Kotao za sagorijvanje |  |  |  |  |
| Azotni oksidi (NOx) | - | - | - | - | Centrometal ECK-CKS – 500 kW. Gorivo - drvo. | 85,45 | - | 0,021 | - |
| Ugljik (IV) oksid (CO2) | - | - | - | - | Nema tretmana | 9,10 vol% | - | - | - |
| Čvrste čestice | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Udio vlage u plinovima | - | - | - | - |  | 5,30% | - | - | - |
| Volumni protok plinova sveden na ref. | - | - | - | - |  | 533,68 | - | - | - |
| sadržaj kiskika |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |

Koncentracije su date na normalnim uslovima tj. (0oC, 101.3 kPa) i suhim plinovima,

6 Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak TQM d.o.o. Lukavac, br. 6-733-4282/21 od 22.12.2021.

Referentni broj emisione tačke E2: godišnji monitoring (2021. god)7

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |
|  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |
| 2Toluendizocijanat TDI (H3C-C6H3(NCO)2) | - | - | - | - | Ispust iz sistema ventilacije. U pogonu na podu, kota „0“ postavljen je ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida (pare TDI-a su 6 puta teže od vazduha, a pare ugljen dioksida 2 puta). Ventilacioni sistem ugradila je 2008. godine firme „Clivent“ d.o.o. Sarajevo. Ventilacioni sistem ima 10 usisnih mjesta i dug je koliko je dug i tunel u kome se formira spužva, a završava se sa izlaznim vertikalnim vodom iznad krova proizvodne hale. U ventilacionom sistemu ugrađene su komore u kojima su smješteni okviri u obliku „saća“ u kojima se nalazi aktivni ugljen, a stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. | 2,670 | - | 0,010 | - |
| 2Metilhlorid (CH2Cl2) | - | - | - | - |  | 5,017 | - | 0,014 | - |
| 2Amini (ukupni) | - | - | - | - |  | 0,052 | - | 0,004 | - |
| Volumni protok plinova sveden na ref. uslove | - | - | - | - |  | 2.604,69 Nm3/h | - | - | - |

- Koncentracije su date na normalnim uslovima tj. (0oC, 101.3 kPa) i suhim plinovima,

- Dijelovi tabele označeni sa (2) - metod nije akreditiran kod instituta za keridtiranje BiH - BATA,

7 Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak TQM d.o.o. Lukavac, br. 6-90-541/21 od 22.02.2021.

5.3. Emisije u vodu

5.3.1. Emisije u površinske vode

Emisiono mjesto: V1

| Emisiono mjesto Ref. Br: | V1 |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | Otpadne oborinske vode iz kruga fabrike |
| Lokacija: | Špionica, Srebrenik |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | 44°43'56.8"N 18°29'06.5"E |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | - |
| Protok recipijenta: | m3s-1 protok u sušnom periodu – nema podataka m3.s-1 95% protok – nema podataka |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | kg/dan – nema podataka |

Detalji o emisijama (monitoring 2021):

| Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 1,8 m3/dan | Maksimalno/dan | - m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | - m3 |  |  |

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h - nema podatka h/dan - nema podataka dan/god – nije relevantno radni sati u godini – 8858 Nema sezonskih varijacija. Postrojenje prekida rad tokom praznika. Postrojenje ima redovne obustave. |
| --- | --- |

8 Broj radnih sati pogona u 2021. godini

5.3.2. Emisije u površinske vode – Karakteristike emisija

Referentni broj emisionog mjesta: V1 (monitoring 2021)9

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Protok | - | - | - | - | 1,8 m3/dan | - | - | - | - |
| Temperatura | - | - | - | - | 10,2 OC | - | - | - | - |
| pH vrijednost | - | - | - | - | 7,41 | - | - | - | - |
| Elektropro-vodljivost | - | - | - | - | 378,0 μS/cm | - | - | - | - |
| Boja | - | - | - | - | 26 Pt/Co skala | - | - | - | - |
| Ukupne suspendovane materije | - | - | - | - | 42,0 | - | - | - | - |
| Hemijska potrošnja kiseonika | - | - | - | - | 63,0 | - | - | - | - |
| Biološka potrošnja kiseonika | - | - | - | - | 21,0 | - | - | - | - |

| Sadržaj rastvorenog kisika | - | - | - | - | 5,21 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amonijačni azot | - | - | - | - | 1,02 | - | - | - | - |
| Ukupni azot | - | - | - | - | 1,94 | - | - | - | - |
| Ukupno fosfor | - | - | - | - | 1,55 | - | - | - | - |
| Taložive tvari po Imhofu | - | - | - | - | 0,45 ml/l | - | - | - | - |
| Test toksičnosti (48LC50) | - | - | - | - | 76,35 % | - | - | - | - |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | - | - | - | - | 2,916 | - | - | - | - |

9 Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda TQM d.o.o. Lukavac, br. 7-052-568/22 od 14.02.2022.

5.4. Buka

5.4.1. Emisije buke – Zbirna lista izvora buke10

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dan |  |
| Rad postrojenja u krugu željezare | 1. | - | 51,4 | Tokom rada postrojenja |
| Rad postrojenja u krugu željezare | 2. | - | 51,2 | Tokom rada postrojenja |
| Rad postrojenja u krugu željezare | 3. | - | 52,1 | Tokom rada postrojenja |
| Rad postrojenja u krugu željezare | 4. | - | 50,8 | Tokom rada postrojenja |

10 Izvještaj o mjerenju nivoa buke, TQM d.o.o. Lukavac, br. 6-734-4283/21od 22.12.2021.

6. Opis stanja lokacije pogona/postrojenja i praćenje stanja okoliša

6.1. Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja

6.1.1. Praćenje emisije

EMISIJE U ZRAK

Na lokaciji se u skladu sa definisanim monitoring planom i prema obavezama iz ishodovanih dozvola i saglasnosti, te su u skladu sa propisima zakonske regulative iz predmetne oblasti, identifikovana mjerna mjesta na kojima se vrše mjerenja emisija zagađujućih materija u zrak. Mjerna mjesta su sljedeća:

- Ispust iz kotla za sagorijevanje ECK-CKS 500,

- Ispust iz ventilacionog sistema.

Parametri ispitivanja:

- masena koncentracija prašine [mg/Nm3];

- masena koncentracija SO2 [mg/Nm3];

- masena koncentracija NOX [mg/Nm3];

- masena koncentracija CO [mg/Nm3];

- volumenski sadržaj CO2 i O2 [%];

- toluendiizocijanat TDI [mg/Nm3];

- polioli [mg/Nm3];

- temperatura [℃], brzina [m/s], vlaga[%] i apsolutni pritisak [kPa] dimnih plinova.

Svi rezultati mjerenja emisije trebaju biti prikazani u obliku izmjerenih vrijednosti preračunatih na normalne uslove, suhi gas i referentni sadržaj O2Ref = 6% (kod postrojenja za sagorijevanje).

EMISIJE U VODE I TLO

Otpadne vode koje nastaju u fabrici PU pjene – spužve su:

- sanitarno otpadne vode

- oborinsko otpadne vode

U procesu proizvodnje otpadne vode se pojavljuju u veoma malim količinama u pogonu za proivodnju spužve nakon pranja ruku radnika, a odvode se sistemom cjevovoda do septičke jame. Oborinske površinske vode sa krovova zgrada i asfaltnih površina koje mogu eventualno biti zauljene odlaze kanalima do betonskog dvokomornog separatora. Preliv iz separatora odlazi u obodni kanal magistralnog puta Tuzla – Orašje. Zauljena voda iz separatora u prvoj komori se zbrinjava kao opasni otpad od strane firme Kemeko BH d.o.o. Lukavac koji odvozi na konačno zbrinjavanje. Sanitarno fekalne otpadne vode iz toaleta i restorana odlaze cjevovodima na prečišćavanje u vodonepropusnu dvokomornu septičku jamu bez preliva efluenta sa ugrađenom ventilacijom. Jama se održava u funkcionalnom stanju čestim preuzimanjem sadržaja iz septičke jame jednom u 30 dana. Sadržaj septika se odvozi kamionskom cisternom na biološko prečišćavanje od strane J.K.P. 9 Septembar Srebrenik.

Vršeno je ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivaletnog boja stanovnika (EBS), a u cilju utvrđivanja osnove za obračun posebne vodne naknade (PVN) za zaštitu voda (Izvještaj br. 7-048-879/21 od 18.03.2021.) Ispitivanjem je utvrđen ukupni teret zagađenja otpadnih voda izražen preko ekvivalntnog broja stanovnika u iznosu od 654,0 ES.

Emisije u tlo podrazumijevaju emisije čvrstog otpada te emisije od nenamjernog prosipanja ili curenja supstanci. Ovakve moguće situacije su svedene na minimum primjenom uputstava i procedura za pravilno i sigurno pretakanje sirovina iz auto cisterne u tankove za sirovine, te pravilno odlaganje otpada u krugu pogona.

EMISIJE BUKE

Proizvodni kompleks Zaharex Srebrenik, smješten je u industrijskoj zoni Srebrenika i uz magistralni put M18 Tuzla – Orašje i spada u zonu VI prema Zakonu o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“ broj 110/12). Najviši dozvoljeni nivo buke u ovoj zoni je 70 dB (dan). Izvor buke u objektima proizvodnog kompleksa Zaharex Srebrenik predstavljaju instalirani uređaji i aparati koji se koriste u tehnološkom procesu proizvodnje (pumpe, trake, konvejeri, ventilatori i mašine za rezanje i mljevenje spužve). Buku također stvaraju i drumska vozila za dovoz sirovina, odvoz sirovina i odvoz gotovih proizvoda.

Jednom godišnje se od strane ovlaštene firme vrši procjena i mjerenje nivoa okolinske buke od rada pogona i postrojenja za proizvodnju i preradu poliuretanske pjene i to prema najbližim stambenim objektima na 4 mjerna mjesta za dan.

EMISIJE OTPADA

U proizvodnoj djelatnosti firme Zaharex Srebrenik nastaju sljedeće vrste otpada:

- opasni hemijski otpad (poliol, urea, metilen hlorid)

- mulj iz septičke jame

- otpadni metal

- ulje iz separatora otpadnih i oborinskih voda

- ambalaža (plastični kanisteri)

- korištena ulja i maziva

- komunalni otpad

- otpadni mulj iz kotlovnice.

Mjesta nastanka komunalnog otpada su administrativno – upravna zgrada i restoran, a uglavnom se radi o papirnoj i plastičnoj ambalaži i drugim sitnim otpadcima koje odlažu zaposleni radnici. Komunalni otpad se odlaže u metalni kontejner, a odvozi ga JKP 9 Septembar Srebrenik.

Otpadni muljevi potiču iz septičke jame i kotlovnice. Opasni hemijski otpad nastaje u proizvodnji PU pjene, a skuplja se u metalnim bačvama od 200 l i odlaže na adekvatna mjesta za opasni otpad. Detaljni Plan upravljanja otpadom je izrađen kao poseban dokument.

6.1.2. Tačke emisije (ispusti)

Vidi tabelu u podnaslovu 8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka

6.1.3. Lokacija mjerenja/uzorkovanja

Sve lokacije mjerenja/uzorkovanje se nalaze u kompleksu firme Zaharex Srebrenik, prema prikazu na mapama – prikaz emisionih tačaka.

6.1.4. Metode mjerenja/uzorkovanja

Metodologija mjerenja, izbor mjerne opreme, izvođenje mjerenja kao i obrada mjernih rezultata izvršena je u skladu sa BAS ISO/IEC 17025:2006.

6.1.5. Učestalost mjerenja

Osnova za mjerenja i ispitivanja i ocjenu uticaja na okoliš vrši se u skladu sa Okolinskim dozvolama br. UP-I/05-2-23-11-44/17 od 12.05.2017. godine i br. UP-I/05-2-23-11- 44/17 od 13.11.2017. godine, Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21), Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 04/10), Zakonom o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06), Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, br. 33/03), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“, br. 72/09), Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, br. 110/12), i drugim Zakonima koji ovdje nisu pobrojani, ali se direktno ili indirektno vežu za zaštitu okoliša.

Monitoring emisija u zrak

Vrši se u skladu sa Okolinskim dozvolama broj: UP-I/05-2-23-11-44/17 od 12.05.2017. godine i broj: UP-I/05-2-23-11-44/17 od 13.11.2017. godine, Pravilnikom o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“ broj 09/14, 97/17).

| R. broj | Naziv postrojenja/ mjerno mjesto | Parametri emisije [mg/Nm3] | Granične vrijednost i emisije | Učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ECK-CKS 500 | Čvrste čestice | - | 1 godišnje |
|  |  | SO2 | - | 1 godišnje |
|  |  | NOx | 400 mg/Nm3 | 1 godišnje |
|  |  | CO | 1000 mg/Nm3 | 1 godišnje |
|  |  | Dimni broj | 1 | 1 godišnje |
|  |  | O2 [vol%], CO2 [vol%], temperatura [OC], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova | - | 1 godišnje |
| 2. | Ventilacioni sistem | TDI | - | 1 godišnje |
|  |  | Metilen hlorid | - | 1 godišnje |
|  |  | Ukupni amini | - | 1 godišnje |
|  |  | temperatura [OC], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova | - | 1 godišnje |

Monitoring otpadnih voda

Prema propisima Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20), minimalan broj godišnjih uzorkovanja zavisi od proticaja (količine tehnološke otpadne vode) i iznosi:

Broj ispitivanja otpadnih voda u zavisnosti od protoka

| Protok otpadne vode m3/dan | Broj ispitivanja u toku godine |
| --- | --- |
| <5 | 1 |
| 5-20 | 2 |
| 20-50 | 4 |
| 50-100 | 6 |
| 100-500 | 8 |
| >500 | 12 |

Monitoring otpadnih voda kao i ispitivanje otpadnih voda s ciljem utvrđivanja EBS-a se vrše u skladu sa ishodovanim vodnim aktima i prema važećoj zakonskoj regulativi.

Monitoring buke

Područje u kome je lociran objekat definisano je kao zona VI. Monitoring nivoa okolinske buke dat je u skladu sa važećom zakonskom regulativom i drugim standardima i propisima. Učestalost mjerenja i granične vrijednosti buke su regulisani prema:

- Zakon o zaštiti buke („Službene novine FBiH“, br. 110/12);

- ISO 1996-2:2020 – Akustika – opisivanje, mjerenje i ocjenjivanje buke u životnoj sredini – Dio 2.Određivanje nivoa buke u životnoj sredini;

- Noise – Directive 2003/10/EC.

Monitoring nivoa buke se radi u krugu proizvodnog pogona, kod najbližih stambenih objekata jednom u toku godine u skladu sa Zakonom o zaštiti buke („Službene novine FBiH“, broj 110/12) pri radu pogona i postrojenja 100% kapaciteta. Mjerenje se vrši za period dan.

Monitoring čvrstog otpada

U svrhu monitoringa krutog otpada koji nastaje na lokaciji donesen je Plan upravljanja otpadom, koji je izrađen kao prilog ovom dokumentu, kojim se obezbjeđuje: smanjenje otpada po količini, tretiranje nastalog otpada na način kojim se osigurava povrat sirovinskog materijala, redovan odvoz otpada sa lokacije i smanjenje od rizika zagađenja: vode, zraka i tla. Također, imenovana je odgovorna osoba za sprovođenje donešenog Plana upravljanja otpadom, a koja je u obavezi vođenja pismenih zabilješki - Dnevnika rada o količini nastalog otpada po kategorijama u skladu sa listom otpada, čišćenja i održavanja strojeva. Za potrebe zbrinjavanja različitih vrsta otpada operater Zaharex Srebrenik ima sklopljene ugovore sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje različith vrsta otpada koje nastaju na predmetnoj lokaciji.

6.1.6. Uslovi mjerenja/uzorkovanja

Optimalni režim rada pogona i postrojenja.

6.1.7. Parametri nadzora rada pogona/postrojenja

Parametri procesa su precizirani tačno definisanom recepturom za izradu spužve i uputstvom proizvođača za rad glavnog postrojenja za proizvodnju spužve BMAX 200K. Parametri su praćeni kontinuiranom kontrolom kvaliteta sirovina, energenata, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

6.1.8. Tijelo koje provodi mjerenja/uzorkovanja

Akreditovana ispitna laboratorija TQM d.o.o. Lukavac.

6.1.9. Organizacija koja provodi analizu/laboratorij

Akreditovana ispitna laboratorija TQM d.o.o. Lukavac.

6.1.10. Autorizacija/akreditacija za mjerenje ili autorizacija/akreditacija laboratorija

Ispitna laboratorija TQM d.o.o. Lukavac, Certifikat o akreditaciji broj LI-75-01.

6.1.11. Vrednovanje rezultata mjerenja

Važeća zakonska regulativa na osnovu koje se vrši monitoring i vrednovanje rezultata mjerenja emisija u zrak:

- Zakon o zaštiti zraka („Službene novine FBiH", br. 33/03 i 4/10),

- Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH” broj 9/14),

- Izmjene i dopune Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH” broj 97/17),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH” broj 12/05),

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH“, br. 03/13).

Na osnovu izmjerenih vrijednosti i dobijenih rezultata nakon preračunavanja može se zaključiti da emisije dimnih plinova i čvrstih čestica na ovim stacionarnim izvorima ZADOVOLJAVAJU važeće zakonske norme propisane Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“, br. 33/03), Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH” broj 9/14), Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“, br .12/05).

Uzorkovanje i ispitivanje sastava i kvaliteta otpadnih voda se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom koja je određena prema:

- Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (''Sl.novine FBiH'' br. 26/20),

- Pravilniku o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (''Sl.novine FBiH'' br. 92/07) i

- Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (''Sl.novine FBiH'' br. 79/11).

Prema rezultatima ispitivanja nisu utvrđeni parametri koji prekoračuju dozvoljene vrijednosti propisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (''Službene novine FBiH'' br. 26/20).

Posljednje ispitivanje kvaliteta otpadnih voda s ciljem utvrđivanja ekvivalentog broja stanovnika (EBS) je provedeno u mjesecu avgustu, od 10.02. - 26.02. 2021. godine, kada je utvrđen ukupni teret zagađenja od 654,0 ES-a, a naredno utvrđivanje tereta zagađenja preko EBS-a je u planu za februar 2023. godine.

Mjerenje ekvivalentnog nivoa buke vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, broj 110/12). Navedenim Zakonom određeni su dozvoljeni nivoi buke. Dozvoljeni nivoi su određeni prema namjeni područja.

Lokacija na kojoj je vršeno mjerenje svrstava se u svrstava u IV. zonu (Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore, skladišta bez teškog transporta) za koju je dozvoljeni nivo buke Leq = 60 dB (A) i L1 = 75 dB (A) danju.

Buka potiče od sredstava rada, transportnih sredstava, ventilatora, kompresora itd.

Terenska mjerenja potrebnih parametara su izvršena u dnevnom periodu dana 02.12.2021. godine od strane ispite laboratorije TQM d.o.o. Lukavac. Nivo buke se izražava ekvivalentnim nivoom buke (Leq) i vršnim vrijednostima (L1) kao ilustraciji kritičnih promjenjivih nivoa. To znači da dopuštena vanjska buka od izvora buke može 1% od ukupnog vremena trajanja buke tokom dana odnosno noći, biti prekoračena. U ovom slučaju za zonu VI to je L1=75 dB (A).

Rezultati mjerenja nivoa okolinske buke ZADOVOLJAVAJU propisane vrijednosti iz Zakona o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, br. 110/12) i Zakona o zaštiti od buke Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“, br. 03/16).

Iz pogona i postrojenja za proizvodnju i preradu poliuretanske pjene, mogu nastati sljedeće vrste otpada:

- opasni hemijski otpad (poliol, urea, metilen hlorid)

- mulj iz septičke jame

- otpadni metal

- ulje iz separatora otpadnih i oborinskih voda

- ambalaža (plastični kanisteri)

- korištena ulja i maziva

- komunalni otpad

- otpad iz kotlovnice.

Mjesta nastanka komunalnog otpada su administrativno – upravna zgrada i restoran, a uglavnom se radi o papirnoj i plastičnoj ambalaži i drugim sitnim otpadcima koje odlažu zaposleni radnici. Komunalni otpad se odlaže u metalni kontejner, a odvozi ga JKP 9 Septembar Srebrenik.

Otpadni muljevi potiču iz septičke jame. Opasni hemijski otpad nastaje u proizvodnji PU pjene, a skuplja se u metalnim bačvama od 200 l i odlaže na adekvatna mjesta za opasni otpad.

Zaharex Srebrenik ima implementiran sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2015. U tom smislu, kompletan proces upravljanja (prikupljanja, skladištenja i zbrinjavanja) svih vrsta otpada koji nastaje na bilo koji način tokom normalnog rada željezare, definisan je sljedećom sistemskom dokumentacijom:

- Plan upravljanja otpadom,

- Operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.

Bitno je napomenuti da operater selektivno prikuplja i zbrinjava sve vrste generiranog otpada, te je u skladu sa zakonskim obavezama imenovano lice koje će vršiti upravljanje otpadom na lokaciji. Sav otpad se adekvatno zbrinjava prema važećoj zakonskoj regulativi.

Detaljne informacije o vrstama, količinama, načinu nastajanja otpada i načinima njegovog zbrinjavanja biće prikazane u Planu upravljanja otpadom kao zasebnom dokumentu.

6.1.12. Metoda evidencije i pohranjivanja podataka

Metoda evidencije i pohranjivanja podataka definisana je sistemom upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001. Podaci se čuvaju u više različitih verzija (štampano i digitalno) na više različitih lokacija (serveri, cloud,…).

6.1.13. Nadzire li se stanje okoliša?

Da. Na lokaciji se redovno vrši monitoring svih okolinskih parametara kako je to

definisano važećom zakonskom regulativom, vodnim aktima i važećom okolinskom dozvolom.

6.2. Ocjena emisija u zrak

| Tačka emisije | Opis | Detalji emisije |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/god. |  |
| 1. | ECK-CKS 50011 | CO2 | 9,10 vol% | - | - | Ne |
|  |  | CO | 288,95 | 0,07 | - |  |
|  |  | SO2 | 29,86 | 0,007 | - |  |
|  |  | NOx | 85,45 | 0,021 | - |  |
|  |  | O2 | 11,5 vol% | - | - |  |
|  |  | Čvrste čestice | - | - | - |  |
|  |  | Udio vlage | 5,30 vol% | - | - |  |
|  |  | Dimni broj | 1 | - | - |  |
|  |  | Protok | 533,68 Nm3/h | - | - |  |
| 2. | Ventilacioni sistemi12 | TDI | 2,670 | - | - | U pogonu na podu, kota„0“ postavljen je ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida (pare TDI-a su 6 puta teže od vazduha, a pare ugljen dioksida 2 puta). Ventilacioni sistem ugradila je 2008. godine firme „Clivent“ d.o.o. Sarajevo. Ventilacioni sistem ima 10 usisnih mjesta i dug je koliko je dug i tunel u kome se formira spužva, a završava se sa izlaznim vertikalnim vodom iznad krova proizvodne hale. U ventilacionom sistemu ugrađene su komore u kojima su smješteni okviri u obliku „saća“ u kojima se nalazi aktivni ugljen, a stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. |
|  |  | Metil hlorid | 5,017 |  |  |  |
|  |  | Ukupni amini | 0,052 |  |  |  |
|  |  | Protok | 2.604,69 Nm3/h | - | - |  |

11 Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak TQM d.o.o. Lukavac, br. 6-733-4282/21 od 22.12.2021.

12 Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak TQM d.o.o. Lukavac, br. 6-90-541/21 od 22.02.2021.

6.3. Ocjena emisija u vode

6.3.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Mjesto vršenja monitiringa/Koordinate po DKS-u V1: 44°43'56.8"N; 18°29'06.5"E13

|  |  | Način uzimanja uzorka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametar | Rezultati (mg/l) | (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
|  | 08.02.- 14.02. 2022. |  | (0,1 do 2,64) m/s | BAS EN ISO 748:2010 | Dvokomorni separator za otpadne vode u kome se izdavajaju ulja i mehaničke nečistoće dospjele sa asfaltnih površina iz kruga firme iznosi 2,0 m3. Ulazni i izlazni otvori su Ø 200mm. Preliv čistih otpadnih voda se pušta u obodni kanal površinsko oborinskih voda koji je lociran na desnoj strani pored magistralnog puta M18 Tuzla – Orašje ( gledano u pravcu Orašja). Otpadno ulje iz separatora se sakluplja sa ostalim opasnim otpadom i predaje ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje. Otpadne sanitarno-fekalne vode odlaze u septičku jamu koju po potrebi prazni komunalno preduzeće JKP 9 septembar Srebrenik. |
| Protok | 1,8 m3/dan |  |  |  |  |
| Temperatura | 10,2 |  | - | BAS DIN 38404- |  |
|  |  |  |  | 4:2010 |  |
| pH vrijednost | 7,41 |  | 2 do 12 | BAS EN ISO |  |
|  |  |  |  | 10523:2013 |  |
| Elektropro-vodljivost | 378 | Ručno, trenutni jednokratni uzorak | 0,050 µS do 50010 ms | BAS EN 27888:2002 |  |
| Boja | 26 |  | (0 do 500) Co/Pt | BAS EN ISO 7887:2013 Metod C |  |
| Miris | - |  | - | St. Met. 2150(B), izd. APHA- AWWA- WEF 2012 Modif. metoda |  |
| Ukupne suspendovane materije | 42 |  | >2 mg/I | BAS EN 872:2006 |  |
| Hemijska potrošnja kiseonika | 63 |  | >6 mg/I | BAS ISO |  |
|  |  |  |  | 15705:2005 |  |
| Biološka potrošnja kiseonika | 21 |  | (0 do 4000) mg/I | BAS EN ISO 9408:2005 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 5,21 |  | (0 do 19,99) mg/I | BAS EN ISO 5814:2014 |  |

| Amonijačni azot | 1,02 |  | >0,01 mg/I | BAS ISO 7150- 1:2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni azot | 1,94 |  | (0,5 do 150) mg/I | BAS EN ISO 11905- 1:2003 |  |
| Ukupni fosfor | 1,55 |  | >0,005 mg/I | BAS EN ISO 6878:2006 |  |
| Taložive tvari po Imhofu | 0,45 |  | >0,1ml/I | St. Met. 2540(F), izd. APHA- AWWA- WEF 2012 |  |
| Test toksičnosti (48LC50) | 76,35% |  | do 100 % | BAS EN ISO 6341:2014 |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 2,916 |  | (0,01 do 20) mg/I | St. Met.5520(B), izd. APHA-AWWA-WEF 2012 |  |

6.4. Opis mjera za sprječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji proizvodi postrojenje

|  | Naziv i broj otpada |  | Opis otpada |  | Godišnja količina proizvedenog otpada (t) |  | Godišnja količina obrađenog otpada (t) |  | Postupak obrade otpada i sistem smanjenja proizvodnje količina otpada |  |  |  | Otpad skladišten na lokaciji (metoda, lokacija i kontraktor) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Otpad iz električne i elektronske opreme |  | Proizvodni pogon, zgrada uprave |  | 0,00416 |  | 0,00416 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |
|  | Baterije i akumulatori |  | Proizvodni pogon, zgrada uprave |  | 0,025 |  | 0,025 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |
|  | Apsorbensi, filtarski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima |  | Proizvodni pogon |  | 0,020 |  | 0,020 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |
|  | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija |  | Proizvodni pogon |  | 0,07853 |  | 0,07853 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |
|  | Fluorescentne cijevi |  | Proizvodni pogon, zgrada uprave |  | 5,83*10-4 |  | 5,83*10-4 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |
| Otpadni poliol sa metilen hloridom |  | Proizvodni pogon |  | 0,04583 |  | 0,04583 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |  |
| Kristalizirani toluendiizocijanat (TDI) kao urea |  | Proizvodni pogon |  | 0,0144 |  | 0,0144 |  | Prikupljanje u odgovarajuće posude u krugu pogona |  | - |  | Ovlaštena firma za prikupljanje i zbrinjavanje |  |  |

6.5. Ocjena ambijentalne buke14

|  | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (4 Sjever, 4 Istok) | Nivo buke /dB(A) |  |  |  | Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq |  | L(A)10 | L(A)90 |  |
|  |  | Dan | Noć |  |  |  |
| 1. Granica instalacije | 44°43'56.8"N; 18°29'06.0"E 44°43'55.2"N; 18°29'05.4"E 44°43'55.1"N; 18°29'07.7"E 44°43'57.7"N; 18°29'11.1"E |  |  |  |  | Stavljanje generatora buke u zatvorene prostore. Izolovanje generatora vibracija. Upotreba unutrašnjih i spoljnih obloga napravljenih od materijala koji apsorbuje buku i vibracije. Zvučno izolovanje građevinskih objekata radi zaštite od generatora buke. Postavljanje zidova za zaštitu od buke, npr. izgradnjom građevinskih objekata ili postavljanjem prirodnih barijera kao štosu drveće i žbunje, između zaštićenog područja i generatora buke, ukoliko je moguće. Zatvaranje vrata i prozora na zatvorenim prostorima. |
| Mjesto 1: | 1. | 51,4 | - | - | - |  |
| Mjesto 2: | 2. | 51,2 | - | - | - |  |
| Mjesto 3: | 3. | 52,1 | - | - | - |  |
| Mjesto 4: | 4. | 50,8 | - | - | - |  |
| Lokacije osjetljive na buku | Nema osjetljivih lokacija | - | - | - | - |  |

7. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

| Kontrolirani parametar | Oprema | Postojanost opreme | Kalibracija opreme | Podrška opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TDI, amini, metil hlorid, CO2 | Ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida. Stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. | Nema podataka | Nije relevantno | Služba mašinskog i elektro održavanja |

8. Opis planiranog monitoringa

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka

Monitoirng plan emisija u zrak

| Parametri emisije u zrak | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka | Metoda/tehnika analize | Granične vrijednosti emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 godišnje periodično | Dimovodni kanal kotla ECK-CKS 500 | BAS EN 14791:2018 | BAS EN 14791:2018 | - |
| NOx | 1 godišnje periodično |  | BAS EN 14792:2018 | BAS EN 14792:2018 | 400 mg/Nm3 |
| CO | 1 godišnje periodično |  | BAS EN 15058:2018 | BAS EN 15058:2018 | 1000 mg/Nm3 |
| Čvrste čestice | 1 godišnje periodično |  | BAS EN 13284- 1:2019 | BAS EN 13284- 1:2019 | - |
| O2 [vol%], CO2 [vol%], temperatura [OC], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova | 1 godišnje periodično |  | BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018 | BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018 | - |
| TDI (toluendiizocijanat) |  |  | Automatska | - | - |
| H3C-C6H3(NCO)2 |  |  | metoda |  |  |
| Metil hlorid CH2Cl2 |  |  | Automatska | - | - |
|  |  |  | metoda |  |  |
| Ukupni amini | 1 godišnje periodično | Ventilacioni sistem | Automatska metoda | - | - |
|  |  |  | BAS EN | BAS EN |  |
| temperatura [OC], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova |  |  | 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN | 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN | - |
|  |  |  | 14790:2018 | 14790:2018 |  |

Monitoirng plan emisija u vode

| Parametri emisije u vode | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protok | 1 puta godišnje prema propisima Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20 i 96/20). | E1 (V1) – Okno za monitoring - separatora ulja i masti – recipijent rijeka Tinja | Ručno, trenutni jednokratni uzorak | BAS EN ISO 748:2010 |
| Temperatura |  |  |  | BAS DIN 38404- |
|  |  |  |  | 4:2010 |
| pH |  |  |  | BAS EN ISO |
|  |  |  |  | 10523:2013 |
| Elektroprovodljivost |  |  |  | BAS EN |
|  |  |  |  | 27888:2002 |
|  |  |  |  | BAS EN ISO |
| Boja |  |  |  | 7887:2013 |
|  |  |  |  | Metod C |
| Ukupne suspendovane materije |  |  |  | BAS EN 872:2006 |
| Hemijska potrošnja kiseonika HPK |  |  |  | BAS ISO 15705:2005 |
| Biološka potrošnja kiesonika BPK |  |  |  | BAS EN ISO 9408:2005 |
| Sadržaj rastvorenog kiseonika |  |  |  | BAS EN ISO |
|  |  |  |  | 5814:2014 |
| Amonijačni azot |  |  |  | BAS ISO 7150- |
|  |  |  |  | 1:2002 |
| Ukupni azot |  |  |  | BAS EN ISO 11905- 1:2003 |
| Ukupni fosfor |  |  |  | BAS EN ISO |
|  |  |  |  | 6878:2006 |
| Taložive tvari po Imhofu |  |  |  | St. Met. 2150(B), izd. |
|  |  |  |  | APHA- AWWA-WEF |
|  |  |  |  | 2012 Modif. metoda |

| Test toksičnosti (48LC50) Daphnia magna Straus (%) |  |  |  | BAS EN ISO 6341:2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teško isparljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  |  |  | St. Met.5520 (B), izd. APHA-AWWA- WEF 2017 BAS EN 27888:2002 |

Monitoirng plan okolinske buke

| Parametri emisije buke | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzorka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivo buke/dB(A) L(A)eq | 1 godišnje prema Zakonu o zaštiti od buke („Službene novine FBiH 110/12“) | Mjerna mjesta 1-4, kota 0m | BAS ISO 1996-1:2020 BAS ISO 1996-2:2020 | BAS ISO 1996-1:2020 BAS ISO 1996-2:2020 |

Monitoring opreme i sigurnosti

| R. br. | Naziv aktivnosti | Učestalost monitoringa | Izvršilac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ispitivanje posuda pod pritiskom | Svakih 36 mjeseca | Ovlaštena institucija |
| 2. | Ispitivanje ventila sigurnosti | Svakih 12 mjeseci | Ovlaštena institucija |
| 3. | Ispitivanje hidrantske mreže | Svakih 6 mjeseci | Ovlaštena institucija |
| 4. | Osposobljavanje radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom | Svakih 24 mjeseca | Ovlaštena institucija |
| 5. | Osposobljavanje radnika iz zaštite na radu za rad na siguran način | Trajna do izrade Akta o procjeni rizika. Nakon izrade Akta, ponovo se vrši osposobljavanje prema utvrđenim rizicima. Za radna mjesta sa povećanim rizikom, periodičnost se određuju prema Aktu i može biti 18, 24 ili 36 mjeseci. | Ovlaštena institucija |
| 7. | Ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara | Svakih 6 mjeseci | Ovlaštena institucija |
| 8. | Ispitivanje elektroinstalacija i gromobrana | Svakih 36 mjeseci | Ovlaštena institucija |

9. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa NRT

Opišite sve okolinske aspekte koji su bili predviđeni u odnosu na čistije tehnologije, redukciju otpada i zamjenu sirovina.

Sistem za smanjenje emisija u zrak na ventilacionom sistemu U proizvodnom pogonu na podu, kota „0“ postavljen je ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida (pare TDI-a su 6 puta teže od vazduha, a pare ugljen dioksida 2 puta). Ventilacioni sistem ugradila je 2008. godine firme „Clivent“ d.o.o. Sarajevo. Ventilacioni sistem ima 10 usisnih mjesta i dug je koliko je dug i tunel u kome se formira spužva, a završava se sa izlaznim vertikalnim vodom iznad krova proizvodne hale. U ventilacionom sistemu ugrađene su komore u kojima su smješteni okviri u obliku „saća“ u kojima se nalazi aktivni ugljen, a stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. Sistemi odvodnje i tretmana zagađenih oborinskih i sanitarno-fekalnih otpadnih voda Dvokomorni separator za otpadne vode u kome se izdavajaju ulja i mehaničke nečistoće dospjele sa asfaltnih površina iz kruga firme iznosi 2,0 m3. Ulazni i izlazni otvori su Ø 200mm. Preliv čistih otpadnih voda se pušta u obodni kanal površinsko oborinskih voda koji je lociran na desnoj strani pored magistralnog puta M18 Tuzla – Orašje (gledano u pravcu Orašja). Otpadno ulje iz separatora se sakluplja sa ostalim opasnim otpadom i predaje ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje. Otpadne sanitarno-fekalne vode odlaze u septičku jamu koju po potrebi prazni komunalno preduzeće JKP 9 septembar Srebrenik. Redukcija otpada i zamjena sirovina Mjere upravljanja otpadom koje se primjenjuju unutar firme Zaharex d.o.o. Srebrenik su: - otpadni poliol i mješavina TDI-a sa metilen hloridom prikuplja se odvojeno kao opasni otpad u specijalne bačve od 200 l i predaje ovlaštenom preduzeću za zbrinjavanje opasnog otpada (Kemeko BH d.o.o. Lukavac, na daljnje zbrinjavanje do konačne reciklaže u Austriji, - određene količine ulja iz separatora otpadnih voda zajedno sa muljem također zbrinjava Kemeko BH d.o.o. Lukavac kao opasni otpad, - fluorescentne cijevi i sijalice zajedno sa akumulatorima zbrinjava Kemeko BH d.o.o. Lukavac, - sekundarne sirovine (natron papir, najlon, metali itd.) se razdvajaju i predaju ovlaštenoj firmi na dalje postupanje, - povremena i redovna pražnjenja septičke jame vrši JKP 9 septembar Srebrenik, - komunalni otpad se redovno sakuplja u metalne kontejnere i shodno ugovoru sa JKP 9 Septembar Srebrenik odvozi na komunalnu deponiju.

Opišite postojeće ili predložene mjere s ciljem da se obezbijedi:

- Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se spriječile, ili gde je to neizvodljivo, smanjile emisije iz instalacije;

- Nepostojanje značajnog zagađivanja;

- Sprječavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; kada se otpad generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se odlaganje istovremeno izbjegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš;

- Efikasno korištenje energije;

- Poduzimanje svih mjera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od njih;

- Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici od zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje.

10. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja

Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša

Zaharex d.o.o. Srebrenik ima implementiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2015. U tom smislu, kompletan proces upravljanja (prikupljanja, skladištenja i zbrinjavanja) svih vrsta otpada koji nastaje na bilo koji način tokom normalnog rada fabrike, definisan je sljedećom Sistemskom dokumentacijom: - Plan upravljanja otpadom za pogon u Špionici, - Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i - Unutrašnji i vanjski plan intervencija. Bitno je napomenuti da Operater selektivno prikuplja i zbrinjava sve vrste generiranog otpada, te je u skladu sa zakonskim obavezama imenovano lice koje će vršiti upravljanje otpadom na lokaciji. Sav otpad se adekvatno zbrinjava prema važećoj zakonskoj regulativi.

Navesti i opisati mjere kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva odstupanja od performansi najboljih raspoloživih tehnika

Operater ne posjeduje dokumentaciju koja sadrži podatke vezane za analizu aktivnosti odnosno zadovoljavanje zahtjeva iz referentnih dokumenata za najbolje raspoložive tehnike u industriji plastičnih masa i polimera. Mjere smanjenja negativnih uticaja na zrak Ograničenja emisije u zrak iz predmetnih postrojenja definisana su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (''Službene Novine FBiH'' 03/13) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak („Službene novine FBiH“, br. 12/05). U slučaju da mjerenja prekoračuju vrijednosti koje su navedene u istim, poduzeti mjere za njihovo svođenje ispod zakonom definisanih graničnih vrijednosti. Neke od mjera date u nastavu su u skladu sa najboljim raspoloživim tehnologijama u industriji plastičnih masa i polimera, a to su: - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals; - Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, August 2007; - Reference Document on Best Available Techniques for energy Efficiency, IPPC, European Commission, Febriaury 2009; - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions on Storage, IPPC, European Commission, July 2006; - Reference Document on the General Principles of Monitoring, IPPC, European Commission, July 2003; - Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, IPPC, European Commission, August 2018.

Monitoring emisije u zrak vrši se na osnovu Pravilnika o monitoringu zagađujućih materija u zrak (''Službene Novine FBiH'' br. 09/14), Izmjena i dopuna Pravilnika o monitoringu zagađujućih materija u zrak (''Službene Novine FBiH'' br. 97/17), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (''Službene novine FBiH'' br. 03/13) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak („Službene novine FBiH“, br. 12/05). U prethodnim poglavljima su opisani uticaji na zrak koji se mogu javiti na lokaciji, kao i mjere i aktivnosti koje su već poduzete, te u smislu i daljeg održavanja dobrog stanja okoliša neophodno je provoditi sljedeće opšte mjere i aktivnosti za smanjenje emisija u zrak: - redovno održavati i tehnički kontrolisati opremu i rad postrojenja, naročito ventilacionog sistema, - redovna zamjena dotrajalih dijelova opreme za smanjenje negativnih uticaja na okoliš i - i dalje nabavljati osnovne i pomoćne sirovine i energente visoke kvalitete. Mjere u slučaju emisija sa otvorenih skladišta - otvorena skladišta sirovina, pomoćnih materijala i goriva natkriti ili u potpunosti zatvoriti, - sva skladišta moraju odgovarati materijama koje se skladište, kapacitetom, kontrukcijom i pratećom infrastrukturom, - osigurati adekvatan kamionski prilaz za istovar/izuzimanje sirovina/goriva u skladišta – da ne dolazi do rasipanja sirovine/goriva prilikom istresanja ili preuzimanja, - napravljene su procedure rukovanja, skladišta i doziranja svih sirovina i goriva prema kojima će biti obučeni radnici koji rade na ovim poslovima, - u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (vjetra) kvasiti materijale na otvorenim depoima ili pokriti zaštitnim folijama do konačne sanacije istih. Mjere smanjenja negativnog uticaja na vode i tlo - ispuštanje otpadnih voda u recipijent mora zadovoljiti uslove Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (''Sl.novine FBiH'' br. 26/20), - prema navedenoj Uredbi vršiti redovni monitoring otpadnih voda prije ispusta u recipijent, - vršiti redovno utvrđivanje tereta zagađenja od otpadnih voda izraženog kao EBS, prema važećoj zakonskoj regulativi svake dvije godine, te prema tome plaćati vodnu naknadu, - vršiti redovan nadzor, održavanje i čišćenje svih elemenata odvodnje otpadnih voda (separator ulja i masti, septik i sl.), - čišćenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda može obavljati samo firma ovlaštena za izvođenje takvih aktivnosti, ovlaštena od strane nadležnih institucija, - voditi evidenciju o pražnjenju i odvozu sadržaja separatora, - oborinske onečišćene otpade vode sa manipulativnih površina prikupiti i voditi na separator masti i ulja prije ispuštanja u recipijent, - sanitarno fekalne otpadne vode prikupljati putem septika i vršiti redovno pražnjenje, - u svemu postupati u skladu sa izdatim vodnim dozvolama i izvršiti navedene aktivnosti u rokovima koje je propisala nadležna institucija odgovorna za izdavanje vodnog akta,

- prostorije za čuvanje hemikalija moraju poštovati sljedeće: - posude moraju biti propisno označene sa nazivom hemikalije i koncentracijom, - uz hemikalije od dobavljača obavezno mora biti sigurnosni list, - hemikalijama mogu upravljati samo, za to, obučena lica, - za skladištenje tečnih opasnih supstanci (ulja i maziva, rabljena i nerabljena), obavezna je tankvana koja može primiti cijelu količinu uskladištene supstance u slučaju curenja i eventualnih akcidentnih situacija (požar i sl.) i - upravljanje otpadom na lokaciji, naročito opasnim i tečnim otpadom, vršiti u skladu sa svim mjerama datim u Planu upravljanja otpadom, da bi se na taj način minimizirao uticaj na tlo. Mjere smanjenja negativnog uticaja od buke U smislu smanjenja nivoa emisije buke u okoliš definišu se sljedeće mjere: - sva tehnološka oprema je instalirana u zatvorenoj hali, zbog čega se značajno smanjuje intenzitet buke i njena emisija u okolinu, - u slučaju povećanja buke, smanjiti nivo buke tokom proizvodnje kombinacijom sljedećih tehnika, ne remeteći proizvodni proces: - zatvarati bučne jedinice; - izolirati vibrirajuće jedinice; - koristiti unutrašnje i vanjske obloge izrađene od zvučno izolacijskih materijala; - zvučno izolirati zgrade; - koristiti kanale i ventilatore koji su smješteni u zvučno izoliranoj zgradi; - zatvarati vrata i prozore u područjima zahvaćenim bukom; - voditi računa o ispravnosti opreme i strojeva, tj. vršiti redovno održavanje i tehničke kontrole, - pri nabavci opreme voditi računa o nivou buke koju ona emituje, - u slučaju proširenja proizvodnje ili nabavke novih strojeva potrebno je utvrditi eventualne nove izvore, te njihov kumulativni učinak na nivo buke, - ukoliko mjerenja ukažu na povećan nivo buke zvučno izolirati one dijelove pogona koji su uzrok buke, - vršiti monitoring okolinske buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Sl. Novine FBiH 110/12) i važećom okolinskom dozvolom. Mjere za smanjenje negativnog uticaja od otpada Sa otpadom treba postupati na način kako je to definisano i propisano kroz Plan upravljanja otpadom. Mjere za smanjenje eventualnih negativnih uticaja od otpada koji se produkuje na lokaciji se odnose na poštovanje sljedećeg: - da su identificirana su mjesta nastanka otpada; - mjesta privremenog prikupljanja otpada moraju biti jasno definisana i označena; - revidirati i uskladiti sa relevantnim zakonskim odredbama proceduru za upravljanje svim pojedinačnim vrstama otpada (opasnim i neopasnim); - napraviti procedure djelovanja u slučaju prosipanja/rasipanja opasnog otpada; - napraviti radna uputstva za rukovanje otpadom, posebno opasnim otpadom, uputstva za djelovanje u slučaju akcidentnih situacija; - izbjegavati nastajanje otpada, a ukoliko dolazi do stvaranja otpada, količinu svesti na najmanju moguću mjeru ili izvrši reciklažu ili povrat u proizvodni ciklus ako postoji mogućnost, a da se pri tome izbjegne ili smanji bilo kakav negativan uticaj na okoliš; - razdvojiti skladišne prostore opasnih supstanci od ostalih (neopasnih);

- za zbrinjavanje svih vrsta otpada sa lokacije, posebno opasnog, potpisani su ugovori sa ovlaštenim firmama; - sve aditive, ulja i maziva skladištiti na nepropusnoj površini-tankvanama, u adekvatno označenim spremnicima/bačvama u skladišnim prostorima predviđenim za to; - opasni otpad-staro ulje zbrinuti na način kako je to propisano, do konačnog zbrinjavanja; - masnoće i ulja izdvojene sa mastolova predati ovlaštenom operatoru za zbrinjavanje ove vrste otpada; - koristiti okolišno prihvatljiva ulja na lokaciji, tj. bez sadržaja PCB-a; - redovno plaćanje naknada za ambalažni otpad u skladu sa važećom zakonskom regulativom; - Plan upravljanja otpadom treba ažurirati svakih 5 godina (shodno članu 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, ''Sl.novine FBiH br. 72/09); - imenovati odgovornu osobu za Plan upravljanja otpadom; - osigurati zaštitu od požara u halama za skladištenje otpada, posebno opasnog otpada i zapaljivog, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara; - educirati osobe koje rukuju otpadom, posebno opasnim otpadom, kao i djelovanja u slučaju akcidentnih situacija; - razvrstavati otpad na mjestu nastanka i odlagati ga na tačno definisana mjesta za svaku vrstu otpada posebno (uključujući i otpad koji će nastati tokom izgradnje planiranih skladišta); - voditi evidencije o količinama i vrstama generiranog otpada sa kojima se upravlja na predmetnoj lokaciji (na mjesečnoj i godišnjoj osnovi); - sklopljeni su ugovori sa ovlaštenim firmama za zbrinjavanje otpada, posebno opasnog otpada; - osigurati adekvatno skladištenje svih vrsta otpada posebno opasnog otpada; - osigurati mjesto za skladištenje opasnog otpada koje je natkriveno, ograđeno, sa odgovarajućom tankvanom i kojem imaju pristup samo ovlaštene osobe; - skladištenje, prevoz i tretman rabljenih ulja mora biti popraćen odgovarajućom dokumentacijom sa navedenim ključnim fizičko-hemijskim svojstvima rabljenog ulja (temperatura paljenja, sadržaj PCB/PCT i halogena-hrom, brom, fluor); - osigurati da skladište opasnog otpada ima betoniranu nepropusnu podlogu sa tankvanom i odvodima koji su spojeni na separator ulja i masti. Podloga mora biti otporna na supstance koje se skladište; - osigurati sredstva za upijanje eventualnog prosutog opasnog otpada i sanaciju; - osigurati da se opasni otpad nalazi u čvrsto zatvorenim posudama, jasno označenim (vrsta i kategorija). Posude moraju biti otporne na sve vremenske uslove (kiša, snijeg, visoke i niske ambijentalne temperature i sl.); - na ulazu (ili na mjestu skladištenja) u skladište opasnog otpada postaviti jasno označenu tablu i uputstvo za rukovanje i djelovanje u slučaju akcidentnih situacija; - koristiti povratnu ambalažu gdje je to moguće, ukoliko nije zbrinjavanje ambalažnog otpada vršiti preko ovlaštene firme; - prilikom preuzimanja otpada od dobavljača voditi računa da otpad bude praćen ispunjenim formularom (transportna dokumentacija); - transportnu dokumentaciju prilikom preuzimanja otpada potpisuju prevoznik otpada i primalac otpada; - sa otpadom postupati u skladu sa vežećim Planom upravljanja otpadom koji treba ažurirati svakih 5 godina. (član 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, ''Službene novine FBiH'' br. 72/09) ili prilikom svake značajnije promjene u radu pogona i postrojenja.

Mjere za umanjenje potrošnje vode, energije i energetsku efikasnost Svođenje upotrebe energije i vode na minimum riješiti praksom ''dobrog vođenja domaćinstva'' (good house keeping), što uključuje aktivnosti sa minimalnim ili nikakvim troškovima, kao što su: - isključivanje motora i opreme koja se ne koristi, - pravilno rukovanje opremom, - redovno čišćenje zaprljanih površina, - redovna zamjena ventila, - zamjena česmi, dihtunga i opšte redovno održavanje opreme i radnih prostora. Ušteda energije je najbrži, najefikasniji i najekonomičniji način da se smanji emisija i da se poboljša kvalitet zraka, što se već prati i provodi na lokaciji. Mjere koje je potrebno i dalje provoditi u smislu optimizacije potrošnje vode i energije su: - voditi evidenciju o potrošnji vode, električne energije, toplote (za zagrijavanje), posebno za jedinice sa velikom potrošnjom, - voditi evidenciju o stvarnoj potrošnji energije razdvojeno po vrstama energije i glavnim krajnjim potrošačima na adekvatnoj osnovi (npr. satna potrošnja, dnevna, sedmična), - tokom perioda važenja okolinske dozvole uraditi energetski audit za tehnološke procese u svrhu sagledavanja mogućnosti za poboljšanja i minimalnog utroška energenata, te postupati u skladu sa mjerama i aktivnostima koje proizilaze iz istog. Za povećanje energetske efikasnosti operator se treba pridržavati i sljedećih mjera: - provesti energetski audit na lokaciji, a temeljem rezultata audita realizirati mjere, sprovođenjem energetskog audita i mjere propisanih istih ostvarit će se brojne uštede u potrošnji energije i - smanjiti potrošnju električne energije kroz implementaciju sistema energetskog upravljanja i korištenje energetski efikasne opreme. Ostale mjere za smanjenje negativnih uticaja na okoliš uopšteno Osim prethodno nevedenih potrebno je pridržavati se i sljedećih mjera: - aktivnosti na održavanju zelenih površina, - redovno čišćenje i održavanje površina unutar kruga pogona i - popravka oštećenja na saobraćajnicama i ivičnjacima (ukoliko se jave). Operator je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša (''Službene Novine FBiH'' br. 15/21) dužan osigurati mjere za sprečavanje stvaranja otpada, obezbijediti recikliranje i tretiranje otpada za ponovnu upotrebu, kao i sigurno odlagati sve vrste otpada. U tom smislu Operater je dužan zaključiti ugovor sa ovlaštenim firmama za sve vrste otpada koje se generiraju na lokaciji, te je izrađen Plan upravljanja otpadom kao poseban dokument, a u kom su sagledani i detaljno opisani svi aspekti povrata korisnog materijala iz otpada koje produkuju postrojenja Željezare. Sav koristan materijal će se, po mogućnosti koristiti u procesu proizvodnje ili zbrinuti na drugi način.

Sa stanovišta sprečavanja produkcije otpada i povrata korisnog materijala iz otpada kod eventualne gradnje novih objekata treba primijeniti sljedeće mjere: - predviđenu količinu iskopanog materijala za odvoz i zbrinjavanje iskoristiti za ravnanje terena i uređenje prilaznih puteva i/ili odložiti planski na komunalnu deponiju kao pokrivni materijal ili upotrijebiti u drugu svrhu za što je potrebno dobiti odobrenje nadležnog organa. Generalno sav otpad nastao u toku građenja razvrstati i predati ovlaštenom sakupljaču, - sav otpad nastao tokom građenja razvrstati prema vrstama i predati ovlaštenom sakupljaču, - dobrom organizacijom gradilišta organizovati način zbrinjavanja komunalnog otpada koji će svrstati radnici na području zahvata tokom izvođenja radova organiziranjem mjesta njegovog odlaganja, - predvidjeti prostor i opremu za selektivno odlaganje otpada na lokaciji u objektu koja je pristupačna vozilima. Ovaj prostor mora imati kapacitet najmanje za sedmičnu količinu selektiranog otpada i potrebno je da bude natkriven, - svi materijali, kad su u većoj količini, moraju se posebno odlagati i predati ovlaštenoj instituciji za tu vrstu otpada.

Koji su rokovi predloženih mjera programa?

Rok za implementaciju gore navedenih aktivnosti je u prve dvije godine trajanja okolinske dozvole.

Finansijska procjena predloženih mjera programa (izraziti u konvertibilnim markama)

U pogonu Zaharex d.o.o. Srebrenik PJ Špionica se desila akcidentna situacija 13.10.2021. godine usljed samozapaljenja spužve gdje je u potpunosti izgorio pogon za proizvodnju spužve, konfekciju spužve, pogon namještaja kao i skladišta gotovih proizvoda i skladišta repromaterijala. U nastavku je dat ukupan iznos naknade od soiguranja koji je isplaćen od strane Triglav osiguranja na ime štete proizašle iz gore navedene akcidentne situacije. U narednih 5 godina sa ove tačke gledišta nisu planirane nikakve mjere na unaprijeđenju rada pogona kao ni investicije obzirom da su pogoni nakon požara u potpunosti rekonstruisani i obnovljeni, tako da neće biti potrebe da se ulažu dodatna sredstva za navedene pogone.

Procjena rezultata uvođenja svake od mjera iz programa na smanjenje emisija, energetsku efikasnost, korišćenje sirovina, vode i energije

Sa aspekta zaštite zraka na lokaciji je instalirana oprema koja je u funkciji zaštite zraka. Procesi proizvodnje su zatvoreni, a mjesta gdje eventualno mogu nastati emisije u zrak opremljena su ventilacionim sistemom preko kojeg se prečišćen zrak ispušta u atmosferu. Na sljedećim dijelovima procesa instalirana je oprema za smanjenje emisija: U proizvodnom pogonu na podu, kota „0“ postavljen je ventilacioni sistem sa filterima od aktivnog ugljena u obliku „saća“ za apsorpciju para TDI-a i para tercijarnih amina, i karbon dioksida (pare TDI-a su 6 puta teže od vazduha, a pare ugljen dioksida 2 puta). Ventilacioni sistem ugradila je 2008. godine firme „Clivent“ d.o.o. Sarajevo. Ventilacioni sistem ima 10 usisnih mjesta i dug je koliko je dug i tunel u kome se formira spužva, a završava se sa izlaznim vertikalnim vodom iznad krova proizvodne hale. U ventilacionom sistemu ugrađene su komore u kojima su smješteni okviri u obliku „saća“ u kojima se nalazi aktivni ugljen, a stepen efikasnosti apsorpcije – otklanjanja para TDI-a i tercijarnih amina iznosi 98%. Pri normalnim tehnološkim uslovima rada pogona i postrojenja proizvodnju i preradu spužve ne ispuštaju se tehnološke otpadne vode. Dvokomorni separator za otpadne vode u kome se izdavajaju ulja i mehaničke nečistoće dospjele sa asfaltnih površina iz kruga firme iznosi 2,0 m3. Ulazni i izlazni otvori su Ø 200mm. Preliv čistih otpadnih voda se pušta u obodni kanal površinsko oborinskih voda koji je lociran na desnoj strani pored magistralnog puta M18 Tuzla – Orašje (gledano u pravcu Orašja). Otpadno ulje iz separatora se sakluplja sa ostalim opasnim otpadom i predaje ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje. Voda za sanitarne potrebe se koristi za kupaonicu za zaposlenike, restoran, mokre čorove, upravu i čišćenje kruga. Otpadne sanitarno-fekalne vode odlaze u septičku jamu koju po potrebi prazni komunalno preduzeće JKP 9 septembar Srebrenik U Zaharex-u su preduzete značajne mjere u smanjenju intenziteta okolinske buke. Također sva tehnološka oprema je instalirana u zatvorenoj hali, zbog čega se značajno smanjuje intenzitet buke i njena emisija u okolinu. Među mjerama koje su na lokaciji poduzete u smislu smanjenja negativnog uticaja na okoliš su i korištenja ulja na lokaciji, odnosno sva ulja koja se koriste su okolišno prihvatljiva, tj. ne sadrže PCB. Proizvodnja se obavlja u skladu sa odobrenim tehnološkim postupkom. Proizvodnju obavlja i njom rukovodi odgovorno i stručno osoblje. Tokom proizvodnje, popunjava se protokol o proizvodnji i pakovanju. Pojedine faze proizvodnje po svim ključnim parametrima, kontrolišu se i dokumentiraju u procesu kontrole. Prateće službe, infrastruktura i organizacija usklađena je sa potrebama cjelokupnog procesa od ulaska sirovina, proizvodnje, kontrole kvaliteta do gotovog proizvoda odnosno skladišta i distribucije. Stalno praćenje uticaja na okoliš potpomaže u provjeri efektivnosti svih zaštitnih sistema i opreme za smanjenje negativnog uticaja, ali i opravdanosti u dalja investiranja i provođenje dodatnih mjera u smanjenju od negativnog uticaja. Cilj nije samo rad u skladu sa limitima i zakonom obaveznih preventivnih i zaštitnih mjera, nego i više od toga u skladu sa svjetskim i evropskim trendovima u zaštiti prirodnog okoliša. Dodatnim osavremenjavanjem i korištenjem inteligentnih i tehnološki savremenih ekoloških rješenja u procesu proizvodnje svakako ima za rezultat smanjenje negativnog uticaja i zagađenja okoliša po svim osnovama i parametrima.

Opisati način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera odnosno predloženog programa

Način izvještavanja o rezultatima izvršenih mjera definisan je opštim i sistemskim procedurama, te važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite okoliša. Tokom realizacije projekata će se voditi računa o tome da svi elementi koji imaju uticaj na okoliš (emisije u zrak, emisije u vodu, upravljanje otpadom, buka, opasni materijali, zdravlje i sigurnost, protivpožarna zaštita) budu usklađeni sa stanovišta zaštite okoliša, kao i sa važećom zakonskom regulativom. U normalnim uslovima rada predmetnih objekata (postrojenja) uz poštovanje zakonskih propisa, primjenu tehničkih i organizacionih mjera zaštite, kvalitetnog održavanja, ispravne kontrole i praćenja stanja okoliša, primjenu mjera za smanjenje negativnih uticaja na okoliš, spriječit će se nastajanje otpadnih materija, te mogući nepovoljni uticaj na okoliš svesti na najmanju moguću mjeru. Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine FBiH“ broj: 82/07). Aplikacija za instalaciju obrasca za popunjavanje podataka za registar nalazi se na web stranici www.fmoit.gov.ba. Operater je obavezan dostaviti izvještaje o emisijama (zrak, voda, buka, otpad) nadležnim institucijama kako je to definisano važećim provedbenim propisima. Operater je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

10. Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje) i briga po prestanku aktivnosti

Opišite postojeće, ili predložene mjere za smanjenje uticaja na okoliš po prestanku rada dijela ili cijele instalacije, uključujući i mjere za brigu o potencijalnim zagađujućim ostacima poslije zatvaranja.

Nakon eventualnog prestanka rada pogona sve površine na kojima su nastale bilo kakve promjene moraju se očistiti, vratiti im raniji izgled, obaviti rekultivaciju zemljišta i privesti zemljište ranijoj namjeni. Na taj način će se ovaj lokalitet ponovo uklopiti u postojeći prirodni ambijent. Sanacija prostora će biti izvršena u skladu sa izborom nove namjene prostora i njegovog korištenja u budućnosti. Pod pojmom sanacije podrazumijevamo dvije osnovne kativnosti i to: - tehnička sanacija zemljišta, - biološka rekultivacija i revializaciju zemljišta. Pod tehničkom sanacijom se podrazumijeva dovođenje korištenog zemljišta u novo trajno, stabilno i bezbijedno stanje koje će obezbijediti njegovo korištenje u novoj namjeni i na taj način stvoriti sve uslove za eventulano izvođenje estetsko-bioloških i arhitektonskih rješenja. Za pogon proizvodnje meke poliuretanske pjene – spužve u firmi zaharex d.o.o. Srebrenik u narednih pet godina nije predviđen prestanak rada.

Rezultati ispitivanja lokacije u odnosu na postojeća zagađenja tla i podzemnih voda iz samog pogona/ postrojenja, ili prijedlog za provedbom takvog ispitivanja, i prijedlog vremenskog okvira

Ispitivanje lokacije u odnosu na zagađenje tla i podzemnih voda do sada nije vršeno. Zaštita tla ostvaruje se smanjenjem proizvodnje otpada, kao i strogim kontrolisanjem vanjskih deponija. Kontrolisanje i eventulano uklanjanje vanjskih deponija indirektno utiče i na smanjenje zagađenja zraka. Adekvatno selektivno prikupljanje otpada, te skladištenje i odvoz doprinose očuvanju kvaliteta tla na lokaciji.

11. Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima

11.1. Obaveza izrade Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), ukoliko operater utvrdi  da je u njegovom pogonu, postrojenju i/ili skladištu prisutna velika količina opasne supstance, odnosno da pogon, postrojenje i/ili skladište pripada višem razredu u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3.  Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21), osim dokumenata iz čl. 7. i 8. Pravilnika, obaveza skladišta opasnih supstanci koje mogu izazvati nesreće većih razmjera operater je dužan izraditi i:

- Izvještaj o stanju sigurnosti

- Informaciju o sigurnosnim mjerama i

- Unutrašnji plan intervencija

Izvještajem o stanju sigurnosti, operater dokazuje:

- da je započeo sa primjenom Plana sprečavanja nesreća većih razmjera i sistema upravljanja sigurnošću za njegovo provođenje u skladu sa informacijama utvrđenim u stavu (4) člana 8. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21),

- da su identifikovane opasnosti od nesreća većih razmjera i mogući scenariji nesreća većih razmjera, te da su preduzete potrebne mjere da bi se te nesreće spriječile i da bi se ograničile njihove posljedice za zdravlje ljudi i okoliš,

- da se vodilo računa o dovoljnoj sigurnosti i pouzdanosti pri projektovanju, izgradnji, funkcionisanju i održavanju svakog pogona, postrojenja, skladišta, opreme i infrastrukture za njegovo funkcioniranje, koji su povezani sa opasnostima od nesreća većih razmjera unutar objekta,

- da su izrađeni unutrašnji planovi za slučaj opasnosti i pružanja informacija da bi  se omogućila izrada vanjskog plana za slučaj opasnosti,

- pružanje dovoljno informacija nadležnom organu da bi se omogućilo donošenje odluka u pogledu identifikacije novih aktivnosti ili promjena na postojećim objektima.

Prema članu 10. stav (4) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) ovlašteno pravno lice koje izrađuje Izvještaj o stanju sigurnosti, odgovorno je za istinitost, tačnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi sa izradom i sadržajem Izvještaja.

11.2.  Popis pogona, postorjenja i/ili skladišta koji mogu predstavljati opasnost od nesreće većih razmjera

Kompleks firme se sastoji iz sljedećih objekata:

- Upravna zgrada sa pogonom za proizvodnju posteljine, pogonom za proizvodnju madraca i restoranom,

- Objekat za skladištenje opasnih materija i pogon za proizvodnju meke poliuretanske pjene – spužve,

- Objekat za dozrijevanje i konfekcioniranje spužve,

- Pogon za proizvodnju žičanog jezgra i elektro – mašinska radionica,

- Skladište madraca,

- Skladište gotovih proizvoda,

- Nadstrešnica za mljevenje otpadne spužve,

- Kotlovnica,

- Portirnica.

Objekti koji predstavljaju opasnost od nesreće većih razmjera su:

- Pretakalište opasnih materija,

- Skladište opasnih materija,

- Postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene – spužve,

- Zrionica meke poliuretanske pjene.

Mogući uzroci opasnosti koji posljedično mogu dovesti do nesreće većih razmjera, a koji su svojstveni za proces proizvodnje poliuretanske pjene ili spužve su:

- Ljudski faktori

- Nedovoljna obučenost zaposlenika,

- Neodgovorno ponašanje zaposlenika,

- Nepravilno postupanje pri skladištenju i manipulaciji sa opasnim materijama,

- Rukovanje sa instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način,

- Nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom rada,

- Poremećaji tehničko-tehnoloških uslova:

- Poremećaji uvjeta u skladištu opasnih materija,

- Oštećenja ili neispravnost rezervoara i cjevovoda,

- Oštećenja ili neispravnost mašine za proizvodnju poliuretanske pjene ili spužve,

- Oštećenja instalacija,

- Nedostatak ili nedovoljna kontrola procesa.

- Prirodne nepogode:

- Zemljotres, poplave, udari groma i sl.

- Namjerno razaranje

12. Identifikacija i analiza očekivanih rizika i mjere prevencije

12.1. Opis mogućih scenarija nesreća većih razmjera

Na predmetnoj lokaciji definisano je  nekoliko izvora opasnosti:

- Pretakalište opasnih materija, gdje se obavlja pretakanje opasnih materija iz cisterni u skladišne rezervoare,

- Skladište opasnih materija, u kojem su smješteni rezervoari sa uskladištenim toluen diizocijanatom, poliolom i metilen hloridom,

- Postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene – spužve, gdje se odvija proces proizvodnje poliuretanske pjene ili spužve,

- Zrionica meke poliuretanske pjene – spužve, prostor gdje se spužva odlaže neko vrijeme nakon proizvodnje kako bi se dovršio proces zrenja ili hlađenja.

Pretakalište

Na prostoru pretakališta postoji opasnost od isticanja opasnih materija, stvaranja zapaljivih i eksplozivnih para.

Mogući scenariji na lokaciji pretaklišta su:

Scenarij 1. Isticanje manje količine opasne materije iz autocisterne – izlijevanje opasne materije u okoliš,

Scenarij 2. Isticanje manje količine opasne materije iz autocisterne – nastanak požara i eksplozije,

Scenarij 3. Isticanje čitave količine opasne materije iz autocsterne – nastanak požara i eksplozije.

Uzroci zbog kojih može doći do nekontrolisanog istjecanja opasne materije iz autocisterne su:

- Nesigurno i nedovoljno čvrsto vezivanje vozila kojim se dopremaju opasne materije,

- Nepropisno postavljanje i zaštita vozila kojim se dopremaju opasne materije u vrijeme pretakanja.

Skladište opasnih materija

U ovom objektu se nalaze rezervoari za skladištenje osnovnih i pomoćnih materija za proces proizvodnje meke poliuretanske pjene – spužve:

- Rezervoar za toluen diizocijanata 1x26 m3,

- Rezervoar za toluendiizocijanata 1x15 m3,

- Rezervoar za poliol 2x26m3,

- Pripremni (proizvodni) rezervoar poliola – zapremine 15 m3,

- Pripremni (proizvodni) rezervoar HR poliola – zapremine 3 m3,

- Rezervoar za metilen-hlorid 1m3.

Napomena: Metilen digenil diizocijanat (MDI) se ne koristi u proizvodnji mekepoliuretanske pjene i ne skladišti se na predmetnoj lokaciji.

Najveća količina opasnih supstanci koja se može naći u jednom trenutku u rezervoarima je sljedeća:

- Toluen diizocijanat 47 t,

- Poliol 66,48 t,

- Metilen-hlorid 1 t.

Osim rezervoara, u ovom prostoru se nalaze pretočne pumpe, cjevovodi opasnih materija i električne instalacije. Skladište opasnih materija je zatvoreni prostor u kome se konstantno održavaju određeni uslovi temperature i provjetravanja.

Mogući scenariji na lokaciji skladišta opasnih materija su:

Scenarij 4. Isticanje manje količine toluen diizocijanata iz jednog spremnika u zaštitnu tankvanu – nastanak požara i eksplozije,

Scenarij 5. Isticanje cijele količine jednog spremnika toluen diizocijanata u zaštitnu tankvanu – nastanak požara i eksplozije,

Scenarij 6. Isticanje manje ili veće količine toluen diizocijanata iz zaštitne tankvane – izlijevanje u okoliš,

Scenarij 7. Eksplozija ekspanzijom pare kipuće tekućine (BLEVE),

Scenarij 8. Isticanje manje ili veće količine opasne materije iz cjevovoda – izlijevanje u okoliš,

Scenarij 9. Isticanje manje ili veće količine opasne materije iz cjevovoda – nastanak požara i eksplozije.

Uzroci zbog kojih može doći do nesreća u skladištu opasnih materija su:

- Oštećenja i propuštanje stijenke skladišnih rezervoara,

- Oštećenja i propuštanje ventila na skladišnim rezervoarima,

- Oštećenja spojnih mjesta cjevovoda sa rezervoarima ili pretočnim pumpama,

- Oštećenja na razvodnim cjevovodima usljed slabljenja ili oštećenja brtvila i spojnica,

- Pucanje i propuštanje razvodnih cjevovoda,

- Kvar na električnim instalacijama,

- Prilikom servisnih ili remontnih održavanja.

Proizvodni prostor

Proizvodni prostor se nalazi odmah uz skladište opasnih materija. To je zatvoreni prostor u kojem se nalazi mašina za proizvodnju meke poliuretanske pjene i cjevovodi koji dovode osnovne materije iz rezervoara. Konstantno se održavaju određeni uslovi temperature. Instaliran je ventilacioni sistem.

Mogući scenariji u proizvodnom pogonu su:

- Scenarij 10. Isticanje manje ili veće količine opasne materije iz cjevovoda – izlijevanje u okoliš,

- Scenarij 11. Isticanje manje ili veće količine opasne materije iz cjevovoda – nastanak požara i eksplozije,

- Scenarij 12. Zapaljenje para toluendiizocijanata,

Uzroci zbog kojih može doći do nesreća u proizvodnom pogonu su:

- Oštećenja na razvodnim cjevovodima usljed slabljenja ili oštećenja brtvila i spojnica,

- Pucanje i propuštanje razvodnih cjevovoda,

- Nekontrolisano razlijevanje opasnih materija na mjestu doziranja u mašinu za miješanje usljed čega dolazi do hemijske reakcije između opasnih materija koja oslobađa veliku količinu toplote,

- Kvar na električnim instalacijama,

- Prilikom servisnih ili remontnih održavanja.

Zrionica spužve

Zrionica spužve je objekat sa otvorima na čeonim stranama. Prirodno se ventilira. Objekat je opremljen vatrodojavnim sistemom i videonadzorom. U ovom objektu se nakon proizvodnje blokovi spužve ostavljaju 48 sati na tzv. dozrijevanje ili hlađenje. Upravo blokovi spužve predstavljaju izvor opasnosti u ovom objektu. Prilikom reagovanja toluen diizocijanata sa poliolom oslobađa se toplota. U unutrašnjosti blokova spužve koncentriše se temperatura oko 160 °C, koja postepeno opada.

Mogući scenariji u zrionici spužve su:

Scenarij 13. Nastanak požara – samozapaljenje spužve,

Scenarij 14. Nastanak požara – zapaljenje spužve uz djelovanje inicijatora.

Uzroci zbog kojih može doći do nesreća u zrionici spužve su:

- Oslobađanje velike količine toplote prilikom procesa hlađenja spužve;

- Kvar na elektičnim instalacijama.

Reagovanje u slučaju isticanja toluen diizocijanata:

- Svako isticanje toluen diizocijanata što prije zaustaviti,

- Napraviti mobilne pregrade od pijeska, zemlje ili drugog materijala za zadržavanje. Mogu se koristiti plitke posude za prikupljanje proizvoda koji se izlijeva,

- Pri izlijevanju materije spriječiti dospijevanje iste u odvodne kanale, vodotoke i u tlo. Toluen diizocijanat će ragovati sa vodom i formirati nerastvorljive poliureate i tako blokirati odvodne sisteme. Ukoliko dospije u odvodne kanale ispumpati ga u otvorene posude, što je prije moguće. Manje šupljine se mogu začepiti pomoću „klinova“, „jastucima“ od otpornog materijala, posebno drvetom, PTFE (polytetrafluoroethylene) ili neoprenskim gumama,

- Kada se izlijevanje spriječi, supstancu pokupiti u odgovarajuće posude. Sav upijajući i dekontaminirani materijal odložiti u otvorene posude na dalje zbrinjavanje,

- Površine neutralisati sredstvom za dekontaminaciju i testirati atmosferu na zaostale pare toluen diizocijanata,

- U slučaju isticanja velikih količina opasnih materija u zaštitnu tankvanu obezbijediti rezervnu pumpu kojom će opasnu materiju prebaciti u odgovarajući rezervoar.

Reagovanje u slučaju požara:

- Pošto se rezervoari toluen diizocijanata ne mogu skloniti iz područja gdje se nalaze, u slučaju požara prska se voda u vidu vodene zavjese između vatre i rezervoara i poduzimjau se mjere da se djelovanje toplote svede na minimum,

- U slučaju da se vodena zavjesa ne može sigurno uraditi tada se primjenjuje hlađenje površine rezervoara pomoću vode, tako da se spriječi izobličenje metala i moguća toplinska razgradnja diizocijanata,

- U slučaju da se spremnik zapali koristiti hemijski prašak, ugljen dioksid ili pjenu kao sredstvo za gašenje. Ako se pri gašenju požara koristi voda onda je treba prskati samo u velikim količinama,

- Bilo kakvo oštećenje spremnika će dovesti do ulaza vlage, posebno ako se koristi voda. U tom slučaju doći će do reakcije vode sa diizocijanatom i formirat će se čvrsti poliureat. Formiranje čvrstog poliureata će zatvoriti rupu u rezervoaru,

- Širenjem čvrstog materijala ili gasa u rezervoaru može dovesti do povećanja pritiska. Da bi se spriječio rizik oštećenja zbog pritiska, odnosno eksplozija rezervoar treba ponovo otvoriti. Otvaranje može biti na postojeći ventil ili na neki drugi način.

Hitne radnje ukoliko dođe do požara:

- Evakuisati područje,

- Obavijestiti upravu i hitne službe,

- Koristiti zaštitnu opremu,

- Koristiti pjenu za gašenje požara ili vodu za gašenje požara,

- Ispitati područje na ostatke diizocijanata.

12.2. Procjena obima i ozbiljnosti posljedica velikih razmjera

Izvještaj o stanju sigurnosti ažuriran je u maju 2023. godine u kojem je utvrđena opasnost od nesreća većih razmjera te na osnovu istog osiguran sistem upravljanja sigurnošću unutar lokacije pogona/postrojenja/skladišta na kojem može doći do nesreće većih razmjera.

Procjena posljedica velikih nesreća za ljude i procjena vjerovatnosti velikih nesreća pri prometu opasnih materija, urađena na osnovu „Priručnika za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama“ (Beč, 1993.).

U poglavlju 4.2. Izvještaja o stanju sigurnosti, učestalost nesreća ili Pp,t, broj nesreća godišednj s opasnim tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p)  iznosi Pp,t = 3 x 10-6 nesreća godišnje.

Na osnovu izračunatih parametara, broj smrtnih slučajeva i učestalosti nesreće većih razmjera, procjenjuje se rizik za ljude izazvan ovim djelatnostima. Prema matrici učestalosti u odnosu na posljedice u analizi rizika prihvatljivost društvenog rizika od nesreće većih razmjera nalazi u dijelu koji je prihvatljiv.

Kao najgori mogući scenarij na skladišnim rezervoarima obrađen je slučaj eksplozija ekspanzijom pare vrijuće tekućine i nastanak eksplozije plinske faze uz prisustvo inicijatora na oba rezervoara toluen diizocijanata:

- Udaljenost posljedica od prekomjernog djelovanja pritiska od 24 kPa (visoka smrtnost) izračunata je na 253 m,

- Udaljenost posljedica od prekomjernog djelovanja pritiska od 7 kPa (zona trajnih posljedica) izračunata je na 478 m. Broj smrtnih slučajeva u zavisnosti od pogođenog područja je 40, odnosno 142 smrtna slučaja.

Učestalost nesreća ili Pp,t, broj nesreća godišednj s opasnim tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p)  iznosi Pp,t = 1 x 10-8 nesreća godišnje.

13. Preispitivanje prošlih nesreća i incidenata vezanih uz korištenje istih supstanci i procesa

13.10.2021. godine, u firmi Zaharex d.o.o. Srebrenik, dogodila se nesreća. Došlo je do požara usljed samozapaljenja spužve u tehnološkom procesu proizvodnje, u fazi dozrijevanja. Tom prilikom izgorio je pogon za proizvodnju spužve, konfekciju spužve, pogon namještaja, skladište gotovih proizvoda i skladište repromaterijala.

Blokovi spužve u ukupnoj količini 100 komada koji su proizvedeni tog dana, odloženi su ispod nastrešnice u neposrednoj blizini objekata za proizvodnju spužve i proizvodnju tapaciranog namještaja. U unutrašnjosti blokova spužve trebalo je da se odvija proces hlađenja tzv sazrijevanje. U unutrašnjosti bloka spužve koncentriše se temperatura oko 160 °C koja je kritična za samozapaljenje. Hemijski proces hlađenja nije nastupio, nego je došlo do tinjajućeg požara u unutrašnjosti. Proces tinjanja je trajao do progaranja, odnosno izbijanja plamena na površinu bloka, kada je u kontaktu sa kisikom tinjajući požar prešao u otvoreni planem i rasplamsanu fazu, te se proširio na druge blokove koji su bili u neposrednoj blizini. Drugi neohlađeni blokovi u kojima je temperatura bila oko 100 °C ubrzali su proces širenja požara na ostale objekte i parkirana motorna vozila. Ova vrsta požara je jako opasna jer požar počinje neprimjetno. Mjesto samozapaljenja razvija se kao tinjajući požar sa spoljašnjom manifestacijom dima, bez plamena, do trenutka paljenja plinova, kada se postigne potrebna temperatura paljenja. Sekundarni i dodatni uzrok požara jeste pražnjenje statičkog elektriciteta između blokova spužvi sa pojavom varnice koja je zapalila oblak plinova nastalih samozapaljenjem blokova i prisutne prašine nastale kao produkt obrade spužve, drveta iz obližnjih objekata za sječenje bala spužvi i pripreme drveta za proizvodnju namještaja.

ZAPISNICI:

- Zapisnik MUP-a TK, Sektora kriminalističke policije broj 08-06/3-1-03,3-4779/21/P/S,D/A od 10.11.2021. godine

- Zapisnik Kantonalnog tužilaštva TK broj T03 0 KTA 0099515 21 od 06.12.2021. godine

NALAZI I MJERE:

Iz zapisnika Kantonalnog tužilaštva TK broj T03 0 KTA 0099515 21 od 06.12.2021. godine proizilazi nalaz i mišljenje vještaka prof. dr. Halilčević Suada da: „Uvidom u opožarenu i neopožarenu elektroenergetsku instalaciju i raspoloživu dokumentaciju, na požarištu prostora firme „Zaharex“ d.o.o. i u objektima ustanovljava se prema standardima, dopisima i dobroj praksi dobro održavana elektroenergetska instalacija uključujući gromobransku instalaciju, električne aparate i uređaje.“

Uzevši u obzir da je pored samozapaljenja spužve veliki rizik od nastanka požara ili nesreće većih razmjera elektroenergetska mreža bitno za naglasiti jeste da iz navedenog nalaza vještaka, proizilazi da je elektroinstalaciona mreža kao i aparati unutar kruga firme „Zaharex“ d.o.o. dobro održavana i funkcionalna. U cilju sprječavanja nesreća većih razmjera i nakon požara nastavljeno je sa redovnim kontrolama i mjerenjima.

Obzirom da je do požara došlo usljed samozapaljenja spužve i da je šteta mogla biti manja da su građevinski objekti bili u drugačijoj dispoziciji nego što jesu, prilikom rekonstrukcije objekata vođeno je računa o tome. Naime, novosagrađeni objekti izgrađeni su od drugačijih materijala tj. prefabrikovane AB betonske konstrukcije, umjesto dotadašnje nadstrešnice koja je bila izgrađena improvizorno od čelično-limene konstrukcije. Sam raspored proizvodnih pogona sagrađen je na način da je sama proizvodnja funkcionalnije organizovana. Uveden je sistem vatrodojave, koji ranije nije postojao te je organizovano stražarenje u vidu dva ili više čovjeka po noćnoj smjeni umjesto dosadašnje prakse kada je taj dio posla radio samo jedan čovjek.

Sva vozila koja su bila parkirana unutar kruga firme, sada su izmještena na parking prostor koji je izgrađen van kruga firme.

Proširena je mreža videonadzora te je pokrivenost vanjskog kruga firme pokrivena 100%, a video nadzor je omogućen i portirima, što prije požara nije bio slučaj.

Promijenjen je raspored procesa proizvodnje meke poliuretanske pjene – spužve. Do momenta nesreće, proces proizvodnje odvijao od 14 do 16 sati. Sada se proces proizvodnje odvija od 8 do 10 sati, kako bi blokovi spužve u najkritičnijem periodu 6 - 7 sati nakon izlijevanja bili pod stalnim nadzorom.

14. Zahtjevi koje treba ispuniti u svrhu sprečavanja nesreća većih razmjera

Operater Zaharex d.o.o. Srebrenik, dužan je da:

- preduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao da bilo kakva ispuštanja/isticanja opasnih supstanci, poplava, požar, eksplozija ili bilo koja druga okolnost koja može dovesti do nesreća većih razmjera:

- budu sprečeni unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta;

- u jednom pogonu, postrojenju i/ili skladištu ne mogu imati uticaj na druge pogone, postrojenja i/ili skladišta unutar cjelokupne lokacije koja se nalazi pod kontrolom operatera;

- pogon, postrojenje i/ili skladište neće imati negativan efekat na susjedne pogone, postrojenja i/ili skladišta;

- nastali izvan pogona, postrojenja i/ili skladišta ne mogu djelovati na pogon, postrojenje i/ili skladište u smislu negativnog uticaja na njegovu sigurnost.

- opremi pogon, postrojenje i/ili skladište odgovarajućom sigurnosnom opremom (alarmom, sigurnosnim kamerama, kodiranim pristupom i sl.) te odgovarajućom signalizacijom o posebnoj pažnji prilikom rukovanja sa pogonom, postrojenjem i/ili skladištem, koje koristi opasne supstance;

- opremi pogon, postrojenje i/ili skladište uređajima za mjerenje i kontrolu koji će funkcionisati nezavisno i biti fizički odvojeni od sigurnosnog sistema;

- ne dozvoli pristup pogonu, postrojenju i/ili skladištu neovlaštenim i/ili nezaposlenim licima.

S ciljem sprečavanja nesreća većih razmjera, operater će:

- preduzeti sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne bi došlo do uticaja opasnih supstanci na infrastrukturu područja oko postrojenja (kanalizaciju, cjevovode, elektro-mrežu i sl.);

- preduzimati sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne dođe do dodatnog negativnog djelovanja iz infrastrukturnih dijelova postrojenja (kanalizacije, cjevovoda, elektro-mreže i sl.);

- preduzmati sve tehničke i organizacijske mjere prilikom rada postrojenja u smislu obučenog osoblja, njihove lične zaštite, uvođenja posebnih pravila prilikom rukovanja pogonom, postrojenjem i/ili skladištem i druge mjere koje će obezbjediti zaposlenike, rukovaoce i opremu.

Kako bi se obezbjedila redovna kontrola i praćenje rada pogona, postrojenja i/ili skladišta, operater će:

- nadzirati rad sigurnosnih sistema i opreme unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta, te ih redovno održavati po pitanju njihove sigurnosti;

- redovno održavati pogon, postrojenje i/ili skladište i vršiti popravke u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama;

- preduzimati sve neophodne mjere opreza kako bi spriječio nepravilno rukovanje u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili nepravilno rukovanje opasnim supstancama;

- preduzimati sve neophodne mjere isticanja odgovarajućih uputa prilikom rukovanja u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili rukovanju opasnim supstancama u redovnom radnom vremenu, kao i u slučaju vanrednih situacija;

- osigurati odgovarajuću obuku zaposlenika prilikom rada u pogonu, postrojenju i/ili skladištu, a posebno prilikom uvođenja novih tehnologija, te u slučaju opasnosti i vanrednih situacija.

15. Preventivne mjere za sprječavanje nesreća velikih razmjera

- imenovati odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara,

iImenovati odgovornu osobu za koordinaciju aktivnosti u slučaju nesreće većih razmjera,

- vršiti redovnu obuku i osposobljavanje zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i rukovanja sa zapaljivim materijama,

- vršiti redovnu obuku reagovanja zaposlenika u slučaju nesreće većih razmjera,

- vršiti redovnu obuku zaposlenika iz oblasti zaštite zdravlja ljudi i okoliša u slučaju nesreće većih razmjera,

- vršiti redovnu kontrolu poznavanja i spremnosti zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, rada sa zapaljivim materijam, reagovanja i zaštite zdravlja ljudi, okoliša u slučaju nesreće većih razmjera,

- rad sa opasnim materijama mogu obavljati samo zaposlenici koji su stručno osposobljeni i imaju potrebne sposobnosti za obavljanje tih poslova,

- sistematizacijom poslova i organizacijom rasporeda radnika osigurati da se na mjesta sa rizicima za okolinu raspoređuju samo radnici koji imaju sve potrebne sposobnosti i da im je raspored stalan,

- ogrančiti pristup skladištu opasnih materija. Voditi evidenciju o zaposlenicima koji imaju pristup i voditi evidenciju o svakom pristupu skladištu,

- pri manipulaciji sa opasnim materijama striktno se pridržavati pravila proizvođača i tehničkih uputstava,

- osigurati stalan nadzor od ovlaštenih i osposobljenih osoba pri pretakanju opasnih supstanci na pretakalištu, kao i korištenju u proizvodnom procesu,

- tehnička uputstva za rad postaviti na odgovarajuće mjesto kako bi bila dostupna radnicima u svakom trenutku. Uputstvo treba biti konkretno za određene procese, uređaj, mašinu, skladište i sl,

- na mjestima na kojima se manipuliše sa opasnim materijama (pretakalište, skladište, proizvodni i skladišni objekti) postaviti table upozorenja (da se u skladištu nalaze opasne materije, zabranjeno pušenje, zabranjen pristup, da postoji opasnost od požara i eksplozije i sl.),

- opremu zaštite na radu uskladiti sa zakonskom propisima i standardima,

- protivpožarne aparate i HTZ opremu postaviti na lako dostupnim mjestima u skladu sa zakonskim propisima i standardima,

- u propisanim rokovima, redovno vršiti kontrolu opreme, električnih instalacija, gromobranskih instalacija, hidranstske mreže, protivpožarnih aparata, vatrodojave i slobodnog pristupa do istih,

- redovno kontrolisati i održavati uslove temperature u skladištu opasnih materija,

- ograničiti pristup lokaciji nezaposlenim licima. Ukoliko se javi potreba za ulaskom osoba koje nisu u radnom odnosu izvršiti evidenciju istih, ograničiti im kretanje na neutralnim područjima i dati im zaštitnu opremu koju su dužni koristiti dok su u krugu objekta,

- nabaviti sva potrebna zaštitna sredstva za slučaj nesreće većih razmjera (zaštitna odijela za hemikalije, zaštitne naočale, zaštitne rukavice za hemikalije, maske sa filterom, zaštitne gumene čizme, samostalni aparati za disanje, šljemovi, boce za ispiranje očiju i sl.),

- redovno čistiti prostorije, manipulativne prostore, održavati unutrašnje i vanjsko uređenje lokacije,

- uspostaviti suradnju sa vatrogasnim brigadama i službom hitne medicinske pomoći, upoznati ih sa mogućnostima akcidenata na predmetnoj lokaciji i aktivnostima koje je potrebno provesti ukoliko dođe do nesreće većih razmjera,

- u saradnji sa službom hitne medicinske pomoći pripremiti uputstvo za davanje prve pomoći,

- uspostaviti korektne odnose i komunikaciju sa okolnim stanovništvom, upoznati ih sa sistemom poslovanja i upozoriti na potencijalne izvore opasnosti,

- vršiti redovnu kontrolu okolinskih uticaja.

15.1. Sigurnosna oprema i sredstva koja treba da su na raspolaganju za rad sa opasnim materijama

Zaštitna oprema:

- zaštitna odijela za hemikalije,

- zaštitne naočale,

- zaštitne rukavice za hemikalije,

- maska sa zaštitnim filterom,

- zaštitne gumene čizme sa zaštitom na prstima,

- samostalni aparat za disanje,

- zaštitna kaciga,

- boca za ispiranje očiju.

Materijal za brtvljenje propuštanja:

- klinovi različitih veličina i otpornih materijala (npr drvo, olovo i sl.),

- set brtvila i materijala za pričvršivanje mjesta lijepljenja.

Apsorbensi:

- mineralno sredstvo,

- pijesak,

- vermikulit

Tekućine za neutralizaciju npr: alata ili dijelova zaštitne opreme:

- natrijev-karbonat 5-10%,

- deterdžent 0,2-2%,

- voda.

15.2. Mjere reagovanja u slučaju isticanja toluen diizocijanata i u slučaju nastanka požara.

Važno je naglasiti u ranoj fazi incidenta:

- uvijek nositi ličnu zaštitnu opremu,

- ako je moguće bez ličnog rizika, pokušati spriječiti kontaminaciju tla i vode,

- evakuisati područje osiguravajući da su osoblje i javnost uz vjetar mjesta,

- u zatvorenom prostoru, temeljito prozračiti kontaminirano područje,

- zaustaviti ili pokriti proliveno.

15.3. Reagovanje u slučaju isticanja toluen diizocijanata

- svako isticanje toluen diizocijanata što prije zaustaviti,

- što je prije moguće zatvoriti sigurnosni ventil za pretakanje na autocisterni,

- napraviti mobilne pregrade od pijeska, zemlje ili drugog materijala za zadržavanje. Mogu se koristiti plitke posude za prikupljanje proizvoda koji se izlijeva,

- pri izlijevanju materije spriječiti dospijevanje iste u odvodne kanale, vodotoke i u tlo. Toluen diizocijanat će ragovati sa vodom i formirati nerastvorljive poliureate i tako blokirati odvodne sisteme. Ukoliko dospije u odvodne kanale potrebno ga je ispumpati u otvorene posude, što je prije moguće. Manje šupljine se mogu začepiti pomoću „klinova“, „jastucima“ od otpornog materijala, posebno drvetom, PTFE (polytetrafluoroethylene) ili neoprenskim gumama. Kada se izlijevanje spriječi, supstancu pokupiti u odgovarajuće posude,

- sav upijajući i dekontaminirani materijal odložiti u otvorene posude na dalje zbrinjavanje,

- površine neutralisati sredstvom za dekontaminaciju i testirati atmosferu na zaostale pare toluen diizocijanata,

- u slučaju isticanja velikih količina opasnih materija u zaštitnu tankvanu investitor obezbijediti rezervnu pumpu kojom će opasnu materiju prebaciti u odgovarajući rezervoar.

15.4. Reagovanje u slučaju požara

- izgaranjem toluen diizocijanata nastaju hlapljive materije koje su opasne ukoliko se udišu. Opasni produkti izgaranja su ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, vodikov cijanid, dušikovi oksidi i drugi otrovni plinovi.

- pošto se rezervoari toluen diizocijanata ne mogu skloniti iz područja gdje se nalaze, u slučaju požara prska se voda u vidu vodene zavjese između vatre i rezervoara i poduzimjau se mjere da se djelovanje toplote svede na minimum,

- u slučaju da se vodena zavjesa ne može sigurno uraditi tada se primjenjuje hlađenje površine rezervoara pomoću vode, tako da se spriječi izobličenje metala i moguća toplinska razgradnja diizocijanata,

- u slučaju da se spremnik zapali treba koristiti hemijski prašak, ugljen dioksid ili pjenu kao sredstvo za gašenje. Ako se pri gašenju požara koristi voda onda je treba prskati samo u velikim količinama.

- bilo kakvo oštećenje spremnika će dovesti do ulaza vlage, posebno ako se koristi voda. U tom slučaju doći će do reakcije vode sa diizocijanatom i formirat će se čvrsti poliureat. Formiranje čvrstog poliureata će zatvoriti rupu u rezervoaru,

- širenjem čvrstog materijala ili gasa u rezervoaru može dovesti do povećanja pritiska. Da bi se spriječio rizik oštećenja zbog pritiska, odnosno eksplozija rezervoar treba ponovo otvoriti. Otvaranje može biti na postojeći ventil ili na neki drugi način.

Hitne radnje ukoliko dođe do požara:

- evakuisati područje,

- obavijestiti upravu i hitne službe,

- koristiti zaštitnu opremu,

- koristiti pjenu za gašenje požara ili vodu za gašenje,

- ispitati područje na ostatke diizocijanata.

Ograničavanje rizika za osobe na mjestu događanja

- prvenstveno se provodi primjenom navedenih preventivnih mjera,

- organizacija rukovođenja akcijama odbrane i spašavanja,

- pružanje prve medicinske pomoći povrijeđenim radnicima,

- angažovanje radnika i sredstava u okviru firme,

- po potrebi angažovanje lica i mehanizacije od drugih lica,

- po potrebi angažovanje jedinica i povjerenika civilne zaštite Grada Srebrenik,

- sklanjanje radnika i materijalnih sredstava sa ugroženog područja,

- zbrinjavanje radnika i materijalnih sredstava.

Sve instalacije za gašenje požara, hidrantske mreže, vatrogasni pribor i oprema moraju biti stalno potpuno ispravni, redovno kontrolisani i održavani prema propisima, tehničkim standardima i uputstvima proizvođača.

16. Mjere zaštite i reagovanja radi ograničavanja posljedica nesreće većih razmjera

Oprema ugrađena u pogon, postrojenje ili skladište:

- vatrodojavni sistem kao preventivna mjera nastanka velikih nesreća. Instalacija dojave požara je namijenjena za ranu detekciju dima, toplote i požara u početnoj fazi,

- hidrantska mreža: voda za gašenje požara obezbijeđena je iz hidrantske mreže upotrebom hidranata,

- tankvana: spremnici sa toluen diizocijanatom su smješteni unutar tankvane,

- prohodni evakuacijski putevi,

- lična zaštitna oprema,

- zaštitne maske,

- video nadzor,

- stalni nadzor od strane portira tokom 24 sata na dan.

Organizacija uzbunjivanja i reagovanja

Na nivou firme Zaharex d.o.o. Srebrenik, na lokaciji pogona za proizvodnju i preradu poliuretanske pjene u Špionici, osobe zadužene za pokretanje hitnih postupaka, koordiniranje i provođenje mjera za ublažavanja posljedica za vrijeme nesreće većih razmjera su Mirnes Mehmedović - direktor društva i Zaim Hasanović – zamjenik direktora. Odluka o njihovom imenovanju data je u prilogu Izvještaja.

Opis tehničkih i drugih relevantnih mjera  za ograničavanje uticaja nesreća većih razmjera.

Sadržaj informacija sigurnosnih mjera se ogleda kroz:

- građevinsko tehničke mjere infrastrukturnih sadržaja za koje postoje odobrenja od relevantnih organa koja dokazuju njihovu validnost,

- obezbijeđena odobrenja za upotrebu objekata, tehnoloških postupaka (upotrebne dozvole, certifikati ispravnosti sredstava rada, okolinska dozvola, vodne dozvole i dr.),

- izvedena sigurnosna dispozicija skladišta opasnih materija,

- na predmetnoj lokaciji vode se knjige održavanja građevine, računovodstvena evidencija utroška sirovina kao i evidencija utroška sirovina od strane rukovodioca proizvodnje spužve, evidencije otpada putem operatera Eko život Tuzla, (evidenciona dokumentacija),

- izvedena hidrantska mreža. Na predmetnoj lokaciji postoji unutrašnja i vanjska hidrantska mreža,

- obezbijeđena periodična kontrola ispravnosti instalisane protivpožarne opreme, te evidencija o istim. Kontrolu ispravnosti instalisane protivpožarne opreme obavlja Vatrogasno d.o.o. Srebrenik. Izvještaj o servisiranju vatrogasnih aparata dat je u prilogu Izvještaja,

- izvedeni natpisi zabrane i upozorenja zbog prisustva opasnih materija i opasnosti u radnoj sredini,

- izrađena interna uputstva za bezbjedan rad na liniji za proizvodnju spužve,

- izvedeni, uređeni i održavani prilazni putevi koji su ujedno i evakuacijski putevi. U dokumentu Procjena ugroženosti od požara, broj 10-86/23-1 od 13.4.2023. godine određeni su i naznačeni požarni putevi koji su također prilazni i evakuacijski. Grafički prilog dat je u prilogu Izvještaja,

- obezbijeđena evakuacijska mjesta u slučaju većih nesreća. Investitor jr izradio Plan evakuacije. U prilogu izvještaja dat je plan evakuacije,

- redovna kontrola ispravnosti opreme, uređaja i ličnih zaštitnih sredstava od strane eksternih pravnih lica koja su registrovana za obavljanje ovih poslova,

- obezbijeđen monitoring uslova radne sredine, monitoring zraka, buke, otpadne vode. Prema uslovima iz Rješenja o okolinskoj dozvoli investitor redovno obavlja mjerenja. Izvještaji o mjerenjima dati su prilogu Izvještaj,

- imenovano odgovorno lice za poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite u skladu sa zakonskom regulativom. Odluka o imenovanju data je u prilogu Izvještaja,

- imenovana odgovorna osoba za poslove zaštite okoliša i upravljanja otpadom. Odluka o imenovanju data je u prilogu Izvještaja,

- osposobljena lica za početno gašenje požara. Evidencija osposobljavanja data je u prilogu Izvještaja,

- redovno se sprovodi osposobljavanje zaposlenika za siguran način rada prilikom zaposlenja, kod promjena u procesu rada ili kod promjene radnog mjesta. Evidencija osposobljavanja data je u prilogu Izvještaja,

- provode se redovni zdravstveni pregledi,

- obezbijeđeno pravovremeno preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada angažovanjem eksternog izvršioca. Ugovori su dati u prilogu Izvještaja,

- definisane odgovorne osobe i propisane procedure obavještavanja i postupaka interveniranja u slučaju nesreća u firmi. Imenovane su odgovorne osobe za pokretanje hitnih postupaka, koordiniranje i provođenje mjera za ublažavanja posljedica za vrijeme nesreće većih razmjera. Njihova imenovanja su data u prilogu Izvještaja,

- saradnja sa nadzornim federalnim i kantonalnim inspekcijskim organima (vodni, okolišni, urbanistički, protivpožarni, sanitarni i zaštita na radu). Saradnja sa navedenim organima provodi se kroz inspekcijske preglede (redovne i vanredne), obilaske i preglede prilikom ishodovanja potrebnih dozvola.

Opis unutrašnjih i vanjskih sredstava koja je moguće aktivirati

U slučaju nesreće većih razmjera na lokaciji firme Zaharex d.o.o. Srebrenik unutrašnje ljudske resurse čine svi propisno educirani zaposlenici. Tehničke unutrašnje resurse čine sigurnosna tehnička oprema, lična zaštitna sredstva, raspoloživa sredstva i oprema za gašenje požara, sredstva i oprema za pružanje prve pomoći, sredstva i oprema javnog komuniciranja i uzbunjivanja, prijevozna sredstva za prijevoz eventualno unesrećenih lica.

Spoljne resurse čine ljudski i materijalni resursi vatrogasnih jedinica, ljudski i materijalni resursi zdravstvenih institucija, ljudski i materijalni resursi centra civilne zaštite grada Srebrenika, a po potrebi i gravitirajućih gradova Gradačac, Tuzla ili Brčko.

17. Obaveze ažuriranja dokumentacije

17.1. Izvještavanje o emisijama zagađivanja

Operator je dužan izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama zagađivanja na način kako je to propisano odredbama Pravilnika o registru zagađivača i zagađenjima okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/23) tako što će podatke unositi u elektronski obrazac postavljen na web stranici federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Izvještaji moraju biti poslani najkasnije do 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

17.2. Obaveza ažuriranja Izvještaja o stanju sigurnosti

U skladu sa stavom (2) člana 107. Zakona i člana 13. Pravilnika, operater je dužan ažurirati, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, i to:

a) svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju;

- u skladišnom prostoru;

- u postupku u kojem se koristi opasna tvar;

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u poređenju sa podacima sadržanim u postojećem Izvješću o stanju sigurnosti;

c) u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatera ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

Ukoliko se informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operater nije obavezan dostaviti Izvještaje u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

Prema članu 108. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) u slučaju promjena u radu pogona i postrojenja ili količini opasnih supstanci koje mogu da rezultiraju pojavom nesreća većih razmjera operater je dužan preispitati i ukoliko je neophodno, ažurirati Plan.

U slučaju prestanka rada pogona ili postrojenja, navedenih u provedbenim propisima iz stava (2) člana 83. i stava (1) člana 102. ovog Zakona, operater je dužan pisanim putem informisati nadležni organ o ispunjavanju uslova predviđenih okolinskom dozvolom koji se odnose na mjere poduzete nakon što je postrojenje prestalo sa radom.

17.3. Obaveza ažuriranja Informacije o stanju sigurnosti propisana je stavom (2) članom 110. Zakona u slučaju promjene u radu u roku od šest mjeseci nakon nastale promjene, te ponovo razmatra svake treće godine.

17.4. Izvještaj o stanju sigurnosti, Unutrašnji plan intervencija i Informacija o sigurnosnim mjerama su obavezni prilozi ovog rješenja o okolinskoj dozvoli.

17.5. Okolinska dozvola/saglasnost na Izvještaj o stanju sigurnosti izdaje se na period od 5 (pet) godina uz poštivanje obaveza ažuriranja iz tačke 17. ovog Rješenja, a svake pete godine vrši se obnova na način utvrđen u članu 93. Zakona.

17.6. Operater koji skladišti opasne supstance dužan je u skladu sa Pravilnikom o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/22) i čiji je skladišni kapacitet za opasnu supstancu veći veći od 1% donje granične vrijednosti navedene u Prilogu Ia. (Dio 1. i/ili Dio 2.) Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), dostaviti podatke u registar postrojenja koja skladište opasne supstance Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te dokaz o izvršenju obaveza predočiti nadležnoj inspekciji pri inspekcijskom nadzoru.

17.7. Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola.

Obrazloženje

Operater Zaharex d.o.o. Srebrenik je podnio zahtjev zaprimljen u ovom Ministarstvu dana 18.05.2022. godine za obnovu okolinske dozvole za postojeće pogone/postrojenja/skladišta za proizvodnju i preradu meke poliuretanske pjene – spužve.

Pravni osnov za izdavanje okolinske dozvole sadržan je u Poglavljima X. i XI. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21). Prema Prilogu I. Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21 i 74/22, u daljem tekstu: Uredba), utvrđeno je da operator pripada pogonima/postrojenjima i djelatnostima definisanim pod tačkom 4. Hemijska industrija, 4.1. Proizvodnja organiskih hemikalija, h) plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze).

Uz zahtjev je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- ispunjen PRILOG III. Obrazac za  izradu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole, u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22),

- plan upravljanja otpadom, novembar 2022. godine

- kopija katastarskog plana, UR broj. 03-26-1742/2022-4 od 20.07.2022. godine,

- posjedovni list broj 428, broj: 03-26-1742/22-7 od 20.07.2022.godine,

- zemljiknjižni izvadak, uložak broj: 1474, broj: 030-0-NAR-22-002 275 od 20.07.2022. godine,

- Rješenje o upotrebnoj dozvoli broj: 08-23-3-2118/06 od 10.08.2006. godine, izdato od strane Tuzlanskog kantona,

- rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-777-5/17 od 25.01.2018. godine, izdato od strane nadležne „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo,

- rješenje o vodnoj dozvoli broj:04/1-11-25-37270/19 od 18.07.2020. godine izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopivrede Tuzlanskog kantona

- ugovor broj: 034-01/22 o skupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada sa „KEMEKO-BH“ d.o.o. od 13.01.2022. godine,

- ugovor broj: 01-787/19 o pružanju usluge odvoza otpada sa JP „9.Septembar“ d.d. od 19.04.2019. godine,

- ugovor o prijenosu obaveza u vezi sa upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom sa „EKO ŽIVOT“ d.o.o. od 17.12.2015. godine,

- izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka u skladu sa članom 6 stav (5) Uredbe kojom se uređuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21 i 74/22),

- odluka o imenovanju odgovorne osobe za poslove upravljanja otpadom, od 01.10.2018. godine

Predmetni pogon/postrojenje/skladište za proizvodnju i preradu meke poliuretanske pjene – spužve, u skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) a prema Prilogu Ia., Dio 1. i Dio 2. kolona 3. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22, u daljem tekstu: Pravilink), pripada višem razredu pogona/postrojena/skladišta.

U skladu sa čl. 102. do 113. Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- obavještenje o skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera  (u skladu sa čl. 7. Pravilnika),

- izvještaj o stanju sigurnosti (u skladu sa članom 10. Pravilnika),

- informacija o sigurnosnim mjerama (u skladu sa članom 6. Pravilnika),

- unutrašnji plan intervencija (u skladu sa članom 14. Pravilnika),

- potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka, ovjerena pred nadležnim organom (u skladu sa čl. 7. Pravilnika).

Osim navedene, dostavljena je i sljedeća dokumentacija:

- odluka o određivanju osobe zadužene za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima, broj: 413/20 od 31.12.2020. godine,

- odluka o imenovanju odgovorne osobe za poslove zaštite na radu, od 01.10.2018. godine,

- odluka o imenovanju osoba odgovornih za povezivanje sa Federalnom upravom zaduženom za vanjski plan intervencije, od 31.12.2021. godine,

- odluka o imenovanju osoba/položaja koje su ovlaštene za pokretanje hitnih postupaka i osobe odgovorne za mjere ublažavanja posljedica na mjestu događaja i njihovu koordinaciju, od 31.12.2021. godine,

- evidencija o obuci radnika i provjeri znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,

- atestna dokumentacija za rezervoar V=15 m3; tv.br.3697/A, broj: 03-2/06-A,

- atestna dokumentacija za rezervoar V=15 m3; tv.br.3698/A, broj: 03-1/06-A,

- atestna dokumentacija za radioničku izradu čeličnog rezervoara V=3000 l; tv.br.3702, broj: 05/2005,

- atestna dokumentacija za rezervoar V=26 m3; tv.br.3698, broj: 03-3/05,

- atestna dokumentacija za rezervoar V=26 m3; tv.br.3697, broj: 03-2/05,

- atestna dokumentacija za rezervoar V=26 m3; tv.br.3699, broj: 03-1/05,

- izvještaj o izvršenom ispitivanju ventila sigurnosti, izrađen od strane „TQM d.o.o. Lukavac od 21.10.2022. godine,

- zapisnik o pregledu, mjerenju i ispitivanju električnih instalacija, izrađen od strane „TQM d.o.o. Lukavac od 23.11.2022. godine,

- zapisnik o pregledu, mjerenju i ispitivanju gromobranskih instalacija, izrađen od strane „TQM d.o.o. Lukavac od 23.11.2022. godine,

- plan zaštite od od požara, izrađen od strane „TQM d.o.o. Lukavac reg. br. 10-86/23-2 od 13.04.2023. godine,

- procjena ugroženosti od požara, izrađena od strane „TQM d.o.o. Lukavac reg. br. 10-86/23-1 od 13.04.2023. godine,

- sigurnosno tehnički listovi opasnih supstanci koje se skladište.

Na osnovu podataka sadržanih u priloženoj dokumentaciji utvrđeno je da pogon/postrojenje/skladište spada u Prilog I. Uredbe i u Prilog Ia. (Dio 1. i Dio 2. kolona 3) Pravilnika i po tom osnovu rješavanje podnesenog zahtjeva spada u nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma kako je utvrđeno u čl. 83. 102. i 103. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u skladu sa članom 88.  Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) o podnesenom zahtjevu za obnovu okolinske dozvole operateru Zaharex d.o.o. Srebenik obavijestilo zainteresirane strane:

- putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-obnovu-okolinske-dozvole-i-skladistenje-opasnih-supstanci-koje-mogu-dovesti-do-nesreca-vecih-razmjera-za-pogon-i-postrojenje-za-proizvodnju-i-preradu-meke-poliuretanske-pjene-spuzve od 07.02.2023. godine,

- stanovnike jedinice lokalne samouprave Općina Srebrenik dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-97/22-1 SC od 18.5.2023. godine,

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-97/22-2 SC od 18.5.2023. godine,

- oglašavanjem u  dnevnim novinama „Dnevni avaz“ od 25.05.2023. godine

Zahtjev za izdavanje obnove okolinske dozvole/saglasnosti na Izvještaj o stanju sigurnosti dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, soba 312. Primjedbe na Zahtjev za izdavanje obnove okolinske dozvole/saglasnosti mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

U zakonskom roku nisu pristigla mišljenja i primjedbe zainteresovane javnosti.

Federalno minuistarstvo okoliša i turizma je dopisom UPI05/2-02-19-5-97/22 SC od 03.10.2022. godine zatražilo dopunu zahtjeva za izdavanje obnove okolinske dozvole/saglasnosti na izvještaj o stanju sigurnosti, koja je zaprimljena u ovom Ministarstvu dana  20.01.2023. godine.

Rješenjem Federalnog ministra okoliša i turizma broj: UPI 05/2-02-19-5-97/22-4 SC od 08. 02. 2023. godine na osnovu odredbe člana 70. stava 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21 i 96/22), imenovana je Stručna komisija za analizu i ocjenu Izvještaja o stanju sigurnosti sigurnosti za pogon i postrojenje za proizvodnju i preradu meke poliuretanske pjene – spužve

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dopisom UPI05/2-02-19-5-97/22 od 14.02.2023. godine zatražilo Izvještaje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Federalna uprava za inspekcije poslove je dana 23.02.2023. godine dostavila sve raspoložive izvještaje o inspekcijskom nadzoru:

- zapisnik broj: UP1-10-23-3-00028/2018-1008-P-1008-1-P od 03.04.2018. godine,

- zapisnik broj: UP1-10-23-3-00085/2018-1008-P-1008-P od 20.12.2018. godine,

- zapisnik broj: UP1-10-23-3-00085/2018-1008-P-1008-1-P od 20.03.2019. godine,

- zapisnik broj: UP1-10-23-3-00021/2021-1008-P-1008-1-P od 22.02.2021. godine

Uvidom u inspekcijske zapisnike konstatovano je operater Zaharex d.o.o. Srebrenik izvršio sve mjere iz važeće okolinske dozvole.

Federalna uprava civilne zaštite, iako je to propisano članom 113. Zakona da je ista nadležna na osnovu unutrašnjeg plana intervencije sa sadržanim mjerama koje će se poduzeti u slučaju nesreće većih razmjera izraditi vanjske planove intervencije za mjere koje će se poduzeti izvan pogona i postrojenja/skladišta, dopisom broj 05-02-2-416/2021 od 08.11.2021. godine obavijestila da nije nadležna za izradu vanjskog plana intervencija jer odredbe navedenog Zakona i Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) nisu usklađene sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Federalno minuistarstvo okoliša i turizma je dopisom UPI05/2-02-19-5-97/22 SC od 27.03.2022. godine zatražilo dopunu zahtjeva za izdavanje obnove okolinske dozvole/saglasnosti na izvještaj o stanju sigurnosti u skladu sa komentarima iz izvještaja stručne komisije. Dopunjeni zahtjev je u ovom Ministarstvu zaprimljen 12.05.2023. godine.

Dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-97/22 SC od 01.06.2023. godine, prema preporuci stručne komisije zatražena je dopuna  priloga određenih dokumenata iz izvještaja o stanju sigurnosti. Dopunjena dokumentacija je zaprimljena u ovom Ministarstvu dana 05.07.2023. godine.

Dana 09.08.2023. godine dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-97/22 SC zatražena je dopuna dokumentacije, koja je blagovremeno zaprimljena u ovom Ministarstvu dana 24.08.2023. godine

Na osnovu kontrole podataka i ocjene mjera i aktivnosti utvrđenih u dostavljenoj dokumentaciji: Prilogu II i Izvještaju o stanju sigurnosti sa dostavljenim prilozima stručna komisija je predložila da se dokumentacija prihvati te da se postupak izdavanja obnove okolinske dozvole/saglasnosti na izvještaj o stanju sigurnosti nesmetano nastavi, uz potpisanu i ovjerenu Izjavu o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka od strane operatera, kod nadležnog organa za ovjeru (općinski organ ili notar).

Nacrt okolinske dozvole stavljen na javni uvid na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma __________________________________________

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su propisane mjere očuvanja zraka, voda, buke, adekvatnog upravljanja otpadom, mjera sigurnosti i predostrožnosti od incidentnih situacija, predviđen monitoring i izvještavanje.

Na osnovu provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci u skladu sa odredbom čl. 89. i članom 104. stav (2) Zakona („Službene novine Federacije BiH“, broj. 15/21), te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13), podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A

dr. sc. Nasiha Pozder