Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UP-I 05/1-02-19-4-91/23

Sarajevo, 07.12.2023.godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma rješavajući po zahtjevu za ocjenu Studije uticaja na okoliš nosioca projekta/investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, na osnovu člana 79. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), a u vezi sa čl. 3. i 4. Pravilnika o sadržaju studije uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/21), Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) i čl. 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, br.: 02/98, 48/99 i 61/22), donosi:

RJEŠENJE

o odobrenju Studije uticaja na okoliš

1. Odobrava se Studija uticaja na okoliš nosiocu projekta/investitoru - Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever.

2. Sažeti opis  lokacije projekta

Poddionica Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever dio je paneuropskog Koridora V koji povezuje sjevernu Europu sa Jadranskim morem, a trasa nazvana "Koridor Vc" prolazi kroz BiH, što ovu državu u konačnici čini dijelom europske mreže međunarodnih puteva. Ova poddionica autoceste dalje je podijeljena i bit će projektovana i izgrađena prema tri odvojena ugovora kako slijedi:

- Konjic (Ovčari) - tunel Prenj = 11.500 m,

- Tunel Prenj, L=10.160 m + 1.200 m trase prije tunela + južni priključak na magistralni put M17 L=2.500 m,

- Tunel Prenj - Mostar sjever, L=12.400 m.

Poddionica Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever (Vrapčići) počinje na sjeveru u naselju Ovčari.

Na sjevernom ulazu u grad Konjic, nakon petlje, autocesta prelazi preko industrijske zone Šipad. Dalje u nastavku, poddionica prolazi kroz usjeke do km 1+300.00 gdje počinje Vijadukt 3 preko rijeke Trešanice, koji je projektovan da prelazi na suprotnu stranu puta M17 u planinu Zlatar.

Odmah nakon završetka Vijadukta 3, trasa ulazi u padinu koja prolazi kroz dva tunela - tunel T1 i tunel T2.

Nakon izlaska iz Tunela T2, trasa prelazi preko rijeke Neretve i lokalne ceste sa Vijaduktom 4 do naselja Bijela. Prelazeći na suprotnu stranu, autocesta nastavlja padinama od zadnjeg dijela naselja Bijela do naselja Mladeškovići, gdje je smještena petlja Konjic jug. Petlja je projektovana tako da poveže naselja na jugu sa autocestom i postojećim regionalnim putem R435a Konjic-Borci koji vodi do Boračkog jezera.

Nadalje, trasa autoceste je položena u podnožju padine iznad naselja Bijela i Gornja Bijela sve do kraja dionice. Trasa dalje ide padinama paralelno sa strelištem Rakov Laz kompanije Igman d.d. i nastavlja se kroz nenaseljeni zeleni pejzaž do padina planine Prenj, gdje počinje tunel Prenj (Tunel T3), a koji završava na području Grada Mostara.

Nakon izlaska iz tunela kroz planinu Prenj, trasa autoceste prolazi kroz planinski pejzaž prema jugu i gradu Mostaru, sistemom usjeka i mostova kroz nenaseljena planinska područja. Na izlazu iz planinskog lanca Prenj, cesta prelazi dolinu na 300 m dugom nasipu i ulazi u tunel Klenova Draga (Tunel T3A) na zapadnim liticama klisure. Ovaj tunel praktički zaobilazi visoke padine litica istoimene doline.

Nakon tunela Klenova Draga slijedi naredni vijadukt nakon kojeg počinje Tunel T4 i koji se završava na oko 300 m udaljenosti od posljednjih kuća naselja Podgorani. Tu počinje i vijadukt preko Badnjene Drage kod Selišta, koji se proteže paralelno sa naseljem.

Trasa se nastavlja sjeveroistočno od naselja i proteže se rubovima brda sjeverno od Podgorana, gdje počinje most preko Seočke Drage i vodi do Dolca, sjeverno od Humilišana. Dalje, autocesta nastavlja u blagom polukrugu oko naselja Humilišani uz obronke Porima, na oko 800 m od naseljenog mjesta. Nakon Humilišana trasa ide na jug, a ispod Sljemena ulazi u Tunel T5 dug 2.200 m iz kojeg izlazi na područje Kuti, gdje je projektovana izlazna rampa petlje Mostar sjever. Petlja je pozicionirana oko 1 km istočno od mostarske deponije čvrstog otpada Uborak-Buđevci u nenaseljenom području.

Južni priključak na magistralni put M17

Početak južnog priključka na magistralni put M17 („obilaznica Konjic“) je u naselju Ovčari sa desne strane magistralnog puta M17 u južnom smjeru od Sarajeva prema Konjicu, 550 m prije petlje Ovčari. Put prolazi kroz naselja Vrbići, Galjevo, Repovica i Donje Selo. Vijadukt počinje u naselju Donje Selo, prelazi rijeku Neretvu i završava u Drecelju. U naselju Drecelj kružni tok povezuje naselje sa cestom M17 i planiranom autocestom.

Pristupni putevi tunelu Prenj

Sjeverni pristupni put tunelu Prenj prolazi kroz naselje Bijela i podijeljen je na dvije dionice, SP1 i SP2. SP1 počinje na raskrsnici regionalnog puta R435 koji povezuje Konjic sa Odžacima. Ova dionica prolazi kroz naseljena područja Bijela i Gornja Bijela prije početka dionice SP2. Dionica SP2 počinje neposredno prije strelišta kompanije Igman Konjic i prolazi nenaseljenim šumskim putem do planiranog operativnog platoa.

Južni pristupni put tunelu Prenj je prema položaju i tehničkim rješenjima podijeljen na šest dionica (JP1, JP2, JP3, JP4, JP5 i JP6).

Dionica JP1 predstavlja pristupnu građevinsku saobraćajnicu koja se spaja na postojeći magistralni put M17 i industrijsku zonu HP Investing. Početak JP1 je na petlji direktno ispred kapije HP Investinga. Početak dionice JP2 je ujedno i kraj dionice JP1 i prolazi kroz naselje Prigrađani. Dionica JP3 sastoji se iz dva dijela: prvi predstavlja izmješteni dio postojećeg puta, dok drugi prolazi kroz naseljeno naselje Podgorani. Sekcija JP3 završava se neposredno prije početka sekcije JP4. JP4 predstavlja novoprojektovanu pristupnu građevinsku saobraćajnicu koja se dijelom nalazi na postojećem kolovozu. Kraj sekcije JP4 također predstavlja početak sekcije JP5. JP5 se nalazi u nenaseljenom području između JP4 i JP6, koje karakteriše operativni plato. Dionica JP6 prolazi kroz nenaseljeno područje i na ovoj lokaciji ranije nije bilo puta.

Izvod iz prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ („Službene novine Federacije BiH“, broj: 100/17), koji se odnosi na dionicu Ovčari-Mostar sjever, od stacionaže 227+000 do stacionaže 263+000, za dionicu 8. Konjic  (petlja Ovčari) – Mostar sjever, km 229+660 – km 263+812, L= 34,150 km, je dostavljen od strane podnositelja zahtjeva broj: 02-10-1-575/23-2 od 08.05.2023. godine, izdat od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

3. Podaci o projektu

- Komponente Projekta

- Tehnički elementi

- Glavna trasa autoceste

- Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Kategorija puta: autocesta

- Kategorija terena: brdsko-planinski

- Izračunata brzina: Vr=120 km/h (Vr=100 km/h)

- Minimalni poluprečnik horizontalne krive na otvorenoj trasi: Rm=700 m

- Minimalni poluprečnik horizontalne krive u tunelu: Rmin=1.000 m

- Maksimalni uzdužni nagib, imax=6%

- Minimalni radijus vertikalne krive; konveksna, Rks=12.000 (17.000), konkavna Rkv=8.000 m

Profil poprečnog presjeka

- Saobraćajne trake 2 x (2x3,75) m

- Rubna linija duž srednje trake 2 x 0,50 m (uključena u zelenu traku)

- Rubna linija duž trake za hitne slučajeve (uključena u traku za hitne slučajeve) 2x0,25 m

- Srednja traka 3,00 m

- Trake za hitne slučajeve 2x2,50 m

- Bankina (stabilizirani dio) 1,50 m

- Oluci, jarkovi ovisno o hidrauličnom proračunu

- Banketi 3,00 m

- Slobodan profil

- Na autocesti 4,7 + 0,10 m

- Na lokalnoj cesti min 3,5 m

Nagibi usjeka i nasipa utvrđeni su na osnovu rezultata geotehničkih istražnih radova. Na osnovu relevantnih parametara, saobraćajnog opterećenja, klimatskih, topografskih i geotehničkih karakteristika tla i materijala u posteljici, raspoloživih resursa (prirodni i vještački materijali), kao i odgovarajuće tehnologije izvođenja, urađen je projekat dimenzionisanja kolovozne konstrukcije.

Kolovozna konstrukcija je usklađena sa susjednim dionicama i poddionicama, a za glavnu trasu je usvojeno sljedeće:

Saobraćajne trake autoceste

- SMA 11s, PmB 45/80 + Er. D=4 cm x 0,42=1,68 cm

- AGNS 22s, PmB 45/80 + agregat krečnjaka d=7 cm x 0,35=2,45 cm

- AGNS 32s, B 35/50 + agregat krečnjaka d=9 cm x 0,35=2,45 cm

- Cementna stabilizacija d=20 cm x 0,20=4,00 cm

- materijal od nevezanog lomljenog kamena 0/45 mm (d=25 cm x 0,1=2,75)

Traka za hitne slučajeve

- BB 11 k, B 50/70 + Kr. D=4 cm

- AGNS 22s, B 50/70 + Kr. d=7 cm

- nosivost nevezanog lomljenog kamenog materijala kolovoza 0/45 mm (d=52 cm (0,11=2,75))

- CBR posteljica 10%

Petlje

- BB 11s, PmB 45/80 + Er. d=4 cm x 0,42=1,68 cm

- AGNS 32s, B 35/50 + agregat krečnjaka d=10 cm x 0,35=3,50 cm

- nosivost nevezanog lomljenog kamenog materijala kolovoza 0/45 mm d=35 cm x 0,11=3,85

Regionalni putevi

- BB 11 k B 50/70 + agregat krečnjaka d=4 cm

- AGNS 22s, B 35/50 + agregat krečnjaka d=7cm 0,2 + 6

- nosivost nevezanog lomljenog kamenog materijala kolovoza 0/45 mm d=30 cm

Lokalni putevi

- BB 11 k B 50/70 + agregat krečnjaka d=4 cm

- nosivost nevezanog lomljenog kamenog materijala kolovoza 0/45 mm d=30 cm.

Južni priključak na magistralni put M17

- maksimalna brzina 70 km/h

- drugi tehnički detalji trenutno nisu dostupni.

Pristupni putevi tunelu Prenj

Sjeverni pristupni put SP1

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Širina saobraćajne trake b=3 m

- Širina bankine b=0,75 m

- Širina rigola b=0,50 m

- Širina pješačkih staza b=0,50 m

- Maksimalni primijenjeni horizontalni radijus Rm=500 m

- Minimalni primjenjeni radijus Rmin=20 m

Uzdužni profili

- Nagib i=0,40%

- Maksimalni projektovani uzdužni nagib imax=14,5% u dužini od oko 72 m

- Minimalni uzdužni nagib imin=0,35% u dužini od oko 107 m

Poprečni profili

- Nagib pokosa u nasipu 1:1,5

- Nagib pokosa u usjeku 1:1

- Poprečni nagib ic=2,5%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 s habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltni habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Posteljica

Kolovozna konstrukcija za lokalne priključke

- AHNS 16 nosivi habajući sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=35-40 cm

- Posteljica

Kolovozna konstrukcija za pješačke staze

- BC 11 k habajući sloj d=5 cm

Sjeverni pristupni put SP2

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Širina saobraćajne trake b=3 m + proširenje

- Širina bankine b=0,75 m

- Maksimalno primijenjeni horizontalni radijus Rm=300 m

- Minimalno primijenjeni radijus Rmin=60 m

- Nagib u usjeku za glavnu cestu 1:1,5

- Nagib u usjeku za mašine 1:1

Uzdužni profili

- Nagib na početku pristupnog puta iznosi=2,70%

- Maksimalni nagib imax=12%

- Uzdužni nagib na platou ip=4,0%

Poprečni profili

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib cmax=4,0%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltni habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

Južni pristupni put JP1

Najvažniji tehnički elementi trase:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m

- Maksimalno primijenjeni horizontalni radijus Rm=100 m

- Minimalno primijenjeni radijus Rmin=35 m

Uzdužni profili

- Nagib na početku pristupnog puta je=5%

- Maksimalni nagib imax=5,3%

- Uzdužni nagib na platou ip=4,0%

Poprečni profili

- Nagibi škarpi 1:1,5

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib cmax=3,5%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltirani habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Posteljica

Južni pristupni put JP2

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m

- Širina berme b=1 m

- Maksimalni primijenjeni horizontalni radijus Rm=1.300 m

- Minimalni primijenjeni radijus Rmin=30 m

Uzdužni profili

- Nagib i=5,3%

- Maksimalni uzdužni nagib imax=8,0%

- Minimalni uzdužni nagib imin=1,0%

- Maksimalno primijenjeni vertikalni radijus je Rm=8.000 m

- Minimalno primijenjeni vertikalni radijus je Rmin=500 m

Poprečni profili

- Nagibi u nasipu 1:1,5

- Nagibi u usjeku 1:1

- Poprečni nagib it=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib icmax=3,5%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltirani habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

Južni pristupni put JP3

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m u normalnim uslovima; b=1 m na dijelu izmještanja postojeće ceste; b=1,5 m na dijelu izmještanja postojeće ceste sa visokim nasipom

- Maksimalni primijenjeni horizontalni radijus Rm=467 m

- Minimalni primijenjeni radijus Rmin=15 m

Uzdužni profili

- Nagib na početku pristupnog puta je=4,8%

- Maksimalni uzdužni nagib imax=12% na dužini od oko 75 m

- Minimalni uzdužni nagib imin=1%

- Maksimalno primijenjeni radijus vertikalne krivine je Rm=10.000 m

- Minimlano primijenjeni radijus vertikalne krivine je Rmin=300 m

Poprečni profili

- Nagib u nasipu 1:1,5

- Nagib u usjeku 1:1

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib icmax=4,1%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltirani habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

Južni pristupni put JP4

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m

- Širina berme b=1 m

- Maksimalno primijenjeni horizontalni radijus Rm=496,47 m

- Minimalno primijenjeni radijus Rmin=17 m

Uzdužni profili

- Maksimalni uzdužni profil imax=12,5%

- Minimalni uzdužni profil imin=5%

Poprečni profili

- Nagibi u nasipu 1:1,5

- Nagibi u usjeku 1:1

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib icmax=5,0%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltirani habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

Južni pristupni put JP5

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m u normalnim uslovima; b=1 m u uslovima projektovanog armiranog tla

- Maksimalno primijenjeni horizontalni radijus Rm=650 m

- Minimalno primijenjeni radijus Rmin=73 m

Uzdužni profili

- Maksimalni uzdužni nagib imax=14%

- Minimalni uzdužni nabig imin=2%

Poprečni profili

- Nagibi u nasipu 1:1,5

- Nagibi u usjeku 1:1

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib icmax=4%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltirani habajući nosivi sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

Južni pristupni put JP6

Najvažniji tehnički elementi trase su:

- Tehnička grupa: D (Vdoz=50 km/h)

- Širina saobraćajnih traka: 2x3,0 m

- Širina bankine b=0,75 m

- Širina berme b=1 m

- Maksimalno primijenjeni horizontalni radijus Rm=695 m

- Minimalno primijenjeni radijus Rmin=110 m

Uzdužni profili

- Maksimalni uzdužni nagib imax=11% u dužini od oko 531 m

- Minimalni uzdužni nagib imin=4%

- Maksimalno primijenjeni radijus vertikalne krivine je Rm=8.000 m

- Minimalno primijenjeni radijus vertikalne krivine je Rmin=800 m

Poprečni profili

- Nagibi u nasipu 1:1,5

- Nagibi u usjeku 1:1

- Poprečni nagib ic=2,5%

- Maksimalni poprečni nagib icmax=4%

Kolovozna konstrukcija

- BC 11 k habajući sloj d=4 cm

- AGNS asfaltni nosivi habajući sloj d=8 cm

- Tamponski sloj d=40 cm

- Nasip i ojačanje posteljice po potrebi

- Objekti na poddionici Petlja Ovčari - tunel Prenj

Prema tehničkom opisu iz 2022. godine, poddionica petlja Ovčari-tunel Prenj ima 5 vijadukata, 2 tunela, 2 petlje i 2 naplatne stanice. Spisak svih objekata prema njihovom izgledu duž trase je sljedeći:

- Vijadukt br. 1, L=463,50 m (obje saobraćajnice)

- Petlja Ovčari sa bočnom naplatnom stanicom „Ovčari“

- Vijadukt br. 2, L=60 m (oba kolovoza)

- Vijadukt br. 3, L=480 m (oba kolovoza)

- Tunel T1, L=682 m (lijevi kolovoz), L=580 m (desni kolovoz)

- Tunel T2, L=1.171,30 m (lijevi kolovoz), L=1.160 m (desni kolovoz)

- Vijadukt br. 4, L=540 m (lijevi kolovoz), L=605,20 m (desni kolovoz)

- Petlja Konjic jug sa bočnom naplatnom stanicom “Konjic”

- Vijadukt br. 5, L=560 m (lijevi kolovoz), L=610 m (desni kolovoz)

- Odmaralište Konjic

Trasa počinje u mjestu Ovčari, gdje se uklapa u prethodnu dionicu autoceste Ivan-Ovčari. Prvi objekat na ovoj poddionici je Vijadukt br. 1 na stacionaži km 0+010,50 na oba kolovoza. Početna stacionaža trase je km 0+000,00, a petlja Ovčari je planirana na stacionaži km 0+670.

Petlja Ovčari, uključujući i objekat za naplatu putarine, projektovana je za povezivanje autoceste sa magistralnim putem M17, a naročito grada Konjica i autoceste na Koridoru Vc. Petlja Ovčari, koja će omogućiti pristup autocesti za Konjic, nalazi se na lokalitetu Ovčari-Borovci.

Petlja se nalazi ispod same autoceste na stacionaži od km 0+670,00 do km 0+740,00. Petlja ima unutrašnji poluprečnik od R=25 m, sa dvije 2x4,5 m široke saobraćajne trake unutar petlje. Na unutrašnjoj strani trase predviđeno je vozno područje ukupne širine 1,84 m. Pristupna cesta se uklapa u petlju na stacionaži oko km 0+038,00 i uglom od oko 90°. Od tačke križanja sa magistralnim putem skreće pristupni put poluprečnika R=45 m za Vr=40 km/h i pravolinijski ukrštava postojeći magistralni put i željezničku prugu u dužini oko 200 m.

Petlja Ovčari obuhvata autocestu i 4 rampe (kraka) koje su podijeljene kako slijedi:

- Rampa 1 je ulazni krak na autocestu iz pravca Konjica prema Sarajevu. Ukupna dužina rampe 1 je L=688,13 m.

- Rampa 2 iz pravca Sarajevo-Konjic se uklapa u trasu autoceste na km 0+000,00 sa ukupnom dužinom od L=698,65 m.

- Rampa 3 je silazna rampa iz pravca Mostara prema Konjicu, ukupne dužine od L=248,50 m.

- Rampa 4 je ulazna rampa na autocestu u pravcu Mostara. Ukupna dužina rampe 4 je L=259,89 m.

Petlja Ovčari je u obliku romba sa kružnim tokom, a svi priključci su stepenasto razdvojeni sa ulaznom i izlaznom trakom maksimalne dužine. U sklopu petlje Ovčari projektovan je objekat za naplatu putarine „Ovčari“.

Bočna naplatna stanica „Ovčari“ nalazi se na pristupnom putu, koji povezuje postojeći magistralni put i autocestu. Naplatna stanica je ukupne dužine L=180 m. Kroz naplatnu stanicu predviđeno je pet prolaznih traka (3+2) od kojih je jedna povratna. Također, sa lijeve strane predviđena je saobraćajnica za vangabaritni prolaz. Širina saobraćajnih traka je b=3,50 m, dok je traka za vangabaritna vozila b=6,0 m. Na naplatnoj stanici planirano je 10 parking mjesta, od kojih su 2 za osobe sa invaliditetom. Dužina ostrva kroz naplatnu stanicu iznosi 30 m, a širina 2,5 m. Uzdužni nagib ispred naplatne stanice iznosi i=6,5%, u naplatnoj zoni 2,5%, a iza naplatne zone 3,3% na dužini od oko 100 m. Gotovo cijelom dužinom naplatna stanica se nalazi unutar usjeka gdje je maksimalna visina u ravni od oko 7,0 m.

Planirana kružna raskrsnica nalazi se na udaljenosti od oko 300 m ispred postojećeg putnog priključka, a pozicionirana je prema nagibu, kako bi što manje ulazila u postojeće korito rijeke. Kružna raskrsnica je projektovana kao jednokolovozna unutrašnjeg poluprečnika R=15 m i širine trake od 5,50 m. Širina unutrašnjeg dijela kružne raskrsnice iznosi 2,00 m. Glavna cesta koja vodi od Mostara prema Sarajevu bit će rekonstruisana u dužini od oko 184,50 m. Rekonstruirat će se krak puta koji vodi iz Sarajeva prema Konjicu u dužini od oko 91,50 m. Pristupni put ide preko postojeće magistralne ceste, korita rijeke i željezničke pruge. Nakon prelaska željezničke pruge skreće radijusom R=100 m sa prelazima od L=25 m, a zatim nastavlja u pravcu bočne naplatne stanice. Na kraju se pristupni put spaja na petlju Ovčari. Pristupni put prelazi preko lokalnog puta za koji je napravljena devijacija, a vraća se na postojeću cestu ispod mosta. Ukupna dužina pristupnog puta je 988,85 m sa projektovanom brzinom od 40 km/h.

Na km 1+025,007 počinje drugi Vijadukt br. 2, ukupne dužine od oko 60 m. Dalje, trasa se nastavlja i prelazi postojeću željezničku prugu, korito rijeke i magistralni put M17. Na ovom dijelu, od km 1+300,825, planirana je izgradnja Vijadukta br. 3 dužine 480 m na maksimalnoj visini od 84 m (Error: Reference source not found). Model Vijadukta 3 dat je na slici u nastavku.

Kako bi se izbjegla izgradnja stubova unutar korita rijeke Trešanice, radit će se regulacija rijeke u dužini od 140 m. Regulaciona konstrukcija će biti izrađena od kamene obloge položene na šljunčani filterski sloj debljine 10 cm, ispod kojeg će se postaviti sloj geotekstila od 200 g/m2. Obale iznad padine će biti zatravljene preko sloja humusa i plodnog tla. Kamena obloga završava se prelaznim dijelom. Tipičan poprečni presjek (Error: Reference source not found) je trapezoidan kako bi bilo omogućeno čišćenje korita, te zaštita erodiranih obala i konkavnih krivina. Konstrukcija će moći da drenira velike količine vode od 1/100 godina nakon izgradnje.

Odmah iza Vijadukta br. 3 trasa ulazi u Tunel T1, L=682 m (lijevi kolovoz) i L=580 m (desni kolovoz), te Tunel T2 L=1,171.30 m (lijevi kolovoz) i L=1.160 m (desni kolovoz).

Nakon izlaska iz Tunela T2, trasa prelazi preko korita Neretve gdje je planiran Vijadukt br. 4 od L=540 (lijevi kolovoz) i L=605,20 m (desni kolovoz).

Nakon prelaska korita rijeke Neretve preko Vijadukta br. 4, trasa ulazi u djelomično naseljeno područje koje se proteže od km 5+500 do km 6+200. Petlja Konjic jug planirana je na stacionaži km 6+460.

Petlja Konjic jug, uključujući i objekat za naplatu putarine, nalazi se ispod konstrukcije autoceste od km 6+460,00 do km 6+530,00. Kružna petlja sa 4 rampe ima unutrašnji poluprečnik R=27,5 m, sa dvije saobraćajne trake unutar kružne petlje koje su široke 2x4,5 m. Pristupni put, na kojem se nalazi bočna naplatna stanica, uklapa se u raskrsnicu pod uglom od 90 stepeni, dok su odvojci smješteni pored autoceste. Pristupni put se povezuje sa postojećim regionalnim putem R435 do Boračkog jezera. S obzirom da se trasa autoceste poklapa sa postojećom regionalnom cestom, neophodno je izmjestiti regionalnu cestu sa postojeće lokacije. Na prilaznoj cesti na km 0+140,00 planiran je T-spoj i izmještanje regionalnog puta (u dužini oko 390 m). Regionalni put prolazi ispod konstrukcije autoceste preko podvožnjaka. Na petlju je povezan i pristupni put za odmaralište Konjic jug.

petlje Konjic jug sve do 6+960,00. Osim vijadukta na glavnoj trasi, zbog velike visinske razlike, projektovani su i vijadukti na rampama 3 i 4.

Odmaralište Konjic nalazi se odmah nakon petlje Konjic jug u naselju Mladeškovići.

Bijela. Kako bi se izbjeglo nestabilno tlo za izgradnju, autocesta je sa strmih padina spušten prema rijeci Bijeloj kako bi se izbjegla izgradnja u usjeku na nestabilnim terenima. Međutim, to će zahtijevati da se gornji dio rijeke Bijele, koji se zove Suhi potok, regulira neposredno prije ulaska u zonu streljane Rakov Laz. Širina reguliranog korita rijeke u dnu iznosi 6,0 m sa ukupnom dužinom reguliranog dijela od 1.280 m, zajedno sa izgradnjom jednog propusta kroz nasip autoceste. Dimenzije protočnog profila ovog propusta bile bi približno b x h = 10 x 3.2 m, ukupne dužine L=95 m.

Većim dijelom trase bi se u punom profilu iskopao novoregulisani Suhi potok, koji u principu predstavlja novi kanal koji bi bio dimenzionisan da prihvati i transportuje 1/100 godina visoke vode iz ovog dijela sliva rijeke Bijele. Tehničkim rješenjem je predviđena izgradnja kamene obloge u nivou koji prati prirodnu padinu korita Suhog potoka. Isti tipični poprečni presjek konstrukcije je također primjenjiv i na ovaj slučaj.

Objekti tunela Prenj

Tunel Prenj prolazi kroz planinski lanac Prenj. Idejnim projektom tunela Prenj iz 2016. godine predložene su dvije varijante. Varijanta I predviđa izgradnju tunela sa dvije trake sa minimalnim aksijalnim rastojanjem od 25,0 m na ovom potezu, dok varijanta II predviđa izgradnju tunela sa dvosmjernim saobraćajem.

Tunel sa dvosmjernim saobraćajem dužine oko 10 km zahtijeva izuzetne sigurnosne mjere. U dogovoru sa investitorom, varijanta II podrazumijeva radove na iskopu i primarne sigurnosne mjere za obje tunelske cijevi, pri čemu lijeva tunelska cijev služi kao evakuaciona cijev. Potrebno je izgraditi desnu tunelsku cijev kako bi se omogućio dvosmjerni saobraćaj. Sistem ventilacije za tako duge tunele sa dvosmjernim saobraćajem omogućava poprečni ili polupoprečni ventilacijski sistem. Takav sistem ventilacije zahtijeva izgradnju ventilacijskih kanala u kupoli. Projektom su predviđeni ventilacijski kanali, a njihova veličina će se odrediti projektom ventilacije. Ovaj tip ventilacijskog sistema zahtijeva izgradnju velikih postrojenja na portalima. Ovaj projekat to ne pokriva.

Usvojena širina kolovoza za dvosmjerni saobraćaj je minimalno 375,00 + 375,00 cm.

Lijeva tunelska cijev bi bila izvedena kao za varijantu I, tako da bi se u budućnosti, izgradnjom sekundarne obloge i postavljanjem instalacija, pustila u rad još jedna tunelska cijev za jednosmjerni saobraćaj.

Usvojeni oblik i položaj portala su takvi da se što više uklapaju u prirodni teren i zbog estetike je predviđena izrada seta portalne konstrukcije.

Desna tunelska cijev, uključujući i portalnu konstrukciju, ima dužinu od 10.165,00 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 10.160,00 m. Cijevi su povezane sa 33 pješačke poprečne veze i 10 prolaza za vozila hitne pomoći. Prolazi podrazumijevaju Rohbau fazu izgradnje.

Desna cijev, koja bi se koristila za dvosmjerni saobraćaj, trebala bi imati parking niše s obje strane, tako da bi se u desnoj cijevi napravilo 20 parking niša, a u lijevoj 10 parking niša u Rohbau fazi izgradnje.

Prema „Uputstvu za projektovanje i izgradnju“, koji je donijela uprava JPAC-a, kolovozna konstrukcija u tunelu bit će asfaltirana. Planirana izgradnja puta se sastoji od:

- SMA 11s d=4,0 cm

- Bitumenski lomljeni kamen BD 22S PmB d=7,0 cm

- Bitumenski lomljeni kamen BD 32S d=9,0 cm

- Cementna stabilizacija CS32 d=20,0 cm

- Nevezani noseći drobljeni sloj D 45 d=25,0 cm.

Okvirna kota ulaznog portala na sjevernoj strani je 660 m n.m. a izlazna na južnoj na 600 m n.m.

Objekti na poddionici Tunel Prenj - Mostar sjever

Prema tehničkom opisu iz 2022. godine, poddionica tunel Prenj - Mostar sjever ima 4 vijadukta, 3 tunela, 1 podvožnjak i 1 nadvožnjak. Spisak svih objekata prema njihovom izgledu duž trase je sljedeći:

- Tunel Klenova Draga - T3A, L=742 m (lijevi kolovoz), L=785 m (desni kolovoz)

- Vijadukt br.8, L=351 m

- Tunel T4; L=642 m (lijevi kolovoz), L=639 m (desni kolovoz)

- Vijadukt br. 9; L=332 m (lijevi kolovoz), L=338 m (desni kolovoz)

- Vijadukt br 9A: L=148 m (samo desni kolovoz)

- Vijadukt br. 10; L=360 m (lijevi kolovoz), L=445 m (desni kolovoz)

- Odmaralište

- Tunel T5; L=2.290 m (lijevi kolovoz), L= 2.210 m (desni kolovoz)

Ova poddionica počinje na izlaznom portalu tunela Prenj, na lokaciji Klenova Draga, na km 22+650 i završava se na km 35+260, gdje počinje petlja Mostar sjever.

Poddionica na samom početku prelazi otvorenu trasu na nasipu u dužini od oko 300 m i na km 22+950 ulazi u Tunel Klenova Draga - T3A na zapadnim liticama klisure Klenove Drage. Sa lijevom krivinom poluprečnika R=1.000 m, trasa prolazi kroz klisuru i izlazi na Vijadukt br. 8 približne dužine 351 m, koja premošćuje dio iznad južnog prilaza Klenovoj Dragoj.

Na području Klenovog vrela trasu čine dva objekta; Tunel T4 dug oko 640 m i Vijadukt br. 9. Nakon prolaska Vijadukta br. 9, trasa se polaže u blagom usjeku u dužini od 1 km do Vijadukta br. 10 u dužini od oko 400 m, a ispod prolazi lokalni put za Stinji dol i Prenj. Između vijadukta br. 9 i br. 10, dodatni Vijadukt br. 9A u dužini od 128 m projektovan je samo na desnom kolovozu.

Nakon Vijadukta br. 10, trasa nastavlja nešto blažom padinom na lokalitetu Zelenika od km 27+000 do km 28+000, gdje presijeca regionalni put R435 prema Rujištu i nekoliko lokalnih puteva. Odmaralište Mostar planirano je na lokaciji između naselja Podgorani i Humilišani od km 27+230 do km 28+030 na najpovoljnijem dijelu dionice po konfiguraciji terena i geometrijskim elementima trase.

Sljedeća 3 km trasa se spušta prema Potocima pod nagibom 4-6% i ulazi u Tunel T5 u dužini od oko 2,2 km što je i najduži i posljednji objekat na ovoj poddionici.

Nakon izlaska iz Tunela, na području naselja Kuti, trasa se uključuje na petlju Mostar sjever na oko km 35+260 što je krajnja tačka poddionice Tunel Prenj - Mostar sjever. Petlja Mostar sjever dio je dionice autoceste Mostar sjever - Mostar jug i omogućava povezivanje autoceste sa magistralnim putem M17 i gradom Mostarom na području naselja Potoci.

Objekti na Južnom priključku za magistralni put M17

Obilaznica Konjic počinje izlazom sa petlje Ovčari. Prvih 230 m trase položeno je na nasipu, a narednih 200 m trase je u usjeku.

Nakon toga obilaznica prolazi kroz sljedećih 100 m na nasipu i dolazi do prvog vijadukta dugog 80 m. Nakon vijadukta ulazi u tunel dug 800 m. Nakon izlaska iz tunela, trase ide oko 500 m na nasipima i još 500 m kroz usjeke, sa najvišom tačkom od oko 30 m. Sljedećih 200 m trase prolazi također kroz nasipe i usjeke i dolazi do mosta dugog 350 m koji prelazi postojeću prugu Sarajevo-Čapljina, rijeku Neretvu i magistralni put M17. Nakon 200 m, obilaznica Konjic spaja se na M17. Ukupna dužina obilaznice je oko 2,5 km, a projektovana je za maksimalnu brzinu od 70 km/h.

Pristupni putevi tunelu Prenj

Sjeverni pristupni putevi

Prema Glavnom projektu pristupnih puteva tunelu Prenj, sjeverni pristupni put se sastoji od dvije dionice (SP1 i SP2).

Dionica SP1 ima ukupnu dužinu od 4,6 km i predstavlja pristupni put koji se povezuje sa postojećim regionalnim putem R435. Na lokaciji SP1 već postoji saobraćajnica koja prolazi kroz nekoliko naseljenih mjesta. Međutim, postojeća saobraćajnica je široka samo 3,5 do 4,5 m, tako da će se morati proširiti kako bi odgovarala potrebama projekta. Kraj dionice SP1 nalazi se neposredno prije strelišta kompanije Igman Konjic. Dionica SP2 ima ukupnu dužinu od oko 2,0 km. Plan rasporeda na ovoj dionici se sastoji od servisnog puta i platoa za rad mašina, ukupne površine oko 40.000 m2. Plato je ukupne dužine 262 m.

Južni pristupni putevi

Južni pristupni put tunelu Prenj je prema položaju i tehničkim rješenjima podijeljen na šest dionica (JP1, JP2, JP3, JP4, JP5 i JP6).

Dionica JP1 duga je oko 0,7 km i predstavlja pristupni put koji se povezuje sa postojećim magistralnim putem M17 i HP Investing industrijskom zonom. Početak JP1 je na petlji neposredno ispred kapije HP Investing.

JP2 put je dug 1,16 km i sastoji se od 15 horizontalnih krivina. Horizontalne krivine su otprilike u skladu sa postojećom saobraćajnicom, te okolnim objektima, budući da JP2 prolazi kroz naseljeno mjesto. Ovim pristupom, saobraćajnica je uklopljena sa minimalnim primijenjenim poluprečnikom od 45 m. Maksimalni primijenjeni poluprečnik je 1.300 m.

JP3 put je dug oko 1,46 km i sastoji se od dva dijela. Prvi dio predstavlja izmješteni dio postojećeg puta, u dužini od 330 m. Na ovoj dionici neophodno je proširiti saobraćajnicu, kako bi se izgradila odgovarajuća veza u vidu T petlje.

JP4 put je dugačak oko 0,5 km i predstavlja novoprojektovanu pristupnu građevinsku saobraćajnicu koja se dijelom nalazi na postojećem kolovozu. Dio kolovoza koji se nalazi na postojećem putu širine oko 2 m biće proširen uz izmjenu uzdužnog nagiba. JP4 je najzahtjevnija dionica za pristup južnom portalu tunela Prenj. Odlikuje se postojećim strmim serpentinama, čiji elementi ne zadovoljavaju minimalnu potrebnu širinu od 6 m. Zbog toga je potrebno rekonstruisati ovu dionicu kako bi se smanjio uzdužni nagib. S obzirom na minimalnu širinu pristupne saobraćajnice i izuzetno strm teren, na ovom dijelu kolovoza bit će potrebne potporne konstrukcije u vidu gabionskih zidova, armiranog tla i armiranog betonskog zida.

JP5 put je ukupne dužine 1,3 km i nalazi se između JP4, kojeg karakterišu serpentine, i JP6, na kojem se nalazi operativni plato.

JP6 put je dugačak 1,5 km i nalazi se u prirodnom okruženju. Nakon detaljnog terenskog obilaska, geološko-istražnih radova i uvida u idejni projekat autoceste, može se zaključiti da je na dionici JP6 neminovna kolizija autoceste i pristupnog puta. S obzirom na prostorna ograničenja terena, projektovana su tri operativna platoa. Minimalni projektovani horizontalni poluprečnik je 110 m, dok je maksimalni projektovani 695 m. Na stacionaži km 0+060,00, sa desne strane, projektovan je prvi operativni plato površine 1.867 m². Na stacionaži km 0+620,00 nalazi se još jedan operativni plato površine 3.886 m². Treći operativni plato nalazi se neposredno ispred planiranog usjeka južnog portala tunela Prenj i ima površinu od 9.352 m².

Sistem za odvodnju površinskih voda

Voda sa kolovozne površine će se primati kontrolisano, betonskim olukom dužine 0,75 m duž zelene trake i 0,50 m uz zaustavnu traku, koji se vodi do odvoda i dalje u kolektor koji se nalazi u srednjem ili ramenom pojasu. Voda iz kolektora će se u cijevima transportovati do separatora ulja i masti i ispuštati u recipijent.

Odvodnja površinskih voda će se obezbijediti pomoću odvoda od livenog gvožđa sa pjeskolovima. U zavisnosti od toga da li se slivnici nalaze duž preticajne ili zaustavne trake, udaljenost odvoda će se odrediti prema uobičajenim metodama proračuna.

S obzirom na to da trasa autoceste siječe pojedinačne bujične tokove, bit će potrebno obezbijediti propuste za bujice i povremene tokove za evakuaciju takvih voda, kako bi se spriječilo nastajanje barijera, koje bi onemogućavale nesmetano odlivanje vode do recipijenta.

Sistem za tretman otpadnih voda

Otjecanje vode s asfaltnih površina potrebno je prikupiti zatvorenim sistemom odvodnje i obraditi u separatoru ulja prema Tehničkim specifikacijama JPAC-a za projektovanje autoceste (2005). Namjena separatora ulja i masti je odvajanje ulja i masti i sprječavanje njihovog ispuštanja u okoliš.

U skladu sa uslovima propisanim u Prethodnoj vodnoj saglasnosti, zona rizika kroz koju prolazi trasa autoceste uzima se kao osnova za određivanje načina provedbe zaštite voda, a mjere zaštite voda usklađuju se s rizicima i mogućim načinima njihovog smanjenja. Rješenja i lokacije za separatore ulja i masti i odvod vode biraju se u odnosu na terenske, hidrogeološke i druge relevantne uslove. U fazi definisanja vodnih ispusta predviđa se i dispozicija voda kako bi se prirodni vodni režim što bolje očuvao, a minimalno narušio.

Tretman vode u zoni niskog rizika od onečišćenja

U zonama niskog rizika od onečišćenja, predviđeno je da se voda prikupljena sa asfalta transportuje sistemom oborinske kanalizacije te tretira prefabrikovanim separatorima ulja i lakih tečnosti u omjeru 1/10 i prečišćava prema EN858, a ostatak prelijeva na obilazni vod.

Lokacija separatora je u proširenju bankine platoa, tj. namjenski projektovanom platou separatora čije tlocrtne dimenzije odgovaraju veličini uređaja.

Separatori sadrže koalescentni uložak (filter) sa plovkom/ventilom za automatsko zatvaranje, koji je moguće posebno vaditi i čistiti, bez pražnjenja samog separatora, a moraju osigurati potrebni kvalitet pročišćene vode na izlazu, koji prema normi EN 858 i DIN1999, propisuje maksimalni sadržaj zauljenih čestica od 5 mg/l.

Tretman vode u zonama umjerenog i visokog rizika od onečišćenja

U zonama umjerene i visoke zaštite (npr. unutar vodozaštitnih zona) je predviđeno da se vode prečišćavaju u separatorima masti i ulja, dimenzionisanim u skladu sa očekivanom količinom vode. Predviđeno je 100%-tno prečišćavanje otpadne vode u separatorima ulja i masti. Za ovaj stepen prečišćavanja tečnosti predviđeni su separatori tipa NG, sa integrisanim taložnikom za izdvajanje krutih čestica u kojem se koncentracija masti obara na 100 mg/l zauljenih čestica, koliko se može izdvojiti koristeći se isključivo gravitacijom.

U slučaju incidentnog zagađenja, uzrokovanog izlijevanjem lakih tečnosti uslijed prevrtanja cisterne, predviđen je sabirnik, čija se zapremina usvaja u skladu sa preporukama u „Setu uputa za projektovanje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti“.

U slučaju izlijevanja incidentne tekućine, otpadna voda iz razdjelnog okna prvo otiče u separator usvojen prema EN BAS 858, koji treba da spusti količinu zauljenih čestica na 5-10mg/l, koliko je i gornja granica određena u skladu sa prethodno navedenim pravilnicima. Kada se kapacitet separatora ispuni, ostatak incidentne tekućine ističe u sabirnik. Pražnjenje sabirnika je predviđeno pomoću posebno opremljenog vozila, po potrebi.

Efluent iz uređaja za pročišćavanje mora zadovoljavati granične vrijednosti propisane važećim zakonskim propisima. Nakon obrade, pročišćena otpadna voda se ispušta u okoliš.

Otpadne vode sa naplatnih stanica i odmarališta će biti prikupljene i tretirane u biološkim uređajima za prečišćavanje.

Bukobrani

Svrha postavljanja bukobrana je ublažiti posljedice zagađenja bukom u urbanim sredinama. Detaljne informacije o procjeni utjecaja od buke opisane su u poglavlju Error: Reference source not found, a ovdje su definisani osnovni zahtjevi za bukobrane koji obuhvataju arhitektonske zahtjeve (npr. vizuelno uklapanje u sredinu), funkcionalne zahtjeve (apsorpcija i refleksija buke), konstrukcijske zahtjeve (npr. dokaz o stabilnosti za dijelove i cijelu barijeru), zahtjeve za materijale (npr. otpornost na hrđanje, mraz, UV zračenje), zahtjeve održavanja (npr. unificiran sistem proizvodnje elemenata zvučne barijere), zahtjeve trajnosti (više od 20 godina) i primjenu montažnih sistema (povećanje brzine izvođenja, manji troškovi).

Iako postoji više vrsta stubova za zaštitne zidove, procjena je da čelični stubovi HEA(B) 120-280 najbolje ispunjavaju većinu postavljenih zahtjeva i koriste se uvijek, osim u slučajevima gdje je opravdana upotreba betonskih stubova.

Sljedeći standardi se trebaju primjenjivati:

- Standardi za amirani beton: Eurocode 2, EN 1793-1, EN 1793-2

- Standardi za čelik: JUS

- Standardi za aluminij: DIN 52210, DIN 52212, Din 1725/1, ZTV-LSW 88, EN 1793-1, EN 1793-2

- Standardi za drvo: DIN 68 800 T3, DIN 68 800 T4, EN 1793-1, EN 1793-2, DIN 4074, DIN 52210, DIN 52212, Din 1725/1, ZTV-LSW 88

- Standardi za pleksiglas: DIN 52210, DIN 52212, DIN 1725/1, ZTV-LSW 88, EN 1793-1, EN 1793-2.

Ograde

Elastično-odbojna ograda

Zaštitna ograda je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha spriječiti klizanje vozila s ceste, odnosno zadržati vozila skrenuta sa ceste. Izrađuje se od čelika, betona (tip New Jersey), ili kombinovano. Zaštita ograda mora se postaviti: u razdjelnom pojasu, zavisno od intenziteta saobraćaja,  na cestovnom objektu, kad je cesta na nasipu višem od 3 m,  ispred opasnog mjesta i u blizini druge saobraćajne površine.

Zaštitna ograda mora biti opremljena retroreflektirajućim oznakama  na desnoj strani u smjeru vožnje crvene boje, a sa lijeve strane bijele boje. Prema zakonskoj osnovi u BiH kako je propisano i navedeno u Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba, zaštitna ograda se ugrađuje i postavlja u skladu sa EN 1317, a poštujući zakonske regulative.

Regulativa za zaštitne ograde na cestama je sljedeća:

- Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba.

- JUS U.S 4.110, 1984.

- EN 1317 - europski standard od 1993. godine. Europski standard 1317 je harmoniziovan 01.01.2008. godine sa prelaznim vremenom od 3 godine, tako da je od 01.01.2011. godine u zemljama EU dozvoljena samo upotreba zaštitnih ograda certifikovanim po tom standardu, tj. sa CE certifikatom.

- EN 12676-1, visina sistema protiv zaljepljivanja (na 1,18 m).

Zaštitna žičana ograda

Zaštitna žičana ograda postavlja se cijelom dužinom trase autoceste, izuzev na mjestima gdje već postoje prirodne ili umjetne prepreke koje funkcionalno zamjenjuju zaštitnu žičanu ogradu. Svrha postavljanja zaštitnih žičanih ograda na autocestama je da se poveća sigurnost saobraćaja na način da se spriječi prelaz ljudi i divljači preko autoceste, kao i ilegalno uključivanje vozila sa okolnih puteva na samu autocestu.

Svi elementi ograde moraju biti toplo pocinčani, a sve u skladu sa europskim standardima. Cink od kojeg se rade prevlake prema BAS EN 10244-2 standardu treba imati čistoću od 99,95%.

- Odlagališta inertnog materijala

Količine iskopnog materijala su bazirane na najnovijim dostupnim projektima za poddionicu Konjic (Ovčari)-tunel Prenj, poddionicu Tunel Prenj-Mostar sjever, tunel Prenj, obilaznicu Konjic, i pristupne puteve tunelu Prenj i odgovarajućim analizama nakon završenih geotehničkih misija G1 i G21.

Pretpostavljeno je da planina Prenj predstavlja fizičku barijeru za prevoz materijala sa južne strane (gdje ima viška) na sjevernu stranu u slučaju da se ukaže potreba za tim. Dvije poddionice (svaka sadrži polovinu materijala tunela Prenj) se iz tog razloga smatraju odvojenim sa stajališta prevoza. Prevoz materijala između sjevernog i južnog dijela ne bi trebalo prihvatiti iz sljedećih razloga:

- Svaki privremeni pristupni put preko/oko same planine je okolišno nepoželjan, skup i podložan je ograničenjima zimskih uslova.

- Korištenje postojećeg magistralnog puta M17 za transport takvog materijala na udaljenosti od oko 50 km je skupo i ne treba ga prihvatiti s obzirom na to da će kamioni morati da pređu postojeće aglomeracije kao što je Jablanica. Pogoršanje postojeće infrastrukture i pitanje sigurnosti na cestama su također važni negativni faktori.

- Alternativa može biti prevoz takvog materijala kroz izgrađenu cijev samog tunela Prenj. Međutim, to nije u skladu sa planom javnih nabavki korisnika koji namjerava da početkom 2023. godine započne proces javnih nabavki za izvođenje radova za sve dionice. Na osnovu napretka 3 m dnevno, (jedan sekvencijalni ciklus su instalacije, eksplozivi, iskopavanja, podrška), otvaranje 1/2 jednostruke cijevi tunela Prenj može potrajati i do 5 godina prije nego što se može uzeti u obzir prevoz kroz cijev. U tom slučaju, prevoz može ometati nastavak izgradnje samog tunela Prenj.

Pretpostavlja se da će količine proizašle iz iskopa tunela Prenj biti ravnomjerno prebačene prema sjeveru i jugu pod pretpostavkom istovremenog iskopa četiri izlaza.

Faktor 1,2 za koeficijent bubrenja/zbijenosti je pretpostavljen za iskopani materijal koji će biti postavljen ili ispod autoceste ili na odlagalištima/pejzažno uređenim područjima.

Zemljani radovi za obilaznicu Konjic razmatrani su odvojeno, kao i prilazi tunelu Prenj i petlji Mostar sjever, pri čemu će se ovo posljednje rješavati u okviru odvojenog procesa procjene utjecaja na okoliš i društvo.

Konjic (Ovčari) do ulaska u tunel Prenj

Na osnovu postojećih studija i zaključaka odgovarajućih geotehničkih studija, postoji sveukupna potreba za odlaganjem:

- 148.000 m3 neprikladnog materijala (mulj, organski materijal i sl.),

- 265.000 m3 viška iskopa materijala sa trase,

- 160.000 m3 za obilaznicu Konjic,

- 150.000 m3 za sjeverni pristupni put.

Potreba za pozajmištima će biti ograničena za potrebe asfaltiranja puteva. Međutim, gore navedene brojke su zasnovane na činjenici da su potpuna ponovna upotreba i prevoz mogući uzimajući u obzir sljedeća pitanja i glavna ograničenja, u suprotnom će biti potrebne dodatne površine za odlagališta i pozajmišta:

- Višak iskopanog materijala sjeverno od rijeke Neretve sa petlje Ovčari i dva tunela će morati da se prevozi i ponovo koristi južno od rijeke. S obzirom da Grad Konjic ne želi da građevinske mašine i oprema prolaze kroz grad, važno je da se što prije izgrade vijadukti br. 3 i br. 4 za prevoz oko 900.000 m3 materijala. Potrebno je u tenderskoj dokumentaciji postaviti uslov izvođaču da se prvo izgrade navedeni vijadukti. Izgradnja tunela T1 i T2 sjeverno od rijeke također će morati biti planirana kako bi se omogućio prevoz viška materijala.

- Hipotetska „krajnja tačka“ identifikovana je na oko km 9+900 gdje se materijal iz tunela Prenj (uključujući 30% nakon tretmana/stabilizacije koja će biti potvrđena tokom izrade Glavnog projekta) može u potpunosti postaviti u nasip i što predstavlja ekvilibrijum. S obzirom na to da bi iskop tunela mogao biti završen za 5 godina, isto toliko može trajati i izgradnja nasipa. Kao rezultat toga, možda će biti potrebno razmotriti planiranje/nabavku građevinskih radova kako bi se omogućila potpuna ponovna upotreba.

S obzirom na karakteristike projekta i prirodu terena, sa autocestom koja se nalazi u podnožju bočnih kosina, predloženo je pejzažno uređenje područja  u zoni visokih nasipa na trasi autoceste. Iz tehničkih razloga, oni će biti napravljeni i od viška iskopnog materijala i od organskog materijala. Glavni razlog za uređenje ovih dijelova jeste da se u zoni gdje je uzdužni nagib 6,0% planiraju rampe u slučaju otkazivanja kočnica.

Nakon uređenja će se pristupiti detaljnoj analizi rješenja vanjske odvodnje.

- Dijelovi trase koji su predviđeni za uređenje su na sljedećim stacionažama:

- Sekcija 1: km 7+480.00 to km 7+920,00; kapacitet- 24.656,00 m3,

- Sekcija 2: km 8+080.00 to km 8+540,00; kapacitet - 4.838,00 m3,

- Sekcija 3: km 9+380.00 to km 10+140,00; kapacitet - 203.330,00 m3,

- Uređenje u zoni izmještanja regionalne ceste; kapacitet - 32.500,00 m3.

Ukupan kapacitet ovih sekcija je 265.324,00 m3.

Najveći obuhvat uređenja je na Sekciji 3 gdje je predviđeno uređenje u koje bi se iskoristilo oko 203.330,00 m³ materijala iz iskopa sa trase. Navedena sekcija je na kraju dionice odnosno neposredno ispred početka dionice tunel Prenj.  Uređenjem lijeve strane trase autoceste, visine nasipa ne bi dolazile do izražaja čime bi se postiglo bolje uklapanje u prostor.

Materijal za pejzažno uređenje nasipa može da bude od materijala iz iskopa sa trase koji nije upotrebljiv za izradu konstrukcije nasipa, a nakon uređenja do završne kote pristupiće se ozelenjavanju ovih površina kako bi se što bolje uklopile u postojeći ambijent.

Ove površine će biti projektovane i izgrađene na način da se osigura njihova trajnost, odnosno uz uvažavanje geotehničkih i hidrauličkih ograničenja uključujući mjere drenaže.

Preostali višak iskopnog materijala od oko 150.000 m3 bit će potrebno za podložni sloj i podlogu od drobljenog agregata kolovoza.

Približno 2,8 miliona kubnih metara materijala će stoga zahtijevati odlaganje:

- 1,5 miliona m3 iz tunela Prenj,

- 1,2 miliona m3 iz izgradnje autoceste,

- Što se tiče petlje Mostar sjever, ovo će zahtijevati dodatni iskopni materijal koji će biti dostupan ili iz građevinskih radova na ovoj dionici ili iz radova na narednoj dionici Mostar sjever - Mostar jug,

- Višak materijala od izgradnje pristupnih puteva iznosi oko 80.000 m3.

Predložena je lokacija u Humilišanima za odlagalište na južnoj strani gdje bi se odložio otpad od izgradnje dionice Tunel Prenj - Mostar sjever, polovina materijala iz Tunela Prenj koji nastaje na mostarskoj strani i pristupne puteve prema tunelu Prenj, također na mostarskoj strani. Lokacija predloženog odlagališta nalazi se izvan granica vodozaštitnih zona i budućih zaštićenih prirodnih područja, uz lijevu stranu autoceste, oko km 5+700 do km 6+300, a pored regionalnog puta R435a.

S obzirom da se nalazi okvirno na sredini dionice Tunel Prenj - Mostar sjever, transportne udaljenosti su približno jednake sa obje strane. Dakle, od izlaza iz tunela Prenj kao i od početka dionice Tunel Prenj - Mostar sjever, transportna udaljenost je oko 9 km, a udaljenost do odlagališta od spoja sa petljom Mostar sjever (izlaz iz tunela T5) je oko 9,5 km.

Morat će se predvidjeti radovi prevencije, međutim:

- biće potreban otkup jedne privatne zemljišne parcele,

- hidrotehnički objekti će biti projektovani tako da omogućavaju nesmetan prolaz vodenih tokova,

- predložena lokacija odlagališta nije u suprotnosti sa trasom dalekovoda već se završava neposredno prije dalekovoda,

- površine pod otpadom treba izgraditi na način da se osigura njihova trajnost, odnosno uzimajući u obzir geotehnička i hidraulička ograničenja,

- oni će također biti uređeni sa nanošenjem površinskog sloja zemljišta, biće pripremljene posebne studije kako bi se osigurala integracija u okruženje.

- Samo ova površina ima kapacitet da prihvati 2.800.000 m3 viška iskopnog materijala, uključujući i materijal od izgradnje pristupnih puteva.

Južni priključak na magistralni put M17 (Obilaznica Konjic)

Ova dionica će, prema dosadašnjim studijama, stvoriti 160.000 m3 viška materijala za odlaganje na odlagališta. Predviđeno je da se višak materijala odloži na Gradsku deponiju Konjic koja se nalazi u neposrednoj blizini Projekta i izvan bilo kojeg budućeg zaštićenog područja.

Izvođaču radova treba nametnuti posebna ograničenja kako bi se izbjegao prevoz materijala kroz Konjic.

S obzirom na različite vrste materijala koji se dovoze na odlagališta, potrebno je planirati prevoz i istovar različitih materijala. Materijali će se dovoziti kamionima ili kiperima. Na gradilištima treba obezbijediti mašine za posipanje, planiranje i zbijanje doveženog iskopanog materijala. Sabijanje materijala će se vršiti u slojevima vibro valjcima. Nasipanje materijala će se vršiti do projektovanih kosina, uz poštivanje projektovanih nagiba koji će obezbijediti odvodnju oborinskih voda sa površina odlagališta. Kada se završe radovi na iskopavanju, lokacije će se izravnati i zatvoriti.

Nakon formiranja odlagališta, potrebno je izvršiti humificiranje tla. Za ovaj proces će se koristiti uklonjeni humus (odložen sa lokacije) zajedno sa novim humusom ako je potrebno. Predviđeno je da se izvrši humifikacija kosine u sloju od 20 cm.

Po obodu odlagališta predviđeni su kanali za prihvat vanjskih oborinskih i oborinskih voda sa zatvorenog dijela odlagališta, koji odvode oborinske vode do najbližeg recipijenta. Sa druge strane, projektovani kanal prati ivicu lokaliteta i uklapa se u drenažni kanal duž putanje postojećeg puta do recipijenta. Na mjestima gdje je nagib kanala veći od 4% potrebno je obložiti kanal betonskim elementima. Prilikom prevoza materijala, kamione treba pokriti ceradom, a točkove oprati prije kretanja na magistralnom putu.

Područja platoa za zatvaranje odlagališta projektovana su horizontalno. Nagib škarpe između dva sloja dat je u nagibu 1:2 tako da se škarpa svake sljedeće površine povlači za 2,00 m prema sredini odlagališta zbog osipanja materijala i stabilnosti škarpe.

Pozajmišta

Iako i sjeverna i južna sekcija pokazuju da potreba za vanjskim izvorima materijala za nasipe možda neće biti potrebna, ipak će biti potreban iskopni materijal, na primjer za kolovozne slojeve, hidrauličku zaštitu i beton. Izvori potrebnog materijala mogu biti:

- iz postojećih privatnih kamenoloma koji se nalaze unutar budućih zaštitnih zona,

- iz privatnih kamenoloma koji se nalaze izvan budućih zaštitnih zona,

- iz budućih kamenoloma koje bi izvođač radova mogao otvoriti.

Izvođač radova će imati odgovornost da izabere izvor takvog materijala. Inventar postojećih licenciranih kamenoloma je prikazan na mapi ispod za sjeverni dio dionice.

Važno je napomenuti da se ne mogu koristiti postojeća pozajmišta ili otvarati nova, a da se nalaze unutar predloženih Natura 2000 i Emerald zaštićenih područja i vodozaštitnih zona.

Osim toga, Izvođač će razgovarati o ograničenjima u vezi sa mogućim prolaskom vozila sa materijalom kroz grad Konjic i dogovoriti način kretanja vozila sa Gradom Konjicom.

Lokalne ceste

Tamo gdje će lokalni i drugi pristupni putevi biti presječeni autocestom, izgradit će se novi priključni putevi kako bi se omogućilo da MZ pristupe zemljišnim parcelama.

Na mjestu ukrštavanja sa trasom autoceste koja pripada poddionici Tunel Prenj-Mostar jug, planirano je izmještanje i postavljanje postojeće putne mreže ispod, iznad ili paralelno sa trasom autoceste.

Autocesta na području Seočke Drage, na km 25+200, ukrštava se sa lokalnim putem; stoga je lokalna cesta na ovoj lokaciji projektovana paralelno sa trasom i prolazi ispod Vijadukta 10 na km 25+450. Ukupna dužina je 900 m, a ukupna širina je 5,5 m.

Na stacionaži km 26+875 planiran je novi podvožnjak, koji će osigurati prolaz lokalne ceste (2a) prema naselju Podgorani, sa lijeve strane autoceste. Predviđena je rekonstrukcija lokalnog puta u dijelu ispod podvožnjaka, u dužini od oko 90 m. Kao dio podvožnjaka projektovan je i paralelni lokalni put (2b) sa autocestom, koji povezuje lokalne puteve s lijeve strane. Dužina lokalnog puta (2b) je 315 m. Na slici ispod prikazan je podvožnjak u naselju Podgorani.

Na stacionaži od km 27+750 do km 28+400 projektovana je paralelna lokalna cesta koja povezuje naselja i lokalne puteve sa lijeve strane autoceste na put R435a, a desnom se povezuje sa naseljem Humilišani preko nadvožnjaka. Dužina lokalnog puta je 630 m. Na slici ispod prikazan je podvožnjak u naselju Humilišani.

Trasa autoceste presijeca regionalni put R435a na km 28+400, kao što je prikazano na slici ispod. Iz tog razloga, nadvožnjak 1 je projektovan tako da prelazi trasu regionalne ceste iznad nivoa autoceste. Aksijalna trasa R435a je uklopljena u postojeće stanje puta u dužini od 600 m. Širina regionalnog puta iznosi 6,6 m.

Autocesta vodi do postojeće lokalne putne infrastrukture u naselju Kutilivač na 34+450, sa desne i lijeve strane autoceste. Podvožnjak sa desne strane povezuje autocestu sa naseljem Potočina, a sa lijeve strane vodi dalje u naselje Kutilivač. Dalje, podvožnjak petlje Mostar sjever vodi do kružnog toka u naselju Bijelo Polje koji povezuje autocestu i četiri različita lokalna puta, te na kraju još jedan kružni tok na kraju podvožnjaka koji se spaja na magistralni put M17.

Građevinske aktivnosti

Sve građevinske aktivnosti biće planirane u skladu sa tehničkim elementima autoceste i drugih dijelova puta koji su definisani Pravilnikom o osnovnim uslovima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaj. Izgradnja obje poddionice i tunela Prenj izvodit će se prema Crvenoj FIDIC knjizi, odnosno izgradnja će se izvoditi prema projektu koji je obezbijedio Investitor. Međutim, radovi mogu uključivati i neke elemente dizajna za građevinske, mehaničke, električne i/ili građevinske radove.

Za Projekat će biti potreban smještaj za radnike (kampovi), koji će se morati postaviti u skladu sa smjernicama EBRD/IFC „Smještaj radnika: procesi i standardi“ iz 2009. godine. Trenutno ne postoje procjene o broju radnika potrebnih za izgradnju ove dionice autoceste jer će to Izvođač definisati prije početka građevinskih radova. Neke ključne kadrovske pozicije mogu uključivati menadžera projekta, rukovodioca gradilišta, rukovodioca zemljanih radova, rukovodioca elektrotehnike, menadžera zdravlja i sigurnosti na radu, stručnjaka za okoliš, odgovornog projektanta za tunele, odgovornog projektanta za mostove/vijadukte, itd. U pozivu za ponuđače, samo su definisane pozicije i potrebno opće i iskustvo u sličnim poslovima, a ponuđači treba da predlože kandidata koji je prvi izbor i zamjenika. Nakon dodjeljivanja tendera, izabrani Izvođač je isključivo odgovoran da obezbijedi i odabere dovoljan broj radnika potrebnih za izvođenje građevinskih radova.

Najznačajniji radovi koji se obično izvode prilikom izgradnje autoceste su:

- pripremni radovi - čišćenje terena (uklanjanje grmlja, sječa i uklanjanje drveća, rušenje i uklanjanje montažnih i drugih objekata), otvaranje pristupnih puteva, izgradnja građevinskog kampa i pratećih objekata,

- radovi na zemlji i temelju - iskopi (površinski slojevi humusa sa utovarom, iskopi zemljanog materijala za temelje, kanalski rovovi, propusti, pristupne rupe i drenaže), nasipi,

- postavljanje agregata podbaze,

- zaštitni slojevi sa bitumenskom maskom,

- asfaltiranje,

- postavljanje bukobrana,

- postavljanje betonskih ograda,

- izrada uzdužne i poprečne drenaže.

- Pored izgradnje trase autoceste, Projektom je predviđena i izgradnja pomoćnih objekata koji zahtijevaju specifične građevinske radove. Budući da tehnički detalji građevinskih radova nisu dostupni u vrijeme izrade SPUO, sljedeća tabela daje pregled tipičnih građevinskih radova koji se izvode na različitim vrstama objekata predviđenih na ovoj poddionici.

4. Ocjena Studije uticaja na okoliš

Na osnovu člana 79. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša ovo Ministarstvo je utvrdilo da:

- je projekat planiran Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina koji je objavljen u „Službenim novine Federacije BiH“, broj: 100/17.

- projekt neće  izazvati znatno zagađivanje okoliša ili u znatnoj mjeri ugroziti okoliš, projekt nije u suprotnosti sa Federalnom strategijom zaštite okoliša i Akcionim planom zaštite okoliša i

- projekt nije u suprotnosti sa međunarodnim obavezama države po pitanju zaštite okoliša.

5. Mjere za ublažavanje negativnih uticaja projekta na okoliš

Prijedlog mjera zaštite okoliša predviđenih radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće, neutralizacije mogućih značajnih štetnih utjecaja na okoliš

5.1. Plan provođenja mjera zaštite okoliša

5.1.1. Utjecaji na zajednicu

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdravlje i sigurnost zajednice |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Dizajn/ Predizgradnja/ Izgradnja | Zdravlje i sigurnost zajednice | - Organizovati konsultacije u završnoj fazi projektovanja sa gradskim vlastima i MZ o pitanjima važnim za zajednice, uključujući ali ne ograničavajući se na planirana mjesta odlaganja građevinskog otpada, planirane nove lokalne puteve i podvožnjake/nadvožnjake (razmatranja potreba, dimenzija i sigurnosti) s ciljem jasnog predstavljanja planirane dodatne infrastrukture, saslušati stavove lokalnog stanovništva u vezi sa pristupom njihovom zemljištu i izvršiti promjene, ako je moguće, kako bi se zadovoljile njihove potrebe. - U fazi predizgradnje osigurati saglasnosti i dozvole svih nadležnih organa i po potrebi postaviti barijere zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju - U toku faze izgradnje, JPAC i izvođači trebaju organizovati najmanje jednu javnu raspravu za svaku poddionicu (u Mostaru ili Konjicu - što je bliže poddionici) kako bi predstavio napredak Projekta i dobile povratne informacije o utjecajima građevinskih radova. | JPAC | Izvještaji o konsultacijama | Konsultativni sastanci organizovani i dokumentovani |
|  |  |  | - Uključiti u Plan upravljanja okolišem i društvom u toku izgradnje (PUODI) odredbe o smještaju radnika (kampova) u skladu sa odredbama PZ-a i smjernicama EBRD-a/IFC „Smještaj radnika: procesi i standardi” od 2009. godine iz PZ 2, uključujući zahtjeve za razvoj mjera prevencije bolesti od strane Izvođača, uključujući zarazne bolesti i spolno prenosive bolesti ili spolno prenosive infekcije, kao i u skladu sa EBRD Informacijama o procjeni rizika na radnom mjestu uključujući odredbe za COVID-19 (2020). - Osigurati da su medicinsko osoblje, objekti za prvu pomoć, ambulante i službe hitne pomoći dostupni u svakom trenutku na gradilištu i u bilo kojem smještaju (kampovima) za osoblje izvođača i osigurati da su napravljeni svi prikladni aranžmani u skladu s potrebnim zahtjevima za dobrobit i higijenu, a koji omogućuju prevenciju epidemije. - Tokom provedbe ugovora: - pružanje aktivnosti edukacije/podizanja svijesti u obliku online prezentacija ili brošura o zaraznim bolestima i spolno prenosivim bolestima i infekcijama, i HIV/AIDS-u o skriningu, dijagnozi, savjetovanju, kao i odredbama za COVID-19. - pružanje aktivnosti edukacije/podizanja svijesti u obliku online prezentacija ili brošura za radnu snagu o suzdržavanju od neprihvatljivog ponašanja prema članovima lokalne zajednice, posebno ženama, i informisajne radnika o lokalnim zakonima prema kojima su seksualno uznemiravanje i rodno zasnovano nasilje i uznemiravanje kažnjivo krivično djelo. - po potrebi sarađivati sa agencijama za sprovođenje zakona u istragama pritužbi u vezi rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja. - tokom građevinskih radova stvoriti sigurne prijelazne tačke, obezbijediti sigurnost gradilišta kako bi se osiguralo da je interakcija između građevinskih radnika i svih projektnih vozila i opreme te javnosti ograničena. - Izraditi Kodeks ponašanja građevinskih radnika, koji će biti jasno izložen na različitim projektnim područjima i istaknut u vozilima izvođača i kabinama mašina. Osoblje izvođača i podizvođača bit će upoznato i potvrdit će svoje razumijevanje Kodeksa ponašanja tako što će ga parafirati prije početka bilo kakvog fizičkog rada na bilo kojem području Projekta. Poštivanje Kodeksa ponašanja bit će uslov u svim ugovorima o radu za radnike. Kodeks ponašanja će sadržavati odredbe namijenjene borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja. Sadržavat će popis radnji za koje izvođači ili nadzorni inžinjer smatraju da zahtijevaju disciplinski postupak ako izvođači ne postupaju na vrijeme. Izvođači će provoditi informativne, obrazovne i komunikacijske kampanje o kodeksu ponašanja radnika u odnosu na lokalnu zajednicu, najmanje svaki drugi mjesec, namijenjene svom osoblju i radnicima na gradilištu (uključujući sve izvođačeve zaposlenike, sve podizvođače i bilo koje drugo osoblje izvođača ili naručitelja, te sve vozače kamiona i osoblje koje vrši dostavu na gradilište radi građevinskih aktivnosti). - Izraditi i implementirati Plan rada i zapošljavanja u toku izgradnje koji će uključiti: - Pojedinosti o: (i) mogućnostima zapošljavanja za lokalno stanovništvo; (ii) kako će se oglašavati mogućnosti zapošljavanja; (iii) postupak zapošljavanja koji će biti transparentan i pošten, nediskriminirajući i pružiti jednake mogućnosti i muškarcima i ženama; (iv) mogućnosti osposobljavanja koje će se pružiti diplomantima i zaposlenicima o tehničkom, zdravstvenom i sigurnosnom te ručnom radu, gdje je to prikladno; - Zahtjev da svi radnici (uključujući podizvođače) imaju ugovore o radu i da su ti ugovori u skladu s domaćim zakonodavstvom, primjenjivim međunarodnim standardima rada (ILO) i PZ 2; - Zahtjev da svi radnici imaju pristup politici i procedurama ljudskih resursa; - Zahtjev da se svi radnici (uključujući podizvođače) moraju pridržavati usklađenosti s Kodeksom ponašanja građevinskih radnika (ovo će biti uključeno u ugovore o radu); - Pojedinosti žalbenog mehanizma za sve radnike (uključujući podizvođače) u skladu sa zahtjevima zajmodavaca. | JPAC da uključi u ugovore | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti | Odredbe o smještaju radnika uključene u PUODI. Odredbe koje se provode tokom građevinskih radova. Obavljene periodične provjere uključujući posjete gradilištu i izvještaj o izvođačima. Provedene su obuke i kampanje o kodeksu ponašanja radnika, spolno prenosivim bolestima, spolno prenosivim infekcijama i HIV/AIDS-u, COVID-19. Izrađen i implementiran Kodeks ponašanja građevinskih radnika i Plan rada i zapošljavanja u toku izgradnje. |
|  |  |  | - Izraditi i implementirati Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama (PPRVS) tokom izgradnje (kao dio PUODI) kako bi se identifikovale i adresirale sve veće opasnosti za radnike i lokalnu zajednicu tokom izgradnje autoputa. - Spriječiti neovlašteni pristup javnosti gradilištu i kontakt sa opasnim lokacijama i opremom i opasnim materijalima uspostavljanjem ograđene sigurnosne zone oko objekata tokom izgradnje Projektne infrastrukture. | JPAC da uključi u ugovore | JPAC da pregleda Izvođačev PPRVS kako bi osigurao kontinuitet s obvezom iz ovog Plana upravljanja društvom i okolišem. Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | PPRVS za izgradnju izrađen i implementiran. |
|  |  |  | - Izraditi i implementirati Plan upravljanja saobraćajem (PUS) za fazu izgradnje (kao dio PUODI) koji sadrži mjere organizacije saobraćaja. | JPAC da uključi u ugovore | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | PUS za izgradnju izrađen i implementiran. PUS implementiran tokom faze izgradnje. |
|  |  |  | - Provoditi Plan uključivanja interesnih grupa (PUIG), naročito odredbe o pravovremenom informisanju lokalnih zajednica o opsegu i trajanju radova prije početka građevinskih radova, kao i informacije o pristupu zemljištu s druge strane autoceste i kontakt podacima izvođača za sve pritužbe. - Provesti detaljnu procjenu stanja prije i nakon izgradnje te pregled pukotina za sve postojeće strukture (stambena, kulturna/vjerska ili komercijalna dobra) na udaljenosti do 40 m od građevinskih radova (vidjeti poglavlje ispod Vibracije). - Postaviti tablu sa svim relevantnim podacima o izgradnji (imena investitora, izvođača i projektanta; naziv i vrsta objekta; vrijeme početka i završetka građevinskih radova). Tabla treba uključiti informacije o kontakt detaljima za pitanja okoliša, sigurnosti i zajednice. | JPAC da uključi u ugovore | Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju provedbe PUIG. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | Izrađeni izvještaji o provedbi PUIG i dostavljeni EBRD-u (sadrže pokazatelje o uključenosti zainteresovanih strana). Uspostavljen mehanizam za pritužbe specifičan za Projekt. Uspostavljen Registar pritužbi i sve primljene pritužbe evidentirane su u Registru. Tabla sa svim relevantnim podacima o gradnji postavljen u blizini gradilišta. |
| 6.2.1.2 | Korištenje | Zdravlje i sigurnost zajednice | - Izraditi i implementirati Operativni plan interventnih mjera za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama za fazu korištenja (kao dio PUODK) kako bi se identifikovale i adresirale sve veće opasnosti za radnike i lokalnu zajednicu tokom korištenja autoputa. - Izraditi i implementirati PUS za fazu rada (kao dio PUODK) kako bi se identifikovale i adresirale sve veće opasnosti za radnike i lokalnu zajednicu tokom rada autoputa. Plan također treba da sadrži detalje o sigurnosti i mjerama uključivanja interesnih grupa koje se odnose na sigurnost na putevima, a koje treba primijeniti. | JPAC | JPAC | Oprativni plan interventnih mjera i Plan upravljanja saobraćajem (kao dio PUODK) izrađeni i implementirani. |
|  |  |  | - Implementirati Plan uključivanja interesnih grupa (PUIG), posebno odredbe o blagovremenom informisanju mjesnih zajednica, o obimu radova i trajanju prije početka radova na održavanju. | JPAC | Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju provedbe PUIG. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | Izrađeni izvještaji o provedbi PUIG i dostavljeni EBRD-u (sadrže pokazatelje o uključenosti zainteresovanih strana). Uspostavljen mehanizam za pritužbe specifičan za Projekt. Uspostavljen Registar pritužbi i sve primljene pritužbe evidentirane su u Registru. |
| Otvaranje novih radnih mjesta |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.3 | Izgradnja | Otvaranje radnih mjesta | - Smjernice za zapošljavanje će biti na snazi kako bi se promovisala transparentnost procesa zapošljavanja. - Jednake mogućnosti i nediskriminacija će biti zagarantovani u procesu zapošljavanja. - Neće biti razlike, isključenja ili preferencija u regrutovanju na osnovu „rase, boje, spola, religije, političkog mišljenja, bračnog statusa, nacionalnog ili društvenog porijekla, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije i/ili HIV statusa”. - Kriteriji za odabir će uključivati minimalno starost i zahtjeve za vještinama. - Svi slobodni poslovi će biti jasno navedeni sa vještinama i iskustvom potrebnim za popunjavanje pozicije, kao i trajanjem Ugovora o radu. - Jasne informacije o procesu zapošljavanja i kriterijima odabira bit će javno objavljene i lako dostupne kako bi se promovisala transparentnost procesa i osiguralo da su radnici u potpunosti svjesni kratkoročne prirode Ugovora tokom perioda izgradnje. - Naglasak će biti na zapošljavanju lokalnog osoblja koje živi na Projektnom području (davanje prednosti zapošljavanju lokalnog stanovništva tokom izgradnje u mjeri u kojoj je to moguće, u saradnji s lokalnim javnim agencijama za zapošljavanje). | JPAC da uključi u ugovore | JPAC da provjerava | Smjernice za zapošljavanje (kao dio PUODI) koje su izradili i implementirali svi izvođači. |

5.1.2. Prekid javnih komunalnih usluga (struja, voda, kanalizacija, telekomunikacije)

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekid javnih komunalnih usluga (struja, voda, kanalizacija, telekomunikacije) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | Izgradnja | Prekid javnih komunalnih usluga (struja, voda, kanalizacija, telekomunikacije) | - Implementirati mjere ublažavanja za identifikovane tačke sudara sadržane u preliminarnim saglasnostima nadležnih organa i javnih komunalnih preduzeća, nadležnih za transport/prenos, komunikacije i infrastrukturu (kao što je izrada dodatnih detaljnih projekata za rješavanje kolizije). - Osigurati hitnu i brzu reakciju u slučaju prekida. | Izvođač | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | Provedene sve mjere ublažavanja za identifikovane tačke sudara sadržane u saglasnostima nadležnih tijela i javnih komunalnih poduzeća, nadležnih za saobraćaj, komunikacije i infrastrukturu. |
|  |  |  | - Implementirati Plan uključivanja interesnih grupa (PUIG), posebno odredbe o pravovremenom informisanju lokalnih zajednica (stanovnika i privatnih gospodarskih objekata) o planiranim smanjenjima javnih komunalnih usluga i kontakt tačkama ako dođe do slučajnih isključenja, te (ii) odredbe o redovnoj komunikaciji s komunalnim poduzećima u vezi s radovima na narušavanju tla u blizini javnih komunalnih instalacija kako bi se smanjio rizik od slučajnih isključenja i kako bi se osiguralo da su svi problemi naznačeni ovim komunalnim preduzećima. | JPAC | Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju implementacije PUIG. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | Izvještaji o implementaciji PUIG izrađeni i dostavljeni EBRD-u (koji sadrže indikatore o angažovanju zainteresovanih strana). Mehanizam za žalbe specifičan za Projekat je uspostavljen. Registar pritužbi uspostavljen i sve primljene pritužbe evidentirane u Registru. |

5.1.3. Vodosnabdjevanje

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utjecaji na vode |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | Predizgradnja/ Izgradnja | Utjecaj na kvalitet podzemnih voda i vodosnabdjevanje | - Sprovesti sve odgovarajuće inžinjerske mjere kao što je detaljno opisano u poglavlju kako bi se spriječilo presijecanje podzemnih tokova i kontaminacija podzemnih voda, kao i da se omogući da Projekat ne utiče na vodosnabdjevanje bilo kojeg mjesta. | Izvođač | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | Sprovedene sve mjere ublažavanja za identifikovane tačke sudara sadržane u odobrenjima nadležnih organa i javnih komunalnih preduzeća nadležnih za saobraćaj, komunikacije i infrastrukturu. U slučaju smetnji osigurana hitna i brza reakcija. |
|  |  |  | Implementirati Plan uključivanja interesnih grupa (PUIG), posebno odredbe o komunikaciji sa vodovodima i blagovremenom informisanju mjesnih zajednica o planiranim prekidima vodosnabdijevanja i pogoršanom kvalitetu vode ako dođe do slučajnog zagađenja ili privremenog zamućenja. | JPAC u saradnji sa izvođačem | Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju implementacije PUIG. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | Izvještaji o implementaciji PUIG izrađeni i dostavljeni EBRD-u (koji sadrže indikatore o angažovanju zainteresovanih strana). Mehanizam za žalbe specifičan za Projekat je uspostavljen. Registar pritužbi uspostavljen i sve primljene pritužbe evidentirane u Registru. |

5.1.4. Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.1 | Predizgradnja/ Izgradnja | Otkup zemljišta, ograničenja u korištenju zemljišta i nedobrovoljno preseljenje Privremeno zauzimanje privatnog zemljišta i privremeni gubici poslovnog prihoda, gubitak plata (iznajmljenih radnika/zaposlenih) tokom građevinskih radova | - Izraditi i implementirati Planove za otkup imovine i preseljenje (POIP) za poddionice: Konjic (Ovčari)-Tunel Prenj, za sam tunel Prenj, za Tunel Prenj-Mostar Sjever i za obilaznicu Konjic, u skladu sa urađenim Okvirom za otkup imovine i preseljenje (OOIP). S obzirom na nizak nivo prihoda i druge ranjivosti domaćinstava koja žive ili posjeduju zemljište na području Projekta, biće neophodno da JPAC to uzme u obzir prilikom izrade POIP, pružanja direktne podrške ugroženim domaćinstvima i implementacije procesa otkupa zemljišta, te osigura transparentnost i mjere za poboljšanje sredstava za život i životnog standarda pogođenih osoba. - izraditi i implementirati POIP specifičan za lokaciju u skladu sa izrađenim OOIP, ako je za izgradnju novih lokalnih puteva potrebno koristiti ili zauzeti zemljište u privatnom vlasništvu. - Uspostaviti mehanizam za žalbe specifičan za Projekat kao što je razrađeno u OOIP/POIP i PUIG. | JPAC | Dvogodišnji izvještaji o napretku postignutom u implementaciji POIP. Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju implementacije PUIG. Izvještaj o implementaciji POIP i PUIG uključen u izvještaj za EBRD i EIB. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | POIP izrađeni i dostavljeni EBRD-u i EIB-u. Izvještaji o implementaciji POIP i PUIG su izrađeni i dostavljeni EBRD-u i EIB-u (koji sadrže indikatore o otkupu zemljišta i fizičkom preseljenju, te angažmanu zainteresovanih strana). Mehanizam za žalbe specifičan za Projekat je uspostavljen. Registar pritužbi uspostavljen i sve primljene pritužbe evidentirane u Registru. |
|  |  |  | Izraditi i implementirati Plan upravljanja saobraćajem (PUS) za fazu izgradnje (kao dio PUODI) koji sadrži saobraćajne mjere. PUS će morati razmotriti postepeno obustavljanje radova kako bi osigurao da se lokalni pristup zadrži, jer ograničenja pristupa mogu uzrokovati privremene gubitke poslovnog prihoda tokom građevinskih radova. | Izvođač | JPAC će pregledati PUS Izvođača kako bi osigurao kontinuitet s predanošću u ovom Planu upravljanja društvom i okolišem. Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. Žalbe u vezi sa ograničenjima pristupa. | Dokumentovan PUS (kao dio PUODI). PUS implementiran tokom cijele faze izgradnje. Dnevnik pritužbi koje se odnose na ograničenja pristupa. |
|  |  |  | - Implementirati Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom (DPUGO), kao i procedure upravljanja otpadom kako bi se izbjeglo neodgovarajuće odlaganje građevinskog otpada na gradilištu i oko njega. | Izvođač | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | DPUGO implementiran tokom faze izgradnje. Dnevnik pritužbi na neodgovarajuće odlaganje građevinskog otpada. |

- 5.1.5. Oštećenje cesta i utjecaj na lokalni promet

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oštećenje ceste i utjecaj na lokalni promet |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5.1 | Izgradnja | Lokalna oštećenja na putevima Saobraćajne gužve Ograničenja pristupa | - Implementirati Plan uključivanja interesnih grupa, a posebno odredbe o blagovremenom obavještavanju mjesnih zajednica o Projektu, rizicima i smetnjama povezanim sa fazama izgradnje i rada, trajanju prekida, i alternativnim pristupnim putevima (sa mapama) tokom bilo kojeg prekida pristupa. - Po potrebi pružiti informacije o alternativnim pristupnim putevima i informisati relevantne MZ o ovim opcijama. - Organizirati konsultacije sa gradskim vlastima i MZ o svim pitanjima od značaja za zajednice, uključujući, ali ne ograničavajući se na pitanja planiranih odlagališta građevinskog otpada, planiranih novih lokalnih puteva i podvožnjaka/nadvožnjaka (razmatranje pokrivenosti, dimenzija i sigurnosti) sa ciljem jasnog predstavljanja sve planirane dodatne infrastrukture, saslušati stavove lokalnog stanovništva u vezi sa pristupom njihovom zemljištu i izvršiti izmjene, koliko je to izvodljivo, kako bi se zadovoljile njihove potrebe. | JPAC | Izrada kvartalnih izvještaja o praćenju implementacije PUIG. Mjesečni pregled vanjskih pritužbi. | Izvještaji o implementaciji PUIG izrađeni i dostavljeni EBRD-u (koji sadrže indikatore o angažovanju zainteresovanih strana). Mehanizam za žalbe specifičan za Projekat je uspostavljen. Registar pritužbi uspostavljen i sve primljene pritužbe evidentirane u Registru. |
|  |  |  | - Izraditi i implementirati PUS za fazu izgradnje (kao dio PUODI) koji sadrži mjere upravljanja saobraćajem. PUS treba razmotriti postepeno obustavljanje radova kako bi osiguralo da se zadrži lokalni pristup, uključujući javni prijevoz. | Izvođač | JPAC treba pregledati Izvođačev PUS kako bi osigurao kontinuitet s obvezom u ovom Planu upravljanja društvom i okolišem. Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. Prigovori koji se odnose na oštećenja cesta i saobraćajne gužve. | Dokumentovan PUS (kao dio PUODI). PUS implementiran tokom faze izvođenja radova. Dnevnik pritužbi na oštećenje ceste i saobraćajne gužve. |
|  |  |  | - Prije građevinskih radova dokumentovati status svih lokalnih cesta koje će Izvođači koristiti tokom građevinskih radova. Sve lokalne ceste koje se koriste za kretanje građevinskih mašina i vozila treba u potpunosti vratiti barem u predprojektno stanje, prije demobilizacije građevinskih timova ako je saobraćaj tokom faze izgradnje uzrokovao bilo kakvu štetu. - Izgraditi nove lokalne ceste kako bi lokalno stanovništvo moglo doći do svojih parcela i drugih lokacija u slučaju da lokalne ceste budu prekinute dionicom autoceste. Ako nije dostupno zemljište u državnom vlasništvu, koje je slobodno od privatnih korisnika za izgradnju ovih novih cesta, pripremite POIP specifične za lokaciju u skladu s izrađenim OOIP za bilo koje zauzimanje privatnog, korištenog ili zauzetog zemljišta. | Izvođač | Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | Lokalna i magistralna cesta vraćena barem u predprojektno stanje. Izgrađene nove lokalne ceste. |

5.1.6. Zdravstveni i sigurnosni rizici za radnike

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdravstveni i sigurnosni rizici za radnike |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.1 | Izgradnja | Zdravstveni i sigurnosni rizici za radnike | Izraditi i implementirati Plan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i Plan upravljanja požarima i eksplozijama (kao dio Plana organizacije gradilišta) i implementirati specifične mjere zaštite i zdravlja na radu sa posebnim fokusom na (ali ne ograničavajući se na): neeksplodirana ubojna sredstva, postavljanje sigurnosnih ograda i znakova upozorenja na svim kritičnim radnim područjima (npr. otvoreni rovovi, iskopi, prostori za postavljanje materijala i opreme, itd.), kretanje vozila i upravljanje saobraćajem, priliv radnika u lokalno područje uključujući opće mjere, zdravstveni nadzor, kodeks ponašanja radnika itd.; dovoljno obezbjeđenje zdravstvenih ustanova i resursa za radnu snagu; rad na visini, rad u skučenim prostorima, rad sa opasnim materijalima (npr. eksplozivi); upravljanje električnim opasnostima, sprječavanje nenamjernih pomjeranja i urušavanja tla, te biološke opasnosti (zmije otrovnice). Slijediti zakone FBiH o radu i zaštiti i zdravlju na radu, kao i odredbe PZ 2 o mehanizmu za podnošenje žalbi u vezi sa radnim mjestom. Organizovati radničke kampove u skladu sa smjernicama EBRD-a/IFC-a "Smještaj radnika: procesi i standardi" iz 2009. godine | Izvođač | JPAC treba pregledati Izvođačev Plan organizacije gradilišta (POG) kako bi osigurao kontinuitet s obvezom u ovom Planu upravljanja društvom i okolišem. Nadzorni inžinjer nasumično provjerava najmanje jednom sedmično tokom građevinskih aktivnosti. | Plan upravljanja požarima i eksplozijama i Plan zaštite i zdravlja na radu izrađeni i implementirani. Odredbe o primjeni relevantnih zahtjeva zakonodavstva FBiH i PZ 2 ugrađene u ugovore s Izvođačem. Mjesečna statistika zaštite i zdravlja na radu. |
| 6.2.6.2 | Korištenje | Zdravstveni i sigurnosni rizici za radnike | Uključiti u Plan upravljanja okolišem i društvom u fazi korištenja (PUODK) i implementirati specifične zdravstvene i sigurnosne zahtjeve tokom održavanja puteva. Trebalo bi uključiti (ali ne ograničavati se na): upravljanje opasnim materijalima, saobraćajne nesreće, upravljanje saobraćajem, rad na visini, rad u skučenim prostorima, električne opasnosti, itd. | JPAC ili podizvođač (ako je angažovan) | JPAC da pregleda ugovorne uslove svih podizvođača kako bi osigurao kontinuitet s obvezom iz ovog Plana upravljanja društvom i okolišem. | PUODK koji sadrži specifične zdravstvene i sigurnosne zahtjeve izrađen i implementiran. Mjesečna statistika zaštite na radu. |

5.1.7. Kulturno, historijsko i arheološko naslijeđe

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulturno, historijsko i arheološko naslijeđe |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7.1 | Predizgradnja/ Izgradnja/ Korištenje | Oštećenje vidljivog i zatrpanog kulturno-historijskog i arheološkog naslijeđa | Podnijeti zahtjevi za dobijanje Prethodne saglasnosti na idejne projekte od Federalnog zavoda za zaštitu spomenika. - U Glavni projekat uključiti sve mjere prema uputama Zavoda i preduzeti preventivna arheološka istraživanja prema zahtjevima Federalnog zavoda za zaštitu spomenika i obavijestiti Zavod o rezultatima istraživanja - Osigurati prisustvo arheologa u fazi prije izgradnje na području naselja Kuti (Kutilivač), gdje se prema ranijim istraživanjima nalazi veća nekropola sa oko 27 stećaka u blizini starog pravoslavnog groblja u Kutima, kako bi se osiguralo adekvatno istraživanje terena prije početka građevinskih radova. - Komunicirati sa Parohijom i Islamskom zajednicom u Konjicu kroz individualne sastanke o Projektu, rizicima i smetnjama povezanim sa fazom izgradnje i korištenja, vremenskom trajanju smetnji, i alternativnim pristupnim putevima (sa mapama) tokom perioda ograničenja pristupa. - Osigurati alternativni pristup džamiji i pravoslavnom groblju u naselju Donje Selo, pravoslavnom groblju u naselju Mladeškovići i muslimanskom mezarju u naselju Kutilivač u slučaju ograničenja pristupa. - Postaviti žalbeni mehanizam za zajednice na ulaze u džamije i groblja, kao i na gradilišta. - Postavite info-panele na gradilištima i bogomoljama. - Osigurati da Izvođač radova izradi Proceduru za slučajne pronalaske i obuči radnike o njenim zahtjevima prije bilo kakvih priprema gradilišta i građevinskih radova. Odredbe Procedure slučajnog pronalaska moraju uključiti: - Obavještavanje nadležnih organa o pronađenim dobrima/lokalitetima; - Upozorenje projektnog osoblja na mogućnost otkrivanja slučajnih nalaza; - Ograđivanje područja nalaza kako bi se izbjeglo dalje uznemiravanje ili uništavanje; - Osobe odgovorne za kulturno naslijeđe dostupne i prisutne tokom aktivnosti zauzeća zemljišta. - Implementirati PUIG, posebno odredbe o stalnim konsultacijama i angažmanu s pogođenim stranama prije, tokom i nakon radova koji se izvode u blizini lokacija od interesa. | JPAC | Evidencija postupka (svakog) slučajnog pronalaska. | Preventivna arheološka istraživanja koja se provode prema zahtjevu nadležnih tijela. PUODI uključuje mjere zaštite kulturnog naslijeđa. Procedura slučajnog pronalaska razvijena i podijeljena s EBRD-om i Izvođačem. |

5.1.8. Opasnost od NUS-a

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opasnost od NUS-a |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8.1 | Predizgradnja | Opasnost od NUS-a | U slučaju miniranih površina, obezbijediti deminiranje prije građevinskih radova u saradnji sa specijalistima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC). | BHMAC | JPAC treba dobiti odobrenje/verifikaciju BHMAC-a da na terenu nema sumnjivih površina i opasnosti od mina. | Završene aktivnosti deminiranja Dobijeno odobrenje BHMAC |
|  |  |  | - Dogovoriti izvođenje građevinskih radova samo nakon što JPAC dobije odobrenje/verifikaciju od BHMAC. | Izvođač | JPAC treba Izvođaču dostaviti kopiju odobrenja/potvrde da na terenu nema sumnjivih površina i rizika od mina. |  |
| 6.2.8.2 | Izgradnja | Opasnost od NUS-a | - Osigurati da operateri opreme prođu obuku za prepoznavanje potencijalnih NUS-a tokom građevinskih radova. Obratiti posebnu pažnju tokom zemljanih radova i radova miniranja. U slučaju sumnje zaustaviti radove i poslati obavijest BHMAC radi konsultacija i daljnjih uputa. | Izvođač za izgradnju/ JPAC da uključi u ugovorni sporazum s Izvođačem | Nadzorni inžinjer da redovno provjerava | Radovi su obustavljeni u slučaju sumnje u vezi s potencijalnim prisustvom NUS-a na gradilištu i BHMAC je obaviješten |

5.1.9. Biodiverzitet

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staništa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9.1 | Predizgradnja | Negativni utjecaji zbog neadekvatnog planiranja radova i zahtjeva Glavnog projekta | - U izradu Glavnog projekta za autocestu uključiti preporuke date u Planu upravljanja biodiverzitetom (PUB) vezano za vijadukte preko rijeke Neretve. Ne bi trebalo dozvoliti gradnju u riječnom koritu ili obalnom području zbog njihove osjetljivosti. - Prije početka izgradnje odabrati odlagališta inertnog otpada i jame i njihove pristupne puteve, parkirališta za mašine, druge pristupne ceste, servisne platoe, spremnike goriva, kampove za građevinske radnike i drugu (privremenu) infrastrukturu. Odabir ovih lokaliteta mora se temeljiti na minimalnom utjecaju na okolišne i društvene receptore, uključujući prirodna staništa. Infrastrukturni elementi ne smiju se uspostavljati u kritičnim staništima (KS) ili unutar prioriretnih obilježja biodiverziteta (POB) osim ako ne postoji druga održiva opcija temeljena na analizi ekoloških, društvenih i financijskih kriterija, s kojima se moraju složiti kreditori i koje mora biti popraćeno ublažavanjem i kompenzacijom (ako je potrebno). Karte svih KS i POB nalaze se u Procjeni kritičnih staništa (PKS). - Stalne strukture sa potencijalnim negativnim utjecajem na biodiverzitet, kao što su benzinske pumpe i bilbordi sa jakim svjetlom, ne smiju se planirati u okviru POB ili KS. - Projektovati vijadukte kao prohodne strukture u Glavnom projektu kako bi se održala povezanost staništa. - Uključiti zahtjev za ponovnu uspostavu staništa uz odlagališta inertnog otpada, pristupne puteve i trase autoceste nakon završetka izgradnje sadnjom autohtonih biljnih vrsta karakterističnih za to područje (npr. dalmatinski zanovijet, bosanski bor, hrast i dr.) i sprečavanje rasta i širenja invazivnih vrsta u Glavni projekt. Zahtjevi u pogledu restauracije moraju biti navedeni u Planu obnove zemljišta i staništa (POZS), te invazivne vrste će se dalje razrađivati u Planu upravljanja invazivnim vrstama (PUIV). | Projektant treba uključiti zahtjeve u Glavni projekat, JPAC je obavezan vršiti praćenje i reviziju | Revizija Glavnog projekta. Uključivanje relevantnih PUB, PUIV preporuka za dizajn u Glavni projekat. | Glavni projekat uključuje zahtjev vezan za vijadukt na autocesti preko rijeke Neretve i revitalizaciju staništa nakon izgradnje sadnjom autohtonih biljnih vrsta Nema privremenih ili trajnih objekata sa potencijalnim utjecajem na biodiverzitet unutar POB ili KS Izrađen Plan upravljanja invazivnim vrstama |  |
| 6.2.9.2 | Predizgradnja | Nedostatak ažuriranih polaznih podataka | - Ako faza izgradnje počne tri godine nakon završetka istraživanja provedenih za Studiju procjene utjecaja na okoliš (SPUO) (2021 i 2022), potrebno je provesti dodatna polazna istraživanja prije početka radova. | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Ekspertni nadzor aktivnosti istraživanja. | Dovršena istraživanja staništa ako radovi započinju tri godine nakon detaljnih istraživanja |  |
| 6.2.9.3 | Izgradnja | Gubitak staništa zbog pripreme gradilišta i tokom izvođenja građevinskih radova, fragmentacije staništa Potencijalno dodatno i neplanirano uznemiravanje staništa (gubitak, zagađenje) | - Izraditi Plan obnove zemljišta i staništa (POZS) i Plan upravljanja invazivnim vrstama (PUIV) kao dio Plana upravljanja okolišem i društvom u toku izgradnje (PUODI). Smjernice i preporuke za razvoj POZS i PUIV uključene su u PUB. - Implementacija mjera ublažavanja tokom faze izgradnje bit će odgovornost Izvođača u skladu sa specifikacijama ugovora i kreditnim zahtjevima. JPAC je obavezan da uključi zahtjev za implementaciju mjera ublažavanja u Ugovor sa Izvođačem i da nadzorom osigura njihovu implementaciju. Budući da se projekat nalazi u ekološki osjetljivom području, odgovarajuća i pravovremena provedba bit će osigurana zapošljavanjem odgovarajućeg kvalifikovanog eksperta za biodiverzitet (BE) koji će posebno koordinirati implementaciju i praćenje ovog Plana upravljanja okolišem i društvom i PUB-a. - Tokom čišćenja vegetacije i zemljanih radova potrebno je dobro upravljati odlaganjem materijala u skladu s PUGO dostavljenim kao dio SPUO dokumentacije za objavljivanje 2022., kako bi se spriječila degradacija prirodne vegetacije i invazija alohtonih vrsta u prirodna staništa. Uklonjeni površinski sloj zemlje bogat organskom tvari mora se kontrolirano deponovati i kasnije koristiti za uređenje nasipa, usjeka i restauraciju. - Trasu autoceste potrebno je koristiti samo za građevinske aktivnosti i organizaciju gradilišta. Ako se pojavi bilo kakva potreba za dodatnim područjima koja će se koristiti, npr. pristupne ceste, potrebno je izbjegavati prirodna područja kao što su šume, livade i travnjaci te se mogu koristiti samo već izmijenjena područja (npr. postojeće ceste ili degradirana neprirodna staništa). - Implementacija mjera za sprječavanje onečišćenja na gradilištu, npr. nasipi za zadržavanje izlijevanja kako bi se spriječilo bilo kakvo izlijevanje iz spremnika za ulje. Gradilište treba biti dobro organizovano (npr. anorganski otpad koji bi mogao izazvati moguće ozljede) i organski otpad (zbog dostupnog izvora hrane predstavlja opasnost od mogućih bolesti) potrebno je adekvatno upravljati, kako je navedeno u Planu upravljanja građevinskim otpadom. - Građevinski materijali se moraju skladištiti i održavati dalje od vodotoka. Hemikalije i goriva moraju se skladištiti u sigurnim kontejnerima udaljenim od vodotoka ili vodenih tijela. U blizini vodotoka se ne smije vršiti punjenje goriva ili parkiranje mašina. - Mora se izbjeći otjecanje površinskih voda sa gradilišta u vodotoke i po potrebi postaviti sistem odsječenih jaraka, ograda od mulja i/ili nasipa. - Spriječiti eroziju i minimizirati ispiranje i curenje čvrstih materija iz okolnog područja sađenjem trave, presretanjem i drenažom, nanošenjem malča, korištenjem rešetkastih površina, betonskih montažnih ploča ili gipsa. - Spriječiti negativne uticaje na staništa, a posebno akvatična, uzrokovana radovima na izgradnji tunela implementatijom mjera datih pod 6.2.10.2 i 6.2.11.5 ovog PUOD-a. - Zaposleni BE mora nadzirati sve radove koji mogu naštetiti divljim životinjama i djelovati u skladu s tim ako se bilo koja osjetljiva obilježja biodiverziteta moraju ukloniti u skladu sa zahtjevima PUB-a. | Izvođač radova | Monitoring očišćenih vegetacijskih područja treba redovito provoditi tokom faze izgradnje. Praćenje provedbe mjera onečišćenja i kontrole. Okolišni nadzor nad izvođačem radova: sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih zvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Zaposleni ekspert za biodiverzitet Bez uznemirenih staništa van područja potrebnog za izgradnju Smanjenje broja invazivnih vrsta unutar projektnog područja na kojem su pronađene Nisu zabilježeni događaji hemijskog onečišćenja. Izvještaji o redovnom čišćenju opreme za kontrolu onečišćenja Praćenje kvaliteta efluenta iz separatora ulja |  |
| 6.2.9.4 | Izgradnja | Širenje invazivnih vrsta | - Aktivno upravljati i održavati vegetaciju rubnih područja gradilišta kako bi se spriječio drastičan rubni efekat i širenje invazivnih vrsta. - Kontinuirano provoditi mjere navedene u PUB-u i detaljno opisan u Planu upravljanja invazivnim vrstama koji će se izraditi. - Sva zemlja kontaminirana invazivnim vrstama bit će uklonjena i odvojeno pohranjena na plastici ili zemlji. Materijali moraju biti ograđeni. Tokom ponovnog postavljanja, materijal će biti postavljen tačno na mjesto s kojeg je uzet, kako bi se spriječilo širenje. - Ovisno o vrsti na koju se naiđe i ako se smatra potrebnim, sav višak materijala kontaminiran ili za koji se sumnja da je kontaminiran invazivnim vrstama odložit će se u odobreno i licencirano postrojenje za otpad. - Ovisno o vrsti na koju se naiđe i ako se smatra potrebnim, kante, oštrice i gume svih postrojenja i strojeva koji su bili u kontaktu s invazivnim vrstama bit će raspršeni kako bi se osiguralo da se rizomi ne transportuju u nekontaminirana područja. - Mora se uvesti zabrana da radnici ne donose vegetaciju ili tlo izvan područja lokacije kako bi se spriječilo širenje alohtonih invazivnih vrsta na datom lokalitetu. | Izvođač radova | Praćenje implementacije Plana upravljanja invazivnim vrstama Praćenje širenja invazivnih vrsta | Nema zabilježenih novih invazivnih vrsta Nema širenja invazivnih vrsta Uklonjene pronađene invazivne vrste |  |
| 6.2.9.5 | Korištenje | Fragmentacija staništa | - Izraditi i implementirati Plan nadoknade biodiverzitetskih gubitaka (PNBG). Smjernice i preporuke za razvoj PNBG date su u PUB. - Provođenje čišćenja staništa da se minimizira gubitak staništa u mjeri u kojoj je to izvodljivo. Čišćenje se mora izvoditi samo na površinama potrebnim za adekvatan tok radova i funkcionisanje gradilišta - uz pristupne puteve, trase, servisne platoe i prateće objekte. Moraju se izbjegavati osjetljiva područja kao što je prikazano na kartama u Prilogu D. | Izvođač radova | Praćenje restauracije staništa | Uspješna restauracija staništa i revegetacija Uslovi i redovno održavanje rubnih staništa |  |
| Vegetacija i flora |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9.6 | Predizgradnja | Neželjeni utjecaji zbog neadekvatnog planiranja radova i zahtjeva Glavnog projekta Nedostatak ažuriranih informacija o biodiverzitetu | Pripremiti Plan upravljanja invazivnim vrstama (PUIV) s mjerama kontrole širenja invazivnih vrsta sa fokusom na vrste sa oznakama invazivnih A2 i A3 iz Priloga A Studije. Smjernice za izradu Plana su date u PUB. JPAC je odgovoran za uvrštavanje Plana u tendersku dokumentaciju. - Ako faza predizgradnje za projekat izgradnje autoceste počne tri godine nakon završetka detaljnih istraživanja Studije procjene utjecaja na okoliš (SPUO) (2021), potrebno je provesti dodatna istraživanja biodiverziteta. Mjera se primjenjuje i na izgradnju konjičke obilaznice. Istraživanja područja oko te planirane ceste su sprovedena 2022. godine i, stoga, ako radovi na njenoj izgradnji počnu nakon juna 2025. godine, dodatna istraživanja su neophodna. | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Kvalitetan Plan upravljanja invazivnim vrstama | Plan upravljanja invazivnim vrstama pripremljen prije početka izgradnje Usklađenost s vremenom i sprovođenjem mjera ublažavanja. Sprovedena istraživanja ako radovi na autocesti počnu poslije juna 2024 Sprovedena istraživanja duž konjičke obilaznice ako radovi na njoj počnu poslije juna 2025 |  |
| 6.2.9.7 | Izgradnja | Uklanjanje vegetacije i biljnih vrsta u fazi pripreme gradilišta i tokom izvođenja građevinskih radova | - Izraditi Plan obnove zemljišta i staništa (POZS) i Plan upravljanja invazivnim vrstama (PUIV) kao dio PUODI. Smjernice i preporuke za razvoj POZS i PUIV uključene su u PUB. - Sprovođenje mjera ublažavanja tokom faze izgradnje biće odgovornost Izvođača u skladu sa specifikacijama ugovora i zahtjevima kredita. Budući da se projekat nalazi u ekološki osjetljivom području, adekvatna i pravovremena implementacija će biti osigurana zapošljavanjem odgovarajućeg kvalifikovanog eksperta za biodiverzitet (BE) posebno za koordinaciju implementacije i monitoringa ovog Plana upravljanja društvom i okolišem i PUB-a. - Ekspert za biodiverzitet angažovan od strane Izvođača da jasno označi područja za čišćenje vegetacije, biorazgradivom bojom visoke vidljivosti te postavljanje privremene ograde kako bi se spriječio nepotreban gubitak vegetacije na projektnom području. - Ne smije doći do gubitka biljnih vrsta od konzervacijskog značaja. Ako se iste pronađu, moraju se premjestiti u odgovarajuće nedisturbirano stanište u blizini koje nije izloženo riziku, npr. dalje od saobraćajnica, građevinskih radova i naselja. Premještanje mora izvršiti Ekspert, i to pod nadzorom federalnog inspektora za zaštitu prirode i stučnog eksperta za datu vrstu kako je propisano Pravilnikom o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste (Službene novine FBiH, br. 21/20). - Izvođač će rekultivirati odlagališta inertnog otpada korištenjem autohtonih vrsta u cilju očuvanja domaćeg genofonda. - Prekomjerni građevinski otpad potrebno je ponovno upotrijebiti za izravnavanje cestovne trase, a preostali materijal odložiti na određenu deponiju, kako bi se spriječila degradacija prirodne vegetacije i da se privremene deponije ne stvaraju na drugom mjestu, jer djeluju kao žarišta za širenje invazivnih vrsta. - Ukupno 65,65 ha (58,14 ha G1 - širokolisne listopadne šume, 0,9 ha G2.1 - mediteranske zimzelene šume hrasta, 1,58 ha G3 - četinarske šume i 5,03 ha G4 - mješovite listopadne i četinarske šume) će direktno biti pogođene projektom. Isto ili veće područje se mora pošumiti/ponovo zasaditi vrstama u roku od mjesec dana nakon završetka radova, a zahtjevi za proces pošumljavanja biće uključeni u PNBG. Revegetaciju je potrebno izvršiti vrstama karakterističnim za navedena staništa, vrstama koje su uobičajene i pogodne za ta područje uključujući, ali ne isključivo, tilovina, munika, crni bor, hrast i dr. Smjernice za izradu PNBG, preporučena lokacija i struktura navedene su u PUB-u. - Odmah nakon sječe stabala duž trase potrebno je uspostaviti šumski red, tj. izvaditi panjeve, izrezati i ukloniti svu posječenu građu (gdje nije potrebno ostaviti ih za saproksilne tvrdokrilce). Istodobno posjeći i popraviti sva oštećena stabla, kako ne bi postala izvor bolesti. Ovo se posebno odnosi na kulture crnog bora na području konjičke obilaznice, koje su posebno osjetljive na oštećenja. Uspostavom šumskog reda omogućit će se da preostala stabla, posebice ona na rubovima novih šuma, brže izgrade novi zaštitni rub koji će moći zaštititi sastojinu od direktnih i indirektnih štetnih utjecaja. - Instalirati odgovarajuću infrastrukturu odvodnje za sprečavanje erozije. - Spriječiti mogućnost pojave požara radi očuvanja vegetacije primjenom mjera kao što su pažljivo rukovanje zapaljivim materijalima i otvorenim plamenom. Pratiti smjernice u vezi sa zaštitom šuma od šumskih požara navedene pod stavkom 6.2.14.1 i 6.2.14.2 ovog Plana. - Kontinuirano provoditi mjere ublažavanja navedene u Planu upravljanja invazivnim vrstama. | Izvođač radova JPAC za pošumljavanje velikih razmjera | Tokom faze izgradnje trebalo bi provoditi monitoring stanja invazivnih vrsta i njihovog širenja u prirodna staništa. Nadgledanje od strane ekologa tokom izgradnje. Okolišni nadzor nad izvođačem radova: sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Zaposleni ekspert za biodiverzitet Bez povećanja pokrovnosti invazivnih vrsta u odnosu na nivo otkriven u polaznoj osnovi SPUO Pošumljavanje kao dio radova protiv erozije, kompenzira šume koje će direktno biti pogođene (65,65 ha) izgradnjom autoceste Pošumljeno isto ili veće područje od onog koje je degradirano u projektnom području Uspješnost pošumljavanja: Cilj je imati najmanje 50% pokrovnosti vegetacije u roku od 3 mjeseca od prestanka radova. Ako se to ne postigne, možda će biti potrebne korektivne radnje, kao što je dodatna sadnja drveća ako nakon 1, 2 ili 3 godine dođe do gubitka 30% zasađenih stabala ili više, ili manje od 90% pokrovnosti vegetacije (ne odnosi se na drveće). Sve odumrle vaskularne biljke bit će zamijenjene po principu 'slično za slično' tokom ovog vremenskog okvira Postavljena drenaža Nema porasta i širenja invazivnih vrsta uzrokovanih građevinskim radovima |  |
| 6.2.9.8 | Korištenje | Hemijsko onečišćenje | - Izbor odgovarajuće lokacije za skladištenje hemikalija koje se koriste u održavanju autoceste mora biti pažljivo urađeno kako bi se spriječio utjecaj na biodiverzitet. Odabrana lokacija ne smije biti u ili blizu osjetljivih receptora (kao što je navedeno u PKS), uključujući vodena tijela, POB i KS. - Izbjegavati upotrebu herbicida i opasnih tvari i materijala kako bi se zaštitio okoliš od njihovih potencijalno štetnih utjecaja. - Sprovoditi redovno održavanje i čišćenje odvodnih konstrukcija i separatora ulja - Redovno održavanje mora obuhvatiti sve površine uz autocestu i mora uključivati uništavanje i suzbijanje korova i invazivnih vrsta. | JPAC Uprava i JPAC Služba za održavanje kao i odabrani Izvođač za rad i održavanje | Monitoring pridržavanja mjera. | Smanjenje broja invazivnih vrsta unutar projektnog područja na kojem su pronađene invazivne vrste. Nisu zabilježeni događaji hemijskog onečišćenja. Izvještaji o redovnom čišćenju opreme za kontrolu zagađenja. Praćenje kvalitete otpadnih voda iz separatora ulja. |  |
| Fauna |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9.9 | Predizgradnja | Neželjeni utjecaji zbog neadekvatnog planiranja radova i zahtjeva Glavnog projekta | - Bez građevinskih aktivnosti u riječnom koritu Neretve. Mostovi će se graditi bez uznemiravanja korita rijeke. - U cilju zaštite ribljih vrsta i njihovih staništa, uključujući ugrožene vrste, u građevinskim aktivnostima bilo bi potrebno smanjiti ili eliminirati sužavanje toka kroz dizajn konstrukcije. Nije dozvoljena regulacija korita rijeke Neretve i njene obale, kao i ometanje prirodnog protoka. - Projektiranje i instaliranje propusta da se spriječi stvaranja barijera za kretanje riba. - Vijadukti duž trase autoceste moraju biti izgrađeni kao otvoreni prolazi za divlje životinje. - Projektant treba uključiti projektne zahtjeve u Glavni projekat, a JPAC je zadužen za osiguranje provedbe mjera. | Projektant treba uključiti zahtjeve u Glavni projekat, JPAC za praćenje i reviziju | Revizija Glavnog projekta | Glavni projekat izrađen u skladu sa preporukama |  |
| 6.2.9.10 | Predizgradnja | Nedostatak ažuriranih informacija o biodiverzitetu | - Dodatna terenska istraživanja vodozemaca moraju se provesti u rano proljeće u godini izgradnje kako bi se potvrdilo/isključilo prisustvo obične gatalinke (Hyla arborea) i livadske smeđe žabe (Rana temporaria) koje se očekuju sjeverno od planine Prenj. - Dodatna terenska istraživanja gmizavaca moraju se provesti u godini izgradnje kako bi se potvrdilo/isključilo prisustvo ljute crnokrpice (Telescopus fallax) i pjegave crvenkrpice (Zamenis situla) koje se očekuju južno od planine Prenj gdje imaju pogodno stanište. - Ako se potvrdi prisustvo prethodno navedenih vrsta vodozemaca i gmizavaca, mora se sprovesti identifikacija njihovih ekološki prikladnih područja istraživanja (EAAA) jer ove vrste imaju potencijal da zadovolje kriterije Banaka za POB i/ili KS. Ako se utvrdi da bi njihova staništa mogla biti pod direktnim utjecajem projekta, neophodno je napraviti izračun gubitka staništa i ažurirati PKS i PUB sa mjerama koje će osigurati da neće doći do neto gubitka i dovesti do net dobitka biodiverziteta. - Istraživanja provedena tokom 10 mjeseci, iako su obuhvatila sve ornitološke aspekte, su nedovoljna da se u potpunosti valoriziraju područje i procijene utjecaji autoceste na ptice, što je razlog zbog kojeg je poželjno provesti dodatno istraživanje za sve grupe ptica, posebno toko proljetne migracije od februara do maja sa fokusom na: - Neaktivno gnijezdo surog orla (Aquila chrysaetos) pronađeno je u području Klenova Draga u 2021. godini te je jedna jedinka zabilježena u preletu na istoj lokaciji u 2022. godini. Prije izgradnje, potrebno je dodatno istraživanje da se utvrdi da li postoji druga lokacija u blizini na kojoj se ova vrsta gnijezdi. Ovisno o rezultatima istraživanja, možda će biti potrebno ažuriranje PUB-a i PUOD-a. Ako se nastanjena gnijezda surog orla registruju, mora se izvršiti procjena rizika kako bi se identificirali potencijalni negativni utjecaji koje projekt može imati. Ako je vjerojatno da će doći do negativnih utjecaja, moraju se osigurati i provesti mjere ublažavanja. Mjere mogu uključivati vremensko ograničenje radova, uspostavljanje hranilišta kako bi se orao privukao na područje izvan zone utjecaja projekta, itd. Praćenje takvih gnijezda mora se provoditi tokom cijele faze izgradnje. - Stijene i litice u području Klenove Drage i Badnjene Drage su potencijalna staništa sivog sokola (Falco peregrinus), koji je jedna od 10 najrjeđih i najugroženijih vrsta u Bosni i Hercegovini i euroazijske sove ušare (Bubo bubo), koja nije u potpunosti istražena zbog vladine odluke da uvede policijski sat radi sprječavanja širenja koronavirusa. Potrebno je dodatno brzo istraživanje ovih vrsta u potencijalnim staništima i ono bi se trebalo izvesti 2023. Ako se sivi soko i sova ušara potvrde tokom istraživanja, moraju se proslijediti na kritičnu procjenu staništa jer potencijalno zadovoljavaju POB/KS kriteriji kako je propisano EBRD-ovom Politikom i EIB-ovim Standardima. Ako su kriteriji zadovoljeni, PKS i PUB moraju se ažurirati prikupljenim podacima i identificiranim mogućim utjecajima na EAAA vrste. Direktni utjecaji mogu rezultirati gubitkom staništa što nije dopušteno za POB/KS i mora se provesti izračun veličine pogođenih staništa kako bi se osigurao neto dobitak. - Dodatna polazna istraživanja s ciljem potvrđivanja nalaza iz 2020-2022 bi trebalo planirati za svu faunu ukoliko predizgradnja počne za više od tri godine nakon završetka Studije procjene utjecaja na okoliš (SPUO) (2023). - Ukoliko ijedna od drugih ugroženih vrsta ili vrsta od važnosti za očuvanje bude identificirana u fazi predizgradnje, proces ažuriranja PUB-a mora uključiti dodatne mjere ublažavanja da se izbjegnu bilo kakvi utjecaji i dalju procjenu mogućih rezidualnih utjecaja. Ukoliko se očekuju rezidualni utjecaji, treba ažurirati izračun bez neto gubitka. PUB mora da se ažurira prije finalizacije Glavnog projekta kako bi se omogućilo da se potencijalne dodatne mjere ublažavanja uključe u Glavni projekat. Zahtjev propisan od strane EBRD-a i EIB-a za sprječavanje neto gubitka POB i osiguravanje neto dobitka kritičnih staništa mora jasno biti naznačena u pratećoj dokumentaciji Glavnog projekta. | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Monitoring se treba izvršiti prije početka izgradnje kako bi se u planiranje projekta uključili svi nalazi dodatnih istraživanja faune. | Dodatna istraživanja manjih razmjera sprovedena za vodozemce, gmizavce i ptice PUB poglavlja o fauni ažurirana prije izgradnje. Procjena kritičnih staništa ažurirana novim informacijama ukoliko je to potrebno. |  |
| 6.2.9.11 | Izgradnja | Uznemiravanje faune | - Mjere ublažavanja u fazi izgradnje vezano za faunu su svedene na izbjegavanje radova u području šumskih sistema unutar zone indirektnog fizičkog utjecaja, a posebno treba naglasiti da je potrebno planirati radove da se izbjegne dodatno krčenje šume i oštećenja ekosistema. Planiranje radova i obilježavanje osjetljivih područja koja treba izbjegavati mora obaviti ekspert za biodiverzitet (BE) uposlen od strane Izvođača. - Ograničiti kretanje građevinskih mašina, mehanizacije i prijevoznih sredstava isključivo na određene ceste i područja građenja zbog maksimalnog očuvanja staništa bez dodatnog uznemiravanja. - Trasa autoceste će se koristiti samo za aktivnosti izgradnje i organizacije gradilišta. U slučaju da se javi potreba za dodatnim područjima npr. pristupne ceste do trase autoceste, prirodna područja poput šuma, livada i travnjaka se moraju izbjeći, te se mogu koristiti isključivo već modificirana područja (npr. postojeće ceste ili degradirana neprirodna staništa). Osjetljiva područja su prikazana u PKS te je ekspert za biodiverzitet odgovoran za obilježavanje tih područja. - U fazi izgradnje, može doći do otvaranja sistema podzemnih pećina ili špilja sa pećinskim organizmima. U slučaju nailaska na podzemne strukture, radovi se obavezno moraju zaustaviti čim se steknu sigurnosni uslovi za to. Svi slučajevi takvog otvaranja sistema moraju se odmah prijaviti kreditorima. Do donošenja odobrenja, speleološka firma, NVO ili drugi nadležni subjekt mora se zaposliti da ispita značaj otvorenog sistema i da sigurno zatvori i razdvoji podzemna staništa od sistema tunela. Zatvaranje podzemnih sistema se mora obaviti slijedeći dobre prakse. Nepravilno zatvaranje takvih sistema zatrpavanjem može prouzrokovati neprihvatljivi pritisak na vrijedna i jedinstvena podzemna staništa i životinje. Bilo koji takav nalaz bi trebalo uključiti u buduće planiranje, i ako su prikupljeni podaci o vrstama od važnosti za očuvanje treba ih uvrstiti u PUB i PKS nakon odobrenja EBRD-a i EIB-a. - Zabraniti ili ograničiti pristup obalama ili područjima koja graniče sa vodenim površinama, u mjeri u kojoj je to potrebno da se zaštiti strukturna cjelovitost riječnih obala. - Ograničiti uklanjanje obalne vegetacije samo na područja potrebna za izvođenje građevinskih radova i pristup mašina. - Izgradnja projekta neće se obavljati u sumrak, zoru ili noću da se izbjegne uznemiravanje noćne i krepuskularne faune (npr. šišmiši) od povećane buke i vibracija. - Tamo gdje je potrebna rasvjeta, ona će biti usmjerena, bez UV zraka i koristit će se samo kada je to potrebno. - Lov i sakupljanje ljekovitog bilja od strane radnika strogo je zabranjeno radi njihove sigurnosti i sprječavanja negativnih utjecaja eventualnog korištenja. | Izvođač radova | Nadgledanje od strane eksperta za biodiverzitet tokom izgradnje Okolišni nadzor nad izvođačem radova: sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Izvještaj o zadovoljavajućem upravljanju gradilištem. |  |
| 6.2.9.12 | Izgradnja | Potencijalno uznemiravanje gnijezda/kolonija vrsta koja imaju sezonsku varijabilnu ranjivost zbog reprodukcije, vremena hranjenja ili sezonskih migracija | - Izraditi Plan obnove zemljišta i staništa (POZS) kao dio PUODI. Smjernice i preporuke za razvoj POZS uključene su u PUB. - Vezano za sisare, mjere ublažavanja u fazi izgradnje se odnose na izbjegavanje miniranja tunela i iskopavanje materijala u periodu od marta do maja kada najveći broj vrsta daje potmostvo. Ovim se osigurava mir u lovnim područjima i period kada se divlje životinje navikavaju na nove uslove staništa. - Potrebno je planirati da radovi uklanjanja vegetacije na svim dijelovima Koridora Vc poddionica Konjic (Ovčari) - tunel Prenj - Mostar sjever, počnu u periodu od jula do marta, tj. izvan perioda gniježđenja ptica. Radovi velikog obima nosu dozvoljeni u junu i julu. - Zabraniti radove u blizini vodenih tijela tokom perioda mrijesta i migracija riba (april i maj). - Sigurnosna ograda će biti postavljena duž gradilišta u blizini vodenih tokova. - Zabraniti radove u blizini bara, potoka i kanala (reproduktivni centri) tokom reproduktivnog perioda vodozemaca (mart i april). - Potrebno je postaviti zaštitne panele na mostove preko rijeke Trešanice u Ovčarima, rijeke Neretve i u Mladeškovićima. Na svim ovim lokalitetima, vidljiva je velika frekvencija ptica koje se hrane visoko na nebu, zbog čega je moguće da se ozlijede u sudarima sa vozilima koja se kreću. Zaštitni paneli se moraju postaviti na obje strane ceste na visini od 1,5 m. Kako bi se smanjili sudari ptica sa zaštitnim panelima, potrebno je zalijepiti crno-bijelu foliju preko prozirnog pleksiglasa čime se povećava vidljivost panela za ptice ili siluete grabljivica koje bi uplašile ptice i odvratile ih od trase. - Na dijelu trase između 9 + 1920 km i tunela Prenj u zoni direktnog utjecaja, zabilježena je jedna teritorija planinskog djetlića i dvije teritorije crnog djetlića. Obje vrste su pokazatelji starih i očuvanih šuma sa mnogo trulog drveća na zemlji. Kako bi se sačuvale ove vrste, potrebno je smanjiti uklanjanje šumskog pokrivača na potrebni minimum. Potrebni minimum određuje zaposleni ekspert za biodiverzitet (BE). - U području Klenove Drage, zabilježeno je prazno gnijezdo surog orla. Ukoliko se utvrdi da je par u sljedećim sezonama aktivan na datoj lokaciji, potrebno je primijeniti određeni broj zaštitnih mjera: - Kontinuirano nadgledati gnijezdo tokom faze izgradnje. - Potrebno je probiti pristupne ceste i radove na tunelu Klenova Draga u sezoni kada se ptice ne gnijezde, od jula do februara, tj. obustaviti radove od početka inkubacije dok mlade ptice ne napuste gnijezdo (početak marta-kraj juna). - Uklanjati drveće sa pristupnih cesta samo do širine ceste. Postojanje žive prepreke koju čini drveće će značajno apsorbirati buku, a krošnje drveća će smanjiti vidljivost mašina što bi moglo smanjiti negativan utjecaj uznemiravanja. - Na dijelu trase između 24+100 km i 31+100 km, u staništu dominiraju garige s trnjem kao i divlji nar i mlada, gusta, niska šuma bijelog graba, trnja i crnog jasena. Ni jedna vrsta ptica koja se hrani u niskom letu iznad tla nije zabilježena u ovom području. Prisutne su ptice pjevačice koje nastanjuju šikare i grmlje. Buka automobila je veoma važan faktor koji negativno utiče na uspjeh reprodukcije ovih vrsta. Mužjaci ptica pjevačica su, zbog buke, manje primjetni i teže im je naći ženke. Poželjno je da se ukloni drvena i grmovita vegetacija u pojasu od 30-50 m sa obje strane trase i održava to stanje u budućnosti. Uklanjanje vegetacije će učiniti staništa manje privlačnim i automobili će se lakše uočiti, što bi trebalo smanjiti smrtnost ptica zbog sudara sa automobilima koji se kreću. - Potencijalne kolonije su jedan od važnih elemenata za očuvanje vrsta šišmiša, stoga treba ih sačuvati i ne uznemiravati. Prije čišćenja izvršit će se provjere drveća koja podržavaju kolonije šišmiša, a to će obaviti ekspert za biodiverzitet prije početka radova kako bi se izbjeglo uznemiravanje ili povređivanje šišmiša. Inicijalno, ekspert će obići trasu i označiti drveće sa obilježjima koja mogu potencijalno podržavati kolonije za šišmiše (npr. otvori i pukotine, preko 100 mm u promjeru). Pronađeni šišmiši će biti premješteni u receptorsku koloniju primjenjujući metodologiju izvođenja radova koju je pripremio BE. - Ako se ne koristi tokom građevinskih aktivnosti i ako su odgovarajuće alternativne prirodne kolonije dostupne u širem području, tada neće biti potrebne daljnje radnje. Ako se ne koristi tokom građevinskih aktivnosti i ako nema drugih kolonija, tada će biti potrebno osigurati umjetne kolonije. Umjetna kolonija mora biti prikladna za vrstu/broj šišmiša koji koriste koloniju koja će biti izgubljeno; BE će osigurati stručne podatke. Ako se kolonija koristi tokom građevinskih radova i ako se ti radovi ne mogu dugoročno odgoditi sve dok šišmiši ne napuste koloniju, tada se treba posavjetovati s odgovarajućim iskusnim istraživačem koji se bavi šišmišima te doći na gradilište i ukloniti šišmiše prije faze korištenja. Prije toga treba odrediti alternativno mjesto za koloniju (bilo prirodno ili umjetno). Šišmiše treba premjestiti u prikladnu novu koloniju. Važno je angažovati iskusnog istraživača šišmiša da sprovede ove aktivnosti. - Ukoliko se slučajno uznemire kolonije nemarom Izvođača ili kao rezultat neke slučajne situacije, obavezna je obnova staništa nakon završetka faze izgradnje. Obavezno je izgraditi alternativne kolonije u blizini u slučaju ako neka budu uništena građevinskim radovima. - Zaposleni BE mora nadgledati sve radove koji mogu naštetiti divljim životinjama i djelovati u skladu sa tim ako se bilo koja osjetljiva obilježja biodiverziteta moraju ukloniti u skladu sa zahtjevima PUB-a. - Odgovarajuća edukacija usmjerena na potrebe različitog građevinskog osoblja može pomoći u postizanju minimalnog utjecaja na vrste koje nastanjuju područja izgradnje, kao i osigurati sigurnost građevinskog osoblja u slučaju susreta s gmizavcima. | Izvođač radova | Nadgledanje od strane eksperta za biodiverzitet tokom izgradnje Okolišni nadzor nad izvođačem radova: sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Bez utjecaja na gnijezda/kolonije Izvještaj o zadovoljavajućem upravljanju gradilištem. Prisustvo alternativnih kolonija |  |
| 6.2.9.13 | Izgradnja | Potencijalna stradavanja ili ozljede vrsta faune zbog uklanjanja vegetacije i kretanja teške mehanizacije | - Ograničenja brzine se moraju primijeniti kako bi se izbjegla direktna smrtnost životinja. - Izvođači će vršiti čišćenje staništa na progresivan i osjetljiv način da se omogući fauni da se skloni iz područja radova, te raširi u okolna staništa i izbjegne izoliranje faune u fragmentiranim područjima staništa. - U periodu od 48 do 24h prije početka čišćenja vegetacije, ekspert za biodiverzitet će izvršiti obilazak lokacije. - Rad mašina bi trebalo ograničiti na dnevni period da se minimiziraju rizici od sudara noćnih i krepuskularnih životinja sa vozilima. - Izbjegavati nepotrebnu sječu starijeg i odumrlog drveća, naročito hrasta, zbog njihovog značaja za saproksilne vrste. - Fragmentirana i mala staništa pogodna za vodozemce pronađena u području Ovčara, Mladeškovića, Klenove drage, Zelenike i Bošnjaka se ne smiju uznemiravati teškim mašinama u fazi izgradnje. - Kako bi se spriječio ulazak faune, sva gradilišta unutar kandidata Emerald područja i potencijalnih Natura 2000 područja moraju biti ograđene žičanom ogradom visine najmanje 1,5 m, donjih 30 cm ograde mora biti od preformiranih limova, reciklirane plastične građe ili (perforirane) zarezane plastike što će spriječiti manje vrste faune da uđu na lokaciju. - Potrebno je vršiti dnevne provjere prisustva i uklanjati jedinke vrsta kao što su pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra) i obične čančare (Testudo hermanni) na poddionici autoceste koja je u izgradnji, i ukoliko se pronađu te vrste, ovlašteni ekspert za biodiverzitet mora ih sigurno ukloniti sa tog područja u stanište istog tipa daleko od mašina, lokalnih cesta i ostalih opasnosti. Ako se tokom izgradnje pronađu gnijezda kornjača sa jajima, mora se osigurati da se ne uznemire ili unište te će ih BE na siguran način ukloniti sa lokaliteta. - Gradilište treba da bude dobro organizovano (npr. neorganski otpad koji bi mogao izazvati moguće povrede), a organskim otpadom (zbog pristupačnog izvora hrane, predstavlja opasnost od mogućih bolesti) treba adekvatno upravljati, kako je dato Planu upravljanja građevinskim otpadom. - Tokom izgradnje, gradilištem će se upravljati tako da ne pruža pogodno stanište za gmizavce (sklonište i hibernaciju). Mjere bi uključivale neskladištenje otpada i poduzimanje radova na premještanju krša, samo kada su temperature iznad 7 °C. tj. kada gmizavci nisu u stanju hibernacije. - U fazi izgradnje, izvodit će se značajni radovi kao što je iskopavanje i kopanja jaraka u području fizičkog kontakta i direktnog utjecaja autoceste. Očekuje se da će u uslovima uznemirene strukture staništa i kretanja faune biti i stradanja faune. Preporučuje se da izvođač radova ogradi sve dijelove područja gdje će se izvoditi značajni zemljani radovi i iskopavanja, s fokusom na pošumljena područja i obližnje vodotokove. - Sav višak materijala koji se neće koristiti u građevinskim radovima mora se skladištiti na ranije planiranim lokacijama i građevinski otpad se mora sistematski odvoziti na odlagališta da se spriječi smrt životinja zbog neadekvatnog upravljanja materijalima. - Što se tiče sisara, mjere ublažavanja u fazi izgradnje odnose se na izbjegavanje miniranja tunela u period od marta do maja, kada najveći broj vrsta daje potomstvo. Time se osigurava mir u lovištu i razdoblje privikavanja divljači na nove uslove u staništu. Ograda uz autocestu treba biti pravilno izgrađena (žičana ograda visine 1 m koja u donjim dijelovima (najmanje 50 cm od tla) ima promjer 2 cm ili manje), kako ne bi došlo do sudara ovih vrsta tokom faze korištenja. Upotrebom guste mreže u donjem dijelu ograde spriječit će se prolazak sisara na trasu autoceste. Ova mjera treba se izraditi tokom faze izgradnje, međutim, djelovat će kao mjera ublažavanja tokom faze korištenja. Upotrebom guste mreže u donjem dijelu ograde spriječit će se prolazak faune na trasu autoceste. - U fazi izgradnje, kad god je to moguće, i nakon završetka izgradnje tunela Prenj, potrebno je rekultivirati mjesta za odlaganje iskopanog materijala, čime će se kompenzirati gubitak staništa koja će biti zatrpana odlagalištima otpada. | Izvođač radova | Nadgledanje od strane ekologa tokom izgradnje. Okolišni nadzor nad izvođačem radova: sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Nisu zabilježena stradanja faune na gradilištu. Izvještaj o zadovoljavajućem upravljanju gradilišta. |  |
| 6.2.9.14 | Korištenje | Fragmentacija staništa | - Izraditi Plan nadoknade biodiverzitetskih gubitaka (PNBG) kao dio PUODI. Smjernice i preporuke za razvoj POZS uključene su u PUB. - Revegetacija se mora izvršiti kako je to navedeno u mjerama ublažavanja za staništa - Vijadukte duž trase autoceste, koji su izgrađeni kao otvoreni prolazi za divlje životinje, bi trebalo održavati prohodnim tokom faze korištenja - Na lokalitetima potok br. 1 i 2. u Ovčarima, umjetno jezero Zelenika i umjetno jezero u Bošnjacima (karte i koordinate su date u PUB-u i PKS-u), zbog velikog broja identificiranih vodozemaca i potencijalne fragmentacije staništa, trebalo bi postaviti tunele kojima bi se omogućio neometan prelaz za životinje. Kako bi se ohrabrili vodozemci i gmizavci, svi kopneni prelazi bi trebali da sadrže prirodni supstrat na podu tunela koji se sastoji od tla, pijeska, grana i drugih prirodnih materijala. Tačan nacrt, dimenzije i faktori koji mogu utjecati na postavljanje tunela su navedeni u Smjernicama za konzervaciju vodozemaca i gmizavaca tokom izgradnje cesta i upravljanja u Britanskoj Kolumbiji i trebalo bi ih uzeti u obzir pri projektovanju i planiranju. - Zasaditi visoka stabla na stacionaži 10+580,00 u obliku preskoka za šišmiše. Cilj ovakvih visokih stabala je smanjiti rizik od smrtnosti usmjeravajući šišmiše preko ceste iznad saobraćaja. Odabrani lokalitet nalazi se u šumovitom području gdje su prisutni šišmiši, gdje se nasipi sužavaju, a cesta usjeca u padinu. Ovo će se koristiti kao prirodni vodič za šišmiše zajedno s drvećem. | JPAC Uprava i JPAC Služba za održavanje kao i odabrani Izvođač za rad i održavanje | Monitoring uspjeha revegetacije Status i održavanje tampon zona tokom praćenja autoceste u prve tri godine korištenja Status i održavanje prolaza ispod vijadukta i tunela za vodozemce | Uspjeh revegetacije prema PUB-u Evidencija vodozemaca koji koriste tunele i druge faune koja koristi prolaze ispod vijadukta |  |
| 6.2.9.15 | Korištenje | Potencijalni sudari vrsta faune zbog velike brzine vozila | - Mogući negativni pritisak na beskičmenjake uzrokovan izgradnjom tunela Prenj dolazi od skupljanja insekata na svjetlu i ugibanja u kontaktu sa vozilima koja se kreću velikom brzinom. Ekoton duž autoceste može imati značajnu ulogu u širenju staništa leptira i drugih insekata koji nastanjuju marginalna staništa. Važnost ekotona duž autoceste će se ogledati u povećanju staništa za autohtone vrste otvorenih staništa, kao što su vrste danja medonjica (Euplagia quadripunctaria). Međutim, efekti ekotona na fragmentaciju staništa su mnogo značajniji za šumske vrste (kao što je obični jelenak- Lucanus cervus) koji lete iz šume na otvorena staništa time povećavajući vjerovatnoću da će jedinke stradati od automobila. Ako monitoring tokom faze izgradnje pokaže visoku frekvenciju usmrćenih jedinki, postavljanje visokih barijera za beskičmenjake je neophodno. - Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice. - Autocestu treba ograditi i ogradu pravilno održavati tokom faze korištenja. Ograda mora biti fiksirana u tlu. Sva oštećenja na ogradi se moraju odmah sanirati, stoga su potrebni redovni pregledi. - U slučaju da se uoče stradale ptice tokom redovnog održavanja ceste u fazi korištenja, zaštitne panele bi trebalo postaviti na takvim lokacijama u saradnji sa lokalnim ornitološkim udruženjem. - Služba za održavanje autocesta dužna je evidentirati slučajeve ozljeda sisara kako bi blagovremeno reagirala dodatnim mjerama zaštite, tokom prve tri godine prema PUB-u. - Ogradu uz autocestu treba pravilno izraditi (žičana ograda visoka 1 m koja u donjim dijelovima (najmanje 50 cm od tla) ima promjer 2 cm ili manje), kako bi se osiguralo da ne dođe do sudara ovih vrsta tokom faze korištenja. Korištenje guste mreže u donjem dijelu ograde spriječit će prolazak gmizavaca na trasu autoceste. Ova mjera treba se izraditi tokom faze gradnje, ali će djelovati kao mjera ublažavanja tokom faze korištenja. | JPAC Uprava i JPAC Služba za održavanje kao i odabrani Izvođač za rad i održavanje | Monitoring pridržavanja mjera. | Paneli i zaštitne ograde za ptice bez uočenih oštećenja Uspostavljen registar potencijalnih stradanja životinja. Nema zabilježenih stradanja vrsta faune, stradanja na autocesti nema. |  |
| 6.2.9.16 | Korištenje | Negativni utjecaji povećanog zagađenja, nivoa svjetla i buke na osjetljive vrste faune poput šišmiša | - Adekvatno čišćenje i održavanje drenažnih struktura i uljnih separatora (EN 858-1 i 858-2) kako bi se osigurala njihova efikasnost za sprečavanje onečišćenja angažovanjem ovlaštene treće strane u cilju osiguravanja učinkovitosti u pogledu kontrole onečišćenja. - Izbjegavati upotrebu soli i drugih hemikalija te njihovo ispuštanje u prirodna staništa koliko god je to moguće. - Sve vrste šišmiša su noćne životinje. Svjetlo u blizini kolonije će utjecati na njihovo ponašanje i smanjiti broj izlazaka radi lova. Jako svjetlo će smanjiti letenje radi socijalne interakcije i uzrokovati da se vrsta kreće prema drugoj mračnijoj lokaciji. Osvjetljavanje legla šišmiša dovodi do uznemiravanja koje za posljedicu ima da šišmiši napuštaju leglo. Isto tako, svjetlo uzrokuje okupljanje insekata omogućavajući šišmišima da se okupljaju na takvim mjestima. Kao mjere ublažavanja mogu se koristiti zamjenske sijalice kao što su natrijeve sijalice pod niskim pritiskom, natrijeve sijalice pod visokim pritiskom ili sijalica sa živinom parom kako je to u detalje navedeno u PUB. Ove sijalice moraju biti u skladu sa tehničkim parametrima datim u Setu uputa za projektovanje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti. Upute daju minimalne zahtjeve koji se mogu unaprijediti ako to dozvole okolnosti projekta, finansije i okolišni utjecaj alternativnih opcija. - Izbjegavati postavljanje umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće saobraćajne znakove, pomoćne objekte kao što su benzinske pumpe, odmarališta, plakati itd. Poželjno je koristiti samo crveno svjetlo za signalizaciju koje neće privlačiti insekte. - Buka motornih vozila je stalni ali ne i ograničavajući faktor. Navikavanje na buku i prilagođavanje na uslove koji nastaju je faza u prilagođavanju lokalnih populacija sisara. Nije potrebno provođenje mjera ublažavanja. | JPAC Uprava i JPAC Služba za održavanje kao i odabrani Izvođač za rad i održavanje | Monitoring pridržavanja mjera. | Nema pomoćnih objekata, poput benzinskih stanica, odmarališta, plakata, itd. |  |

5.1.10. Podzemne vode

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podzemne vode |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 2.10.1 | Predizgradnja | Ograničene informacije o kvaliteti i količini podzemnih voda u zoni izgradnje autoceste | Provesti detaljan popis kako bi se identifikovali svi bunari za javno vodosnabdijevanje, bunari za individualno vodosnabdijevanje (za piće ili druge namjene), novoizgrađeni bunari za snabdijevanje građevinskih lokacija pitkom ili tehničkom vodom i pijezometri postavljeni na navedenim lokacijama vezano za izgradnju autoceste. Kod izrade detaljnog popisa bunara koristiti podatke iz Katastra podzemnih voda FBiH. Napomena: Moguće lokacije pijezometara su (i) u zoni ulaznog portala tunela Prenj, u dolini Konjičke Bijele, na lokaciji Rakov laz (700-750m n.v.), (ii) u zoni izlaznog portala Tunela Prenj - Podgorani (400 m n.v.), i (iii) na osi autoceste u zaleđu izvorišta Bošnjaci u Potocima. Predviđena dubina pijezometra na portalima tunela Prenj iznosi oko 100 m, a u zaleđu izvorišta Bošnjaci oko 60 m. Pripremiti Plan monitoringa podzemnih voda (PMPV) za pokrivanje osnovnog monitoringa i monitoringa u fazi izgradnje. PMPV uključuje: - popis bunara s podacima o nazivu, lokaciji, vrsti i drugim dostupnim podacima o svakom bunaru - protokol praćenja uključujući informacije o učestalosti i metodi uzorkovanja, parametrima uzorkovanja, metodama analize i izvještavanja - plan odgovora u slučaju kontaminacije - upravljanje rizicima i plan sanacije. PMPV se izrađuje u skladu s pravilima iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Program praćenja tokom građenja uključuje razdoblje izgradnje i jamstveni rok. Praćenje će uključivati kvalitetu i nivo podzemne vode u bunarima/pijezometrima. Sprovesti osnovni monitoring kvaliteta vode i nivoa u bunarima/pijezometrima na svim identifikovanim bunarima prema PMPV. Napomena: Učestalost uzorkovanja tokom izgradnje zavisit će od dinamike napredovanja radova. | JPAC u saradnji za odabranim Izvođačem radova | Inžinjerski nadzor nad istražnim radnjama i izradom PMPV. Ovlaštena laboratorija za obavljanje osnovnog uzorkovanja i ispitivanja podzemnih voda. Ispitivanje podzemnih voda treba izvršiti za parametre vode za piće definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. | Izvještaj o reviziji PMPV. Osnovni izvještaji o praćenju podzemnih voda. Preporuke za projektante i izvođače na osnovu rezultata praćenja podzemnih voda tokom izgradnje. |  |
| 6.2.10.2 | Izgradnja | Prodor podzemne vode u tunelske cijevi tokom iskopa može utjecati na stabilnost konstrukcije i izazvati sigurnosni rizik | - Uspostaviti sistematsko praćenje nivoa vode tokom cijelog vijeka trajanja tunela (kako je opisano u 6.2.10.1) - Ne ispuštati podzemnu vodu koja prodire kroz cijev tunela u kaverne ili kraške kanale jer to može dovesti do zagađenja podzemnih voda. - Zahvatiti podzemnu vodu koja prodire u tunelsku cijev i odvodi je iz tunela cijevima ili kanalima. Horizontalni prolazi i prolazi sa manjim nagibima odvodnjavaju se jarcima ili kanalima, po potrebi i pomoću pumpi. Jarci ili kanali moraju biti dovoljno duboki i postavljeni na način da ne ugrožavaju sigurnost radnika. Prolazi sa većim uzdužnim nagibima se dreniraju cijevima. Jarkovi, kanali sa pumpama i drenažne cijevi moraju se redovno čistiti i održavati u dobrom stanju. Odvodnjavanje tunela se izvodi na način da ne podriva oslonce zaštitnih konstrukcija, ne erodira zidove tunela ili obloge tunela, ne ispire stijenski materijal u iskopu i ne oštećuje uređaje i pomoćnu saobraćajnu signalizaciju. Radno mjesto, kretanje radnika i saobraćajne površine moraju ostati suhi i ne pod vodom. - Tretirati zahvaćenu podzemnu vodu prije ispuštanja u okoliš (obično samo taloženje; to će se odlučiti na osnovu rezultata ispitivanja vode) kako je propisano Uredbom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine FBiH, br. 26/20 i 96/20). Voda iz tunela može biti napunjena suspendovanim materijama i drugim zagađujućim materijama, tako da treba obratiti posebnu pažnju da se ne ispušta neprečišćena u bilo gdje uzvodno od izvorišta Konjička Bijela ili u vodozaštitnim zonama izvorišta Salakovac i Bošnjaci. - Tunel se može zapečatiti tek nakon što je tunel izgrađen i poduzete sve sigurnosne mjere kako zaptivanje prodora ne bi izazvalo opasne ili štetne posljedice za radnike u tunelu i okoliš. - Unaprijed identificirati područja pukotina/zona s rasjedima koristeći prethodno izvedene horizontalne bušotine i tako dobivena saznanja o geofizici terena. - Privremeno smanjiti pritisak podzemne vode na područjima koja su identificirana kao akviferi. - Koristiti injektiranje odozgo prema dole kako bi se povećala stabilnost tunelske cijevi, a dotok vode bio sveden na najmanju moguću mjeru. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Inžinjerski nadzor tokom izvođenja građevinskih radova. Ispitivanje kvalitete tunelske drenaže provodi ovlaštena akreditirana laboratorija. | Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru. Fotografije s terena. Rezultati ispitivanja kvalitete tunelske drenaže. Inspekcijski izvještaji, ako postoje. |  |
| 6.2.10.3 | Izgradnja | Utjecaj na smjer kretanja podzemne vode i prihranjivanje presijecanjem podzemnih tokova probijanjem tunela | - U slučaju prekida podzemnih tokova (kraških kanala ili kaverne sa vodom) prilikom iskopavanja tunela, izgraditi obilaznicu (put migracije) do njegovog produžetka kako bi se podzemna voda nastavila kretati i istovremeno smanjiti pritisak na tunelsku cijev i spriječiti oštećenje obloga tunela. - Ako tunelska cijev siječe kavernu većih dimenzija, izgraditi noseću konstrukciju (most u tunelu) za premoštavanje kaverne. - Kada se pojave velike kaverne, izbjegavati njihovo ispunjavanje bilo kakvim materijalom jer će to smanjiti propusnost. Kaverne i pećine se ne smiju nasipati bez prethodnog pregleda i odobrenja stručne osobe (hidrogeologa, karstologa ili speleologa). | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Pregled kaverni i podzemnih kanala od strane hidrogeologa, karstologa ili speleologa. | Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru. Izvještaj o rezultatima istrage. Fotografije s terena. |  |
| 6.2.10.4 | Izgradnja | Utjecaj na kvalitet podzemne vode zbog: direktnog ispuštanja presretnute drenažne vode iz tunela bez obrade zamućenost uzrokovana erozijom i iskopavanjem ili miniranjem stijenske mase slučajno izlijevanje u blizini izvora | Osigurati svakodnevno prisustvo hidrogeoloških inžinjera na gradilištu, po mogućnosti sa iskustvom u sličnim projektima, kako bi se izvođenje radova i praćenje podzemnih voda preuzeli pod strogu kontrolu i predvidjeli i spriječili negativni utjecaji izgradnje autoceste (iskop ili miniranje stijenske mase, erozija materijala iz usjeka i nasipa, slučajna izlivanja) na kvalitet podzemnih voda. Ovo se posebno odnosi na bušenje tunela Prenj, Klenova Draga, Gradina i Orlov Kuk, koji se nalaze u slivovima izvorišta Konjička Bijela, Salakovac i Bošnjaci. Predvidjeti poseban način miniranja kako se ne bi poremetio režim tečenja voda na potezima gdje trasa prolazi područjima vodocrpilišta ili u blizini vodnih objekata a prema uslovima iz Prethodne vodene saglasnosti. Predlažu se sljedeće mjere: - U skladu sa stvarnim stanjem na terenu gdje će se izvoditi radovi i raspoloživim podacima o radnoj sredini, potrebno je izraditi detaljan Plan miniranja (Izvođač bušačko-minerskih radova), - Radove bušenja minskih bušotina i miniranja, predvidjeti na takav način da se prečnik, dubina i geometrijski raspored minskih bušotina obavi na način selektivnog (postepenog iskopa) u najmanjem mogućem obimu do projektom predviđene dubine iskopa (češća bušenja miniranja u određenom roku), - Punjenje minskih bušotina obavezno izvoditi sistemom milisekundnih neelektričnih detonatora i konektora za površinsko miniranje (DUAL MS), kako bi svako minsko punjenje - bušotina imala zasebno detonacijsko dejstvo u sistemu aktiviranja minskog polja i minimalnim mogućim količinama eksploziva po minskoj bušotini, čime se seizmičko (potresno) dejstvo svodi na minimalnu mjeru. S tim u vezi, a naspram planiranih dubina minskih bušotina, može se pristupiti i diskontinuiranom punjenju (više detonatora u jednoj minskoj bušotini sa ostavljanjem međučepova od nabušenog materijala). - Od strane ovlaštenog društva obavezno primijeniti kod svakog miniranja mjerenje seizmičkog utjecaja, certificiranim instrumentima, sa izradom izvještaja nakon mjerenja. Postaviti vodootporne folije prije formiranja nasipa kako bi se spriječilo dalje prodiranje bilo kakvog izlijevanja štetnih materija u tlo kako u fazi izgradnje tako i kasnije tokom korištenja autoceste. Ne odvodnjavati tunelske procjedne vode (voda koja se koristi za bušenje rudarskih rupa) u otvorene kanale ili kaverne kako bi se spriječilo narušavanje kvaliteta podzemnih voda. Umjesto toga, procjedne vode iz tunela evakuisati izvan tunela pomoću sistema cjevovoda i ispustiti u recipijent nakon tretmana u taložnim bazenima. Primijeniti iste mjere kako je definisano pod 6.2.10.2. Pratiti kvalitetu podzemnih voda u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (vidjeti mjeru pod 6.2.10.1). Sačuvati i zaštiti lokalno izvorište kaptiranog za potrebe do 30 domaćinstava u Gornjoj Bijeloj izgradnjom potporne konstrukcije u skladu sa prijedlogom iz Idejnog projekta. U slučaju nepredviđenih okolnosti, osigurati alternativni izvor pitke vode domaćinstvima koja koriste ovo izvorište spajanjem na akumulaciju Gornja Bijela. Uraditi regulaciju prirodnog korita rijeke Bijele u dužini od oko 600 m čime će se dodatno osigurati da kaptaža Crno Vrelo ne bude ugrožena. Za zaštitu izvorišta Konjička Bijela i Salakovac, potpuno asfaltirati pristupne puteve i opremiti sistemima za prikupljanje atmosferskih voda (oluci, slivnici, šahtovi). Sakupljene otpadne vode tretirati u separatorima ulja i masti do kvaliteta definisanog zakonom. Tretirane otpadne vode ispuštati izvan zone utjecaja nizvodno od izvora Konjička Bijela i izvan III vodozaštitne zone izvorišta Salakovac. Sprovesti mjere prikupljanja i prečišćavanja tunelskog oticanja i kaptiranih podzemnih voda iz tunela Orlov Kuk (kao što je opisano pod tačkom 6.2.10.2) i ispuštati prečišćene vode van III vodozaštitne zone ovog izvorišta. Osigurati redovne kontakte sa vodovodima i dogovoriti opciju privremenog isključenja izvorišta sa vodovodne mreže u slučaju akcidentnog zagađenja ili privremenog zamućenja dok se kvalitet ne vrati u zakonom propisane granice. Kako bi se spriječilo slučajno ispuštanje ulja i masti tokom izgradnje vijadukata, postaviti spremnike za prikupljanje ulja ispod mašina. Kako bi se spriječilo ispiranje materijala tokom izgradnje temelja stupa vijadukta postaviti protuerozivne barijere. U slučaju da se podzemna voda crpi iz temeljnih jama, osigurajte da se te vode pročišćavaju u separatorima ulja i vode prije ispuštanja u okoliš. Prikupljene otpadne vode iz betonara pročišćavati do zakonom propisanog kvaliteta. Pročišćene otpadne vode ispustiti izvan zone utjecaja izvorišta Bijela i Gornja Bijela, te izvan III vodozaštitne zone izvorišta Salakovac i Bošnjaci. Primijeniti sve mjere ublažavanja za površinske vode definisane pod stavkom 6.2.11. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Svakodnevni pregled radova od strane inžinjera hidrogeološkog nadzora. Ovlašteni laboratorij za obavljanje osnovnog uzorkovanja i ispitivanja podzemnih voda. Ispitivanje podzemnih voda vršiti za parametre vode za piće definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. | Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru. Fotografije s terena. Inspekcijski izvještaji, ako postoje. Izvještaji o ispitivanju kvalitete podzemnih voda. |  |
| 6.2.10.5 | Korištenje | Utjecaj na kvalitet podzemne vode koji proizlazi iz ispuštanja pročišćenog otjecanja s površine autoceste u blizini izvorišta i njihovih vodozaštitnih zona | Projektovati i izgraditi zatvoreni sistem za kontrolisano sakupljanje atmosferske vode sa površine autoceste, naplatnih stanica i odmarališta, i njen tretman u separatorima masti i ulja i/ili biološkim pročišćivačima (sanitarnih otpadnih voda) do potrebnog kvaliteta pre ispuštanja u recipijent. Ne ispuštati prečišćenu vodu u područje izvorišta. Vodu treba ispustiti izvan zone utjecaja kako ne bi došlo do utjecaja na kvalitet vode iz ovih izvorišta. Voda će se ispuštati nizvodno od zone utjecaja izvorišta Konjička Bijela i izvan III zone sanitarne zaštite izvorišta Salakovac i Bošnjaci. U slučaju da se tokom faze prije izgradnje otkriju novi bunari, tretirana voda se ne smije ispuštati u njihovoj blizini. Vršiti redovno ispitivanje kvaliteta prečišćene atmosferske vode (prije njenog ispuštanja) u skladu sa vodnom dozvolom dobivenom za Projekat. Prema uslovima iz Prethodne vodne saglasnosti, u zonama visokog rizika predvidjeti postavljanje ploča s upozorenjem na prolaz kroz zonu visokog rizika na vode, te ploče s ograničenjem brzine kretanja vozila i ploče sa zabranom zaustavljanja za vozila koja prevoze opasne i za vodu štetne tvari | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru JPAC za obavljanje aktivnosti praćenja u operativnoj fazi | Inžinjerski nadzor tokom projektovanja i građenja. Ovlašteni laboratorij za ispitivanje kvalitete pročišćenih oborinskih voda. | Izvještaj o reviziji dizajna. Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru. Fotografije s terena. Izvještaj o tehničkoj ispravnosti i spremnosti za upotrebu ugrađenih separatora ulja i masti. Izvještaj o praćenju kvalitete pročišćene oborinske vode. Inspekcijski izvještaji, ako postoje. |  |

5.1.11. Površinske vode

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površinske vode |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11.1 | Predizgradnja | Provesti mjerenja kvalitete vode prije izgradnje kako bi se ocijenio utjecaj tokom izvođenja građevinskih radova | Zbog vremenskog razmaka između izrade ove Studije i početka građevinskih radova, za utvrđivanje nultog stanja bit će potrebne ažurne informacije o kvalitetu vode u projektnim područjima. Potrebno je sprovesti sljedeće radnje: Izvršiti analizu kvaliteta vode Trešanice, Neretve i Konjičke Bijele prije početka izgradnje. Koristiti iste parametre i tačke praćenja kao što je opisano u ovoj Studiji (Poglavlje 4.4.2 Kvalitet površinskih voda duž planirane autoceste) Provesti analizu kvaliteta vode u najmanje dva hidrološka ciklusa (male i velike vode). Napomena: mjera je u skladu sa uslovima iz Prethodne vodne saglasnosti. Plan monitoringa je dat u poglavlju 6.3. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Povezati sa rezultatima praćenja kvalitete vode opisane u Poglavlju 5.3.3 kako bi se provjerila mjesta i parametri za analizu | Izvještaj o monitoringu kvaliteta vode prije izgradnje |  |
| 6.2.11.2 | Predizgradnja/ Izgradnja | Povećani rizici od onečišćenja površinskih voda uslijed radova unutar riječnog korita | Izraditi Plan upravljanja riječnim prelazima (PURP) koji će sadržati opis specifične metode za prelazak rijeke kojom će se osigurati suhi radni uslovi i minimizirati rizik od zagađenja voda, kao i vodene flore i faune. Plan treba da sadrži minimalno sljedeće mjere: Ograničiti čišćenja vegetacije na obalama. Tamo gdje su potrebni radovi na obalama ili unutar riječnog korita, čišćenje vegetacije treba ograničiti na potrebnu površinu i izvesti je neposredno prije početka radova na datoj lokaciji. Vegetaciju treba obnoviti odmah po završetku izgradnje. Koristiti podlogu od biorazgradivih vlakana za poticanje revegetacije nakon radova na obalama ili u blizini njih. Do početka radova u vodotocima sačuvati najmanje 20 m dubine obalne vegetacije radi zaštite stabilnosti obale. Izbjegavati radove na vodotocima za vrijeme velikih voda i za vrijeme obilnih padavina kako bi bio smanjen rizik od ispuštanja finog nanosa, erozije vodotoka i rizik od poplava. Omogućiti suho radno područje za radove unutar korita vodotoka ili unutar plavnog područja gdje god je to moguće pomoću pregradnih konstrukcija kao što su koferdami. Unutar kanala gdje je to prikladno, koristiti koferdame i/ili sisteme za upravljanje muljem kao što su muljne zavjese koji zahtijevaju preusmjeravanje kanala ili građevinske radove unutar kanala. Direktan pristup vozila vodotocima treba treba ograničiti na ona vozila koja su potrebna u sklopu građevinskih aktivnosti. Ako je potrebno da bilo koje vozilo uđe u vodotok, treba ga unaprijed pregledati i, ako je potrebno, poduzeti korektivne radnje kako bi se spriječila kontaminacija uslijed curenja ulja/goriva. Svi vozači trebaju biti upućeni u upotrebu i bezbjedno odlaganje opreme za čišćenje i posjedovati upijajuće materijale u svojim vozilima i obučeni za reagovanje u slučaju izlijevanja. U skladu sa uslovima iz Prethodne vodne saglasnosti, na mjestima gdje je trasa neposredno smještena uz vodotoke ili ih presijeca, na potezima gdje prolazi zonama umjerenoq i visokog rizika, obavezno je projektiranje vertikalnih barijera za zaštitu od izlijetanja vozila izvan koridora autoceste (odbojne ograde, blokovi, new jersey, itd). | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Revizija PURP od strane nadzornog inžinjera | Revizijski izvještaj Usvojen dizajn |  |
| 6.2.11.3 | Predizgradnja/ Izgradnja | Promjene u proticaju i načinu prihranjivanja vodotoka presijecanjem ili preusmjeravanje stalnih i povremenih tokova oko objekata autoceste | Hidraulička povezanost svih vodnih tijela mora biti očuvana. Prilikom presijecanja ili kontrolisanja vodotoka na neki drugi način, obezbijediti odgovarajuće dimenzioniranje propusta za sve identifikovane povremene tokove koje autocesta prelazi na nasipu. Kada je potrebno preusmjeravanje vodotoka, održavati privremeni kanal za održavanje protoka i povezanosti dok se stalni kanal priprema. Očuvati prirodne karakteristike morfologije riječnog korita. U mjeri u kojoj je to moguće, izbjegavati: (1) promjene u planiranoj i realizovanoj dužini intervencije; (2) prostorne i vremenske varijacije u morfologiji kanala; (3) promjene dimenzija poprečnog presjeka; (4) promjene hidrauličkih parametara. U slučaju Suhog potoka i rijeke Bijele, regulaciju vodotoka izvoditi u sezoni malih voda, kada je korito potoka suho. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Revizija Glavnog projekta sistema odvodnje | Revizijski izvještaj Usvojen dizajn |  |
| 6.2.11.4 | Predizgradnja/ Izgradnja | Smanjenje kvalitete vode rijeka Trešanice i Neretve zbog ispuštanja površinskog otjecanja s asfaltnih površina u fazi korištenja | Projektovati i izgraditi zatvoreni površinski sistem za prikupljanje i pročišćavanje vode sa kolovoza. Osigurati dovoljan broj uređaja za tretman (separatora ulja i masti) a posebno pokriti dva vijadukta preko Trešanice i Neretve i most preko Neretve u Donjem Selu. Projektovati i izgraditi sistem povezivanja naplatnih stanica/odmarališta sa lokalnim vodovodom ili kanalizacijom, gdje su takvi sistemi dostupni. Ako lokalni vodovod i kanalizacija nisu dostupni, projektovati i izgraditi sistem prikupljanja i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda koji koristi uređaje za biološko pročišćivanje prije ispuštanja pročišćene vode u okoliš. Pročišćene otpadne vode moraju zadovoljavati standarde propisane Uredbom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine FBiH, br. 26/20 i 96/20). Pročišćene otpadne vode se ne ispuštaju u III zonu sanitarne zaštite zaštićenih izvorišta Salakovac i Bošnjaci, kao ni u zonu direktnog utjecaja izvorišta Crno Vrelo, Bijela i Gornja Bijela, već nizvodno. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Revizija Glavnog projekta odvodnje i sanitarnih sistema. | Revizijski izvještaj Usvojen dizajn Objekti izgrađeni i odobreni za upotrebu |  |
| 6.2.11.5 | Izgradnja | Smanjenje kvaliteta vode površinskih voda zbog: - oslobađanja nanosa tokom izgradnje mosta u koritu i na obalama - slučajno onečišćenje ugljikovodicima ili drugim materijama s gradilišta uključujući fabriku betona i fabriku za miješanje asfalta - lokalizirano ispuštanje otpadnih voda s gradilišta i radničkog naselja - odlaganje otpada poput građevinskog otpada, komunalnog otpada i drugih posebnih kategorija otpada u blizini ili u površinske vode | U skladu sa uslovima iz Prethodne vodne saglasnosti, izraditi projekat organizacije gradilišta i tehnologije i dinamike gradnje koji treba sadržavati: - granice gradilišta koje trebaju uvažavati, pored ostalog, i potrebu zaštite osjetljivih područja od pojave erozije, izlijevanja ulja, zagađivanja voda i sl., - sistem odvodnje otpadnih i oborinskih voda s gradilišta, - najpogodnije lokacije za smještaj radionica, baza za mehanizaciju, skladišta goriva i maziva, asfaltnih baza. Zabranjeno je smještanje ovih objekata u zonama visokog rizika od zagađenja voda; - Planom izvođenja radova i tehnologijom gradnje treba potpuno izbjeći mogućnost djelomičnog ili potpunog zasipanja vodotoka koje trasa presijeca ili je uz njih smještena. Ispust sedimentnog nanosa Izbjegavati gomilanja pričuvnog materijala iz iskopa u blizini vodotoka (minimalno 50 m) i osigurati da se pričuva materijala nalazi izvan plavnog područja. Osigurati pričuve materijala uz pomoć nasipa ili taložnih ograda i pokriti hrpe kada nisu u upotrebi. Kontrolisati površinsko otjecanje u toku izgradnje. Postaviti sedimentne barijere između zemljanih radova i vodotoka kako bi ispiranje sedimenata u rijeku bilo spriječeno. Potrebno je također koristiti ograde za mulj, zamke za mulj, filtarske nasipe, bazene za taloženje i/ili tzv. "razbijače mulja" za obradu vode pune sedimenata prije ispuštanja. Propustiti svu vodu nastalu u procesima dreniranja kroz spremnike za mulj ili taložne spremnike, prije ispuštanja te vode u bilo koji vodotok. Dodatni tretman može biti potreban ako su prisutni drugi zagađivači ili ako te mjere nisu učinkovite. Primijeniti dodatne mjere i predtretman prije ispuštanja potencijalno onečišćene vode iz odvodnje tunela uključujući upotrebu aditiva koji nisu ekotoksični i separatora ulja. Prije ispuštanja može biti potrebno izvršiti uzorkovanje kako bi se ocijenila kvaliteta otpadnih voda prema uslovima propisanim Uredbom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine FBiH, br. 26/20 i 96/20). Pristupne ceste unutar gradilišne zone trebaju biti smještene 60 m od vodotoka, gdje god je to moguće. Gradilišne puteve i prilaze riječnim prelazima treba održavati čistima od blata, a vodu od pranja preusmjeravati dalje od vodotoka. U blizini vodotoka potrebno je predvidjeti korištenje samo čistog materijala za nasipanje, kako je navedeno u Prethodnoj vodnoju skladu sa uvjetima iz Prethodne vodene saglasnosti. Akcidentna zagađenja: Izraditi Operativni plan interventnih mjera za slučaj različitih akcidentnih situacija (izlijevanje ulja isl..), kako je navedeno u Prethodnoj vodnoj saglasnosti. Goriva i potencijalno opasne građevinske materijale treba skladištiti u zaštićenim prostorima s vanjskom odvodnjom, a gorivo treba skladištiti u dvostruko obloženim spremnicima kapaciteta 110%. Opasni materijali se ne smiju skladištiti u zoni do 50 m od vodotoka. Otpadna goriva i druge zagađujuće tekućine potrebno je sakupiti u nepropusne spremnike prije uklanjanja a radi tretmana od strane ovlaštenih lica od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša u skladu sa Pravilnikom o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom (Službene novine FBiH, broj 9/05). Popravak strojeva i zamjena ulja ne smije se vršiti na gradilištu već u za to predviđenim prostorima izvan zona definiranih kao zone visokog rizika od zagađenja. Zauljene vode moraju se pročistiti do razine propisane Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije (Službene novine FBIH, br. 26/20, 96/20), prema uvjetima datim u Prethodnoj vodnoj saglasnosti. Sipanje goriva i održavanje građevinskih vozila i postrojenja (uključujući i pranje) potrebno je obavljati na tvrdoj podlozi ili pristupnim putevima sa odgovarajućom drenažom na minimalnoj udaljenosti od 50 m od vodotoka. Tankvane treba postaviti ispod stacionarnih postrojenja kao što su generatori i postrojenja koja se ne koriste. Nijedno postrojenje ne smije nalaziti unutar 50 m od vodotoka i nikakvo održavanje ne smije se odvijati u opsegu od 50 m od vodotoka. Komplete za kontrolu izlijevanja u obliku apsorpcionih materijala za upijanje ulja i drugu opremu za zadržavanje izlijevanja treba držati na gradilištu kako bi se koristili u slučaju akcidentnih situacija, a osoblje na gradilištu treba biti osposobljeno za njihovo korištenje. Prostori za miješanje i pranje betona trebaju biti udaljeni više od 500 m od bilo kojeg vodotoka. Otpadne vode sa ovih prostora će se sakupljati i odvoziti na tretman. Preuzimanje i tretman otpadnih voda će vrštiti lice ovlašteno od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i u skladu sa Pravilnikom o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom (Službene novine FBiH, broj 9/05). Na lokaciji betonare postavite taložnike za obradu otpadnih voda prije ispuštanja. Pročišćene otpadne vode moraju ispunjavati standarde propisane Uredbom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Službene novine FBiH, br. 26/20 i 96/20). Nikakvo površinsko otjecanje vode s gradilišnih područja ili lokacija koje može sadržavati goriva ili druge štetne tvari neće biti preusmjereno u površinske vode osim ako prethodno nije podvrgnuto robusnoj prethodnoj obradi (fizikalno-kemijska obrada štetnih tvari). Otpadne vode sa gradilišta i radničkih kampova Upotrijebljene vode s gradilišta potrebno je prihvatiti sigurnim sistemom kanalizacije, skupljati ih u odgovarajuće rezervoare i pročišćavati ih na licu mjesta ili na udaljenim uređajima u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije (“Sl.novine FBiH", broj:26/21, 96/20) kako je navedeno u Prethodnoj vodnoj saglasnosti. To podrazumijeva između ostalog: - Projektovati i izgraditi sistem za prikupljanje i tretman drenažne i sanitarne otpadne vode unutar kampa. - Izgraditi sanitarne i drenažne objekte i uređaje unutar radničkog kampa koji će tretirati vodu prema domaćim i projektnim standardima. - Ne smije se ispuštati površinska voda iz građevinskih smjesa u recipijente površinskih voda osim ako se ista prethodno ne podvrgne odgovarajućem prethodnom tretmanu. - Postaviti mobilne toalete na gradilištu van radničkog kampa. - za lokacije gradilišnih baza, servisa, asfaltnih baza potrebno je zatražiti zasebne vodne akte prema uslovima iz Prethodne vodne saglasnosti. Odlaganje otpada Izraditi i implementirati Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom (DPUGO) te realizovati procedure upravljanja otpadom kako bi se izbjeglo neadekvatno odlaganje građevinskog otpada na i oko gradilišta. Sadržaj ovog Plana je propisan Pravilnikom o građevinskom otpadu (Službene novine FBiH, broj 93/19). Sprovesti mjere upravljanja otpadom navedene u sekciji Error: Reference source not found.Error: Reference source not found uključujući mjeru zabrane odlaganja materijala od iskopa unutar zona rizika od zagađenja voda (uz obale vodotoka, zonama sanitarne zaštite, vodnom dobru) a prema izdatoj Prethodne vodene saglasnosti. Sve mjere uključiti u Plan upravljanja okolišem i društvom tokom izgradnje (PUODI). Provoditi dnevno osmatranje stanja površinskih voda tokom faze izgradnje. Tako će se vizuelno otkriti neprikladno odlaganje otpada i sve vidljive promjene u boji ili izgledu vode, uzrokovane povećanim unosom suspendovanih čvrstih čestica ili slučajnim izlijevanjem zagađujućih supstanci u vodu. | Izvođač | Inžinjerski nadzor radova izvođača na osnovu POG, PURP, PUODI, PUGO, DPUGO: vizuelni nadzor (a) sanitarnih i odvodnih objekata i (b) rada betonare (c) prakse upravljanja otpadom (d) građevinskih radova na Trešanici i Neretvi (e) odlaganja otpada na za to predviđena odlagališta. O vizuelnim pregledima treba voditi evidenciju i dostavljati je u mjesečnim izvješćima koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. Praćenje kvalitete voda Trešanice, Neretve i Konjičke Bijele u skladu s Rješenjem o odobravanju Studije utjecaja na okoliš. Izvještaje provjerava nadzorni inžinjer. | Planovi i izjave o metodama pripremljeni, pregledani i odobreni od strane nadzornog inžinjera. Završetak sedmičnih pregleda. Kvaliteta vode u Trešanici, Neretvi i Bijeloj. Nema izravnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u rijeke Nema neprikladno odloženog otpada unutar i oko lokacije Nema radova u koritu i na obalama Odlaganje iskopa na za to predviđena odlagališta Dokaz o predaji otpada ovlaštenim operaterima Nema pritužbi zajednice u vezi sa zagađenjem vode ili odlaganjem otpada. |  |
| 6.2.11.6 | Korištenje | Smanjenje kvaliteta vode u riječnom sistemu kao rezultat: Direktnog ispuštanja prekinutog površinskog otjecanja, usključujući sredstva za odleđivanje, Direktnog ispuštanja sanitarnih voda sa naplatnih stanica, Slučajnog izlijevanja opasnih materija uslijed saobraćajnih nesreća. | - U Plan upravljanja okolišem i društvom u fazi korištenja (PUODK) uključiti operativni plan za održavanje koji će sadržati mjere za pravilan rad i redovno održavanje sanitarnih i objekata za odvodnju. To uključuje redovno čišćenje separatora i redovno praćenje kvaliteta efluenta u skladu sa zahtjevima iz vodne dozvole. Operativni plan održavanja također treba da sadrži mjere za košenje/tretiranje zatravljenih površina herbicidima te njihov utjecaj na vode, ako isti budu korišteni, u skladu sa Prethodnom vodnom saglasnosti. - U skladu sa Prethodnom vodnom saglasnosti, PUODK također treba da sadrži plan za postupke zimskog održavanja vodeći računa o vrsti sredstava za odleđivanje koja moraju biti kompatibilna s predviđenim uređajima za prečišćavanje. Planovi trebaju definirati lokacije skladišta kemikalija koja trebaju biti izvan zona visokog rizika. - U okviru Operativnog plana interventnih mjere za pripravnost i reagovanja u vanrednim situacijama uključene su procedure za sprječavanje kontaminacije vode uslijed slučajnog izlijevanja. | JPAC | Postupci za rad sanitarnih i odvodnih objekata. Praćenje ispuštanja otpadnih voda u skladu s PUODK i Vodnom dozvolom. Uspostavljanje postupaka pripravnosti i odgovora u skladu s Operativnim planom interventnih mjera. | Postavljeni postupci za rad i održavanje sanitarnih i odvodnih objekata. Postavljanje postupaka za pripravnost i odgovor na hitne slučajeve. Kvaliteta otpadnih voda u skladu sa Federalnim propisima za ispuštanje otpadnih voda. Godišnji izvještaj o kvaliteti otpadnih voda koji se dostavlja nadležnom ministarstvu/ agenciji na federalnom nivou u skladu s izdanim Rješenjem o odobravanju Studije utjecaja na okoliš i Vodnom dozvolom. Nema izlijevanja koja bi utjecala na kvalitetu vode. |  |

5.1.12. Kvalitet zraka

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitet zraka |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12.1 | Predizgradnja | Zbog vremenskog razmaka između pripreme ove Studije i početka građevinskih radova, bit će potrebne ažurirane informacije o kvaliteti zraka kako bi se odredilo polazno stanje | Ponoviti analizu kvaliteta zraka u projektnom području, ako je moguće u dva godišnja doba (ljeto i zima). | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Upućuje na rezultate monitoringa kvalitete zraka iz Poglavlja 5.3.3 da se provjere lokacije i parametri koje treba analizirati | Pripremljen okolišni izvještaj o kvaliteti zraka |
| 6.2.12.2 | Izgradnja | Emisije građevinske prašine Emisije izduvnih plinova od procesa sagorijevanja iz generatora i drugih građevinskih mašina i vozila | PUODI uključuje poglavlje o upravljanju kvalitetom zraka koje treba da sadrži: - identificiranje svih izvora emisija u zrak uključujući građevinske aktivnosti na izgradnji autoceste, postrojenja za proizvodnju betona i asfalta, nabavku i transport građevinskih materijala i druga postrojenja koja proizvode emisije, - identificiranje svih vrsta emisija iz svakog izvora - detalje mjera ublažavanja za svaki izvor, - konkretnu lokaciju i raspored gdje će se takve mjere implementirati da se umanje utjecaji na osjetljive receptore zbog odvijanja građevinskih radova (vidjeti tabelu Error: Reference source not found za detalje), - monitoring i izvještavanje. Specifične mjere ublažavanja sadržane u poglavlju za upravljanje kvalitetom zraka će uključiti, ali ne i ograničiti se na sljedeće: - za prašinu od građevinskih aktivnosti, implementirati raspored aktivnog vlaženja na koridoru kada su nepovoljni vremenski uslovi (prisustvo vjetra, niska vlažnost) i kada se odvijaju aktivnosti koje su intenzivne u smislu emisija. Aktivno vlaženje će se izvoditi prema rasporedu datom u tabeli u nastavku. - izbjegavati prekomjerno zalijevanje da se ne bi stvorilo blato, - zemljane radove treba obustaviti kada brzina vjetra prelazi 20 km/h na područjima unutar 500 m od bilo kojeg naselja, - provođenje redovnog programa za održavanje i popravak vozila da se smanje emisije u zrak - nisu dopuštena vozila i oprema koja emituje dim te se moraju ili popraviti ili ukloniti, - poduzeti hitne popravke svih neispravnih građevinskih vozila i opreme, - koristiti građevinsku opremu i vozila zadovoljavaju domaće standarde o emisijama, - gdje god je to moguće, koristiti opremu na električni pogon, umjesto opreme na plin ili dizel, - dati prednost mašinama koje štede gorivo, - osigurati da su sve dizelske i benzinske mašine opremljene katalizatorima, - postaviti sve stacionarne izvore emisija (npr. mobilne dizel generatore, kompresore itd.) dovoljno daleko, u mjeri u kojoj je to praktično, od osjetljivih receptora, - omogućiti opremu za pranje kamiona na portalima tunela i gradilištima vijadukata kako bi se spriječilo raznošenje blata i prašine iz kamiona; nadzemna opcija se smatra prioritetom, - postrojenje za drobljenje kamena treba biti opremljeno vodenim prskalicama koje rade kontinuirano dok postrojenje radi, - ako prskalice prestanu sa radom, postrojenje će također prestati s radom dok prskalice ne rade, - izbjegavaati otjecanje vode na gradilištu. U slučaju otjecanja, smanjiti protok vode iz prskalica, ili adekvatno popraviti prskalice ako ne funkcionišu (ako postoji curenje), - emisije iz cestovnih i terenskih vozila trebaju biti u skladu sa domaćim ili regionalnim programima, - bez obzira na veličinu ili vrstu vozila, vlasnici i operatori trebaju provoditi preporučene programe održavanja motora vozila proizvođača, - specijalisti za zdravlje i sigurnost trebali bi rutinski upućivati vozače o prednostima vozačkih praksi koje smanjuju i rizik od nesreća i potrošnju goriva, uključujući izmjereno ubrzanje i vožnju unutar sigurnog ograničenja brzine, - provođenje redovnog programa za održavanje i popravak vozila, - transportne trake (npr. kod postrojenja za doziranje i drobljenje stijena) moraju biti opremljene vjetrobranima, a mjesta za prenos na transportnim trakama i mjesta za pražnjenje spremnika moraju biti zatvoreni kako bi se smanjila emisija prašine, - svi kamioni koji se koriste za prevoz materijala do i od projektnog područja bit će prekriveni platnenim ceradama. | Izvođač | Inžinjerski nadzor rada izvođača na osnovu PUODI (PUPSZ, PUM): sedmični vizuelni pregledi tokom faze izgradnje radi praćenja provedbe i učinkovitosti propisanih mjera ublažavanja. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema vanjski nadzorni inžinjer. | Planovi i metodologija pripremljeni, pregledani i odobreni od strane nadzornog inžinjera. Sedmične inspekcije završene. Provesti redovan program održavanja i popravki vozila. Nema pritužbi zajednice vezano za građevinsku prašinu. |
| 6.2.12.3 | Korištenje | Emisije izduvnih plinova vozila koja koriste autocestu | Ako mjerenje standardnih parametara kvaliteta zraka pokaže da vrijednosti prelaze maksimalno dopuštene vrijednosti propisane domaćim propisima, moraju se poduzeti sljedeće mjere zaštite: - izgradnja prepreka za sprečavanje širenja zagađivača; najbolje su širokolisne zelene biljke, - ako ovo nije dovoljna zaštita ili ove biljne vrste ne mogu rasti na projektnom području, prihvatljive su i umjetne barijere, npr. bukobrani također sprječavaju širenje zagađenja zraka, a njihova učinkovitost ovisi o njihovoj visini (vidjeti tabelu Error: Reference source not found za detalje). | JPAC | Standardna grupa parametara CO, SO2, O3, NO, NO2, NOx, PM10 i PM2.5. | Izvještaj o kvaliteti zraka. |

Lokacije na trasi gdje bi se trebale primijeniti strategije ublažavanja

| Lokacija | GPS koordinate |  | Strategije ublažavanja | Scenarij za koji bi mjere trebalo poduzeti | Faza u kojoj bi mjere trebalo poduzeti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Početna tačka | Završna tačka |  |  |  |
| 1 | 1+100 | 1+800 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 2 | 0+900 | 1+800 | Vlaženje tla | Bez vjetra | Izgradnja |
| 3 | 3+800 | 5+400 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 4 | 3+700 | 4+800 | Vlaženje tla | Bez vjetra | Izgradnja |
| 5 | 24+750 | 25+450 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 6 | 29+150 | 30+000 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 7 | 30+900 | 31+900 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 8 | 34+750 | 35+100 | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 9 | Priključna cesta obilaznica Konjic - od km 0+000 do km 1+000 |  | Vlaženje tla | Vjetar i bez vjetra | Izgradnja |
| 10 | Priključna cesta petlja Ovčari - od km 0+000 do km 0+400 |  | Vlaženje tla | Vjetar | Izgradnja |
| 11 | Priključna cesta petlja Ovčari - od km 0+000 do km 1+000 |  | Vlaženje tla | Bez vjetra | Izgradnja |
| 12 | 24+750 | 25+450 | Izgradnja prepreka za sprečavanje širenja zagađenja | Vjetar i bez vjetra | Korištenje |
| 13 | 29+150 | 30+000 | Izgradnja prepreka za sprečavanje širenja zagađenja | Vjetar i bez vjetra | Korištenje |
| 14 | 30+900 | 32+400 | Izgradnja prepreka za sprečavanje širenja zagađenja | Vjetar i bez vjetra | Korištenje |

5.1.13. Zemljište

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlo |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13.1 | Predizgradnja | Zbog vremenskog razmaka između pripreme ove Studije i početka građevinskih radova, bit će potrebne ažurirane informacije o kvaliteti tla kako bi se odredilo polazno stanje | - Ponoviti analizu kvaliteta tla u projektnom području, ako je moguće u dva godišnja doba (ljeto i zima). | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Upućuje na rezultate monitoringa kvalitete tla iz poglavlja Error: Reference source not found da se provjere minimalne lokacije i parametri koje treba analizirati. Povećati broj uzoraka ako se smatra potrebnim za pokrivanje specifičnijih tačaka interesa. | Pripremljen okolišni izvještaj o kvaliteti tla |
| 6.2.13.2 | Predizgradnja | Pojava odrona zbog nestabilnosti terena i prirode građevinskih radova | - Izvršiti analizu odrona i odrediti položaj i dužinu zaštitne ograde od odrona u dolini Klenove Drage. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Revizija analize odrona i odobrenje od strane Korisnika | Montaža ograde za zaštitu od odrona |
| 6.2.13.3 | Izgradnja | Erozija tla koja je posljedica radova na iskopavanju i upotrebe teške mašine i opreme | Glavni projekat Projekta treba uključiti sljedeće mjere za smanjenje vjerovatnog ispuštanja rastresitog materijala ili materijala koji bi mogao postati rastresit na licu mjesta: Stabilizacija padina - uključujući malčiranje (malčiranje slamom), malčiranje grmlja, pokrivače za kontrolu erozije, veziva za tlo i pošljunčavanje Potporni zidovi - za zadržavanje rastresitih materijala na padinama gdje bi se prirodno zadržavali Zamke i bazeni sedimenta - koji će presresti i zadržati otjecanje puno sedimenta Odvodni kanali - koji će preusmjeriti otjecanje vode Sistem za obradu - za uklanjanje materijala sadržanog u otjecanju vode Revegetacija u skladu s Planom obnove zemljišta i staništa (POZS) koji će biti sastavni dio PUODI. Ovaj plan će se tumačiti i provoditi u kombinaciji sa Planom upravljanja površinskim slojem zemljišta i Planom upravljanja otpadom. Ovaj plan će sadržavati mjere za povećanje stabilnosti rastresitih materijala i površina koje postaju izložene tokom faze izgradnje. Također će uključivati mjere sanacije pozajmišta i njihove okoline, ako postoje, te rekultivaciju odlagališta građevinskog otpada. | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Inžinjerski nadzor nad radom izvođača. | Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru Fotografije s terena |
| 6.2.13.4 | Izgradnja | Gubitak plodnog gornjeg sloja tla Krčenje šuma može uzrokovati eroziju tla Odvodnjavanje tla | Pripremiti Plan upravljanja površinskim slojem zemljišta (PUPSZ). Ovaj Plan će biti sastavni dio PUODI i opisuje postupke i pravila uklanjanja gornjeg sloja tla, dubinu i količinu uklanjanja gornjeg sloja tla, nadzor uklanjanja gornjeg sloja tla, zahtjeve za prevoz i skladištenje, lokaciju zaliha, projekt zaliha gornjeg sloja tla, upravljanje zalihama, opasnost od erozije i kontrolu erozije, odvodnju ili preusmjeravanje oticanja, mjere zaštite tla na skladišnom prostoru, održavanje zaliha i primjenu postupka gornjeg sloja tla. u PUPSZ predvidjeti pravilno skidanje plodnog i potencijalno plodnog sloja tla, u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, član 55. („Sl. novine FBiH“, br. 52/09). | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Inžinjerski nadzor nad radom izvođača u skladu s PUPSZ. | Mjesečni izvještaji o inžinjerskom nadzoru Fotografije s terena |
| 6.2.13.5 | Izgradnja | Slučajno izlijevanje Izravno ispuštanje otpadnih voda od održavanja građevinskih vozila na gradilištu i sanitarnih voda iz gradilišta može dovesti do onečišćenja tla Neodgovarajuće odlaganje otpada može dovesti do onečišćenja tla | Provesti iste mjere kao pod Podzemnim vodama Provesti iste mjere kao pod Površinskim vodama Provesti iste mjere kao pod Upravljanjem otpadom i materijalima. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Isto kao pod stavkama Vode and Otpad. | Isto kao pod stavkama Vode and Otpad |
| 6.2.13.6 | Korištenje | Direktno ispuštanja površinskog oticanja Slučajno izlijevanje goriva i ulja Korištenje sredstava za odleđivanje | Uključiti u Plan upravljanja okolišem i društvom u fazi korištenja (PUODK) i provesti sljedeće mjere: održavanje i čišćenje sistema odvodnje da se spriječi utjecaj na klizanje tla zbog erozije ili poplava, praćenje nagiba, posebno nakon jakih kiša radi utvrđivanja mogućih tragova erozije, implementacija mjera ublažavanja koje su definisane za radove tokom rekonstrukcije/održavanja cesta, analiza zemljišta radi utvrđivanja utjecaja uzrokovanog korištenjem soli za led sa dodatnim organskim izmjenama i/ili izmjenama radi prilagodbe pH vrijednosti ili nedostatka hranjivih tvari, implementirati iste mjere kao u dijelu Površinskih voda. | JPAC i JPAC služba za održavanje, kao i odabrani izvođač za održavanje u fazi korištenja | Praćenje pridržavanja mjera. Monitoring kvalitete tla. | Nema evidencije o kontaminaciji zemljišta Pripremljen okolišni izvještaj o kvaliteti tla |

5.1.14. Klimatski faktori

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatski faktori |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.14.1 | Predizgradnja/ Izgradnja | Klizišta i odroni mogu ugroziti stabilnost terena sa štetnim posljedicama po kvalitet voda, ljude i građevinsku opremu. | Provesti analizu odrona prije izgradnje i primijeniti mjere ublažavanja kako bi se spriječila erozija tla i isušivanje, kao što je navedeno pod stavkom Zemljište (). Provesti iste mjere ublažavanja kako bi se spriječili negativni utjecaji na stabilnost terena prodiranjem podzemnih voda i promjenom tokova površinskih i podzemnih voda, kao što je navedeno gore pod stavkama Podzemne vode () i Površinske vode (). Provesti periodični geotehnički monitoring s ciljem kontrole klizišta Provesti rekultivaciju i obnovu kako je to regulirano Planom upravljanja biodiverzitetom (PUB) i tamo gdje je moguće pošumiti zemljište u projektnom području od utjecaja Pripremiti i provesti Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama (PPRVS) kao dio PUODI u fazi izgradnje. Plan: - Utvrđuje ključne domaće i EU politike, zakone i standarde koji se odnose na reagovanje u vanrednim situacijama u cilju smanjenja negativnih utjecaja klizišta i požara na društvo ili okoliš; - Definiše uloge i odgovornosti; - Identifikuje i klasifikuje potencijalne vanredne situacije vezane za klizišta i požare u fazi izgradnje, uključujući upravljanje izlivanjem i reagovanje na požar; - Navodi aktivnosti, mjere i opremu potrebnu za reagovanje u vanrednim situacijama; - Definiše sprovođenje obuka za pripravnost u vanrednim situacijama; - Definiše medijske načine komunikacije u vanrednim situacijama; - Definiše postupak ublažavanja i oporavka nakon vanrednih situacija; - Definiše održavanje i kontrolu ovog plana. U slučaju primjetnog vlaženja terena u najnižim zonama, napraviti propuste na nekim mjestima da se drenira akumulirana voda U slučaju primjetnih bujica iz većih slivnih područja na gradilištu, prikupiti i usmjeriti vodu kroz privremene ili stalne kanale ili cjevovode U slučaju odrona stijena, označiti teren i postaviti odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Provesti procjenu osjetljivosti na klizišta Provesti geotehnički monitoring Pošumljene površine u skladu sa PUB Glavni projekat uključuje mjere za povećanje otpornosti na klimu Nadzor inžinjera prilikom pregleda Plana upravljanja izgradnjom (PUI) s mjerama povećanja otpornosti Pripremljen PPRVS Instalirani propusti za drenažu akumuliranih voda Instalirani privremeni ili stalni kanali ili cjevovodi Postavljena saobraćajna signalizacija | Terenski izvještaji o provođenju aktivnosti utvrđenih Idejnim i Glavnim projektom Izvještaji o osjetljivosti na klizišta, geotehničkim ispitivanjima i monitoringu, sa pozitivnim rezultatima Postotak pošumljenog i rekultiviranog područja Inspekcijski izvještaji Redovni izvještaji nadzornog inžinjera o provedenim aktivnostima zaštite od klizišta |
| 6.2.14.2 | Izgradnja | Požari mogu uzrokovati gusti smog, opasan po zdravlje ljudi i okoliš zbog emisije stakleničkih plinova. | Redovno kontrolisati stanje požara u projektnom području vizuelnim pregledom i praćenjem vijesti u lokalnim medijima, uključujući praćenje indeksa opasnosti od pojave i širenja šumskih požara na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda Skladištiti zapaljive materijale u posebnim kontejnerima otpornim na toplotu U slučaju opasnosti od požara, obustaviti radove Pripremiti i implementirati Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama (PPRVS), kako je prethodno navedeno | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Periodični vizuelni pregledi gradilišta Nadzor inžinjera prilikom pregleda Plana upravljanja izgradnjom (PUI) s mjerama povećanja otpornosti Provjera skladištenja opasnih materija Pripremljen PPRVS | Izvještaji o periodičnim vizuelnim pregledima gradilišta Izvještaji o isporukama i skladištenju zapaljivih supstanci Izvještaji nadzornog inžinjera o provođenju aktivnosti zaštite od požara na gradilištu |
| 6.2.14.3 | Korištenje | Klizišta i odroni stijena mogu uzrokovati fizička oštećenja na saobraćajnoj infrastrukturi, sa prekidom saobraćaja i uništavanjem vozila kao i prekidima vodovodnih i podzemnih instalacija. | Provoditi periodični geotehnički monitoring s ciljem kontrole klizišta U slučaju rekonstrukcije, provesti rekultiviranje i sanaciju u skladu sa Planom upravljana biodiverzitetom (PUB) i tamo gdje je moguće, pošumiti zemljište u području pod utjecajem projekta Pripremiti i provesti Operativni plan interventnih mjera za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama za fazu korištenja. Plan: - Utvrđuje ključne domaće i EU politike, zakone i standarde koji se odnose na reagovanje u vanrednim situacijama kako bi se smanjili negativni utjecaji klizišta i požara na društvo ili okoliš; - Definiše uloge i odgovornosti; - Identifikuje i klasifikuje potencijalne vanredne situacije u fazi rada, uključujući pojavu klizišta, upravljanje izlijevanjem i reagovanje na požar; - Navodi aktivnosti, mjere i opremu potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama (npr. treba primijeniti sljedeće mjere zaštite: u slučaju manjih klizišta na području Projekta, izvršiti procjenu rizika i, ako je potrebno, zaustaviti i/ili preusmjeriti saobraćaj; u slučaju saobraćajnih nezgoda i izlivanja opasnih materija - obustaviti i/ili preusmjeriti saobraćaj, prikupiti tečnost koja curi u interventne posude, koristiti posebne sorbente i druge supstance za dekontaminaciju terena i saniranje posljedica na mjestu izlijevanja opasnih materija, koristiti opremu za zaštitu od požara); - Definiše sprovođenje obuka za pripravnost u vanrednim situacijama; - Definiše medijske načine komunikacije u vanrednim situacijama; - Definiše postupak ublažavanja i oporavka nakon vanrednih situacija; - Definiše održavanje i kontrolu ovog plana. Redovni pregledi vodovodnih instalacija kako bi se spriječilo curenje vode Redovne provjere sistema odvodnje radi upravljanja površinskom vodom i kišnicom sa ceste kako bi se spriječilo plavljenje u obliku koncentriranih bujica U slučaju vidljivih bujica iz većih slivnih područja, prikupiti i usmjeriti vodu kroz privremene ili stalne kanale ili cjevovode U slučaju odrona stijena, označiti teren i postaviti odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju Uspostaviti odgovarajući program redovnog održavanja i pregleda cestovne infrastrukture | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na podizvođača prema ugovoru | Izvršen geotehnički monitoring Pošumljene površine prema PUB Pripremljen Operativni plan interventnih mjera Izvršen redovni pregled vodovodnih instalacija Izvršen redovni pregled sistema odvodnje Instalirani privremeni ili trajni kanali i cjevovodi Označen teren i postavljena saobraćajna signalizacija Uspostavljen program redovnog održavanja i pregleda cestovne infrastrukture | Izvještaji o provedenom geotehničkom ispitivanju i monitoringu, s pozitivnim rezultatima Postotak pošumljenog i rekultiviranog područja Inspekcijski izvještaji Saobraćajni izvještaji Dokaz o izvršenoj verifikaciji ispravnosti sistema, kao i redovno održavanje i kontrola cestovne infrastrukture |
| 6.2.14.4 | Korištenje | Suše, ili visoke temperature, uzrokuju zagrijavanje asfalta i time veće emisije stakleničkih plinova. Suše mogu dovesti do topljenja površinskog sloja ceste, što dalje dovodi do stvaranja kolotraga koji destabiliziraju kretanje vozila. | Pripremiti Operativni plan interventnih mjera za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama U slučaju rekonstrukcije koristiti visokokvalitetne materijale, koji su otporni na visoke temperature Postaviti odgovarajuće znakove ili motivirajuće poruke da se pomogne vozačima da se prilagode uslovima vožnje na cesti i svojim psihofizičkim mogućnostima Kontrola curenja vode kako bi se spriječio njen nestanak u izuzetno sušnim periodima, što može dovesti do slijeganja tla Ograničiti kretanje vozila koja prevoze opasne supstance u periodima sa visokim temperaturama Uspostaviti odgovarajući program redovnog održavanja i pregleda cestovne infrastrukture | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na podizvođača prema ugovoru | Pripremljen Operativni plan interventnih mjera Korišteni materijali za izgradnju ceste koji su otporni na visoke temperature Postavljeni odgovarajući cestovni znakovi Redovne kontrole curenja vode Ograničeno kretanje vozila Uspostavljen program redovnog održavanja i pregleda cestovne infrastrukture | Izvještaji o korištenim građevinskim materijalima Inspekcijski izvještaji Saobraćajni izvještaji Izvještaji o provedenim inspekcijama i monitoringu Izvještaji o provedenim aktivnostima na održavanju cestovne infrastrukture koji su vezani za smanjenje rizika od visokih temperatura i suša |
| 6.2.14.5 | Korištenje | Dim od požara može smanjiti vidljivost i može uzrokovati fizičku štetu saobraćajne infrastrukture, sa prekidima saobraćaja pa čak i smrti. | Redovno kontrolisati stanje požara u projektnom području vizuelnim pregledom i praćenjem vijesti u lokalnim medijima, uključujući praćenje indeksa opasnosti od pojave i širenja šumskih požara na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda217 Pripremiti Operativni plan interventnih mjera za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama za fazu izgradnje Postaviti aparate za gašenje požara u tunelima Ograničiti kretanje vozila koja prevoze opasne supstance na period poslije požara Izbjegavati sadnju smolastog drveća duž dionice U slučaju i najmanje opasnosti od požara, preusmjeriti saobraćaj | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na podizvođača prema ugovoru | Periodični vizuelni pregledi projektnog područja Pripremljen Plan interventnih mjera Postavljeni protupožarni aparati u tunelima Ograničeno kretanje vozila Smolasto drveće nije posađeno u blizini ceste | Izvještaji o periodičnim vizuelnim pregledima gradilišta Inspekcijski izvještaji Saobraćajni izvještaji Potvrda o postavljenim protupožarnim aparatima u tunelima i izvještaji o redovnoj kontroli njihove ispravnosti Izvještaji o pošumljivanju i rekultiviranju koji pokazuju da smolasto drveća nije posađeno u blizni ceste |
| 6.2.14.6 | Korištenje | Očekuje se značajno povećanje emisija stakleničkih plinova u projektnom području, sa početkom korištenja dionice autoceste što ima negativan utjecaj na okoliš. | Provesti rekultivaciju i sanaciju kako je to utvrđeno Planom upravljanja biodiverzitetom (PUB) i gdje je to moguće izvršiti pošumljivanje zemljišta unutar područja pod utjecajem projekta Potaknuti vozače motivacionim porukama na ekranima da održavaju stalnu brzinu od 110 km/h sa ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova | JPAC | Pošumljene površine prema PUB Postavljene obavijesti o kontroli brzine | Postotak pošumljenih i rekultiviranih područja Saobraćajni izvještaji |

5.1.15. Pejzaž

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pejzaž |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.15.1 | Izgradnja | Promjene postojećeg pejzaža i vizuelni utjecaji zbog građevinskih radova | U Plan upravljanja okolišem i društvom u toku izgradnje (PUODI) uključiti Plan obnove zemljišta i staništa (POZS). Plan utvrđuje kako će se razvojem očuvati pejzaž i postojeća ekologija lokacije. Plan bi trebao uključivati radnje kojima se osigurava da projektirani pejzaž ispunjava svoje uloge, uključujući osiguravanje staništa i prostora za rekreaciju. Plan sadrži: - Cjelokupnu viziju staništa uz autocestu, - Odgovornosti upravljanja, - Identifikacija i opis komponenti pejzaža, uključujući postojeću i predloženu vegetaciju, - Odvoz smeća. Provesti mjere koje se odnose na pravilnu organizaciju gradilišta definisane Planom organizacije gradilišta (POG). Ublažavanje se može postići održavanjem gradilišta čistim nakon građevinskih radova, ako su mašine parkirane na trasi autoceste, a ne oko nje. Pravilno odlaganje građevinskog otpada na određenim odlagalištima i odgovarajuća rekultivacija nakon toga. Rekultivacija autohtonim vrstama karakterističnim za područje radi očuvanja genofonda i pogodnosti. Provesti rekultivaciju i obnovu kako je propisano Planom upravljanja biodiverzitetom (PUB) i gdje je to moguće pošumiti zemljište unutar područja utjecaja Projekta. Sva sadnja bit će lokalnog porijekla i u skladu s lokalnim karakterom. Tokom faze izvođenja radova, ograničeno radno vrijeme bit će predloženo unutar izgrađenih područja, gdje se smatra da faza izvođenja radova utječe na stambene objekte, izbjegavajući korištenje mašina tokom onih sati kada će stanovnici najvjerovatnije biti kod kuće, čime se smanjuje mogućnost smetnji vida unutar vidnog polja. Po završetku, površine koje se koriste kao građevinski kompleksi će se vratiti u prvobitnu namjenu i stanje. | JPAC i izvođač | Nadzor inžinjera. | Završeni sedmični pregledi. Nema pritužbi zajednice vezano za vizuelne utjecaje zbog građevinskih radova. |
| 6.2.15.2 | Korištenje | Promjene postojećeg pejzaža i vizuelni utjecaji zbog prisustva stalnih građevina autoceste | N/P (Nema primjenjive mjere zato jer je promjena trajna zbog toga što je autocesta linearna građevina koja trajno ostaje u prostoru) | N/P | N/P | N/P |

5.1.16. Buka

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buka |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.16.1 | Predizgradnja | Zbog vremenskog razmaka između pripreme ove Studije i početka građevinskih radova, bit će potrebne ažurirane informacije o ambijentalnoj buci kako bi se odredilo polazno stanje | Ponoviti analizu buke u projektnom području, ako je moguće u dva godišnja doba (ljeto i zima). | JPAC ili JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru | Upućuje na rezultate ambijentalne buke opisane u poglavlju Error: Reference source not found da se provjere lokacije i parametri koje treba analizirati | Pripremljeni referentni izvještaj o okolišu vezano za ambijentalnu buku |
| 6.2.16.2 | Predizgradnja | Neadekvatno planiranje bukobrana može utjecati na stanovnike zbog povećanog nivoa buke od saobraćaja na autocesti | Potvrditi rezultate modeliranja buke i prijedlog za lokacije bukobrana dat u poglavlju Error: Reference source not found nakon završetka Glavnog projekta. Potvrditi tehničke detalje bukobarana uzimajući u obzir i tehničke standarde JPAC za barijere protiv buke. Tačna lokacija barijera protiv buke će ponovo biti razmotrena u dogovoru sa lokalnim zajednicama Konjica i naselja Trešanica, Gornje Polje, Glavičine, Bijela, Podgorani, Kutilivač i Vrapčići, jer će navedena naselja najvjerovatnije doživjeti negativne utjecaje povećanog nivoa buke. | Izvođač | Revizija Glavnog projekta | Glavni projekt će uključiti konačni izbor bukobrana na odgovarajućim lokacijama |
| 6.2.16.3 | Izgradnja | Utjecaj na radnike i stanovnike zbog povećanog nivoa buke tokom građevinskih radova | Uključiti mjere kontrole buke u PUODI da se izbjegne prekoračenje dopuštenih vrijednosti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke, kao što je: - ograničenje radova samo na period dana (period dana: 06:00 do 22:00, period noći: 22:00 do 06:00), - na neasfaltiranim cestama najveću brzinu vozila treba ograničiti na 20 km/h da se minimizira lupanje od prevoza materijala, - rute po kojima se vrši vuča trebaju izbjegavati prolazak pored naseljenih objekata na udaljenosti manjoj od 10 metara, - opremu i mašine treba isključiti kad se ne koriste, - u slučaju pritužbi građana zbog povećanja buke, upotreba opreme koja stvara buku iznad 70 dB trebala bi biti ograničena kako bi se smanjili negativni kumulativni utjecaji buke nastale tokom građevinskih radova i osigurati da nivoi buke budu unutar zakonski definisanih vrijednosti, i sve pritužbe na buku će biti istražene, - sva oprema i vozila se trebaju održavati u ispravnom stanju - potrebno je provoditi redovan program održavanja i popravaka opreme, - mašine i vozila koja će se koristiti u građevinskim aktivnostima moraju imati dozvole za upotrebu/rad, - nadzor nivoa buke na rubovima industrijskih područja i gradilištima, - nadzor nivoa buke u naseljima, - monitoring po pritužbama u fazi izgradnje kako bi se potvrdila usklađenost sa zakonski propisanim vrijednostima ili identificiralo gdje je potrebno dodatno ublažavanje. Postavljanje zaštitnih barijera na temelju rezultata modeliranja buke i konsultacija sa lokalnom zajednicom urađenih u fazi predizgradnje. Vidjeti poglavlje Error: Reference source not found za detalje. Kako saobraćajni modeli sugeriraju postepeno povećanje cirkulacije vozila, moguće je postavljanje barijera protiv buke u dva koraka na osnovu praćenja toka saobraćaja i programa praćenja buke sa autoceste: - Na početku korištenja autoceste: BR1, BR3, BR5 - Kada se identificira povećana cirkulacija vozila: BR2, BR4, BR6 | Izvođač | Nadzor inžinjera nad građevinskim radovima Nadzor ambijentalne buke u skladu sa odredbama izdatih Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš (u blizni stambenih objekata najmanje jednom godišnje i dodatno nakon pritužbi lokalnih stanovnika ako ih bude) Nadzor ambijentalne buke treba obavljati angažirana ovlaštena kompanija (treća strana) Sedmične inspekcije gradilišta obilaskom istog pješice da se razmotri da li su mjere ublažavanja buke pravilno provedene | Provedene mjere kontrole buke i evidentirane kako su provedene u mjesečnim izvještajima koje priprema nadzorni vanjski inžinjer Nema pritužbi vezano za buku Proveden program održavanja i popravki opreme Bukobrani instalirani i inžinjerska revizija odobrila instaliranje |
| 6.2.16.4 | Korištenje | Utjecaj na stanovnike zbog povećanog nivoa buke od saobraćaja | Moguće je da će intenzitet saobraćaja tokom korištenja autoceste biti veći od planiranog. Ukoliko se to desi, jednom godišnje vršiti kontrolna mjerenja nivoa buke duž cijele dionice autoceste, u prve tri godine korištenja autoceste, kako bi se odredio nivo emisije buke. Ako su dozvoljeni nivoi prekoračeni, moraju se planirati dodatne mjere zaštite u vidu dodatnih bukobrana, održavanja ceste i asflata u dobrom stanju, paneli koji apsorbiraju buku, zeleni pojasevi itd. Nadzor po pritužbama u fazi korištenja kako bi se potvrdila usklađenost sa zakonski propisanim vrijednostima ili identificiralo gdje je potrebno dodatno ublažavanje. | JPAC | Periodični nadzor ambijentalne buke u skladu sa odredbama izdatih Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš Nadzor ambijentalne buke treba obavljati ovlaštena kompanija (treća strana) Ako monitoring pokaže da su izmjerene vrijednosti ispod graničnih vrijednosti propisanih Zakonom o zaštiti od buke, dalje se nadzor može provoditi jednom u tri godine | Mjere kontrole provedene i evidentirane Godišnji izvještaj je podnesen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u skladu sa izdatim Rješenjima o odobrenju Studije utjecaja na okoliš Nema pritužbi |

Lokacije na trasi gdje se trebaju postaviti bukobrani

| Br. | Lokacija | Dužina | Visina | Pozicija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barijere na desnoj strani autoceste (osjetljivi receptori ZAPADNO od autoceste) |  |  |  |  |
| BR1 | zapadno od autoceste od km 3+710 (kraj desne cijevi tunela T-1) do km 10+500 (početak desne cijevi tunela T-2), | 6.790 m | 3-5 m | što je bliže moguće površini ceste |
| BR2 | zapadno od autoceste od km 27+200 (kraj natputnjaka 1) do km 29+200 (sekcija P584) | 2.000 m – 25 m za raspon natputnjaka 2 i natputnjaka 3 | 3 m | što je bliže moguće površini ceste |
| Barijere na lijevoj strani autoceste (osjetljivi receptori ISTOČNO od autoceste) |  |  |  |  |
| BR3 | istočno od autoceste od km 3+733 (kraj lijeve cijevi tunela T-1) do km 4+611 (sekcija P93) | 878 m | 5 m | most & nasip: što je bliže moguće površini ceste usjek: vrh usjeka |
| BR4 | istočno od autoceste od km 6+500 do km 7+000 | 500 m | 3 m | što je bliže moguće površini ceste |
| BR5 | istočno od autoceste od km 33+980 (kraj lijeve cijevi tunela T-5) do km 34+941 (sekcija P700) | 961 m + 250 m preklapanje na petlji „MOSTAR SJEVER“ | 3 m | što je bliže moguće površini ceste |
| Barijere na sjevernoj strani priključne ceste 1 (na petlju I/C Mostar sjever) |  |  |  |  |
| BR6 | sjeverno od priključne ceste 1, od km 0+000 do km 0+540 (naplatna stanica) | 540 m | 4.5 m | što je bliže moguće površini ceste |
| Brijere na Neretva mostu Obilaznice Konjic |  |  |  |  |
| BR7a (lijevo) | od km 0+330 do km 0+560 | 230 m | 5 m | što je bliže moguće površini ceste |
| BR7B (desno) | od km 0+430 do km 0+560 (naplatna stanica) | 130 m | 3 m | što je bliže moguće površini ceste |

5.1.17. Vibracije

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje/ Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracije |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.17.1 | Izgradnja | Strukturne štete od vibracija koje uzrokuju oprema i korištene metode rada uključujući upotrebu eksploziva | Ispoštovane sigurnosne udaljenosti za bušenje tunela i temelje mostova na identificiranim kritičnim tačkama: most M-2 i sjeverni portal tunela T-1, most M-3 i južni portal tunela T-1, most južno od Konjic Jug I/C, most ~23+600, most ~24+250, most na “istočni pristupni put Konjic Sjever I/C“, most na obilaznici Konjic ~0+760, most na obilaznici konjic ~0+420. Vidjeti poglavlje Error: Reference source not found za detalje. (Preporučene sigurnosne udaljenosti su između 16m i 29m za zabijanje pilota, između 10m i 17m za bušenje i 17m za rad teških vibracionih valjaka). Ukoliko su osjetljivi receptori potvrđeni unutar sigurnosnih tampon zona onda treba koristiti druge metode izgradnje, kao što su niskovibracijski akustični zabijači pilota ili prethodno kopanje rupa za pilote, mašine manje snage za iskapanje, valjke za sabijanje bez vibracija i ostalo. Ukoliko se koristi eksploziv za kopanje tunela (tuneli T1, T2, T3 i T6), isto ograničenje najveće brzine čestice od 10 mm/s se primjenjuje na najbliže osjetljive receptore. Prije izgradnje, izvođač će dostaviti detaljnu studiju koja se bavi zemljištem u svakom području od interesa i eksplozivna punjenja koja namjerava koristiti. Kontrolirane eksplozije bi trebalo izvesti prije izgradnje kao test za potvrdu predviđanja Studije vezanih za nivo vibracija prema receptorima. Snažno se preporučuje stalni nadzor vibracija tokom građevinskih radova kao i detaljna procjena stanja prije i poslije izgradnje te pregled pukotina za sve postojeće građevine na udaljenosti od 40m od relevantnih radova. Prije izvođenja bilo kojih aktivnosti koje će neizbježno proizvesti vibracije u blizini receptora koji su osjetljivi na buku i vibracije, treba ostvariti primjerenu komunikaciju sa onima koji će biti pogođeni, informirati ih unaprijed o poslovima koji će se obaviti i očekivanom trajanju. Sve mašine i oprema se moraju održavati na najvišim nivoima optimalnog rada. Mašine i građevinska oprema (uključujući bagere, drobilice, generatore za utovar/istovar, betonare i dr.) bit će postavljeni što je dalje moguće od područja osjetljivih na buku i vibracije. Planirati aktivnosti tako da se izbjegnu utjecaji npr. izbjegavanje istovremenog korištenja/rada opreme koja proizvodi vibracije te ne koristiti istu tokom sati odmora. Izbor opreme će uzeti u obzir nivo vibracija. Tamo gdje je to moguće koristit će se oprema sa električnim motorom umjesto opreme sa dizel ili benzinskim motorima koja mora biti u skladu sa Direktivom 2000/14/EZ o projektovanoj buci iz građevinskih mašina. Preporučuje se redovno održavanje opreme i vozila u skladu sa preporukama proizvođača. Bilo koji pokvareni dio se mora odmah zamijeniti. U slučaju pritužbe, izvor prekomjernih vibracija će biti identifikovan i procijenit će se mjere poput lokacije opreme i radnih sati iste. Obučeni i kvalifikovani operateri će redovno provjeravati sve instalacije, mašine i opremu kako bi se utvrdilo da rade efikasno i u skladu sa specifikacijama proizvođača. Uz jačanje sigurnosti, ovaj postupak također ima utjecaj na pravilno održavanje i tih rad mašina koliko je to moguće. | Izvođač | Nadzor inžinjera nad građevinskim radovima Sedmične inspekcije gradilišta obilaskom istog pješice da se razmotri da li su mjere ublažavanja vibracija pravilo provedene | Provedene mjere kontrole vibracija i evidentirane kako su provedene u mjesečnim izvještajima koje priprema nadzormi vanjski inžinjer Odgovarajuća komunikacija sa lokalnom zajednicom uspostavljena Nema pritužbi vezano za vibracije Proveden program održavanja i popravki opreme |

5.1.18. Upravljanje otpadom i materijalima

| Br. | Faza | Utjecaj koji treba riješiti | Upravljanje / Ublažavanje/ Unapređenje | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelji performansi (KPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje otpadom i materijalima |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.18.1 | Izgradnja | Kontaminacija okoliša uslijed neodgovarajućeg upravljanja iskopom i drugim vrstama otpada koji nastaje u građevinarstvu | Nastojati maksimalno povećati ponovnu upotrebu ili oporabu otpada koji nastaje na mjestu radova. Ovo može uključivati stvaranje tvrdog materijala iz iskopanih temelja, ponovnu upotrebu zemlje, recikliranje drugih uklonjenih ili demoliranih objekata. Odvajanje materijala i supstanci, uključujući proizvode građevinskog materijala, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri izgradnji ili rekonstrukciji zgrade ili odvojene tvari ili materijale ili građevinskih proizvoda kao što su cigla ili crijep iz zgrade koja se uklanja ili rekonstruiše), ako se mogu koristiti bez prerade u istu svrhu u koju su proizvedeni. Ukoliko iskopani materijal nije kontaminiran opasnim materijama na način da je klasifikovan kao opasan građevinski otpad, investitor ga može ponovo koristiti na gradilištu. Spriječiti miješanje određenih vrsta opasnog građevinskog otpada sa drugim otpadom ili tvarima i materijalima koji nisu otpad. Spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i izlijevanje tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevinarstvu. Prerada azbesta u reciklirane materijale nije dozvoljena, jer nije dozvoljena ponovna upotreba azbesta kao sirovine ili supstance. Investitor i/ili Izvođač radova moraju dati informacije o količini i sastavu iskopanog materijala sa gradilišta, kao i detalje o metodama iskopavanja i postupcima ispitivanja u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, EBRD PZ i standardima EIB-a. Ovi podaci se moraju evidentirati u obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i koristiti u izradi izvještaja o građevinskom otpadu i upravljanju otpadom. Izvještaj treba čuvati najmanje tri godine nakon dobijanja odobrenja za upotrebu, a na zahtjev dati ga na raspolaganje nadležnim inspektorima. Posječeno drveće i panjeve je potrebno odložiti uz cestu na mjesta kojima se lako pristupa radi njihovog trajnog uklanjanja od strane nadležnih šumsko-gospodarskih preduzeća, a na način da ne ometaju radove. Privremene lokacije moraju biti dovoljno udaljene od vodotoka. Izraditi i implementirati Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom (DPUGO) na osnovu Preliminarnog plana upravljanja građevinskim otpadom. DPUGO se treba izraditi prije izgradnje u skladu sa principima Zakona o upravljanju otpadom, sa posebnim naglaskom na upravljanje opasnim otpadom i otpadom od rušenja eksproprisanih objekata. DPUGO treba izraditi uzimajući u obzir procedure vezane za upravljanje otpadom. DPUGO će uključivati mjere za: - odvajanje i selekcija različitih vrsta otpada na licu mjesta, - pravilno privremeno skladištenje otpada (odgovarajuće skladištenje različitih vrsta kako opasnog tako i neopasnog otpada), - odabir lokacije i upravljanje mjestom privremenog skladištenja otpada mora se izvršiti u skladu sa EBRD PZ i standardima EIB, - konačno odlaganje opasnog otpada vršiti angažovanjem ovlaštenih trećih lica, - poseban akcenat stavlja se na adekvatan tretman i odlaganje azbestnog otpada, - ovlaštena kompanija dužna je voditi odgovarajuću evidenciju o nastalom azbestnom otpadu i tokovima otpada, te voditi i obezbijediti evidenciju o tome kako i gdje je otpad odložen DPUGO treba implementirati zajedno sa Planom upravljanja gornjim slojem zemljišta (PUGSZ) i Planom upravljanja biodiverzitetom (PUB). Tamo gdje se ponovna upotreba na mjestu izvođenja radova (ili drugi oblici oporavka) ne mogu postići, nastali otpad bi se trebao poslati u licencirane objekte za ponovnu upotrebu, reciklažu ili oporabu van Projektne lokacije. Ako nije moguće koristiti materijale van lokacije, onda ih treba privremeno uskladištiti na licu mjesta, na lokacijama koje su odobrile relevantne vlasti i u skladu sa odredbama EBRD PZ i standardima EIB-a. JPAC je u obavezi da angažuje ovlaštene kompanije, kao i da provjeri validnost njihovih dozvola. Pored toga, JPAC mora izvršiti detaljnu reviziju kako bi osigurao da je njihova praksa usklađena sa najboljim međunarodnim praksama, EBRD PZ i standardima EIB-a. Osigurati odgovarajući broj kontejnera i kanti u svim dijelovima gradilišta. Edukacija radnika i zaposlenih o nastalom otpadu i upravljanju njime u skladu sa usvojenim procedurama na lokaciji. Od izvođača će se tražiti da definiše odlaganje i stvaranje otpada. Uvesti princip smanjenja otpada i reciklaže. Svakodnevno prikupljanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada. Komunalni otpad prikuplja lokalno komunalno preduzeće. Opasni otpad prikuplja i tretira licencirani operater otpada. Opasni otpad prije nego što se preda ovlaštenom licu mora biti upakovan i uskladišten na način da se spriječi svaki kontakt otpada sa okolinom. Odvojiti tokove otpada kako bi se spriječila unakrsna kontaminaciju i maksimizirao oporavak. Ako se skladišti otpad čiji je sadržaj nepoznat, treba poduzeti mjere koje uključuju ispitivanje i analizu za ispitivanje karakteristika otpada. Dok se ne utvrde njegove karakteristike, ovaj otpad se smatra opasnim. Tečni otpad i otpadne vode ne smiju se ispuštati u odvode ili kanalizaciju. Izbjegavati duvanje, prosipanje ili ispuštanje otpada izvan gradilišta u okolinu. Spriječiti otjecanje kišnice koja je došla u kontakt sa opasnim otpadom na tlo, u vodu, u podzemne vode. Spriječiti da tečni otpad teče na tlo, u vodu i podzemne vode. | Izvođač | Inžinjerski nadzor građevinskih radova. Nadzor od strane organa okolišne inspekcije. Vođenje evidencije o vrstama i količinama otpada. Vođenje dokumentacije o otpremi otpada. | Izveštaji nadzornog inžinjera. Ugovor sa kompanijama za prikupljanje otpada i dokazi o transferu otpada. Dnevnik pritužbi bez unosa o lošem upravljanju otpadom. Nema negativnih inspekcijskih izvještaja. |
| 6.2.18.2 | Izgradnja | Šteta po okoliš uzrokovana nepravilnim upravljanjem materijalima/ hemikalijama | Potrebno je organizirati i planirati prevoz i istovar različitih materijala, na način da: - Materijali će se dovoziti kamionima ili kiperima. - Na gradilištima treba osigurati mašine za razastiranje, planiranje i zbijanje dovezenog iskopnog materijala. - Zbijanje materijala vršit će se u slojevima vibro valjcima. - Nasip materijala vršiti do projektovanih nagiba, uz čije poštivanje će se osigurati drenaža površina odlagališta. - Po završetku radova na iskopu, gradilišta će se izravnati i zatvoriti. - Tokom prevoza teretna vozila trebaju biti pokrivena ceradom, a točkovi se moraju oprati prije izlaska na glavnu cestu. Kako bi se minimizirao utjecaj saobraćaja sa građevinskim materijalom kroz Grad Konjic, vijadukti br. 3 i br. 4 će biti prioritet za izgradnju u tenderskoj dokumentaciji koji će se prvi graditi. Tuneli T1 i T2 sjeverno od rijeke Neretve također će biti prioritet za izgradnju u tenderskoj dokumentaciji kako bi se osigurala pomoć u transportu viška materijala. Izvođač mora izbjegavati saobraćanje kamiona sa građevinskim materijalom kroz Konjic. Posebna ograničenja će se dogovoriti između JPAC-a, Izvođača i Grada Konjica. Dinamički plan i tender za građevinske radove za tunel Prenj potrebno je razmotriti na način da se omogući ponovno korištenje kompletnog iskopnog materijala iz tunela u nasipima za sjevernu poddionicu autoceste. JPAC mora definirati opseg ovih aktivnosti u tenderskoj dokumentaciji za izgradnju tunela Prenj. Osigurati da specifikacija recikliranog i sekundarnog sadržaja u uvezenim materijalima (kao što su zemlja, kamen i agregat, cement i asfalt) bude određena tokom Glavnog projekta. Plan upravljanja materijalima (PUM) će izraditi odabrani izvođač i on će uključivati detalje o tome kako će se upravljati građevinskim materijalima na gradilištu. Plan uključuje planiranje i kontrolu svih materijala i opreme unaprijed, njihovu nabavku po razumnoj cijeni, njihovo adekvatno skladištenje i stavljanje na raspolaganje po potrebi. Plan će se zasnivati na najboljim praksama i svim zahtjevima ove SPUO kao što su: obuhvatiti zahtjeve Projekta u ranoj fazi procesa, uključujući pisani obim zahtjeva koji identifikuje potrebne rezultate, opremu i materijale, uključivanje građevinskog tima u ranoj fazi procesa za efikasno upravljanje materijalima u izgradnji, posebno tokom faze projektovanja, ocjenjivanje prijedloga dobavljača ili prodavaca na osnovu njihovih učinaka na prošlim i sadašnjim projektima, adekvatno planiranje skladištenja gdje se svaki zahtjev za materijalima planira s nivoom skladištenja i očuvanja na osnovu vrste opreme i zahtjeva proizvođača za očuvanjem. Za hemikalije/opasne materijale treba planirati posebne mjere skladištenja, osiguranje kvaliteta materijala na licu mjesta i kontrola kvaliteta, vođenje evidencije o: (i) licencama i dozvolama dobavljača ili prodavaca, (ii) evidenciji praćenja, tretmana, odlaganja i isporuka materijalnih resursa i (iii) evidencije o bilo kakvom aranžmanu za nepredviđene materijalne resurse i otpad koji je morao nastati također će biti detaljno razrađeni. | Izvođač | Inžinjerski nadzor građevinskih radova. Vođenje evidencije o (i) licencama i dozvolama dobavljača ili prodavaca, (ii) evidenciji o praćenju, tretmanu, odlaganju i isporuci materijalnih resursa, i (iii) evidenciji o bilo kakvom aranžmanu za nepredviđene slučajeve za materijalne resurse i otpad koji nastaje. | Izveštaji nadzornog inžinjera. Dnevnik žalbi bez unosa o lošem upravljanju materijalom. Nema negativnih inspekcijskih izvještaja. |
| 6.2.18.3 | Izgradnja | Šteta po okoliš uzrokovana otvaranjem pozajmišta | U slučaju da se Izvođač odluči za otvaranje pozajmišta umjesto otkupa/nabavke materijala, poduzimaju se sljedeće mjere: Izraditi i implementirati Plan upravljanja pozajmljenim materijalom (PUPM), koji bi trebao uključivati lokacije predloženih mjesta za ekstrakciju, plan pristupa, upravljanje prašinom na pristupnim putevima, lokacije i upravljanje zalihama, te plan za sanaciju lokacija, kao i obavezu dobijanja svih regulatornih odobrenja nakon odobrenja JPAC. Materijali se ne smiju vaditi iz rijeke Neretve. Izvođaču nije dozvoljeno da otvara nove eksploatacione jame u ovom riječnom slivu. Pozajmišta se ne smiju otvarati u zaštićenim područjima u skladu sa domaćim propisima i zahtjevima EBRD-a i EIB-a. Prije puštanja u rad pozajmišta potrebno je pribaviti sve potrebne vodne i građevinske dozvole. Ukoliko Izvođač odluči da nabavlja građevinski materijal sa tržišta, dozvoljeno je ugovarati samo licencirane dobavljače materijala koji imaju važeće vodoprivredne i radne dozvole. Ograničenja koja se tiču ​​mogućih transportnih ruta kroz Grad Konjic moraju biti dogovorena između JPAC-a, Izvođača i Grada Konjica. | Izvođač | Inžinjerski nadzor građevinskih radova. Vođenje evidencije o nabavci materijala. Sprovođenje mjera iz dozvola. | Izveštaji nadzornog inžinjera. Nisu primljene žalbe. Kopije dozvola. Kopije nabavne dokumentacije. |
| 6.2.18.4 | Izgradnja | Štetan utjecaj na okoliš uzrokovan lošim upravljanje odlagalištima inertnog materijala | Materijal od iskopa koji se neće koristiti u graditeljskim aktivnostima mora biti deponiran van zona rizika od zagađenja voda, kako je uslovljeno u Prethodnoj vodenoj saglasnosti. Deponiranje iskopnog materijala ne smije se vršiti uz obale vodotoka, zonama sanitarne zaštite, vodnom dobru, kako je uslovljeno u Prethodnoj vodenoj saglasnosti. Nakon formiranja odlagališta potrebno je izvršiti humifikaciju u sloju od 20 cm. Za izvođenje ovog procesa, humus koji je uklonjen sa lokacije u blizini koristit će se zajedno sa svježim humusom, ukoliko je svježi humus potreban. Po obodu odlagališta potrebno je izgraditi obodne jarke za prikupljanje oborinske vode iz vanjskih izvora i zatvorenog dijela odlagališta, usmjeravajući je prema najbližem recipijentu. Na suprotnoj strani planirani jarak prolazi uz lokacije i spaja se na odvodni jarak postojeće ceste, te vodi do recipijenta. U područjima gdje je nagib jarka veći od 4%, potrebno je koristiti betonske elemente za oblogu jarka. Površine platoa zatvaranja odlagališta potrebno je projektovati horizontalno. Nagib škarpe između dva sloja zadaje se u nagibu 1:2 tako da se škarpa svake sljedeće površine povuče za 2,00 m prema sredini odlagališta. Potrebno je pripremiti posebne studije kako bi se osigurala integracija odlagališta u okolinu. | Izvođač | Inžinjerski nadzor građevinskih radova. Nadzor od strane organa okolišne inspekcije. | Izveštaji nadzornog inžinjera. Dnevnik žalbi bez unosa o lošem upravljanju odlagalištima inertnog materijala. Nema negativnih inspekcijskih izvještaja. |
| 6.2.18.5 | Korištenje | Efekti neodgovarajućeg stvaranja i odlaganja otpada tokom korištenja i održavanja autoceste | Korištenje Biće obezbijeđene kante za odvojeno prikupljanje otpada na odmaralištima i na naplatnim stanicama, Otpad će biti prebačen licenciranim operaterima za upravljanje otpadom radi finalnog tretmana/odlaganja. Održavanje Iste mjere kao u fazi izgradnje (6.2.18.1-6.2.18.3), prema potrebi. | JPAC za korištenje Izvođač za održavanje | Nadzor od strane višeg saradnika JPAC za politiku zaštite okoliša. Vođenje dokumentacije o otpremi otpada. Inžinjerski nadzor radova na održavanju. | Ugovor sa kompanijama za prikupljanje otpada i dokazi o transferu otpada. Nema negativnih inspekcijskih izvještaja. |

5.1.9. Mjere predložene od strane članova stručne komisije

- provesti detaljna geološka i hidrogeološka istraživanja, koja će prije svega uključiti izradu detaljnih geoloških i hidrogeoloških karata sa profilima duž trase tunela Prenj i upravnim na isti (uzdužni profil treba da uključi i izvore u Konjičkoj Bijeloj), kao i profile preko izvorišta Salakovac i Bošnjaci. Kartu treba da prati katastar svih izvora, bušotina, bunara i speleoloških objekata relevantnih za Projekat na bazi koga će se i napraviti Plan monitoringa voda.

- u projektu detaljnih istraživanja će s procijeniti da li su potrebna strukturna bušenja ili samo izrada pijezometra, koja je u Studiji predviđenja na portalima tunela.

- profile treba ažurirati s napredovanjem iskopavanja tunela Prenj, kao jedna od važnijih mjera zaštite ljudi i životne sredine, a sve navedeno uraditi u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (Službene novine FBiH, br.9/10 i 14/10).

- geološku dokumnetaciju je potrebno revidovati u skladu sa čl. 22. Zakona  o geološkim istraživanjima (Službene novine FBiH, br.9/10 i 14/10).

- privremeno odlaganje te namjensko korištenje skinutog površinskog sloja tla (i pod površinskog kod dubljih tala).

Kumulativni utjecaji

Sa aspekta mjera ublažavanja predlaže se fleksibilan pristup upravljanju kumulativnim utjecajima zbog nesigurnosti povezanih sa nedostatkom prostorno-planske dokumentacije i informacija o budućim projektima na ovom području. Dobra međuprojektna komunikacija između Investitora i Izvođača bit će ključ za upravljanje kumulativnim utjecajima koji proizlaze iz izgradnje.

Ključne mjere ublažavanja u fazi izgradnje identifikovane u procjeni utjecaja su:

- Osigurati da svi motori građevinskih vozila rade u skladu s domaćim standardima i da su u potpunosti održavani (ovo podrazumijeva da mašine i vozila koji se koriste u građevinskim aktivnostima moraju imati upotrebne/radne dozvole i instalirane filtere za smanjenje emisija) i slijediti dobre građevinske prakse, kao što su:

- prskanje vodom cesta i deponija iskopanog materijala,

- pokrivanje vozila koja prevoze sirovine,

- ograničenja brzine u područjima gradilišta koja imaju neobrađenu saobraćajnu površinu radi smanjenja prašine,

- opremu i mašine treba isključiti kada se ne koriste, itd.

- Provesti mjere zaštite biodiverziteta u skladu sa Planom upravljanja biodiverzitetom (PUB).

- Provesti najbolje prakse za vizuelno ublažavanje tokom faze izgradnje, posebno u blizini osjetljivih receptora gdje bi moglo doći do kumulativnih utjecaja uslijed preklapanja građevinskih aktivnosti.

- Koordinirani planovi upravljanja saobraćajem i planovi za zdravlje i sigurnost zajednice koji uzimaju u obzir rasporede lokalnog stanovništva, izgradnju i operativne rasporede.

Što se tiče mjera tokom faze korištenja, utvrđeno je sljedeće:

- Povećani nivoi buke mogu se ublažiti bukobranima; sve potrebne ploče za zaštitu od buke i bukobrani bit će postavljeni u skladu s Glavnim projektom, kako bi se osiguralo da nivoi buke na najbližim receptorima ne pređu granice propisane domaćim zakonodavstvom.

Sve gore navedene mjere ublažavanja uključene su u odgovarajuća poglavlja Plana za upravljanje okolišem i društvom.

5.2. Plan i program praćenja stanja okoliša

U nastavku je tabelarno prikazan jedinstveni plan i program za monitoring emisija unutar područja utjecaja projekta. Plan se odnosi na faze predizgradnje, izgradnje i rada i sadrži informacije o aspektima/ parametrima koja će se ispitivati, načinu monitoringa uključujući tamo gdje je primjenjivo granične vrijednosti emisija i učestalost monitoringa, mjestima na kojima se vrši monitoring i odgovornostima za monitoring.

Tamo gdje je primjenjivo, sva laboratorijska mjerenja u okolišu, odnosno mjerenja u sistemu samomonitoringa, se moraju vršiti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim zahtjevima i Planom monitoringa, a ispitne laboratorije za obavljanje mjerenja bi trebale biti ovlaštene i akreditovane prema standardu ISO 17025.

5.2.1.	Staništa, flora i fauna

| Faza | Koji parametar | Kako | Kada | Gdje | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staništa, flora i fauna |  |  |  |  |  |
| Predizgradnja | Nulto stanje biodiverziteta, sa posebnim akcentom na: - Monitoring vrsta koje nisu potvrđene, ali se očekuju u zoni utjecaja projekta: jelenka, hrastove strizibube, bukove strizibube, gatalinke, livadske žabe, crnokrpice, crvenkrpice, sove ušare, sivog sokola. - Monitoring registrovanog gnijezda surog orla u Klenovoj dragi. Monitoring invazivnih vrsta biljaka. | Mapiranje staništa i vrsta radi uključivanja svih nalaza iz dodatnog monitoringa vegetacije u fazu planiranja projekta | Istraživanja treba završiti prije početka građevinskih aktivnosti | Unutar ekološki odgovarajućeg područja analize (EAAA) u zavisnosti od utvrđenih vrsta i potencijalnih skrovišta (pećine i sl.) | JPAC ili JPAC prenosi odgovornost na izvođača prema ugovoru |
| Izgradnja | Monitoring stanja biodiverziteta i to posebno: - Monitoring očišćenih vegetacijskih područja - Monitoring stanja invazivnih vrsta - Monitoring uspjeha revegetacije staništa - Monitoring gnijezda/ skloništa vrsta koja imaju sezonsku varijabilnu ranjivost zbog reprodukcije, vremena hranjenja ili sezonskih migracija - Monitoring stradavanja ili ozljede vrsta faune zbog uklanjanja vegetacije i kretanja teške mehanizacije Monitoring mjera propisanih Planom upravljanja biodiverzitetom | Vizuelni monitoring treba redovito provoditi tokom faze izgradnje. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja koje priprema nadzorni inženjer. | Sedmično u toku izgradnje. | Na gradilištu i u području utjecaja projekta, tampon zoni od 500 m sa svake strane trase | Monitoring provodi biolog/ ekolog koji je angažiran od strane izvođača radova |
| Korištenje | - Monitoring stanja invazivnih vrsta - Monitoring uspjeha revegetacije i rekolonizacije staništa od strane ciljnih vrsta - Monitoring stradavanja zbog potencijalnog sudara vrsta faune zbog velike brzine kretanja vozila (ptice, šišmiši, drugi sitni sisari, vodozemci i gmizavci) koristeći indeks broja stradalih životinja po kilometru - Monitoring pridržavanja mjera propisanih Planom upravljanja biodiverzitetom | Vizuelno praćenje stanja Potrebno je sedmično nadgledanje staništa od strane ekologa tokom izgradnje. Potrebno je voditi evidenciju o vizuelnim pregledima i podnositi ih u formi mjesečnih izvještaja | Monitoring invazivnih vrsta treba provoditi sezonski tokom faze rada. Monitoring stradavanja svakodnevno prilikom održavanja. Praćenja pridržavanja mjera treba provoditi mjesečno. | U području koje zauzima autocesta i u pojasu autoceste. | JPAC, Služba za održavanje ili prenosi ovlasti na odabranog Izvođača za održavanje |

5.2.2. Površinske i podzemne vode

| Faza | Koji parametar | Kako | Kada | Gdje | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vode |  |  |  |  |  |
| Predizgradnja | Provesti detaljan popis kako bi se identifikovali svi bunari za javno vodosnabdijevanje, bunari za individualno vodosnabdijevanje (za piće ili druge namjene), novoizgrađeni bunari za snabdijevanje građevinskih lokacija pitkom ili tehničkom vodom i pijezometri postavljeni na navedenim lokacijama vezano za izgradnju autoceste | Sprovesti osnovni monitoring kvaliteta vode i nivoa u bunarima/ pijezometrima na svim identifikovanim bunarima prema PMPV. Pripremiti PMPV koji uključuje: popis bunara s podacima o nazivu, lokaciji, vrsti i drugim dostupnim podacima o svakom bunaru protokol praćenja uključujući informacije o učestalosti i metodi uzorkovanja, parametrima uzorkovanja, metodama analize i izvještavanja plan odgovora u slučaju kontaminacije upravljanje rizicima i plan sanacije. | Program monitoringa tokom građenja uključuje razdoblje izgradnje i jamstveni rok. Učestalost uzorkovanja tokom izgradnje zavisit će od dinamike napredovanja radova. | Moguće lokacije pijezometara su (i) u zoni ulaznog portala tunela Prenj, u dolini Konjičke Bijele, na lokaciji Rakov laz (700-750 m n.v.), (ii) u zoni izlaznog portala Tunela Prenj - Podgorani (400 m n.v.), i (iii) na osi autoceste u zaleđu izvorišta Bošnjaci u Potocima. Predviđena dubina pijezometra na portalima tunela Prenj iznosi oko 100 m, a u zaleđu izvorišta Bošnjaci oko 60 m. | Ovlaštena i akreditovana laboratorija za obavljanje osnovnog uzorkovanja i ispitivanja podzemnih voda u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti (Službene novine Federacije BiH, br. 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 41/20). Ispitivanje podzemnih voda treba izvršiti za parametre kvaliteta vode za piće definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. |
| Predizgradnja | Nulti monitoring kvaliteta vode na standardne parametre kvaliteta vode: pH, miris, boja, rastvoreni kisik, električna provodljivost, suspendovane čvrste materije, HPK, BPK, amonijak, nitrati, nitriti- NO2, Uuupni azot, ukupni fosfor, sulfati, kadmij, bakar, hrom, cink, nikl, željezo, olovo, mangan, živa. | Provesti monitoring kvaliteta vode Neretve, Trešanice i Konjičke Bijele u fazi predizgradnje najmanje u dva hidrološka ciklusa (male i velike vode), te rezultate uporediti sa rezultatima monitoringa trenutnog stanja datog u ovoj SPUO. Koristiti iste parametre i tačke praćenja kao što je opisano u ovoj SPUO. | U periodu prije početka radova, u periodu visokih voda u martu i periodu niskih voda u julu. | Na istim lokacijama koje su date u poglavlju Error: Reference source not found. | Ovlaštena i akreditovana laboratoriju za ispitivanje kvaliteta voda u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti (Službene novine Federacije BiH, br. 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 41/20). |
| Izgradnja | Nivo vode u tunelu Prenj. | Instalacija senzora (elektroda za mjerenje vodljivosti ili ultrazvučni senzori za mjerenje udaljenosti) na određenim lokacijama u tunelu, ili upotreba kamera koje mogu biti opremljene senzorima za mjerenje nivoa vode. U nekim slučajevima, sistem za praćenje vodostaja može biti integriran sa sistemom upravljanja tunelom kako bi se automatski poduzele mjere kontrole nivoa vode ako dođe do prelaska granice. | Tokom cijelog vijeka trajanja tunela. | Na lokacijama duž tunela. | Ispitivanje kvalitete tunelske drenaže provodi akreditirana ovlaštena laboratorija. |
| Izgradnja | Monitoring izvođenja radova i praćenje podzemnih voda. | Osigurati svakodnevno prisustvo hidrogeoloških inžinjera na gradilištu, po mogućnosti sa iskustvom u sličnim projektima, kako bi se izvođenje radova i praćenje podzemnih voda preuzeli pod strogu kontrolu i predvidjeli i spriječili negativni utjecaji izgradnje autoceste (iskop ili miniranje stijenske mase, erozija materijala iz usjeka i nasipa, slučajna izlivanja) na kvalitet podzemnih voda. | Tokom faze izvođenja radova. | Na lokacijama bušenja tunela Prenj, Klenova Draga, Gradina i Orlov Kuk. | JPAC preusmjerava odgovornost na izvođača prema ugovoru. |
| Izgradnja | Monitoring kvaliteta podzemnih voda u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. | Sprovesti osnovni monitoring kvaliteta vode i nivoa u bunarima/ pijezometrima i na svim identifikovanim bunarima. | Učestalost uzorkovanja tokom izgradnje zavisit će od dinamike napredovanja radova. | Bunari i pijezometri u blizini trase. | Ovlaštena laboratorija za obavljanje osnovnog uzorkovanja i ispitivanja podzemnih voda. Ispitivanje podzemnih voda treba izvršiti za parametre vode za piće definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. |
| Izgradnja | Pročišćene otpadne vode moraju zadovoljavati standarde propisane Uredbom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije. | Analize će se vršiti koristeći standardne laboratorijske metode, a usporedba dobivenih vrijednosti sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije. |  | Na lokacijama prikupljanja otpadnih voda koje nastaju u fazi izgradnje. |  |
| Korištenje | Monitoring ispuštanja otpadnih voda - za oborinske vode iz separatora analiziraju se samo suspendovane materije i mineralna ulja. (Član 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije | Analize će se vršiti koristeći standardne laboratorijske metode, a usporedba dobivenih vrijednosti sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije. | Jednom godišnje ili prema uslovima iz vodne dozvole. | Na izlazima iz separatora masti i ulja postavljenih duž dionice. | JPAC, Služba za održavanje ili prenosi ovlasti na odabranog Izvođača za održavanje koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu laboratoriju za mjerenje kvaliteta otpadnih voda. |
| Korištenje | Redovno ispitivanje kvaliteta prečišćene atmosferske vode (prije njenog ispuštanja). | Analize će se vršiti koristeći standardne laboratorijske metode, a usporedba dobivenih vrijednosti sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije. | Prema uslovima definisanim u vodnoj dozvoli. | Na lokacijama prikupljanja atmosferske vode. | JPAC, Služba za održavanje ili prenosi ovlasti na odabranog Izvođača za održavanje koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu laboratoriju za mjerenje kvaliteta pročišćenih oborinskih voda. |

5.2.3. Kvalitet zraka

| Faza | Koji parametar | Kako | Kada | Gdje | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitet zraka |  |  |  |  |  |
| Predizgradnja | Izvšiti analizu nultog stanja kvaliteta zraka na projektnom području, po mogućnosti tokom sva četiri godišnja doba za set standardnih parametara: CO, SO2, O3, NO, NO2, NOX, PM2.5, PM10. | Analize će se vršiti koristeći standardne laboratorijske metode na pobrojane parametre. | Prije početka izvođenja radova u dva godišnja doba (ljeto i zima). | Na istim lokacijama koje su date u poglavlju Error: Reference source not found. | Ovlaštena i akreditovana laboratorija za mjerenje kvaliteta zraka. |
| Izgradnja | Monitoring prašine | Vizuelno praćenje zaprašivanja uz dodatno uvažavanje žalbi građana. Rezultati se koriste kako bi se pojačale mjere za suzbijanje prašine koje će biti propisane Planom upravljanja kvalitetom zraka u sklopu Građevinskog plana upravljanja utjecajem na okoliš i društvo. | Dnevno | Na cijelom gradilišnom prostoru | Monitoring provodi inženjer za okoliš koji je angažiran od strane izvođača radova, a kontroliše nadzorni inžinjer za okoliš. |

5.2.4.	Zemljište

| Faza | Koji parametar | Kako | Kada | Gdje | Ko |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemljište |  |  |  |  |  |  |
| Predizgradnja | Monitoring kvaliteta zemljišta u projektnom području. | Analize će se vršiti koristeći standardne laboratorijske metode na onečišćujuće parametre. Povećati broj uzoraka ako se smatra potrebnim za pokrivanje specifičnijih tačaka interesa. | Prije početka izvođenja radova u dva godišnja doba (ljeto i zima). | Na istim lokacijama koje su date u poglavlju Error: Reference source not found. | Ovlaštenu i akreditovana laboratorija za mjerenje kvaliteta zemljišta. |  |
| Rad | Standardna fizičko-hemijska analiza kvalitete zemljišta u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja: vlažnost, pH, organska tvar, pepeo, nitrogen ,P2O5, K2O, kalcij, magnezij, željezo, olovo, bakar, cink, kobalt, kadmij, živa | Koristit će se priznate laboratorijske metode. Usporedba dobivenih rezultata za područje gdje je identificirano poljoprivredno zemljište će se vršiti u skladu sa podacima dobivenim mjerenjem nultog stanja u fazi pred-izgradnje i Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja. | Izvesti analizu osnovne kvalitete tla najmanje jednom godišnje u fazi rada. Ukoliko se utvrdi da nema nekih promjena u prvih 5 godina, može se obustaviti izvođenje analiza. | Ekspert za tlo iz ovlaštene laboratorije bi trebao donijeti odluku o broju uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području. | JPAC, Služba za održavanje ili prenosi ovlasti na odabranog Izvođača za održavanje koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu pedološku laboratoriju |  |

5.2.5.	Buka

| Faza | Koji parametar | Kako | Kada | Gdje | Ko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buka |  |  |  |  |  |
| Predizgradnja | Nivo buke u dB(A) i Leq dB(a). | Mjerenje i vrednovanje buke će se provoditi u skladu sa standardom BAS ISO 17025:2005, a izmjerene vrijednosti usporediti sa vrijednostima iz Tablice 1 i Tablice 2 Zakona o zaštiti buke (Službene novine FBIH, br. 110/12). | U sklopu izrade Glavnog projekta kako bi se izvršilo adekvatno modeliranje buke i preporučilo postavljanje bukobrana na adekvatne lokacije. | U sve tri zone: industrijskoj zoni (aerodrom i drugi komercijalni objekti), zoni stanovanja (pored najbližih stambenih objekata) i zoni prirode (šuma). | JPAC ili JPAC prenosi odgovornost na projektanta koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu laboratoriju za mjerenje nivoa buke |
| Izgradnja | Nivo buke u dB(A) i Leq dB(a). | Mjerenje i vrednovanje buke će se porovoditi u skladu sa standardom BAS ISO 17025:2005, a izmjerene vrijednosti usporediti sa vrijednostima dobivenim mjerenjem nultog stanja i vrijednostima iz Tablice 1 i Tablice 2 Zakona o zaštiti buke (Službene novine FBIH, br. 110/12). | U slučaju pritužbi građana. | Na lokacijama pritužbi građana. | JPAC ili JPAC prenosi odgovornost na izvođača prema ugovoru koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu laboratoriju za mjerenje nivoa buke |
| Rad | Nivo buke u dB(A) i Leq dB(a). | Mjerenje i vrednovanje buke će se provoditi u skladu sa standardom BAS ISO 17025:2005, a izmjerene vrijednosti usporediti sa vrijednostima dobivenim mjerenjem nultog stanja i vrijednostima iz Tablice 1 i Tablice 2 Zakona o zaštiti buke (Službene novine FBIH, br. 110/12). | Jednom godišnje tokom prve tri godine rada autoceste. Nakon toga, ako monitoring pokazuje da su izmjerene vrijednosti ispod graničnih vrijednosti propisanih Zakonom o zaštiti od buke, dalje se nadzor može provoditi jednom u tri godine. | U sve tri zone: industrijskoj zoni (aerodrom i drugi komercijalni objekti), zoni stanovanja (Kosor i Malo polje, kraj trasi najbližih stambenih objekata) i zoni prirode (šuma). | JPAC, Služba za održavanje ili prenosi ovlasti na odabranog Izvođača za održavanje koji treba da angažuje ovlaštenu i akreditovanu laboratoriju za mjerenje nivoa buke. |

6. Projekat neće imati prekoenitetski uticaj, tako da pri donošenju ovog rješenja nisu primjenjene odredbe Uredbe o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21).

7. Studija uticaja na okoliš – dopunjena verzija od 18.08.2023. godine izrađena od strane konzultanstke kuće ENOVA d.o.o., Sarajevo (Knjiga 1) smatra se sastavnim dijelom ovog Rješenja o odobravanju Studije.

8. U slučaju promjena na planiranom projektu, investitor je dužan u vezi sa istim obratiti se Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kako bi se primjenile odredbe Poglavlja IX. Zakona (Procjena uticaja na okoliš) i Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22).

9. Doneseno rješenje Federalno ministarstvo će postaviti na internet stranici Ministarstva u roku od osam dana od dana donošenja rješenja kako je utvrđeno u odredbi člana 72. stav (4) Zakona.

10. Pravomoćno rješenje o odobrenju studije uticaja na okoliš, dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja (član 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/22).

11. Za predmetni projekta prema Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 74/22) i Pravilniku o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i  96/22) nije potrebno privati okolišnu dozvolu.

12. Za inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite okoliša u skladu sa ovim rješenjem nadležna je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

13. Ovo rješenje prestaje da vrijedi ukoliko nosilac projekta/investitor ne pribavi odobrenje za građenje u roku od 3 godine od dana prijema ovog rješenja, kako je utvrđeno u članu 79. stav (6) Zakona.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 11.04.2023. godine, nosioc projekta/investitor Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, dostavio je ovom Federalnom ministarstvu Studiju o procjeni utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever, a u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21). Studija je izrađena na osnovu Rješenja o obimu i sadržaju Studije, donesenog u upravnom postupku prethodne procjene uticaja na okoliš (PPUO), broj: UPI 05/2-02-19-5-27/22 SN od 12.04.2022. godine.

Predmetna Studija je izrađena od strane ovlaštenog nosioca izrade SUO, pravnog lica ENOVA d.o.o. Sarajevo, a kako je propisano  stavom (3) člana 73. ovog Zakona.

U skladu sa  članovima 40 i 76. Zakona o zaštiti okoliša, ovo Federalno ministarstvo je bilo dužno obavijestiti zainteresiranu javnost te zakazati održavanje javne rasprave, što je i učinjeno dana 24.04.2023. godine, dopisom broj: UPI 05/1-19-4-91/23, kojim su sljedeći zainteresirani subjekti pozvani na Javnu raspravu :

- JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar , Adema Buća 20, 88000 Mostar

- Operativni ured u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo

- Grad Konjic, Maršala Tita br. 62, 88400 Konjic

- Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu (zaštita okoliša)

- Služba za zajedničke i stručne poslove (obavijestiti Mjesne zajednice)

- Grad Mostar, Braće Fejića 51, 88 000 Mostar

- Služba za komunalne poslove i okoliš (zaštita okoliša)

- Služba za opću upravu i gradska područja ( obavijestiti Mjesne zajednice i NVO),

-    Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, 88000 Mostar

- Agencija za vodno područje rijeke Save,Ul. Grbavička 4/III, 71 000 Sarajevo

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

- NVO ZELENI NERETVA Konjic, VARDA 1, 88400 Konjic,

- Aarhus centar Sarajevo, Behdžeta Mutevelića 39, 71 000 Sarajevo,

Naknadno, dana 27.04.2023. godine obaviještena je i Agencija za vodno područje Jadranskog mora putem e-maila, jsliv@jadran.ba.

Predmetnim dopisom su zainteresirane strane pozvane na javnu raspravu koja je zakazana u gradu Mostar dana 10.05.2023. godine u prostorijama Grada Mostara u sali Gradskog vijeća, sa početkom u 11:00 sati, druga javna rasprava je zakazana u gradu Konjic dana 11.05.2023. godine u prostorijama Grada Konjica – općinska sala, sa početkom u 11:00 sati.

Obavijest o održavanju javnih rasprava je od dana 24.04.2023. godine bila dostupna cjelokupnoj zainteresiranoj javnosti putem web stranice ovog federalnog ministarstva.

Dokumentacija je bila dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, a Studija uticaja na okoliš je dostupna  na web stranici Ministarstva od 24. 04. 2023. godine, link:  Obavijest o održavanju Javne rasprave za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic(Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever, Investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar | Federalno ministarstvo okoliša i turizma - Bosna i Hercegovina (fmoit.gov.ba).

Također je predmetnim dopisom podnešena molba Gradu Konjicu i Mostaru, da putem nadležih službi o navedenim aktivnostima obavijesti mjesne zajednice koje gravitiraju predmetnom području na kojem se planira realizacija projekta radi informiranja i uključivanja stanovnika sa područja grada Konjica i Mostara, svih ostalih zainteresiranih subjekata, nevladinih organizacija (NVO) koje se bave pitanjem zaštite okoliša i cjelokupne javnosti u postupak donošenje odluka.

Dana 09.05.2023. godine, ovo federalno ministarstvo je imenovalo stručnu komisiju za ocjenu Studije uticaja na okoliš za investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar, za Projekat izgradnje poddionice na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - tunel Prenj – Mostar sjever, u sastavu: 1.Maja Bevanda, voditelj postupka,  2. Zoran Milašinović  dr. tehničkih nauka (hidrotehnika) - član komisije, 3.  Natalija Samardžić mr. tehničkih nauka (hidrogeologija) - član komisije, 4.  Danijela Petrović dr. ekoloških nauka - član komisije, 5.  Šefket Goletić dr. bioloških nauka - član komisije, 6.  Zijada Redžić mr. kemijsko-tehnoloških nauka - član komisije, 7. Radica Ćorić dr. biotehničkih znanosti – član komisije, 8. Marinko Marušić dipl.ing. šumarstva – član komisije.

Dana 09.05.2023. godine, Investitor je dostavio dokaz o objavi obavijesti o održavanju javnih rasprava u dnevnim novinama – Bljesak.info.

Dana 11.05.2023. godine, Investitor je dostavio izvod iz Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na koridoru Vc” koji se odnosi na poddionicu Konjic (Ovčari) – tunel Prenj – Mostar sjever, broj: 02-19-1-575/23 od 08.05.2023. godine., izdat od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Dana 10.05.2023. godine, održana je Javna rasprava u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za predmetni projekat u gradu Mostaru. U toku javne rasprave vođen je Zapisnik, koji je sastavni dio spisa predmeta, kao i Lista Učesnika Javne rasprave.

Dana 11.05.2023. godine, održana je Javna rasprava u postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš za predmetni projekat u gradu Konjic. U toku javne rasprave vođen je Zapisnik, koji je sastavni dio spisa predmeta, kao i Lista Učesnika Javne rasprave.

Svim prisutnima je obrazložen zakonski rok od 15 dana, nakon održavanja javne rasprave za dostavu komentara, primjedbi i sugestija.

U zakonski ostavljenom roku, dana 17.05.2023. godine, komentare na predmetnu Studiju ujtecaja na okoliš je dostavilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem e-maila.

Udruženje Aarhus centar u BiH, iz Sarajeva, dana 25.05.2023. godine, dostavilo je komentare na predmetnu Studiju utjecaja na okoliš, broj: 02-247/23 od 24.05.2023. godine. U komentarima su dostavljene primjedbe i sugestije na Studiju u obliku općih komentara, kao i specifičnih gdje se referiraju na konkretne komentare kao što je npr. Lokacije odlagališta građevinskog otpada, analiza zaštićenih područja, emisije u zrak, bioraznolikost flore, faune i staništa, uticaj na biološku raznolikost, uticaj projekta na klimu i opis razumnih alternativa.

Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica su dostavili dana 29.05.2023. godine Mišljenje na predmetnu Studiju opd brojem: 06-05/23 od 25.05.2023. godine a koji se odnose na: Odlagališta inertnog materijala, položaj u odnosu na zaštićena područja, pravci kretanja podzemnih voda.

Članovi komisije su dostavili svoje izvještaje sljedećim redom:

09.06.2023. godine, Zijada Redžić dostavila izvještaj  - Studija se ne prihvata te predlaže da se ista dopuni, u smislu prijedloga i primjedbi te rješenja prethodnih pitanja navedenih u izvještaju;

- 13.06.2023. godine Zoran Milašinović dostavio izvještaj putem e-maila – Studija je za sadšnji nivo izrade projektne dokumentacije u cjelosti prihvatljiva,

- 15.06.2023. godine, Natalija Samardžić dostavila izvještaj putem pošte – predlaže prihvatanje Studije uz korekcije, koje je potrebno napraviti prema komentarima datim u izvještaju,

- 22.06.2023. godine Šefket Goletić dostavila izvještaj putem e-maila – predmetnu SUO je potrebno dopuniti u skladu sa komentarima,

- 26.06.2023. godine član stručne komisije Marinko Marušić putem e-maila  obavještava da zbog ranije preuzetih obaveza a i nekih novih prioriteta nije u mogućnosti da kao član stručne komsije da ocjenu SUO, te tim putem odustaje od rada u stručnoj komisiji za ocjenu predmetne SUO,

- 29.09.2023 godine, putem pošte dostavlja izvještaj Danijela Petrović – predlaže da se SUO odobri uz korekcije koje su dostavljene u izvještaju,

- 10.07.2023. godine Radica Ćorić dostavlja izvještaj – navedena SUO je prihvatljiva uz korekcije, prema komentarima danim u izvještaju.

Ovo Federalno ministarstvo je dana 04.07. 2023 godine, nosiocu projekata/investitoru dostavilo Izvještaje stručne komisije i komenatre Aarhus centra u BiH, Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva, kao i komentare Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kako bi se predmetna Studija utjecaja na okoliš dopunila u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21).

Dana 18.08.2023. godine, nosioc projekta/investitor je u zakonski ostavljenom roku dostavio dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš, uz Knjigu 2 – Tehničke priloge, kako je dopunom i traženo, te je ista dostupna na web stranici ovog federalnog ministarstva, link: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, od dana 25.08.2023. godine, gdje je ostavljen rok zainteresiranoj javnosti od 15 dana za dostavljanje mišljenja na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš.

Investitor je uz dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš također dostavio Matricu komentara, gdje je svakoj zainteresiranoj strani posebno odgovoreno na sve komnentare/primjedbe.

Ovo Federalno ministarstvo je dana 25.08.2023. godine otpremilo obavijest po komentarima na Studiju utjecaja na okoliš za poddionicu na koridoru Vc Konjic (Ovčari) – tunel Prenj – Mostar sjever nevladinoj organizaciji Aarhus centar u BiH, gdje ih obavještavamo da je dopunjena Studija utjecaja na okoliš zaprimljena u zakonski ostavljenom roku, te je podignuta na web stranicu ovog federalnog ministarstva: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, dana 25.08.2023. godine, gdje je ostavljen rok zainteresiranoj javnosti od 15 dana za dostavljanje mišljenja na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš. U prilogu akta su također  dostavljeni odgovori na komentare koje su dostavili ovom federalnom ministarstvu na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš, a koje je izradila ovlaštena konzultantska kuća „ENOVA“ d.o.o, Sarajevo.

Istog dana 25.08.2023. godine, upućena je obavijest po komentarima na predmetnu Studiju Udruženju za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja – gdje ih obavještavamo da je dopunjena Studija utjecaja na okoliš zaprimljena u zakonski ostavljenom roku, te je podignuta na web stranicu ovog federalnog ministarstva: www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi, dana 25.08.2023. godine, gdje je ostavljen rok zainteresiranoj javnosti od 15 dana za dostavljanje mišljenja na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš. U prilogu akta su također  dostavljeni odgovori na komentare koje su dostavili ovom federalnom ministarstvu na Studiju o procjeni utjecaja na okoliš, a koje je izradila ovlaštena konzultantska kuća „ENOVA“ d.o.o, Sarajevo.

Do dana izdavanja ovog rješenja, nisu zaprimljeni novi komentari, niti primjedbe odnosno sugestije na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš za poddionicu na koridoru Vc Konjic (Ovčari) – tunel Prenj – Mostar sjever od strane nevladine organizacije Aarhus centar u BiH, Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica, kao ni Federalnog ministarstva prostornog uređenja - što se u ovom upravnom postupku ima smatrati da su prijemom obavijesti o komentarima i dopunjenom Studijom utjecaja na okoliš otklonjeni svi nedostaci prvobitne Studije utjecaja na okoliš,  te se nastavilo sa upravnim postupkom odobrenja Studije utjecaja na okoliš.

Kako se radi o iznimno kompleksnom projektu, članovi stručne komisije su putem e-maila dali prijedlog da se održi zajednički sastanak sa članovima stručne komisije, kako bi se stavovi svih članova stručne komisije mogli razmijeniti i usuglasiti.

Voditelj postupka je dana 28.09.2023. godine, zakazao sastanak sa članovima stručne komsije, te sa predstavnicima investitora, u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zapisnik je vođen tokom sastanka, i čini sastavni dio ovog spisa.

Članovi komisije koji su u prethodnim izvještajima tražili dopunu, očitovali su se na dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš kako slijedi:

- Zijada Redžić, dana 06.09.2023. godine je dostavila Izvještaj kojim se predmetna Studija ne prihvata - smatra da nisu stečeni uslovi za predmetni zahvat u prostoru, Šefket Goletić, dana 11.09.2023. godine, dostavlja izvještaj u kojem u Zaključku navodi da je predmetna Studija prihvatljiva, i predlaže ovom federalnom ministarstvu da je odobri,

- Zoran Milašinović je dostavio Izvještaj dana 28.09.2023. godine, gdje u Zaključku navodi da dopunjena Studija je za sadšnji nivo izrade projektne dokumentacije u cjelosti prihvatljiva,

- Natalija Samrdžić, dana 17.10.2023. godine je dostavila Izvještaj u kome se prihvaća Studija utjecaja na okoliš, uz obvezu dodatnih mjera - da se kod izrade Glavnog projekta pridržava predloženih mjera zaštite i provodi monitoring stanja okoliša, te da se određene mjere vezane za hidrogeološka istraživanja propišu kroz mjere u rješenju kojim se odobrava predmetna SUO,

- Danijela Petrović je u svom izvještaju od 17.10.2023. godine prihvatila dopune u predmetnoj SUO zaključkom u kojem navodi: predlaže ovom federalnom ministarstvu da premetnu SUO prihvati.,

- Radica Ćorić je dana 13.11.2023. godine dostavila zaključak kojim sa uže stručne oblasti prihvaća dopunjenu verziju predmetne SUO, uz obaveznu mjeru: privremenog odlaganja te namjenskog korištenja skinutog površinskog sloja tla.

Svi finalni izvještaji članova stručne komisije su sastavni dio predmetnog spisa.

U ovom upravnom postupku uzimajući u obzir komentare zainteresiranih strana kao i izvještaje članova stručne komisije, od kojih je samo jedan dao negativno mišljenje, ovo federalno ministarstvo se u ovoj upravnoj stvari odredilo u smislu da se predmetna Studija odobrava, te je postupak ocjene SUO završen njenim prihvatanjem.

Negativan izvještaj člana stručne komisije Zijade Redžić, a koji se odnosi na rješavanje prethodnog pitanja – donošenje Odluke o zonama zaštite izvorišta Bošnjaci, nije u nadležnosti podnositelja zahtjeva/investitora već u nadležnosti drugog organa, tako da se konkretna mjera ne može tražiti od podnositelja zahtjeva/investitora niti izrađivača Studije.

Na sastanku koji je održan 28.09.2023. godine, u prostorijama ovog federalnog ministarstva, predstavnik investitora i predstavnik konzultantske kuće koja je izrađivač predmetne Studije je obrazložio da su kroz predmetnu Studiju procijenjeni uticaji i predložene su mjere zaštite kao da se sva izvorišta nalaze u I zoni zaštite. Također je navedeno da su Prethodnom vodnom saglasnosti koju je izdala nadležna Agencija za vodno područje Jadranskog mora propisane mjere zaštite voda tokom pripreme i izgradnje, te su uslovljene mjere zaštite prilikom miniranja kako se ne bi poremetio režim tečenja voda.

Jedan negativan izvještaj člana stručne komisije koja je sastavljena od 6 članova, a tiče se prethodnog pitanja koje nije u nadležnosti rješavanja investitora/podnositelja zahtjeva, nije mogao uticati na drugačije rješavanje u ovoj upravnoj stvari, te se ovo federalno ministarstvo odredilo u smislu da se predmetna Sudija prihvata i odobrava.

Sve argumentovane primjedbe zainteresiranih subjekata i članova stručne komisije ugrađene su u dispozitiv ovog rješenja u tački 4. Mjere zaštite okoliša.

Dana 27.11.2023. godine donesen je Zaključak o plaćanju naknade za rad članova stručne komisije, kao i Ugovori o djelu, za svakog člana komisije pojedinačno, a za voditelja postupka je doneseno Rješenje u skladu sa čl. 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05)  i člana 12. Pravilnika o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH", broj: 63/21) i tačkom 6. Rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UPI 05/2-02-19-4-91/23 od 09. 05. 2023. godine o imenovanju Stručne komisije za ocjenu Studije o utjecaju na okoliš. Uplata sredstava po predmetnom Zaključku o plaćanju naknade za rad članova stručne komisije je izvršena 05.12.2023. godine., te je uplatnica dostavljena ovom federalnom ministarstvu putem e-maila.

Polazeći od izloženog činjeničnog stanja, valjalo je, u skladu sa odredbom člana 79. stav (1) Zakona, riješiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

Dana 07.12.2023. godine nacrt Rješenja o prihvatanju Studije uticaja na okoliš za predmetni projekat u skladu sa članom 72. stav (4) Zakona postavljen je na službenu web stranicu ministarstva: www.fmoit.gov.ba/javni uvidi, na koji se javnost može izjasniti i dostaviti primjedbe u roku od 8 dana.

U ostavljenom roku su zaprimljene primjedbe: xxxx

Sve Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" broj broj: 2/1998, 48/1998, i 61/2022)  propisane procedure su provedene u ovom upravnom postupku.

Nakon što je proveden postupak ocjene Studije uticaja na okoliš na osnovu odredbi čl. 72. do čl. 82. Zakona, utvrđeno je da su ispoštovani uslovi navedenih zakonskih odredbi, propisane mjere zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša, te je valjalo na osnovu člana 79. stav (1) Zakona odlučiti kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se predaje u dva istovjetna primjerka, ili dostavlja neposredno ili mu se šalje preporučeno poštom. Uz tužbu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

M I N I S T R I C A

dr.sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar , Adema Buća 20, 88000 Mostar,

- Grad Konjic, Maršala Tita br. 62, 88400 Konjic - Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu (zaštita okoliša)

- Grad Konjic, Maršala Tita br. 62, 88400 Konjic - Služba za zajedničke i stručne poslove (obavijestiti Mjesne zajednice)

- Grad Mostar - Braće Fejića 51, 88 000 Mostar - Služba za komunalne poslove i okoliš (zaštita okoliša)

- Grad Mostar - Braće Fejića 51, 88 000 Mostar - Služba za opću upravu i gradska područja ( obavijestiti Mjesne zajednice i NVO),

- Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša, Braće Fejića bb, 88000 Mostar,

- Agencija za vodno područje rijeke Save, Ul. Grbavička 4/III, 71 000 Sarajevo,

- Agencija za vodno područje Jadranskog mora,

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo,

- - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

- NVO ZELENI NERETVA Konjic, VARDA 1, 88400 Konjic,

- Aarhus centar u BiH, Behdžeta Mutevelića 39, 71 000 Sarajevo,

- Federalna uprava za inspekcijske poslove, Fehima ef. Čurčića 6, 71000 Sarajevo,

- Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije,

- Arhiva

Rješenje izradio/la:___________

Službeni glasnik BiH, br. 16/07

Službeni BiH, br. 16/07